杭州求是招标代理有限公司关于

浙江工商大学

污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备

招 标 文 件

项目名称：污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备

项目编号：QSZB-H-B17158GSZL

采 购 人：浙江工商大学

采购代理机构：杭州求是招标代理有限公司

目    录

- 投标邀请

- 采购需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定，经浙江省财政厅[2017]48662号、[2017]50578号确认书批准，现就浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备进行公开招标采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目名称：污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备

二、项目编号：QSZB-H-B17158GSZL

三、预算金额及最高限价：

| 标项 | 设备名称 | 数量 | 是否允许采购进口产品 | 预算金额 （万元人民币） | 最高限价 （万元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电化学工作站等 | 1批 | 是 | 161.78 | 161.78 |
| 二 | 活性污泥呼吸仪（进口） | 1台 | 是 | 36 | 36 |

四、采购需求：详见附件

五、投标人的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人特定资格条件：

本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1.时间期限：2017年11月9日至2017年11月16日（双休日及法定节假日除外）

上午8:30-11:30、下午13:00-17:00。

2.地点：杭州求是招标代理有限公司（杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼H室）。

3.方式：现场领售或电子邮件报名。

4.招标文件售价：人民币500元整，售后不退。

备注：招标文件发售截止之日之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的允许其获取，如对招标文件有质疑的应在招标文件规定的质疑期限内提出。

七、公告期限：自发布公告之日起5个工作日。

八、购买招标文件时应提供以下资料：

1.报名表（通过电子邮件报名投标人提供word电子版）

报名表下载地址：求是招标网（http://www.qszb.net）；

2.有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）、自然人的身份证明。

备注：

1.投标人注册：非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。

2.投标人未在采购代理机构办理报名手续的投标文件予以拒收。

九、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（ccgp-zhejiang.gov.cn）；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

十、投标保证金：

投标保证金（人民币）：

标项一：叁万贰仟叁佰元整；

标项二：柒仟贰佰元整。

投标人应于2017年11月29日下午17:00前在杭州求是招标代理有限公司交纳并到帐（双休日及法定节假日除外）。

（地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼H室财务室）。

交纳方式：转账、银行汇款等非现金方式。

收款单位（户名）：杭州求是招标代理有限公司

开户银行：工行浙大支行

银行账号：1202024609900033043

财务联系方式：0571-87666113

十一、投标截止时间和地点：

时间：2017年11月30日上午9:30前

地点：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼求是招标会议室

投标人逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件予以拒收。

十二、开标时间及地点：

时间：2017年11月30日上午9:30

地点：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼求是招标会议室

十三、业务咨询：

采购人名称：浙江工商大学

地址：浙江省杭州市江干区学正街18号

联系人：王老师

联系方法：0571-28008654

采购项目联系人：夏老师

联系方法：15868843309

采购代理机构名称：杭州求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼

业务联系人：陈应俭、程伊楠

联系方法：0571-87670302

报名联系人：於路莹

联系方法：0571-87666112

传真：0571-87666116

报名邮箱：qszb010@126.com

采购代理机构质疑联系人：王庆庆

联系方法：0571-87666119

同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

第二章  采购需求

一、为落实政府采购政策需满足的要求：

1.政府采购促进中小企业发展：提供材料详见招标文件第六章“报价文件”；

2.政府采购支持监狱企业发展：提供材料详见招标文件第六章“报价文件”；

3.政府采购促进残疾人就业：提供材料详见招标文件第六章“报价文件”；

4.政府采购鼓励节能、环保产品：提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”；

5.政府采购进口产品：允许采购进口产品。

二、采购资金的支付方式、时间、条件：

1.安装调试验收合格后，中标供应商向甲方交纳质量保证金（软件为合同金额的10%，硬件为合同金额的5%，如有履约保证金，履约保证金自动转为质量保证金），凭验收合格证明材料、发票、质量保证金凭证到采购人处结算合同金额的100%，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标供应商帐户。采购人应在10个工作日（如遇特殊情况最长不得超过20个工作日）内向中标供应商支付合同货款。在没有发生质量索赔的情况下，质量保证金在一年后无息退还。

2.采购合同签订后五个工作日内，采购代理机构向中标人一次性返回投标保证金（不计息）。

三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 所有进口产品2年免费上门维修，国产产品3年免费上门维修。 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 具体实施响应要求 | 所有进口产品2年免费上门维修，国产产品3年免费上门维修，服务根据用户要求，确保设备按时保质保量安装到位。配置指定项目实施联系人和维保人员。维修服务要求卖方应立即作出响应，需要在现场进行维修的，专门维修人员应在48小时内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿买方的相应损失。 |
| 本地化服务 | 要求在杭州设有维修点或办事处，保证产品售后服务及时响应。 |
| 交付时间和地点 | 交付日期：进口产品合同签订后3个月内完成安装、调试，国产产品合同签订后1个月内完成安装、调试。 交付地址：浙江省杭州市浙江工商大学，具体位置由甲方指定。 |
| 备品备件及耗材 | 耗材及设备相关备件以优惠价充足供应，优惠价应在投标书中标明。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训，交货后进行2次及以上原厂现场培训(包括软件)，确保设备能正常使用和操作。 1.2 中标人应提供相应的培训计划。 1.3 中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.5 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

- 技术要求

本项目建设内容有以下两点：（1）搭建城市污水管理数字化实验室：针对城市污水的处理，将活性污泥法、电化学法等常规的污水处理方法与计算机模拟相结合，利用计算机模拟的智能控制，实现污水处理数字化管理；（2）搭建废水处理工程仿真智能化控制技术综合科研实践与创新平台：此平台的建设包括废水源解析及控制技术、重金属及难降解有机物削减技术、TN和TP同步有效削减技术和废水处理智能化反馈控制技术4个方面的内容，为本科生和研究生的课程实验、课程设计、毕业设计、社会实践等科研实践提供强大的支撑，培养本科生和研究生科技创新意识和实践动手及创新能力。

标项一：电化学工作站等

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 2 | 可编程节能型管式电炉 | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 3 | 高频开关电源（数字化脉冲电源） | 1台 | - 1.需实现的功能或者目标： - 详见技术参数。 - 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： - 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 - 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： - 详见技术参数。 |
| 4 | 直流稳压稳流电源 | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 5 | 精密电子天秤（进口） | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 6 | pH计 | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 7 | 数显恒温水浴锅 | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 8 | 磁力加热搅拌器 | 2台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 9 | 化学需氧量消解仪（COD）（进口） | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 10 | 液相色谱仪（进口） | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 11 | 漩涡震荡仪 | 2台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 12 | 离子色谱仪（进口） | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 13 | 冰柜 | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 14 | 气相色谱仪（进口） | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 15 | 荧光显微镜（进口） | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |
| 16 | 总有机碳分析仪（TOC）（进口） | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |

标项二：活性污泥呼吸仪（进口）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性污泥呼吸仪（进口） | 1台 | 1.需实现的功能或者目标： 详见技术参数。 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。 3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 详见技术参数。 |

附件：技术参数

标项一：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 1 | 1 技术参数 1.1 恒电位仪 1.1.1 零阻电流计； 1.1.2 2，3，4电极结构； 1.1.3 浮动地线或实地； 1.1.4 最大电位范围：±10V； 1.1.5 最大电流：±250mA连续，±350mA峰值； 1.1.6 槽压：±13V； 1.1.7 恒电位仪上升时间：小于1s，通常0.8s； 1.1.8 恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz； 1.1.9 所加电位范围：±10mV， ±50mV， ±100mV， ±650mV， ±3.276V， ±6.553V， ±10V； 1.1.10 所加电位分辨：电位范围的0.0015%； 1.1.11 所加电位准确度：±1mV，±满量程的0.01%； 1.1.12 所加电位噪声：<10V均方根植； 1.1.13 测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程； 1.1.14 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA； 1.1.15 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1×10-6A/V时为0.2%，其他量程1%； 1.1.16 输入偏置电流：<20pA。 1.2 恒电流仪 1.2.1 恒电流范围：3nA–250mA； 1.2.2 所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA； 1.2.3 所加电流分辨率：电流范围的0.03%； 1.2.4 测量电流范围：±0.025V，±0.1V，±0.25V，±1V，±2.5V，±10V； 1.2.5 测量电位分辨率：测量范围的0.0015%。 1.3电位计 1.3.1 参比电极输入阻抗：1×1012欧姆； 1.3.2 参比电极输入带宽：10MHz； 1.3.3 参比电极输入偏置电流：<=10pA, 25°C。 1.4波形发生和数据获得系统 1.4.1 快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨；快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1，000，000点； 1.4.2 外部信号记录通道最高采样速率：1MHz。 1.5 实验参数 1.5.1 CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10，000V/s； 1.5.2 扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1，000V/s时）； 1.5.3 CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec； 1.5.4 CA和CC的最小采样间隔：1s； 1.5.5 CC模拟积分器； 1.5.6 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec； 1.5.7 SWV频率：1至100kHz； 1.5.8 i-t的最小采样间隔：1s； 1.5.9 ACV频率范围：0.1至10kHz； 1.510 SHACV频率范围：0.1至5kHz； 1.5.11 FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据； 1.5.12 交流阻抗：0.00001至1MHz； 1.5.13 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值； 1.6 其他特点 1.6.1 自动或手动iR降补偿； 1.6.2 电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度；±10V，16位分辨，0.003%准确度； 1.6.3 外部电位输入； 1.6.4 电位和电流的模拟输出； 1.6.5可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz，150KHz，15KHz，1.5KHz，150Hz，15Hz，1.5Hz， 0.15Hz； 1.6.6可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz，150KHz，15KHz，1.5KHz，150Hz，15Hz，1.5Hz，0.15Hz； 1.6.7 旋转电极控制电压输出： 0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作； 1.6.8 具有以下其它特点 通过宏命令可以控制数字输入输出线；内闪存储器可迅速更新程序；串行口或USB口数据通讯；电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统）；交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能）； 1.6.9 最大数据长度：256K-16384K可选。 2 具有不少于以下功能 循环伏安法（CV）；线性扫描伏安法（LSV）；阶梯波伏安法（SCV）；Tafel图（TAFEL）；计时电流法（CA）；计时电量法（CC）；差分脉冲伏安法（DPV）；常规脉冲伏安法（NPV）；差分常规脉冲伏安法（DNPV）；方波伏安法（SWV）；交流（含相敏）伏安法（ACV）；二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）；傅里叶变换交流伏安法（FTACV）；电流-时间曲线（i-t）；差分脉冲电流检测（DPA）；双差分脉冲电流检测（DDPA）；三脉冲电流检测（TPA）；积分脉冲电流检测（IPAD）；控制电位电解库仑法（BE）；流体力学调制伏安法（HMV）；扫描-阶跃混合方法（SSF）；多电位阶跃方法（STEP）；交流阻抗测量（IMP）；交流阻抗-时间测量（IMPT）；交流阻抗-电位测量（IMPE）计时电位法（CP）；电流扫描计时电位法（CPCR）；多电流阶跃法（ISTEP）；电位溶出分析（PSA）；电化学噪声测量（ECN）；开路电压-时间曲线（OCPT）；恒电流仪；RDE控制（0-10V输出）；任意反应机理CV模拟器；交流阻抗数字模拟器和拟合程序。 3 其它 3.1 能够连接使用RRDE-3A旋转盘电极装置； 3.2 能够升级为双通道恒电位仪； 3.3 能够拓展扫描电化学显微镜功能； 3.4 能与大电流放大器配合使用，使电流测量范围达到2A。 4 仪器配置主要清单 主机×1、软件光盘×1、电源线×1、通讯线×1、电极线×2、用户手册×1、合格证×1、质保卡×1 |
| 2 | 可编程节能型管式电炉 | 1 | 1 产品技术参数 1.1 温度范围：100 ~ 1000℃； 1.2 波动度： ±1℃； 1.3 显示精度：1℃； 1.4 炉膛尺寸： φ40×680MM； 1.5 发热区域：580MM 1.6 可配炉管：φ40×910 MM； 1.7 密封装置：装气体流量计； 1.8 升温速度：≤50℃/min；（可任意调节低于每分钟50度的任何速度） 1.9 整机功率：4KW； 1.10 电源：220V， 50Hz ； 2 温度控制系统 2.1 温度测量：K分度镍铬--镍硅热电偶； 2.2 控制系统：LTDE全自动可编程仪表，PID调节，控制精度1℃ 2.3 成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器； 2.4 时 间 制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机； 2.5 超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险； 2.6 运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行程序运行； 3 炉体结构及用料 3.1 炉壳材料：外箱采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰； 3.2 炉胆材料：采用高辐射低蓄热超轻质纤维炉板六面拼搭而成，耐急冷急热，节能高效； 3.3 隔热方法：纤维棉毯； 3.4 测温口：热电偶从炉体下方进入； 3.5 接线柱：发热炉丝接线柱位于炉体下方位置； 3.6 炉体支架：由角钢框架金属面板，内置控制系统及补偿导线，位于炉体下方； 3.7 加热元件：高温电阻丝； 4 主要元器件 LTDE可编程控制仪表×1、电压表×1、固态继电器×1、中间继电器×1、热电偶×1、散热电机×1、高温发热丝×1 5 密闭装置包括但不限于以下： 石英管 φ40*900 密封装置，带阀三通进气管，带阀单头出气管，压力表装置，气体流量计装置 |
| 3 | 高频开关电源（数字化脉冲电源） | 1 | - 1 技术参数 - 1.1 输入：电源单相220VAC±10% 、频率50HZ； - 1.2 输出电流： 0-10A，峰值12A； - 1.3 输出电压： 0-20V，连续可调； - 1.4 电流显示： 10A； - 1.5 电压显示： 20V； 1.6 占空比；0-90% 可调； - 1.7 稳压精度： ≤0.1%； - 1.8 稳流精度： ≤0.1%； - 1.9 相对湿度： ≤90%； - 1.10 工作温度：-10℃~+38℃ 通风良好； - 1.11 存储温度：≤+75℃； - 1.12 海拔高度：≤1000米； - 1.13 保护功能：本电源有过压、欠压、过流、过热及IGBT模块过载保等保护及其对应的故障灯指示； - 1.14 输入、输出、外壳全隔离； - 1.15 散热为左右通风； - 1.16 显示屏。 |
| 4 | 直流稳压稳流电源 | 1 | - 1主要 技术指标 1.1 稳压、稳流自动切换：采用线性或门电路实现稳压、稳流控制电路自动交迭切换； 1.2. 可预置输出电压和输出电流：开机后自动转入预置状态。使用电压调节、电流调节预置输出电压和输出电流。预置过程中直流输出关断； 1.3. 断电后来电自动转入预置状态：供电电源断电后再次供电本机自动转入预置状态此时直流输出关断； 1.4. 串联、并联使用：串、并联使用及主、从并联使用； 1.5. 外部控制接口(遥控接口)：外部控制接口具有遥控、遥测、遥信功能； 1.6. 面板、后板分别安装输出端子：面板、后板分别安装输出端子使用方便。后板输出端子具有高精度输出电压的远地取样功能； 1.7. MOSFET线性串联调整电路：采用MOSFET线性串联调整电路负载更安全、控制更精细、输出更稳定； 1.8. 开机、关机输出无过冲：采用软起动电路、关断控制电路，开机、关机输出无过冲。 2 产品规格 输出电压：DC 0～20V、输出电流：DC 0～15A、输出功率：0～300W 3 主要技术性能 3.1 源效应：稳压(CV)： 1×10-5+2mV、稳流(CC)： 1×10-5+5mA 3.2 负载效应：稳压(CV)： 1×10-5+2mV、稳流(CC)： 5×10-5+5mA 3.3 PARD 20Hz-10MHz 稳压(CV)：0.5mV（rms）：5mV（P-P）、1mV（rms）：10mV（P-P）、3mV（rms）：30mV（P-P）、稳流(CC)： 2mA（rms） 3.4. 分辩力 稳压(CV)： 1×10-4、稳流(CC)： 1×10-4 3.5 温度系数：200PPm/℃ 3.6 瞬态恢复：100mS/100mV 3.7 显示误差：电压表 1%±2(末位数)、电流表 1%±2(末位数) 3.8 预置误差：电压1%±2(末位数)、电流1%±2(末位数) 3.9 外部控制速度：100mS/100mV 3.10 外部控制误差：1% |
| 5 | 精密电子天秤（进口） | 1 | 1 技术需求 内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求； 最大称量值：≥120g； 可读性：≤0.1mg； 重复性：≤0.1mg ； 线性误差：≤0.2mg； 稳定时间：≤2s； 灵敏度温度漂移：≤2.0 ppm/℃； 具有多种应用程序，配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量等功能； |
| 6 | pH计 | 1 | 1 技术参数 1.1 大屏幕LCD段码式液晶显示 1.2 自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准 1.3 有手动温度补偿功能 1.4 配用本厂E-201-C-Q9型pH复合电极 2 主要技术指标 2.1 测量范围：pH：(0.00～14.00)pH；mV：(0～±1999)mV；mV（自动极性显示） 2.2 分辨率：pH：0.01pH；mV：1mV 2.3 基本误差：pH：±0.01pH±1个字；mV：±0.1%（FS） 2.4 输入阻抗：不小于1×1012Ω 2.5 稳定性：±0.01pH±1个字/3h 2.6 温度补偿范围：(0～60)℃ 2.7 被测溶液温度：（5～60）℃ 2.8 电 源：AC (220±22)V，(50±l )Hz |
| 7 | 数显恒温水浴锅 | 1 | - 主要用途 蒸馏、干燥、浓缩及温化学药品或生物产品等。 2 主要技术指标及参数要求 2.1 型式：双孔 2.2 加热功率：不小于600 W 2.3 控温方式：数显 2.4 控温范围：RT-100℃ 2.5 控温精度：不大于±1℃ 2.6 产品结构及材质等：为水槽式；水槽用不锈钢制作、机箱用优质冷轧钢板、控温部分用特制的电子控温、以数显显示锅内实际温度 2.7 工作电源：220V，50Hz |
| 8 | 磁力加热搅拌器 | 2 | 1 技术指标 1.1 调速范围：0~1400 r/min； 1.2 加热功率：200W； 1.3 工作表面：Φ120mm 1.4 工作电源：220V，50Hz 2 整机主要清单 整机 1台、搅拌子 1只、电源线 1根、镀铬立杆 1支、镀铬十字节 1只、橡胶夹头 1只、胶木支紧锣钉2只 、说明书 1份、保修卡 1份 |
| 9 | 化学需氧量消解仪（COD）（进口） | 1 | 1 用途：进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解。 2 技术性能指标 2.1加热速度：10分钟内可从20℃加热至150℃； 2.2 温度稳定性：±1℃； 2.3已存储程序不少于： 2.3.1 COD程序（150℃，120min） 2.3.2 TOC程序（105℃，120min） 2.3.3 100℃程序（100℃，30，60，120min） 2.3.4 105℃程序（105℃，30，60，120min） 2.3.5 150℃程序（150℃，30，60，120min） 2.3.6 165℃程序（165℃，30，60，120min） 2.4 消解温度：37~165℃，任意选择； 2.5 消解时间： 0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热； 2.6 认证：具有CE、GS以及cTUVus认证； 2.7 加热模块： 1个，15个16mm样品孔 |
| 10 | 液相色谱仪（进口） | 1 | 1 技术指标 1.1 主机系统控制方式 1.1.1 可用仪器面板控制，彩色液晶触控屏，图形化操作界面； 1.1.2 可用软件工作站控制，图形化操作界面； 1.1.3 可用移动终端，如手机、平板电脑等智能终端控制，图形化操作界面； 1.2 输液泵 1.2.1 脱气单元：4路流动相+1路清洗液 1.2.2 泵类型：并联双柱塞 1.2.3 脉动：< 0.1MPa 1.2.4 流速范围：0.0001～10.0000 mL/min 1.2.5 流速准确度：±1% 1.2.6 流速重现性：<0.06%RSD 1.2.7 梯度：4元梯度；梯度范围：0～100%（0.1% 步进）、梯度程序：20步、梯度准确度：±0.5%、梯度重现性：±0.1% 压力范围：44MPa、梯度延迟体积：小于700uL 1.3 自动进样器 1.3.1 进样方式：全量进样 1.3.2 进样准确度：±1% 1.3.3 进样体积：0.1～100uL 1.3.4 进样精度：RSD <0.30% 1.3.5 残留：0.003%以下 1.3.6 进样周期：小于15sec 1.3.7 样品数量： 大于200位（1.5mL样品瓶） 1.3.8 样品制冷：4～45℃ 1.3.9 进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件） 1.4 柱温箱 1.4.1 加热/制冷方式：强制空气循环式 1.4.2 容量：3根30cm柱 1.4.3 控温范围：室温-10～80℃ 1.4.4 设定范围：4～80℃ 1.4.5 控温稳定性：±0.1℃ 1.4.6 温控准确度：±1℃以下 1.5 检测器 1.5.1 波长范围：190～800nm 1.5.2 光谱分辨率：1.4nm 1.5.3 二极管数量：1024 1.5.4 波长准确度：±1nm 1.5.5 噪音：<±3×10-6AU 1.5.6 漂移：500x10-6AU/h 10.5.7 线性范围：<2 AU（5%） 1.6 仪器的扩展性：可灵活扩展荧光、示差折光、蒸发光散射等多种不同的检测器； 1.7 色谱工作站 1.7.1 图形化操作界面，基于windows 7系统，数据传输基于主流的网络协议。 1.7.2 可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理。 1.8 样品低温保存装置 1.8.1 温度范围：-40~-86℃ 1.8.2 有效体积：≥ 330L 1.8.3 具有3层搁架，2个内门 1.8.4 温度均与度：≤5℃ 1.8.5 故障报警功能：开门、高低温、电池电量低、断电等多种，电压环温实时显示，确保运行环境稳定。 1.8.6 可储存温度、电压、开门次数和报警数据，数据随时下载和电脑查询，可用USB来进行数据存储，可选配冷链监控系统、样本资源管理系统等。 1.9 基本配置主要要求 四元梯度泵带脱气机1套、二极管阵列检测器1个、可制冷柱温箱1个、可制冷自动进样器1套、色谱柱1根、原厂中文操作软件1套、样品超低温保存装置1套 |
| 11 | 漩涡震荡仪 | 2 | 1 技术指标 1.1 转速：最大不小于2800转/分； 1.2 工作方式：连续、点触、调速； 1.3 工作台：碗型 、平板型可调换； 1.4 可选配多种附件：H106多样品垫片套装、60孔微量管插件(0.5ml离心管30管，1.5ml 离心管30管)、微孔板插件：96孔酶标板。 |
| 12 | 离子色谱仪（进口） | 1 | 1 应用范围：适用于样品中阴离子、有机酸及有机胺类物质的分析。 2 整个系统包括高压泵，内置电动六通阀，内置柱温箱，检测器箱独立控温，保护柱，分析柱，阴离子抑制器（淋洗液通道和再生通道完全独立）和电导检测器。内部预留额外的阀位，可安装原装进口六通阀或十通阀进行在线样品前处理，提供内置阀位仪器图片。 3 采用高压双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 3.1 流速范围：0.00-5.00 mL/min（无需更换泵头） 3.2 最大压力：35MPa（5000psi） 3.3 流速最大误差<0.1% 3.4 流量精密度：<0.1% 3.5 压力脉冲：小于系统压力的1.0% 3.6 流动相截止阀：标配，方便仪器维护。 3.7 密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗室系统，可升级密封圈自动清洗系统，与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期。 4 色谱分析柱 4.1 高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物填料，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，为保证充分的柱效，柱交换量不小于220μeq/根。 4.2 色谱柱必须能耐受2mL/min及以上的流速，既能满足常用的1mL/min流速分析方法，也能满足柱平衡、色谱柱冲洗等高流速要求。 5 柱温箱 5.1内置柱温控模块，减少系统死体积。 5.2 温控范围： 环境+5℃ - 60℃. 6 抑制器：自动电解连续再生微膜抑制器，具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线，使检测灵敏度更高。 6.1抑制器再生液通道和淋洗液通道相互独立，是完全隔绝的通道，不存在再生液中阴阳离子对样品的污染，可对亚ppb级低浓度硫酸盐和钠离子进行准确定量。 6.2阴离子自动电解连续再生微膜抑制器1 套，无需外加硫酸进行轮流再生，节约试剂和避免使用浓硫酸，保证硫酸根离子的测定准确性。不使用蠕动泵，不存在泵和泵管等易耗品。 7电导检测器： 7.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。 7.2全程信号输出范围：0-15000 μS. 7.3检测器分辨率：≤0.003nS/cm（需提供计量器具型式注册表） 7.4检测器耐受最大压力：≥8Mpa（提供软件截图或仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的样本截图，耐压越高，和紫外检测器或ICPMS等的联用性能越佳） 7.5信号采集频率：不低于80Hz，提供实际软件操作截图。 7.6电导池控温范围：+5℃到60℃。 7.7电导池电极材料：钝化316不锈钢。 7.8电导池体材料：化学惰性聚合材料。 8 软件 8.1 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；可以实现样品及标样的数据图形化显示。 8.2 可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱。 8.3 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。 9 在线电解淋洗液发生器 9.1 产生方式：利用在线电解产生的H+或OH-生成酸性或碱性淋洗液，可有效避免空气影响，杜绝母液的变化对淋洗液产生影响，不能采用稀释的方式代替。 9.2 梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，有效避免由于压力过低产生气泡的问题。泵后产生梯度，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。 9.3 梯度精度：0.2%（需提供0.01-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图） 9.4 梯度准确度：0.15%（需提供计量器具型式注册表信息或相关专利文件） 10 主要配置要求： 10.1离子色谱仪主机 1套 10.2泵 1套 10.3阴离子抑制器 1套 10.4抑制器附件 1套 10.5阴离子分析柱（含保护柱） 1套 10.6在线电解淋洗液发生器 （含KOH试剂罐） 1套 10.7柱温箱 1套 10.8 软件 1套 10.9电导检测器 1个 |
| 13 | 冰柜 | 1 | 1 技术参数 1.1 总容积：≥500L； 1.2 冷冻室容积：≥500L； 1.3 冷冻能力：≥30kg/24h； 1.4 要求制冷剂采用R600a； 1.5 噪声：≤52dB； 1.6 额定输入功率：≥170W； 1.7 最低温度：-20℃； |
| 14 | 气相色谱仪（进口） | 1 | 1 产品参数 1.1主机及柱温箱 1.1.1可控温度范围：室温+5--400℃ 1.1.2温度设置分辩率：1℃ 1.1.3程序升温：≥30阶 1.1.4电子压力控制精度：0.001psi 1.1.5最高升温速度≥：120℃/分钟 1.1.6降温速度：≥100℃/分钟 1.1.7除柱箱外，进样口、检测器等均可加热控温，其最高温度可达400℃ 1.1.8温度稳定性：当环境温度变化1℃时，柱箱温度变化小于0.01℃ 1.2分流/不分流毛细管进样口 1.2.1最高温度：≥400℃ 1.2.2可编程电子参数设定压力、流速、分流比 1.2.3具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制 1.2.4具隔垫吹扫功能 1.2.5电子压力控制精度：0.001psi 1.2.6流量设定范围：0-1250ml/min（以H2、He为载气时） 1.3 FID检测器 1.3.1最高使用温度：≥400℃ 1.3.2最低检测器限：≤1.2pg碳/秒 1.3.3动态线性范围：≥107（±10%） 1.4 ECD检测器 1.4.1最高使用温度：≥400℃ 1.4.2最低检测器限：≤4.0fg/sec（林丹） 1.4.3动态范围：≥105 1.5 自动进样器 1.5.1样品位数：≥14位 1.5.2进样量范围：0.1-50ul 1.5.3进样量线性：≥0.999 1.5.4进样重现性：≤0.3%RSD 1.5.5交叉污染小于万分之一 1.6工作站软件： 16.1可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。 16.2远程访问功能：允许直接通过智能手机或平板电脑远程访问实验室GC主机。 16.3具有交互模式的彩色触摸屏进行操控，完全控制及显示所有温度区域和载气流量，完全控制所有检测器功能和检测器气体，实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。 1.7基本配置要求： 1.7.1气相色谱仪主机 1套 1.7.2分流/不分流进样口 1套 1.7.3 FID/ECD 检测器 各1套 1.7.4自动进样器 1套 1.7.5原装进口毛细管色谱柱 1支 1.7.6原装正版工作软件包 1套 |
| 15 | 荧光显微镜（进口） | 1 | 1 产品参数 1.1 采用HC无限远光学设计，配置有明场，相差，荧光功能； 1.2 采用倒置显微镜主机系统，具有6孔物镜转换器，12V100W透射光照明； 1.3 具有同轴粗微调焦功能，调焦行程 ≥12mm； 1.4 具有侧出口，100%分光，成像视野≥19mm； 1.5 具有6位荧光滤块转盘，支持荧光滤块在线更换（在不关闭软件状态下更换荧光滤块， 并且立即识别），机身左右侧均有窗口可以更换荧光滤块，荧光滤块磁性吸入到位，配置红绿蓝三色荧光滤块； 1.6 物镜：配置5倍，10倍，20倍，40倍，4个增强型消色差相差荧光物镜，采用特殊的光学玻璃制作，保证即使对弱的荧光样品也能得到清晰的图像。其中20x，40x长工作距离物镜，可修正玻片厚度； 1.7 宽视野目镜：10×视野25mm 屈光度可调； 1.8 工作距离聚光镜：数值孔径≥0.5； 1.9 具有消除背景荧光的技术，绝对的荧光零漂移技术，不同颜色荧光激发零漂移功能；特有的荧光光路方形孔径光阑，保证CCD最佳成像质量； 1.10 数码摄像系统，采用CCD 500万物理像素，冷却-20℃，曝光时间1ms-600s，彩色冷CCD专用于荧光显微镜。最高速20桢/秒；光学C型接口，推荐0.63x 接头；读出噪音< 6 LSB (12 bit) typical；暗电流 1.2 LSB/sec at 12 bit typical；增益控制 10/ 0.. 255 LSB (12 Bit)，显微镜原厂图象管理软件。 |
| 16 | 总有机碳分析仪（TOC）（进口） | 1 | 1 测定方法：采用680℃铂金催化燃烧，NDIR（非色散红外检测） 2 操作方式：计算机控制型 3 测定项目：TC、IC、TOC（TC－IC）、NPOC、TN 4 应用对象：水样、固体等 5 性能参数： 5.1 测定范围（mg/L）：TC：0－30000；IC ：0－3000 5.2 检测限：50μg/L（TC），4μg/L（IC） 5.3 测定精度：CV≤1.5%（重复精度） 5.4 测定时间：TC：≤5分钟；IC：≤5分钟 5.5 进样方式：八位自动进样器，样品瓶形状不限 5.6 进样量：TC：10-150μL， IC：10-450μL 5.7 主机配备IC预去除功能：主机完成，内部注射器部件自动添加酸并吹扫 5.8 主机配备自动稀释30倍以上，在注射器内完成稀释 6 软件功能 6.1 自动设定最佳测定条件 6.2 自动选择最佳标准曲线 6.3 未知样稀释倍数与进样体积自动调节 7 固体样品测量单元 7.1 测量项目：TC，IC，TOC (TC-IC) 7.2 TC 氧化方法：燃烧氧化>900°C 7.3 IC 反应方法：酸化（IC 炉温：200°C） 7.4 测量范围：TC：0.1 - 30mgC；IC：0.1 - 20mgC 7.5 最大样品重量：1g 7.6 复精度标准偏差：范围值 ±1%。 8 总氮测量单元 8.1 测定原理：热分解/ NO 检测（化学发光法） 8.2 测定范围：0 - 10000 mg/L 8.3 检出限：≤20μg/L 8.4 重现性：CV ≤ 3% 9超纯水装置 9.1 进水水源：以纯水为进水 9.2 超纯水产水量≥：30L/H(瞬间流速) 9.3 超纯水质量：电阻率≥18.2MΩ/cm（25℃），微生物 <1cfu/ml，微粒（>0.22μm）<1/ml 9.4其他离子（参考）：重金属含量（mg/L.max）：<0.01 10主要配置要求： 10.1 TOC仪主机 1台 10.2 自动进样器 1台 10.3 固体测量模块 1个 10.4 总氮测量模块 1个 10.5 超纯水装置 1套 10.6 消耗品：燃烧管：2根；TOC标准催化剂：1袋；石英棉（1g）：1袋；柱塞头：1个；臭氧处理催化剂：1包；陶瓷纤维：1包；氧化钴催化剂：2包；铂催化剂：1包。 |

标项二：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性污泥呼吸仪（进口） | 1 | 1 用途： 主要用于城市，工业或研究所，工程院，大学等的废水处理效能测试、生物降解性能测试、化学物质生态毒理学测试及研究，同时还可用于测定及评估活性污泥健康状况等。 2 技术参数 2.1 功能需求： 2.1.1 能 快速测量、记录和显示活性污泥呼吸实验数据和曲线。 2.1.2 能快速进行活性污泥呼吸测试和废水毒性测试并分析生成毒性测试报告。 2.1.3 能进行活性污泥的有氧及厌氧测试实验。 2.1.4 能进行活性污泥的生物活性测试、OUR摄氧率指纹参数、生物测试、工业废弃物对活性污泥的影响、营养评价。 2.1.5 能进行但不限于以下各类标准的试验： 2.1.5.1 可生物降解性OECD301C，OECD301F 2.1.5.2 固有生物降解性OECD302C 2.1.5.3 最终生物降解性IS09408，ASTMD5338 2.1.5.4 土壤与堆肥好氧生物降解性IS017556 2.1.5.5 活性污泥呼吸抑制试验OECD209 2.1.5.6 厌氧生物降解实验ASTME2170-01，USEPA OPPTS835.3400 2.1.5.7 厌氧抑制试验IS013641-1、13641-2，厌氧类试验OECD224、0ECD311 2.1.5.8 国家标准GB/T21218-2008、GB/T21802-2008、 GB/T21801-2008、GB7488-87中各种BOD：BOD3，BOD5，BOD7，BOD28，BOD42等检测 3 技术性能指标： 3.1 8个或以上独立的测试通道并能同时进行OUR摄氧率测试或厌氧产气测试。 3.2 实时显示呼吸特性曲线(耗氧试验的摄氧率及摄氧量，或厌氧试验的产气率及产气量)。 3.3 能进行活性污泥的有氧及厌氧测试实验。 3.4 摄氧率（OUR）：最低分辨率0.03mg，最高可达1200mg/l/hr。 3.5 厌氧产气测试：最低分辨率0.04ml，最高可达1000ml/hr。 3.6 反应容器为标准器皿，便于更换采购，系统允许使用250mL 到 2 L之间任意容积的容器。 3.7 每个通道有独立的磁力搅拌；搅拌速度可在0到1500转单独或整体控制。 3.8 直接氧消耗量测试，无需油脂密封，无液体辅组计量。 3.9 测定时间间隔：1秒（可调），可长期运行，数据保存间隔在0-720分钟可调。 3.10 恒温水浴控制系统，温度范围减10°C--80°C /±0.1°C。 3.11 具有毒性测试、动力学性能、BOD数据，OUR性能，呼吸抑制参数EC值，等数学处理模型，能够生成分析报告。 4 仪器主要配置 8通道有氧/厌氧呼吸仪系统1套 含以下配件： （1）8通道带气动控制部件及呼吸计量的主控制模块 1个 （2）8通道磁力搅拌基座1个 （3）氧气压力调节控制器 1个 （4）500mL呼吸反应容器(带二氧化碳吸附插管) 8个 （5）带盖水浴锅 1个 （6）恒温水浴加热/冷却循环水控制器 1台 （7）1-15PSI氧气瓶头压力调节阀 1个 （8）数据采集及图形显示控制单元1台 （9）全套安装附件1套(含有氧及厌氧试验附件) |

注：除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在需求偏离表中作出详细对比说明。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：浙江工商大学 项目名称：污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备 |
| 2 | 投标报价： 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.国内设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等。报人民币价； 3.进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、利润、税金等。报人民币价（按人民币报价结算），同时注明CIF美元价； 3.国家政策允许免税的进口设备报价（上述人民币报价及美元报价）不含关税，投标人对于不能免税的部分应予以明示。可免税进口设备的免税手续由中标人负责办理，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。 |
| 3 | 投标费用： 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| 4 | 投标文件份数： 1.正本一份，副本五份； 2.报价文件单独密封，如未按要求密封导致开标时发生报价泄露，自行承担相关责任。 |
| 5 | 投标文件装订要求： 报价文件单独装订成册、资格文件及商务和技术文件合并装订成册。 ▲活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。 |
| 6 | 资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)： （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明； （2）最近一个年度的财务报告（复印件）或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本）； （3）最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）； （4）最近六个月任意一月依法缴社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）； （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）投标人特定资格条件（如有）。 |
| 7 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起算90天。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网（http://ccgp-zhejiang.gov.cn）等相关网站或媒体。 |
| 10 | 投标保证金退还： 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起五个工作日内退还（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。 中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还（因中标人自身原因导致无法及时退还的除外）。 投标保证金退还方式：凭保证金收据自行退还。 |
| 11 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 支付代理服务费：中标通知书发出后七个工作日内。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二） 定义

1.“采购人”系指浙江工商大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的杭州求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等；

5.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

（三） 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四） 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，详见投标文件格式），投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（五） 投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费（按中标金额的0.7%计算，中标金额小于20万元的以20万计算收费代理费）。

（六） 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七） 转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（八） 特别说明

▲1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，招标文件中未载明核心产品的视同均为核心产品。

5.按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按招标文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为中标候选供应商的，应在中标通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出中标通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标候选供应商，依次类推。

（九） 质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（即招标文件发售截止之日）起计算，但在招标文件发售截止之日后获得的，应当自截止之日起计算；

（二）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

二、招标文件

（一） 招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二） 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三） 招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

三、投标文件的编制

（一） 投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格文件及商务和技术文件两部分组成（格式详见招标文件第六章）。

多标项项目建议按标项分别制作。

1.报价文件：（单独密封，如开标时发生报价泄露，自行承担相关责任）

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表

（3）投标人企业类型声明函

（4）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料

（5）残疾人福利性单位声明函

2.资格文件及商务和技术文件：

2.1 资格文件：

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明；

（2）最近一个年度的财务报告（复印件）或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本）；

（3）最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（4）最近六个月任意一月依法缴社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）投标人特定资格条件（如有）。

2.2 商务和技术文件：

A.商务文件：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

（3）投标授权代表社保缴纳证明

（4）投标声明书

（5）投标人情况介绍

（6）投标人自2014年1月1日以来（以合同签订时间为准）相关成功案例和业绩证明（项目实施情况一览表、完整的合同复印件）（原件现场备查）

（7）节能、环保产品证明材料

（8）投标人需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

（1）采购需求偏离表

（2）货物配置清单（不含报价）、原厂出厂配置表

（3）投标产品技术支持材料

（4）项目实施方案（如生产排期计划、人员投入状况、安装人员配备等）

（5）售后服务方案

（6）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

（7）技术服务、技术培训的内容和措施

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（二） 投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按报价文件单独装订成册、资格文件及商务和技术文件合并装订成册，其中正本一份、副本五份，投标文件的封面应注明“正本“、“副本”字样。

▲活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（三） 投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按报价文件、资格文件及商务和技术文件分别密封包装，相同部分的正副本可密封在同一个密封袋内。投标人应在投标文件包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价文件、资格文件及商务和技术文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（四） 投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五） 投标报价

1.国内设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等。报人民币价。

2.进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、利润、税金等。报人民币价（按人民币报价结算），同时注明CIF美元价。

3.国家政策允许免税的进口设备报价（上述人民币报价及美元报价）不含关税，投标人对于不能免税的部分应予以明示。可免税进口设备的免税手续由中标人负责办理，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。

4.投标报价是指一次性报出不得更改的价格，投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

5.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

6.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- （六） 投标有效期

▲1.从提交投标文件的截止之日起算90天。

2.在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（七） 投标保证金

▲1.投标人须按时提交投标保证金。

2.投标保证金交纳方式：转账、银行汇款等非现金方式。

3.未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起五个工作日内退还（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

4.中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还（因中标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

5.投标保证金退还方式：凭保证金收据自行退还。

6.下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人未按规定签订合同或转让中标的；

（3）投标人在投标期间存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的。

（八） 投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件及商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）投标函、法定代表人授权委托书、投标声明书所载内容与本项目内容有异的；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、开  标

（一） 开标准备

1.制订开标、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席开标、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及保证金缴纳凭证复印件、专家抽取有关凭证、项目书面说明、采购文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

（二） 开标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先拆封资格文件及商务和技术文件、后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1.开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.对现场接受投标文件的，由现场工作人员接收投标文件并如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

4.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.对投标人投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人代表查验投标文件密封情况。

6.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还投标人代表。

7.采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

8.将通过资格审查的投标人的资格文件及商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。

9.商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分情况。

10.拆封投标人报价文件，宣读开标一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11.评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

五、评  标

（一） 组建评标委员会

本项目评标委员会依据相关法律法规组建，成员人数为5人以上单数。

（二） 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三） 评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

4.通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

7.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

8.评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四） 澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五） 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照（四）澄清问题的形式第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六） 评标原则和评标办法

1.评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七） 定 标

1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江政府采购网（http://ccgp-zhejiang.gov.cn）等相关网站或媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

（八） 合同授予

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被扣罚投标保证金取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第四章  评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

二、评标内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分 |  |  |
| 投标人信誉 | 3 | 投标人ISO9000系列国际质量管理体系认证、有关部门颁发的企业信誉相关的奖项，每提供一份有效证明材料得1分，最多得3分。 |
| 质保期 | 3 | 质保期满足招标文件要求的得1分,每延长一年加1分,最多加2分,延长时间不足一年的不计入加分。 |
| 投标文件制作 | 2 | 装订牢固，目录清楚，完全响应招标文件要求提供相关资料，表格等得1-2分； 在装订、目录、响应招标文件要求提供相关资料，表格等方面有欠缺得0-1分。 |
| 业绩 | 5 | 投标人自2014年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得5分。 |
| 政策功能 | 2 | 属于《节能产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分；属于《环保产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分；否则得 0 分。 |
| 技术分 |  |  |
| 投标产品的响应程度 | 25 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 投标产品全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得21分； 允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣3分（21分，扣完为止）。 投标产品全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求前提下的明显优于（正偏离）招标需求的项目，每一项加2分，无实质性意义的正偏离不加分，最多加4分； |
| 投标产品技术支持资料 | 13 | 技术支持资料完整性及对投标产品技术偏离程度的证明，优的得10~13分，一般的得6~10分，差的得0~6分。 |
| 售后服务 | 3 | 完整合理的有针对性的售后服务方案，优的得2-3分，一般的得1-2分，差的或未提供的得0-1分。 |
| 优惠条件 | 3 | 投标人承诺给予采购人的各种优惠折扣率高、力度大，，优的得2-3分，一般的得1-2分，差的或未提供的得0-1分。 |
| 技术服务 | 3 | 专业服务力量和服务保障，优的得2-3分，一般的得1-2分，差的或未提供的得0-1分。 |
| 技术培训 | 3 | 培训计划内容合理、详细，培训范围广，可实施有针对性，，优的得2-3分，一般的得1-2分，差的或未提供的得0-1分。 |
| 供货措施 | 3 | 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案合理可行，完全满足招标人要求，，优的得2-3分，一般的得1-2分，差的或未提供的得0-1分。 |
| 合理化建议和改进措施 | 2 | 投标人对本项目的合理化建议和改进措施合理、可行性高，优的得1-2分，一般的得0-1分。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》且所投产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的，其残疾人福利性单位部分的投标报价扣除6%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第五章  拟签订的合同文本

采购合同（国内设备）

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定；签订合同时删除此行）

采购编号：

确认书编号：[2017]48662号、[2017]50578号

甲方（需方）：浙江工商大学

乙方（供方）：

采购代理机构：杭州求是招标代理有限公司

签约时间、地点： 2017年  月   日，杭州

甲、乙双方根据杭州求是招标代理有限公司关于浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备公开招标的结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （详细技术指标见配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、培训等一切费用。

第二条：质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第三条：技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- ：交货时间、地点

乙方应于合同签订后       内完成安装、调试。

第六条：售后服务

设备自验收合格后起保修   年。维修响应时间：    小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修；保修期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第七条：调试与验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 如发现有重大的质量问题，双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第八条：货款的支付

安装调试验收合格后，乙方向甲方交纳质量保证金（软件为合同金额的10%，硬件为合同金额的5%，如有履约保证金，履约保证金自动转为质量保证金），凭验收合格证明材料、发票、质量保证金凭证到甲方结算合同金额的100%，由甲方向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入乙方帐户。甲方应在10个工作日（如遇特殊情况最长不得超过20个工作日）内向乙方支付合同货款。在没有发生质量索赔的情况下，质量保证金在一年后无息退还。

第九条：违约责任

1．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2．甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3．如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式五份，乙方、采购代理机构各执壹份，甲方执叁份，经三方签字、盖公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方：杭州求是招标代理有限公司（公章） |  |
| 法定代表人或主要负责人： （签字） |  |
| 鉴证日期： |  |

采购合同（进口设备）

（本合同为合同样稿，最终稿由四方协商后确定；签订合同时删除此行）

采购编号：

确认书编号：[2017]48662号、[2017]50578号

甲方（需方）：浙江工商大学

乙方（供方）：

丙方（进口代理机构）：

采购代理机构：杭州求是招标代理有限公司

签约时间、地点： 2017年  月   日，杭州

甲、乙双方根据杭州求是招标代理有限公司关于浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备公开招标的结果，由丙方代理进口本合同乙方提供的进口商品，经甲、乙、丙三方协商签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （详细技术指标见配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、培训等一切费用。

第二条：质量保证及售后服务

1. 乙方应按公开招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第三条、技术资料

1. 乙方应按公开招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担。

第五条：交货时间、地点

乙方应于合同签订后         内完成安装、调试。

第六条：售后服务

设备自验收合格后起保修   年。维修响应时间：    小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修；保修期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第七条：调试与验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据公开招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合公开招标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做交付验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第八条：货款的支付

安装调试验收合格后，乙方向甲方交纳质量保证金（软件为合同金额的10%，硬件为合同金额的5%，如有履约保证金，履约保证金自动转为质量保证金），凭验收合格证明材料、发票、质量保证金凭证到甲方结算合同金额的100%，由甲方向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入乙方帐户。甲方应在10个工作日（如遇特殊情况最长不得超过20个工作日）内向乙方支付合同货款。在没有发生质量索赔的情况下，质量保证金在一年后无息退还。

第九条：其他条款约定

1、丙方负责对外签订合同、协助商谈运输方式、到货地点等事宜。

2、丙方协助甲方办理《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》。

3、丙方负责办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后通知乙方安装调试并送货上门。

4、甲方提供《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》和其它进口必需的批件，并对其真实性负责。

第十条：违约责任

1．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2．甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3．如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及公开招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十一条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十三条：合同生效

1. 合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式六份，乙方、丙方、采购代理机构各执壹份，甲方执叁份，经三方签字、盖公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 丙方（公章）： | 采购代理机构：杭州求是招标代理有限公司（公章） |
| 法定代表人或受委托人： （签字） |  |
| 地址： |  |
| 邮编： | 采购代理机构代表： （签字） |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 开户银行： | 地址： |
| 帐号： |  |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |

第六章 投标文件格式

投标文件的编制应按照本项目：“第三章  投标人须知”三、投标文件的编制的要求编制。

外层包装（封签）

（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备

项目编号：QSZB-H-B17158GSZL

标项：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

报价文件封面

正本或副本

（投标人名称）

报价文件

项目名称：浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备

项目编号：QSZB-H-B17158GSZL

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

报价文件

开标一览表

项目编号：QSZB-H-B17158GSZL

标项：

投标人名称：

投标总价

金额大写：________________________________小写：__________________________________ 单位：人民币元 投标总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

投标报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

小微企业资格证明材料

（当地中小企业行政主管部门的确认意见等）

说明：

1.如投标人为代理商且提供的是小型、微型企业制造的货物的，除提供自身小微企业资格证明材料外还须提供所代理品牌制造商小微企业资格证明材料；

2.评标委员会审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；

3.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定投标人或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江工商大学的污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

说明：

中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

外层包装（封签）

（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备

项目编号：QSZB-H-B17158GSZL

标项：

投标文件名称：资格文件及商务和技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

资格文件及商务和技术文件封面

正本或副本

（投标人名称）

资格文件及商务和技术文件

项目名称：浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备

项目编号：QSZB-H-B17158GSZL

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

最近一个年度的财务报告（复印件）或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本）

说明：

1.最近一个年度的财务报告（报告中包括资产负债表、利润表、现金流量表等）加盖公章；

2.成立一年内的公司可提交情况说明并加盖公章；

3.银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）

说明：

1.最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

最近六个月任意一月依法缴社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

说明：

1.最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：浙江工商大学、杭州求是招标代理有限公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

商务文件

投 标 函

致：杭州求是招标代理有限公司：

根据贵方为浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备的投标邀请（项目编号：QSZB-H-B17158GSZL），签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称）提交资格文件及商务和技术文件正本一份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人代表姓名：                    职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

法定代表人资格证明书

致：浙江工商大学、杭州求是招标代理有限公司：

我                 （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，身份证号：                                     。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

说明：投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供法定代表人资格证明书；投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

致：浙江工商大学、杭州求是招标代理有限公司：

我               （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：        （姓名），身份证号码：                            以我方的名义参加浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备项目标项   的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

投标授权代表社保缴纳证明

投标声明书

致：杭州求是招标代理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备项目标项   的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

___________________________________________________________________________

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为中标人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

节能环保产品证明材料

说明：

所投的产品中在最新一期节能产品政府采购清单之列的；所投的产品中在最新一期环境标志产品政府采购清单之列的，如存在，提供投标产品在节能环保采购清单中的截图，并做标识。

投标人需要说明的其他文件和材料

说明:包括但不仅限于

技术文件

采购需求偏离表

项目名称：浙江工商大学污水处理工艺数字化研究与工程应用实验室设备

项目编号：QSZB-H-B17158GSZL

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、采购资金的支付方式、时间、条件： |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 二、服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 三、技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：  年  月  日

设备配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 配置（可另附页） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

原厂出厂配置表（附在投标文件中）

投标产品技术支持材料

说明：

1.投标人提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

6.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的设备和服务。