永嘉县人民政府采购中心 政府采购招标文件 项目名称：永嘉县“智慧交通”一期 采购编号： 采 购 人：永嘉县交通运输局 联 系 人：吴先生 联系方式：0577- 采购机构：永嘉县人民政府采购中心 二○一七年六月

招标文件目录

永嘉县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项	3

关于永嘉县“智慧交通”一期项目公开采购公告	4

投 标 通 知 (邀 请) 书	6

第一部份 项目简介	7

第二部分 招标内容及要求	7

一、项目概述	7

二、总体要求	7

三、建设内容	8

四、工期及其他要求	89

五、商务条款	91

六、工作范围	92

第三部分 供应商须知	93

一、说明	93

二、供应商资格条件	94

三、招标文件	94

四、投标文件	95

五、投标文件的密封与递交	99

六、开标和评标	99

七、授予合同	103

第四部分 合同格式（仅供参考）	105

第五部分 投标文件格式	109

附件一 投标函	109

附件二（一） 开标一览表	110

附件二（二） 投标产品数量、价格表	111

附件二（三） 产品配置及主要技术参数	112

附件三（一） 商务偏离表	113

附件三（二） 技术偏离表	113

附件四 资格、资质证明文件	114

附件五 其他投标文件	115

附件六  2014年7月1日以来工程业绩用户清单	116

附件七 人员一览表	117

附 评标定标办法	119

注：招标文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

永嘉县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项

◆为了确保永嘉县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前三天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到永嘉县公共资源交易中心财务室确认到账。

■投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

■投标人网上报名完成后，根据系统分配的保证金子账号在本项目截止时间前汇入投标保证金，且不再需要开具保证金收据，开标时以永嘉县公共资源交易中心出具的项目保证金到帐证明为准。

■投标人汇入保证金时，需在新系统内进行在线付款，并从基本户汇入新系统分配的子账号。

■保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内系统自动退还未中标供应商的投标保证金到原账户；中标供应商，须系统内把合同盖章后扫描上传、办理发起退保证金后方可退回。如逾期无退回，请咨询招标代理公司

永嘉县公共资源交易中心

关于永嘉县“智慧交通”一期项目公开采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，永嘉县人民政府采购中心受永嘉县交通运输局委托，就永嘉县“智慧交通”一期项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号:

采购组织类型：政府集中采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

永嘉县“智慧交通”一期；采购最高限价：14776200元。

具体设备、数量要求见招标文件

三、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

2、供应商不得有行贿犯罪档案记录，须提供相关档案查询结果证明材料；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：公告发布之日起至投标截止(双休日及法定节假日除外)，

上午：9:00-11:30；下午：14:30-17:00

地点：永嘉县公共资源交易中心报名大厅（上塘镇广场路建设大厦三楼）

五、网上报名：

1、凡有意参加投标者，请登陆永嘉县公共资源交易网-永嘉县招标投标网http://61.164.96.196:7088/yjcms/报名。

注：如已在网上报名，则不必来现场报名，只需将报名资料扫描发至代理公司邮箱即可（627157963@qq.com ），未将报名资料发至邮箱或未现场报名的单位将不允许参与项目投标。

六、招标文件（含招标公告）质疑事项

1、本项目招标公告及招标文件均已公开，并向供应商及相关专家征询意见，公告期限（公示期）为3日历天。

2、供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

3、对采购公告信息（含供应商资格条件）、采购文件提出质疑的，为采购招标公告、招标文件公告期限届（公示期）满之日起七个工作日内。

4、逾期的质疑，采购人及招标代理机构可不予接受。

七、投标截止时间：2017年  月  日　09:30

八、投标地点：永嘉县公共资源交易中心开标室（上塘镇广场路建设大厦三楼）

九、开标时间：2017年  月  日　09:30

十、开标地点：永嘉县公共资源交易中心开标室（上塘镇广场路建设大厦三楼）

十一、投标保证金：

1、投标保证金：150000元；

2、投标人网上报名完成后，根据系统分配的保证金子账号在本项目截止时间前汇入投标保证金，且不再需要开具保证金收据，开标时以永嘉县公共资源交易中心出具的项目保证金到账证明为准。

3、投标人汇入保证金时，需在新系统内进行在线付款，并从基本户汇入新系统分配的子账号。

十二、其他事项：

投标供应商购买标书时应提交的资料：

1、提交永嘉县政府采购供应商报名登记表1张（加盖公章；在http://www.yjzbtb.cn/HomePage/showcontent.asp?cid=1133 下载）；

2、法定代表人授权书（原件）；

3、有效的工商营业执照、税务登记证（复印件并加盖公章）；

4、投标供应商无行贿犯罪档案记录证明；

以上资料需整理后按顺序装订成册。采购机构将根据报名供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可参加投标。

十三、联系方式

采 购 人：永嘉县交通运输局

联 系 人：吴先生

联系方式：0577-

采购机构：永嘉县人民政府采购中心

地    点：永嘉县上塘镇广场路建设大厦三楼

联 系 人：金先生

联系电话：0577-67269817

传    真：0577-67269817

投 标 通 知 (邀 请) 书

经批准，永嘉县人民政府采购中心受永嘉县交通运输局委托，就永嘉县“智慧交通”一期项目进行公开招标，请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 招标内容 | 永嘉县“智慧交通”一期 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本6份 |
| 投标保证金 | 投标截止时间前，供应商须按以下要求提交投标保证金：150000元； 投标人网上报名完成后，根据系统分配的保证金子账号在本项目截止时间前汇入投标保证金，且不再需要开具保证金收据，开标时以永嘉县公共资源交易中心出具的项目保证金到账证明为准。 投标人汇入保证金时，需在新系统内进行在线付款，并从基本户汇入新系统分配的子账号。 |
| 投标文件递交至 | 永嘉县公共资源交易中心三楼报名区 |
| 投标截止与开标时间 | 2017年 月 日09时30分 |
| 投标开标地点 | 永嘉县公共资源交易中心三楼报名区 |
| 质疑时间 | 具体见本项目采购公告“招标文件（含招标公告）质疑事项”规定 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或重大违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前（具体见本项目采购公告“招标文件（含招标公告）质疑事项”规定）向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

第一部份 项目简介

一、项目简介

经批准，永嘉县人民政府采购中心受永嘉县交通运输局委托，就永嘉县“智慧交通”一期项目进行公开招标。本次招标的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第二部分 招标内容及要求

一、项目概述

1、工程名称：永嘉县“智慧交通”一期项目

2、工程地点：温州市永嘉县

3、工程主要内容：完成智慧交通指挥中心和综合数据中心；公众出行信息服务平台、交通运输综合监管平台、智能监控和应急指挥平台三大应用平台；交通地理信息共享平台、数据整合交换平台、信息化支撑管理平台、视频监控整合平台四大应用支持平台；以及隧道路灯智能控制系统、固定点位视频监控系统、可变情报板、交通流量调查系统外场建设等全过程的需求、设计、研发、系统集成及项目实施、维保等工作。

二、总体要求

      - 系统的稳定性

1、保证系统能够正常运作，系统应能够7×24小时连续稳定工作。

2、 软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。

      - 系统可维护性

1、系统应能使系统管理员集中方便地配置、监视、控制、诊断整个系统，并且能够监视和控制用户情况、提高效率、消除隐患。

2、对于系统各功能模块的配置、控制、监视、诊断等工作能够通过专用的系统管理工具方便的进行，无须进行专门的编码工作。

3、系统将按照集中的模式进行部署，因此对系统处理并发任务的能力提出了很高的要求，投标方需要提供大规模并发流量的处理机制以及发生性能问题时的解决方案。

      - 系统安全性

1、系统应保证信息的安全性，即保证此系统中的信息能够安全存储，并有良好的数据备份和快速恢复方案；

2、 采用分级的安全体系，保证数据在处理和传输全过程的安全性。系统支持对关键的信息（如：用户密码）进行加密保存，同时支持对一些比较重要的业务数据在传送和存储过程中进行加密保护；

3、保证系统中的信息不被非授权用户访问，按组织结构划分操作人员的操作权限，且各种使用权限所能调用的应用软件模块可按要求灵活配置；

4、系统在身份认证方面支持多种的认证手段，如：口令认证、数字证书认证等；

5、系统支持基于角色和基于资源的授权方式，支持用户到角色的映射，并采用角色的身份来控制对特定操作的访问权，支持层次化，结构化和区域化的角色设定；

6、系统需要有对系统数据的关键操作（如授权操作、流程环节变更）进行追踪和回溯的能力；

      - 性能要求

1、系统应能满足用户访问平台的时效性要求，保证提供一致的、可预测的响应，平均延时应小于2秒；

2、▲系统应能满足多用户并发性能要求，用户并发量不小于1000。

3、在实施时需要进行系统压力测试，保证主要业务流程性能达到优化水平，在网络速度和终端配置有保证的前提下，最终用户操作不应该感觉明显时滞；

4、当应用系统数据量增加和连接用户增加时，系统应具有良好的可伸缩性以满足本技术规范书中对系统的功能、性能的要求；系统应能够通过采用多台服务器与集群技术，支持业务的增长，通过负载均衡由不同服务器分担交易负荷以确保系统性能增长的要求。

三、建设内容

      - 公众出行信息服务平台建设要求

- Ⅰ.信息发布管理要求

针对目前缺乏面向媒体、网站等媒介的统一信息发布管理手段，缺乏统一的信息管理方式，建立对外信息发布管理系统，实现对外信息的统一发布及管理，并能够面向网站、微博、广播、电视等媒体，有针对性的生成适合该媒体发布的出行信息。

主体功能包含：栏目管理、内容管理、渠道管理、流程管理、格式管理、文档管理、模板管理、模板设置、用户管理。

- Ⅱ.提供的服务功能要求

1、特色公交（含乡村小巴和社区巴士）

▲提供站点查询、线路查询、实时位置查询、到站时间预测、换乘查询、到站提醒等功能。

2、停车诱导

在地图上展现全县停车场的分布情况。

▲可以搜索用户附近停车场并显示停车场名称、车位等信息，支持收藏、路线规划。

点击某个停车场可以展现该停车场面积和车位。提供按照名称查询、地图标注查询、就近查询3种不同查询方式的停车场地理位置查询服务。

3、公共自行车

▲可以通过GIS地图或者列表的方式查询公共自行车网点，包括位置、剩余车辆、剩余车位等公共自行车的网点信息。

4、长途客运【静态班次】

提供静态班次查询功能，可以方便出行人员掌握长途客运的班次信息。长途客运服务提供汽车班次、乘客指南、客运站点等查询和应用服务。

5、长途客运【实时班次】

用户可以根据出行的始发地，查询实时票务信息和价格。用户按照一定的条件查询，可以得到符合条件的票务信息。票务信息包含“车次”，“发车时间/到站时间”，“出发站/到达站”，“余票”，“票价”，“车型”等内容。

6、维修驾培

可以查询展现车辆维修点，驾校和4S店的分布情况，并可以查看某个车辆维修点或者驾校点显示该点的详细信息，包括联系电话，联系地址等。

7、便民服务

提供加油站，罚款缴纳点，排放监测点，机票代售点，火车票代售点，汽车租赁点，汽车年检点等信息的查询，包括服务点名称，地址信息，联系电话等信息，并且可以将服务网点定位到GIS地图上，提供直观的位置展示。

8、交通快讯

可以查看发布的动态路况、养护施工、道路阻断、交通管制、突发事件等交通相关信息。

9、实时路况

▲提供有关城区道路、国省道路、高速道路等相关的道路施工、道路养护等信息。

10、路况上报

用户可以自行定位并选择路段并上传实时路况图片，然后通过服务端对信息的审核，如果审核通过并发布成功，方便其他用户的查看和出行。

11、交通旅游

提供旅游线路、景点介绍等信息。

12、交通视频

在合理的权限控制下，提供可开放的公路视频列表，查看相关位置视频信息，及时了解道路拥堵情况。

- Ⅲ.展现方式要求

1、市交通局对接

跟市交通局服务平台对接，将服务内容推送给市交通局，借助市交通局APP和微信平台展示相关服务。

2、省政务网对接

跟省政务网对接，将服务内容推送给省政务网，借助浙江政务服务网进行相关服务展示。

      - 交通运输综合监管平台建设要求

- Ⅰ.公路综合行业监管系统要求

主要实现公路行业总览和预警监测以及数据管理功能，以满足交通局对公路行业进行综合监管的目的。

1、行业总览

从公路行业全局视角，通过面向公路行业日常养护（公路里程、公路桥梁、公路遂道、养护巡查）、路政治超（治超案件）、路网流量(路段车流量)三大数据层面，基于数据图表可视化展示，从而实现公路行业业务全局一张数据总览视图。

2、监测预警

从公路行业视角，通过对日常养护、路政治超、路网流量三个维度进行全面监测预警。主要从态势展现、监测分析、问题识别和处置这几个角度来分别对三个维度进行分析和监测预警。

▲基于地图实现治超站、治超预警设施、路政执法车等监测管理，实现路政治超相关统计分析。

★重点路段流量检测与拥堵事件告警：可以查看重点路段的车流量和平均速度，并能实现路网拥堵事件告警。

3、协调联动

协调联动针对公路行业发生的各类事件，以事件为主线，协调人员、资源，并提供可视化一站式的态势共享展示。包括：拥堵协同处置、治超案件协同处置、养护施工信息共享协同等。

4、非现整合

将公路局建设的非现设备和数据统一对接到监管平台上，实现平台可视化非现监管。可以在监管平台上实现基于GIS地图的展现和非现预警以及分析统计等功能。并统一整合，提供单点登录功能。

▲具备治超非现抓拍事件生成和处置以及多次违章告警事件生成和处置功能，并能实现与运管等部门进行联合执法。

5、数据管理

公路行业的数据监测管理涉及到行业内的数据和查询，主要涉及数据大类：

- 路网设备、设施

- 交通流

- 治超

- 养护

- 人员车辆

- Ⅱ.道路运输综合行业监管系统要求

主要实现道路运输行业总览和预警监测以及数据管理功能，以满足交通局对道路运输行业进行综合监管的目的。

1、行业总览

从道路运输行业综合视角，通过面向道路运输行业的运管综合、客运、货运、公交、出租车、驾培、维修几大数据层面，基于数据图表可视化展示，从而实现道路运输行业业务全局一张数据总览视图。

并且分别针对各个行业的基础数据展现、监管监控数据展现、动态运行数据展现来实现行业数据可视化展现。

2、监测预警

从道路运输行业综合视角，通过对班车客运、包车客运、普货运输、危货运输、乡村小巴和社区巴士、公交、出租车、维修、驾培等维度进行全面监测预警。主要从态势展现、监测分析、问题识别和处置这几个角度来分别对各个维度提供分析和监测预警功能。

3、协调联动

协调联动针对道路运输行业发生的各类事件，以事件为主线，协调人员、资源，并提供可视化一站式的态势共享展示。包括：营运车辆超速问题协同处置、两客两货车辆禁行时段行驶问题协同处置、出租车异常积聚问题协同处置、人工发现问题协同处置等。

4、数据管理

道路运输行业的数据监测管理涉及到行业内的数据和查询，主要涉及数据大类：

- 道路运输基础数据

- 维修

- 驾培

5、黑车识别

从政府执法管理部门的角度，黑车的治理从发现到处罚，需要建立电子化黑车治理业务系统，用信息技术规范化黑车治理工作和流程。

主要功能包括：实时监控（黑名单报警提醒、黑车报警定位、黑车点信息管理）、取证查询（车辆轨迹打印、视频监控调取）、黑名单库管理（黑名单布控、撤控、统计、打印管理）、轨迹跟踪（轨迹线路频度绘制、活动区域轨迹散点图、轨迹多窗口回放）、系统管理等。

★可以采集车辆样本数据进行分析，形成样本库并对可疑车辆进行分析判别，形成疑似黑车识别结果。

- Ⅲ.港航综合行业监管系统要求

主要实现港航行业总览和预警监测以及数据管理功能，以满足交通局对港航行业进行综合监管的目的。

1、行业总览

站在港航航运行业视角，通过面向航运行业船舶数据、经营业户数据、货物数据、许可处罚数据相关数据层面，基于数据图表从航运和航道两个维度进行可视化展示，从而实现港航行业一张数据总览视图。

航运从船舶、经营业户、货物、许可处罚几个方面实现行业数据可视化展现。

航道从航道养护、许可处罚几个方面实现行业数据可视化展现。

2、监测预警

★航运监测，站在航运视角，结合GIS针对码头、视频监控、船舶动态分布、船舶查询定位、船舶轨迹回放、船舶报警进行可视态势展现。

结合监测指标图表方式针对船舶船籍、航道AIS船舶数、危险品作业申报进行可视监测分析，结合GIS、图表基于时空的可视化监测进行可定性问题识别和处置，从而实现航运监测主题业务聚焦。

▲航道监测，站在航道视角，结合GIS针对航道、视频监控、航标、船闸、执法巡逻艇动态分布、执法巡逻艇查询定位、执法巡逻艇轨迹回放、航道报警进行可视态势展现

结合监测指标图表方式针对航道养护、航道许可、航道处罚进行可视监测分析，结合GIS、图表基于时空的可视化监测进行可定性问题识别和处置，从而实现航道监测主题业务聚焦。

主要从态势展现、监测分析、问题识别和处置这几个角度来分别对航运和航道两个维度提供分析和监测预警功能。

3、协调联动

协调联动针对水路(航运、航道、海事)行业发生的各类事件，以事件为主线，协调人员、资源，并提供可视化一站式的态势共享展示。包括：航运问题协同处置、航道问题协同处置、海事安全问题协同处置等。

4、数据管理

港航(航运、航道)行业的数据监测管理涉及到行业内的数据和查询：

- 水运基础数据

- 水运运输基础数据

- 监管数据

- Ⅳ. 交通工程质监行业监管系统要求

交通工程建设监管由县交通工程质量监督管理站牵头，完善交通重点工程安全监管。

1、在建工程监管

要求与GIS地图结合，在图层上实现包括工程点位、视频、工程项目信息、企业信息、人员信息等。

2、工程企业信息查询与分析

主要通过查询条件、查询结果和分析策略三个方面来对工程企业信息进行查询和分析。功能包括：工程项目信息查询、企业信息查询、企业人员信息查询。

3、施工作业人员信息查询与分析

主要通过查询条件、查询结果和分析策略三个方面来对施工作业人员信息进行查询和分析。功能包括：工程项目统计分析、企业信息统计分析、企业人员统计分析。

- Ⅴ.企业数据报送系统要求

企业数据报送系统的服务对象是交通运输各类监管企业(包括客运企业、货运企业、维修企业、驾培企业、水路货运企业等)。通过企业数据报送为交通运输行业业务监管缺失数据提供有益补充，为交通运输行业数据资源整合提供了附加渠道来源。通过企业端企业整改反馈为交通运输行业管理部门与监管企业之间提供业务沟通连接通道，为交通运输行业管理部门内部业务处理闭环向与监管企业之间双向业务联动闭环进行延伸。

主要功能要求：

1、主体报送功能界面：登录、注册、主界面等

2、数据报送，包括码头货物吞吐量数据报送、水位数据报送、驾培车辆数据报送、驾培人员数据报送、维修车辆数据报送、维修人员数据报送、检测车辆数据报送、检测人员数据报送、在建工程企业人员数据报送等。

3、整改意见：根据企业只针对本企业数据操作原则，交通运输监管企业(客运企业、货运企业等)进入企业整改反馈界面。执行企业整改反馈操作。

      - 智能监控与应急指挥平台建设要求

智能监控与应急处置系统包括两大部分内容：日常情况下的智能监控子系统与异常情况下的应急指挥子系统。

- Ⅰ.路网智能监控子系统要求

1、桥梁和高边坡监测

桥梁的监测包括桥梁自身状态的监测和外部防撞监测。桥梁自身状态监测是通过传感器采集桥梁各部分结构的温度、应变、位移、荷载等参数，实现桥梁在各种工作环境下荷载变化、桥梁损伤情况、主要构件实际工作情况的监测，对桥梁健康状况、结构安全可靠性进行评估，对异常情况进行预警，为桥梁维护和管理提供服务。

2、隧道监测

通过视频、探测设备、路灯控制系统对隧道进行全面监测。

3、道路重点区域监测

对道路中的重点区域，如高边坡、涵洞、重要十字路口等等地，建立视频监测，实时了解现场情况；通过安装自动监测装置，实现自动报警功能

4、在建交通工程监测

对在建公路工程建立视频监测，实时了解现场情况，并与业务数据，进行自动报警。

5、道路交通流量监测

交通流量检测系统通过交通流量调查设备检测道路交通流量（分车型流量）、速度、占有率等交通流参数，满足道路交通运行状况实时监测和经济运行分析、路网规划建设等方面的需要。

- Ⅱ.道路运输智能监控子系统要求

1、车辆实时监控与预警

实现长途客运、旅游包车、危险品运输车辆、公交、出租车定位信息、运行状态、营运信息等信息的接收和处理，支持GPS、RFID 等多种方式的车辆定位信息采集。支持车辆运行轨迹回放、车辆查找、车辆在线状态查询、车辆预警、视频监控等功能。

2、道路运输场站实时监控

接入长途客运中心、公交总站等客运场站的监控视频图像，补充增设客运场站的视频摄像点。通过对道路运输场站视频实时接入，实现实时监控。实时采集各主要停车场的视频监控，实时掌握各主要停车场的状态。

3、车辆综合信息查询

统计查询车辆信息、危货运输信息，对道路事故、客运车流量/流向、公交线路客流量、外来车流量/流向等信息进行统计分析。

4、出租车异常聚集监控

实时显示所有停运车辆，并通过子系统中的事态分析功能。通过强大的绘图工具（可手工或自动绘图），绘制聚集区域图层。

- Ⅲ.应急指挥系统要求

根据永嘉县交通局的行政职能，逐步以我县交通运输应急资源库为基础，整合各业务线应急资源，建立统一的应急综合数据库系统，并建立具备监测监控、预测预警、预案匹配、综合研判、辅助决策、指挥调度、总结评估等功能的交通运输突发公共事件应急指挥平台。同时通过统一的数据交换系统实现与第三方系统的数据交换。对于共用部分的基础信息资源应按照县里统一规划，本着“资源整合”的原则，优先考虑利用已有信息基础资源。以下为重点建设内容，如图：

      - 交通应用支撑平台建设要求

- Ⅰ.交通地理信息共享平台建设要求

交通地理信息共享平台是综合信息中心系统中的重要基础系统，系统以地理空间数据为基础图层，叠加道路交通网的地理位置图层，将交通特性数据与地理空间数据相结合，形成一个完整的、多层次的空间数据管理服务系统。系统整合了分属各部门的各种信号、监控、传感等设备采集的交通运行动态数据，有效推进交通管理各部门间数据的共享，从而为交通综合感知和监测、交通运行调度指挥、交通管理仿真决策、企业公众交通信息服务等提供综合地理信息服务。

交通地理信息平台功能主要需求如下：

1、基础地图数据（共享市局）

提供1:10000的基础地图数据

2、地图引擎（共享市局）

提供基础的地图引擎功能

3、平台服务层功能

提供图元管理、地图应用组件、辅助工具等三大块功能。图元管理主要实现地图底图的基础功能、图层的基础信息管理、以及针对不同地图引擎生成的动态服务的统一展现等；应用组件提供地图浏览、量测、定位、标绘等服务；辅助工具提供坐标拾取、数据展绘等功能。

- Ⅱ.数据整合交换平台建设要求

建设数据集成交换平台，能够融合分散的异构信息资源，消除“信息孤岛”，打通跨地域、跨部门、跨平台的应用系统不同数据库之间的互联互通，提高交通行业的信息化水平，数据集成交换平台建立，能够满足不同系统间的信息交换、信息共享与业务协同需求，加强信息资源管理，开展数据和应用交换，进一步发挥信息资源和应用系统的效能，提升信息化建设对业务和管理的支撑作用。

数据交换平台从数据架构上可以分为三层，贯穿了数据的接入、处理以及管理。数据接入层用于适配不同的接口接入方式，屏蔽异构系统的差异，数据处理层针对不同的数据特点进行清洗、关联、修补等，而管理层侧重于对交换整体的配置、监控、日志、安全方面的管理。

1）协议转换

支持各种服务类型，创建业务和代理服务时，服务类型在注册服务时选择，它还定义服务端点通信使用的协议。

2）消息代理

支持基于内容的路由和数据格式的转换。

3）数据统一接入

数据统一接入实现对不同部门、不同系统、不同接口方式的数据适配接入。功能需求上主要分两块：数据管道和运行管理。

数据管道是连接数据源和目的端的数据传输通道，每个数据采集或数据发送任务涉及到的处理转换在此运行，包括流模式和ETL模式两种数据传输通道。

运行管理是对数据接入情况以及相关的任务进行运行管理和监测。通过综合视图、数据视图、任务视图、评价视图等多个视图来展现实现。

4）数据整合处理

数据整合处理主要包括数据抽取和数据加工，共同完成数据从源系统到接口数据层，再从接口数据层到整合数据层的过程。

系统应具备数据抽取、数据清洗、数据转换、数据加载等内容。

5)数据整合配置

交换平台需要整合的源系统比较多，对源系统接口扩展能力、数据提供能力、以及源数据本身的抽取要求各不相同，因此数据整合功能需要具备灵活的配置能力，以增加数据抽取的扩展性并提高数据整合的效率。数据整合配置是数据整合的基础工作，完成整合过程中的各种配置功能，包括整合规则的配置、整合方式的配置和整合频度的配置。

6）整合流程管控

负责数据整合过程中的监控、调度和协同，把分段的数据处理环节整合成一个整体流程。流程管控的主要功能包括异常管理，预案管理，查询统计等。

7）交换管理

应具备数据源管理、安全策略管理、交换策略管理、数据质量管理等功能。

- Ⅲ.信息化支撑管理平台建设要求

信息化支撑管理平台提供对交通应用的集成管理，从而把分散在各个业务系统的基础信息（包括组织架构、人员、权限分配）纳入到统一的系统里面来管理，从而提高了管理效率。通过门户集成、角色分类、权限集合来管理用户可访问哪些系统，同时使用统一的登录界面完成对多个系统的单点登录。

主要功能实现需求：统一的门户登陆、统一的身份认证、统一的系统管理等功能。

- Ⅳ.交通视频统一管理平台建设要求

需要实现将全县交通系统建设的各类视频监控资源统一整合到该平台的目的，包括运管、港航、公路以及质监站等单位的各类视频监控资源。交通视频统一管理平台需要完成永嘉县运管、公路及各类船舶运输企业等相关单位建设的监控资源的整合，并进一步转发至市交通指挥中心。考虑到相关业务局已建设有视频监控平台，要求交通视频统一管理平台可实现与现有视频平台的开发对接工作。

交通视频统一管理平台的技术要求如下：

交通视频统一管理平台是一个基于服务器、操作系统、依托于数据库、架构于网络的服务系统，是支撑起智能交通类监控系统产品的中央管理平台，一个能够实现设备接入与用户服务的综合软硬件体系。综合管控平台利用统一的数据库、软件及服务，接入分散的设备并建立用户、业务接口，以完成分散设备的统一管理并提供用户业务需要的服务。

可实现视频监控的综合管理支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。

      - 数据中心建设要求

- Ⅰ.数据采集需求

本期建设的数据资源中心主要实现永嘉县交通运输局内部三局一站的交通数据整合，通过数据统一接入系统提供的数据服务接口，实现数据统一采集和接入。

需要有专门的数据采集接口设计，包含数据名称、接口协议、数据流向、采集周期等。

本期建设需要采集的数据如下：

1、公路信息数据接入

为满足公路信息服务功能，所需要的支持数据包括：观测站点交通流量、可变情报板信息、可变情报板位置、公路基础数据、桥梁基础数据、隧道基础数据、公路阻断信息、公路加油站信息、监控点信息、服务区信息、公路养护动态数据、路政巡查动态数据等。

2、地面公交动态运行数据接入

为满足地面公交动态运行服务功能，需要的支持数据包括：公交公司基础数据、公交车基础数据、公交线路基础数据、公交位置卫星定位数据、公交站台基础数据、公交法律法规数据、发车信息、刷卡数据、营运信息等。

3、出租车动态运行数据接入

为满足出租车服务功能，需要的支持数据包括：GPS数据、出租车基础数据、计价器数据、出租车公司信息、驾驶员信息、营运数据等。

4、公共自行车数据接入

为满足公共自行车服务功能，需要的支持数据包括：网点信息、车位数据、车辆数据、营运信息、一卡通结算数据等。

5、水上运输数据接入

为满足水上运输服务功能，需要的支持数据包括：水上客运站信息、水上航线信息、水运航班信息、船舶数据、船舶运载货物数据等。

6、长途客运信息数据接入

为满足长途客运信息服务功能，需要的支持数据包括：公路客运公司数据、长途客运车基础数据、客运线路基础数据、客运车辆班次数据、客运站点基础数据、指南、须知等数据。

6、维修驾培数据接入

为满足维修驾培服务功能，需要的支持数据包括：维修企业数据、驾校数据等。

7、场站数据接入

为满足场站日常监测的需求，需要的支持数据包括：场站信息、视频动态信息、企业基本信息、从业人员基本信息。

8、交通工程信息接入

为满足交通工程监测的需求，需要的支持数据包括：工程基本信息、企业基本信息、施工人员基本信息等。

9、应急数据接入

为满足应急指挥的需求，需要的支持数据包括：应急机构数据、应急资源数据、应急预案数据等。

10、停车数据

为满足停车服务需求，需要支持的数据包括：停车场信息、动态泊位信息、停车诱导信息等。

- Ⅱ.数据资源库建设需求

智慧交通的数据架构设计很关键。数据架构的设计就是根据数据资源集中共享、支撑应用和服务及分析的需求，结合交通数据的主题属性对数据进行归类和抽象。不同的应用数据架构的设计模式也不同，如支撑应用的数据架构和支持大数据分析的数据架构是不同的。

1、基础库建设需求

基础数据库是共享程度最高的数据，描述对象或环境的基本信息，为行业管理和信息服务提供基础数据支撑，这类数据具有较低的变化速度，但系统间的共享程度很高。交通基础库通过对交通领域的信息实体进行归类、抽象，形成交通领域的信息领域，对这些信息领域的数据实体进行数据建模，形成统一的数据模型，消除系统之间的差异。

2、业务库建设需求

业务库是应用运行过程中产生的数据，面向不同的交通应用存放相关的规则、业务、运营数据等，存放系统运行或从外围系统抽取的各层面交通业务数据，对于基础支撑平台来说有两个层面的数据: 应用整合库和应用私有库。

3、交通主题库建设需求

主题数据来源于业务数据类和基础数据类，主要用于支撑交通数据统计和决策分析以及后续全县交通综合服务相关应用，通过对交通数据统计和决策分析和综合服务的应用需求分析，建立若干分析主题。以分析主题和应用主题为对象，以基础数据库为根本，整合各类动静态业务数据，形成针对某一主题的综合数据支持库。

- Ⅲ.数据资源管理需求

数据资源管理通过对大交通的数据来源、数据类别、数据特性及数据用途等进行综合分析、建模，以此来形成一个完整、统一的大交通数据业务视图，同时把数据接入、数据存储、数据展现、数据访问等几个角度的管理功能进行衔接，构建数据资源的端到端管理框架。

数据资源管理，采用科学的方法对数据资源进行管理，保证数据的安全和易用，具体的数据资源管理需求功能包括数据定义、目录配置、资源归档和权限管理等。

      - 指挥中心建设需求

- Ⅰ.综合办公总体需求

永嘉县智慧交通综合信息中心选址位于县公路管理局，建筑面积75平方米。根据综合信息中心的功能需求建议划分成以下几个区域：指挥大厅、操作台及指挥台、设备机房、办公室。具体功能安排如下：

指挥大厅：用于动静态基础信息展示，与上下级智慧交通信息互动以及指挥中心人员的日常操作。配置指挥大屏、工作终端及操作台，供值班操作人员进行信息调度操作，是一个综合操作场所。

指挥台：指挥台每个座席配置鹅颈话筒和桌面液晶屏升降系统，供领导指挥调度使用。

设备机房：大楼和指挥中心所有配套设施放置的综合管理区域

办公室：工作人员办公场所

▲结合永嘉县交通运输局管理模式要求，指挥中心需要有满足综合监管和应急指挥的管理模式布局设计。

- Ⅱ. 大屏综合显示系统需求

本次选用55寸LCD超窄边液晶拼接墙解决方案，着重考虑系统的稳定性，可靠性以及信号的多样性，该方案具备高清数字信号、模拟信号和网络信号的混合处理能力，具备1080P网络信号直接接入，支持通过网络VNC方式实现对远程计算机信号的显示，可以实现画面的单屏，跨屏，漫游，局部全屏，整屏拼接等功能。

系统采用了高稳定性的B/S架构，用户可以在网络内任何一台PC机上授权操作，规避了PC中毒、崩溃等问题对系统的影响。

系统可以集成管理显示单元/视频矩阵/RGB矩阵/DVI矩阵等周边设备，并且可通过配置iPad手持式无线触控终端，支持无线管控方式。

整个大屏显示系统以视频综合平台作为拼接控制单元，视频综合平台支持多种视频输入、输出业务板，同时提供高速网络接口，接入本地局域网，可以接入前端网络摄像机的网络视频数据、模拟视频信号、其他业务系统计算机显示信号或网络远程桌面，通过视频综合平台内部拼接控制功能，利用视频综合平台强大的数据处理能力，实现图像的拼接和漫游操作。视频综合平台提供DVI、HDMI等多种高清数字输出接口，连接LCD大屏拼接显示系统，实现多种视频信号的高清输出显示。

视频综合平台真正实现了矩阵切换、业务应用、存储、解码的大集成，可以轻松实现模拟前端、IP前端、数字高清前端和混合前端等多种监控网络的接入，升级扩容简洁、系统改造方便、设备高度集成，系统达到电信级的稳定性和可靠性。

视频综合平台参考ATCA(Advanced Telecommunications Computing Architecture 高级电信计算架构)标准设计，支持模拟及数字视频输入、模拟及数字矩阵切换、视频图像拼控管理、高清数字视频输出等功能，是一款集图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、设备维护于一体的电信级视频综合处理交换平台。

视频综合平台拼控可实现如下功能：

单屏显示：组合大屏的每个单元单独显示一路视频画面，每个单元的视频信号可以任意切换（显示效果如下图所示）。

整屏显示：整个大屏显示一路完整的视频图像，显示的图像可以是复合视频（PAL或NTSC）、VGA、S-Video、Ypbpr/YCbCr、DVI。

任意分割显示：以一个屏为单元可任意1、4、9、16路画面分割显示。

图像叠加：可以将任意一个或者多个信号叠加到其他信号之上显示。

任意分割显示：可以对任意重要目标细节画面进行切割放大显示。

任意组合显示:可以任意几个大屏组合显示一路画面。

设备要求参数如下：

| 序号 | 名称 |  | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 |  | 55寸超窄边液晶拼接单元 尺寸：55英寸； | 15块 |
|  |  |  | 分辨率：1920x1080； |  |
|  |  |  | 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； |  |
|  |  |  | 响应时间：8ms(G to G)； |  |
|  |  |  | 物理拼缝：≤1.8mm； |  |
|  |  |  | 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1； |  |
|  |  |  | 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； |  |
|  |  |  | 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； |  |
|  |  |  | 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；功耗：≤192W； |  |
|  |  |  | 寿命：≥60000 小时； |  |
|  |  |  | 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； |  |
|  |  |  | 外形尺寸：1211.54mm×682.34mm×112.4mm（长×宽×高）； |  |
|  |  |  | 应采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善； |  |
|  |  |  | ▲LCD显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 |  |
|  |  |  | 支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件（须提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明）； |  |
|  |  |  | 支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口（须提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明）； |  |
|  |  |  | 支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热； |  |
|  |  |  | 支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动； |  |
|  |  |  | 支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式； |  |
|  |  |  | 支持软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 |  |
|  |  |  | 投标时须提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的检测报告、拼接显示单元外观设计专利证书及符合环境标志产品技术要求HJ 2536-2014的认证证书。 |  |
|  |  |  | ▲三年质保，投标时提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |  |
| 2 | 视频综合平台 |  | 支持H265解码，3槽位机箱+4路VGA输入+16路HDMI输出+单电源+单主控板，奇数口支持4K输出；支持32路800W/128路1080P/256路720P/512路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游。 1、投标产品需提供中国质量认证中心所颁布的中国国家强制产品认证证书（CCC）； - 2、投标产品需提供计算机软件著作权登记证书； 3、投标产品支持支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔；双电源冗余，热插拔更换；具备具有液晶显示屏，可以查看系统状态。 4、▲投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 5.投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 6. 投标产品支持支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 7.投标产品支持各输出口同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 8.投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 9.投标产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 10．投标产品支持通过网络将计算机视频显示至电视墙。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 11.投标产品支持走廊模式功能。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 12.投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差≤1ms。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 13.投标产品支持可以截取信号源的任何局部信息作为新信号源显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 14. ▲投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 15.投标产品支持网络协议设置，网络协议设置菜单具有RTP/RTSP/ONVIF/TCP/UDP/组播设置选项。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 16.投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 17.★投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件） ▲三年质保，投标时提供原厂三年售后服务承诺函原件。 | 1套 |
| 3 | 显示墙及支架 |  | 根据实际情况定制 | 1套 |
| 4 | 平台软件 |  | 和原有全球眼V3平台对接，并无缝融合，至少配置100路许可。 | 1套 |
| 5 | 操作台 |  | 根据甲方实际需求定制，至少提供两排，每排四座的位置。 | 1套 |
| 6.接入服务器（数量：1台） |  |  |  |  |
| 指标项 |  | 技术规格要求 |  |  |
| 品牌 |  | 知名品牌；非OEM产品，具有自主知识产权。 |  |  |
| 形态 |  | 2U 机架服务器 |  |  |
| 处理器 |  | ≥2个Intel E5-2620 V3 |  |  |
| 内存 |  | 内存类型：ECC DDR4 低电压内存 |  |  |
|  |  | 内存配置容量：≥32GB ECC DDR4 低电压内存 |  |  |
|  |  | 内存扩展能力：≥16个插槽 |  |  |
|  |  | 内存保护技术：支持内存镜像 |  |  |
| 存储 |  | 内置硬盘类型：本次配置扩展能力支持≥8个2.5英寸硬盘 |  |  |
|  |  | 可选扩展能力支持≥28个2.5寸硬盘机型 |  |  |
|  |  | 内置硬盘配置容量数目： ≥2块 300G 10K RPM 2.5英寸 SAS 硬盘 |  |  |
|  |  | 配置raid 卡，支持RAID 0/1/10 |  |  |
| I/O扩展 |  | 最大支持≥6个PCIE 插槽，可选与服务器同品牌 PCIe SSD高性能存储卡 |  |  |
| 网卡 |  | 支持双口10GE以太网卡（含光模块） |  |  |
| HBA卡 |  | 支持双口8G FC HBA卡 |  |  |
| 电源 |  | 电源：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |  |  |
| 光驱 |  | 配置内置可读写光驱 |  |  |
| 风扇 |  | 满配冗余风扇 |  |  |
| 管理维护功能 |  | 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。系统内置用于故障信息记录的存储芯片，不依赖于服务器硬盘，用于提供故障定位信息，支持屏幕录像功能，提供官方技术说明。 |  |  |
| 安全性 |  | 支持内置安全芯片模组，TPM卡，实现系统、硬盘加密等功能； |  |  |
| 工作温度 |  | 5ºC-45ºC |  |  |
| 服务 |  | ▲三年质保，投标时提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |  |  |
|  |  | 设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 |  |  |
| 7.媒体服务器（数量：1台） |  |  |  |  |
| 指标项 |  | 技术规格要求 |  |  |
| 品牌 |  | 知名品牌；非OEM产品，具有自主知识产权。 |  |  |
| 形态 |  | 2U 2路机架服务器 |  |  |
| 处理器 |  | ≥2个Intel E5-2620 V3 |  |  |
| 内存 |  | 内存类型：ECC DDR4 低电压内存 |  |  |
|  |  | 内存配置容量：≥32GB ECC DDR4 低电压内存 |  |  |
|  |  | 内存扩展能力：≥16个插槽 |  |  |
|  |  | 内存保护技术：支持内存镜像 |  |  |
| 存储 |  | 内置硬盘类型：本次配置扩展能力支持≥8个2.5英寸硬盘 |  |  |
|  |  | 可选扩展能力支持≥28个2.5寸硬盘机型 |  |  |
|  |  | 内置硬盘配置容量数目： ≥3块 600G 10K RPM 2.5英寸 SAS 硬盘 |  |  |
|  |  | 配置raid 卡，支持RAID 0/1/10 |  |  |
| I/O扩展 |  | 最大支持≥6个PCIE 插槽，可选与服务器同品牌 PCIe SSD高性能存储卡 |  |  |
| 网卡 |  | 支持双口10GE以太网卡（含光模块） |  |  |
| HBA卡 |  | 支持双口8G FC HBA卡 |  |  |
| 电源 |  | 电源：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |  |  |
| 光驱 |  | 配置内置可读写光驱 |  |  |
| 风扇 |  | 满配冗余风扇 |  |  |
| 管理维护功能 |  | 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。系统内置用于故障信息记录的存储芯片，不依赖于服务器硬盘，用于提供故障定位信息，支持屏幕录像功能，提供官方技术说明 |  |  |
| 安全性 |  | 支持内置安全芯片模组，TPM卡，实现系统、硬盘加密等功能； |  |  |
| 工作温度 |  | 5ºC-45ºC |  |  |
| 服务 |  | ▲三年质保，投标时提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |  |  |
|  |  | 设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 |  |  |

- Ⅲ. 视频会议系统需求

视频会议采用全省统一的视联网，由电子政务中心统一提供视联网设备，包括终端和摄像头（目前仅需要1套）。指挥中心需要考虑预留接口和线路，以及提供一台PC机作为视频会议专用。

| 二.指挥中心视频会议系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能参数 | 数量 |
| 1 | 会场音响 | 专利设计的乐富豪驱动器性能卓越；带泡沫塑料的全罩式钢制网罩；高输出外型紧凑；每个音箱均配有安装支架；精密的分频设计带来全音域的平滑响应；螺纹式安装点适合于各类安装选项；内置的ProTechTM 高频驱动保护电路；黑色涂层的MDF箱体；选择模式上有保护盖输入和NL4接头；适用于播放音乐前景或扩声应用；功率输出大失真低音质好；低音单元尺寸双5″；高音单元1″钛膜；持续功率100W；音乐功率200W；峰值功率400W；频率响应（-3dB）70Hz-20KHz；；灵敏度1W@1M（2.83V）91dB；最大声压级117dB；阻抗：8Ω；指向角度：60°x60°；尺寸：(高x宽x深)500x184x205mm；重量：7.689KG； | 4个 |
| 2 | 会场功放 | 立体声输出：8Ω2*600W，4Ω2*900W，2Ω2*1100W，桥接输出 8Ω1800W，4Ω 2000W；信噪比 105dB；转换速率 80v/us；阻尼系数 500:01:00；频率响应 +/-0.1dB,20HZ-20KHZ；总谐波失真度{THD}≤0.01互调失真度{IMD}≤0.03%Rated Power@8Ω；输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.5V； 输入阻抗 20K/40K； 输入抑制比≤-75dB；完善的保护电路：输出直流保护，过流、短路保护，过热保护，电源软起动电路等； | 2台 |
| 3 | 无线会议话筒 | 全自动智能无线混音器是数字控制技术与无线技术的完美结合，以高性能微处理器为核心设计，全自动工作，不需人工干预。全自动智能无线混音器具有全自动开启只有信号输入声道，声音闸门动作电平能自动调整，这种功能仅在话筒处于工作状态时才会被激活，可以尽可能避免多个开启话筒导致的音质下降。安装简便，只需在会议的当场设定，即能发挥自动的功能，不用烦杂的设定作业，可说是“智能型混音器”。并可依所需求来选用自动处理或是强制关闭麦克风的手动处理功能，在主持人的主导之下，能使会议平顺的进行。带背光的LCD 显示屏可显示话筒状态、电平表、操作模式等。发言人数限制功能，可以设置同时开启发言单元的数量（1~4）个；声音闸门动作电平自动控制，以新开发的微处理器计算环境噪音来自动设定。四个无线接收通道，可串联使用多达5台WAM-400，而且线路可自动算出最适合全系统的增益，避免回授的产生。最后话筒锁定功能，这样可确保背境声音始终存在；话筒保持时间可调整(0.3-1.5秒)；输出电平可调；可设置具有优先权的话筒；具备多种音频信号输入输出方式；两个独立的，相位相反的RCA 输出接口，可连接成平衡输出方式，实现远距离低噪声传输；录音输入/输出端口各一个 (RCA)； 一个平衡线路输出接口（6.3mm 三芯插座）；一个平衡线路输出接口（卡侬插座）；具备2 个RS-485 接口，用于串联多台WAM-400和联接视频跟踪、智能中控系统等； | 1套 |
| 4 | 无线手持话筒 | 超高频段UHF618–936MHz，EIA标准1U机箱，双频道接收；主机配用精美的LED数码管指示面板，更能清晰明确地显示接收通道，RF和AF信号强度。而发射器采用明亮的LCD液晶显示；具有【AFS】自动搜索实际环境最干净的频率按键，按下AFS链3秒后，就会自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道上；具有【IR】红外线自动对频功能，只要一按按键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点；稳定的PLL相位锁定振荡电路，配合“杂音检测”静音控制功能，能有效地阻隔环境中的噪杂射频干扰；每通道32个可调频点，双通道共64个可调频点。共有24组768个频点供用户选择；接收机参数：机箱规格：EIA 标准1U；通道组数：双通道；频率稳定性：± 0.005% ，PLL 鎖相回路頻率控制；载波频段：UHF618–936MHz；调制方式：FM；振荡方式：PLL相位锁定频率合成；灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB；频带宽度：32MHz； 最大偏移度：±45KHz；综合S/N比：＞105dB；综合T.H.D.：＜0.4% @ 1KHz；综合频率响应：85Hz～18KHz ± 3dB；供电：220V AC50/60 Hz, 10W；重量：3.5KG；尺寸：421（宽）X 43(高) X 206(深)；输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座；麦克风参数：载波频段：UHF 618–936MHz；振荡方式：PLL相位锁定频率合成；谐波辐射：＜-63dBm；频带宽度：32MHz；最大偏移度：±45KHz；音头：动圈式, 心型指向性；RF 功率输出：8mW；电池：AA X 2；电流消耗：85mA(典型)；电池耗电 / 寿命：约16个小时；尺寸：45(φ) X 233(长)；重量：186g； | 1套 |
| 5 | 调音台 | 12通道调音台；最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)；2编组母线 + 1立体声母线；2 AUX (包括FX)；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器；单声道输入通道上的PAD开关； +48V幻象供电；XLR平衡输出；世界通用的内部全局供电；可选购安装套件 RK-MG12；金属机身；外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm ；净重： 4.0 kg (8.8 lbs.)； | 1台 |
| 6 | 数字音频处理器 | 24bitA/D、D/A转换器，44.1kHz取样频率；两组音频输入，每组两个通道，增益分别独立可调；一组为XLR端子，一组为RCA端子，可远程自动切换或手动切换；六路线路输出，XLR端子形式；两个输入通道均具有31段图示均衡、信号电平表等处理模块；内置2×6的输出混音器，两个通道的信号分量在六路输出中的混音比例可独立调整；六路输出通道均设计了六段参量均衡、以24dB/oct滚降的高通滤波器和低通滤波器、信号压缩器和限幅器以及输出电平表等处理模块；输入输出信号在面板上有+6、0、-10、-20、-40dB等量程的五段LED电平表；多组工厂或用户参数预置；带有计算机控制接口，现场调整方便；液晶屏字符显示，直观简洁；有红外遥控输入接口，与配套的红外接收器连接后实现； | 1台 |
| 7 | 电源时序器 | 最大输入电流：60A；单路最大输出电流：30A；工作电压：220V/50-60Hz；每一路功率：峰值可达3000W ，建议可带3~4台1000W~1500W功放；输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（220V输入=220V输出）；输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。后面板8个受控万用插座；每一路开关间隔时间及保险制动：1秒，每一路带指示灯，前端配置一个保险开关隐藏按钮（空心圆）；电路板线路工艺标准：采用65%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理；变压器：A&C原厂正品（专供定制变压器）；主电缆线：3*6平方的电缆线，电缆线配置长度为1.5米；电压显示表：数字显示电压表；电源净化滤波器：电容滤波； | 1台 |
| 8 | 调音台 | 2进/2出的16-16bit 48kHzUSB声卡接口；专用的USB录音总线；可切换的线路/USB返回通道；录音室级幻想电源话筒前置放大器；带高通滤波器的音乐三段均衡器；内置效果器，带有专门的发送；2路辅助发送；带电平控制的专用立体声返送；相位控制和平衡控制；所有通道均为推子前监听；控制室输出和耳机输出；主输出，带XLR和TRS接口；8路话筒/线路输入，2路立体声输入,2路USB数字输入；2路辅助输出，2路USB数字输出，1路FX效果发送，2路总线L/R输出；预置16个效果预置；3段搁架式均衡；内置USB声卡； | 1台 |
| 9 | 吸顶音箱 | 连续/节目/峰值功率：50W/100W/200W；定阻：16Ω；频率响应：50Hz-22kHz (-10dB); 70Hz-21kHz(+/-3dB)；灵敏度：91dB/1watt/1meter；最大声压级(SPL)：117dB；指向性：110*110(覆盖角度)；Q值：3.10；低音单元：6"两段式、双阻抗线圈锥形驱动器；高音单元：1"软球顶驱动器；分频器件：16Ω无源分音网络；分频点：2.5kHz；两分音带谐振箱体镶嵌扬声器；ABS与金属网罩组成的面板，经防锈喷涂处理、一次性冲压成型的金属音箱腔体； | 4个 |
| 10 | 专业功放 | 输出功率：立体声：2x330W/8Ω, 2x500W/4Ω,桥接1000W/ 8Ω（0.01%THD at 1KHz）；总协波失真+噪音：〈0.02%；噪音：-95dB；电压增益：33dB；输入灵敏度：+4dBu；最大输入电平：+22dBu；输入阻抗：平衡输入20KΩ，不平衡输入10KΩ；控制低切滤波器：50HZ-6dB（-12 dB/oct），30HZ-6dB（-12 dB/oct）；信号指示灯：输入信号为-35dBu；Clip指示灯：550Wx2/4Ω输出时灯亮；限制器：560Wx2/4Ω输出时灯亮；放大器保护：静音功能，直流保护，负载和短路保护，温度保护，Power Amp Type:AB类线性补偿输出放大器； | 1台 |
| 11 | 数字音频处理器 | 24bitA/D、D/A转换器，44.1kHz取样频率；两组音频输入，每组两个通道，增益分别独立可调；一组为XLR端子，一组为RCA端子，可远程自动切换或手动切换；六路线路输出，XLR端子形式；两个输入通道均具有31段图示均衡、信号电平表等处理模块；内置2×6的输出混音器，两个通道的信号分量在六路输出中的混音比例可独立调整；六路输出通道均设计了六段参量均衡、以24dB/oct滚降的高通滤波器和低通滤波器、信号压缩器和限幅器以及输出电平表等处理模块；输入输出信号在面板上有+6、0、-10、-20、-40dB等量程的五段LED电平表；多组工厂或用户参数预置；带有计算机控制接口，现场调整方便；液晶屏字符显示，直观简洁；有红外遥控输入接口，与配套的红外接收器连接后实现； | 1台 |
| 12 | 电源时序器 | 合上开关时，控制器能按顺序依次延时接通各输出插座电源；关闭开关时，控制器按相反的顺序切断各输出插座的电源；保护音响器材免受电流冲击，减少有电设备对输电线路的冲击电路；额定输出电压：交流220V.50HZ；额定输出电流：20A；可控制电源：8路（可连接8Xn路电源，n=1,2,3）；每路动作延时时间：1S；供电电源：VAC.50/60HZ 25瓦； | 1台 |
| 13 | 手拉手会议主机 | 采用先进的会议技术，符合IEC60914国际标准；一次可激活1，3，6个话筒，会议主席可以控制发言人的优先权；连接线采用可自由拆卸、稳定可靠的螺纹固定式连接器，保证系统的可靠；控制多达60个发言单元；音频插入功能，用于连接外部音频处理设备或电话耦合器；EIA标准1U机箱；美观简洁的结构设计，安装方便的提手；轻松安装，便于使用；高品质的语言清晰度非常适合各种中小型会议；电源电压：AC 110-220V 50/60 Hz；耗用功率：500mW；最大耗用功率：36W；最大输出功率：12W/12V(每路)；音频输入：-9dBV(f=1KHz，THD<0.3％)；音频输出：XLR -10dBV 6.3mm插嘴 -12dB VRCA out -3dBV ，/in -14dBV，f=1KHz；频率响应：85Hz–15KHz；信噪比：>95dB；失真度：<0.3％；尺寸：410（宽）X 43(高) X 206(深)重量：2.3kg； | 1台 |
| 14 | 主席单元 | 精致典雅的结构设置，符合人体工程学，极具现代气息； | 1个 |
|  |  | 符合IEC60914国际标准；具有优先按键功能，可以关闭正在发言的代表单元；话筒带发光光环指示工作状态；心形指向电容话筒，实现高品质声音拾取；固定式话筒杆；电源： |  |
|  |  | DC12V；传声器类型：电容式心形指向；最大电流损耗：40mA；频率响应：85Hz-15KHz；信噪比：>98dBV；灵敏度：21dBV/Pa；失真度：<0.2％；咪管长度(mm)：42(默认)；底座尺寸(mm)：115(宽)x43(高)x140(深)；重量(g)：约800； |  |
| 15 | 代表单元 | 精致典雅的结构设置，符合人体工程学，极具现代气息； | 15个 |
|  |  | 符合IEC60914国际标准；话筒带发光光环指示工作状态；心形指向电容话筒，实现高品质声音拾取；固定式话筒杆；电源：DC12V；传声器类型：电容式心形指向；最大电流损耗：40mA；频率响应：85Hz-15KHz；信噪比：>98dBV；灵敏度：21dBV/Pa；失真度：<0.2％；咪管长度(mm)：42(默认)；底座尺寸(mm)：115(宽)x43(高)x140(深)；重量(g)：约800； |  |
| 16 | 系统延长线 | 专业9芯专用会议延长线 | 2根 |
| 17 | 无线演示系统 | 无线演示系统将连接会议室视频系统变为只需“一键点击”的简单动作。发言者连接分享按钮（USB连接）、或移动端程序，即可通过无线方式将演示内容即时分享到屏幕上，有效提升会议效率，助您更好决策。 全平台覆盖 无缝接入覆盖全平台的连接方案，无论是PC或Mac，还是iOS或Android等移动端，都可实现“轻松接入，随时共享”。 通过HDMI和VGA输出，输出的有效画面与源端的有效画面比例相同。 可同时通过HDMI和VGA输出相同内容，输出的分辨率可以不同。（双屏单显） 通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出 无线传输速率可达867Mbps 可达30米视距，一键联·主机和一键联·按键之间 GHz或5 GHz，默认5GHz 按键连接，无需在PC上安装软件，无需占用电脑Wi-Fi 按键插入后自动运行，免手动操作 无需运行无线投屏播放软件，直接播放，高清片源无卡顿 | 1台 |
| 18 | 桌面插 | 多媒体桌面插,含各种模块 | 8只 |
| 19 | 液晶电视 | 65英寸超高清电视,市场主流品牌。 | 1台 |
| 20 | 设备机柜 | 1.2M标准机柜 | 1个 |
| 21 | 附材 | 包含各种辅材、线缆等 | 1批 |

      - 机房工程需求

永嘉县交通运输局中心机房选址位于县公路管理局，建筑面积45平方米左右。数据中心机房是永嘉县交通运输局的数据和通讯枢纽，是机房内计算机系统稳定可靠运行、信息通讯畅通的基础保障，主要包括：机房结构装饰、配电照明、机房综合布线、防雷接地和防静电、精密空调和新风系统、消防系统、UPS不间断电源、安防门禁系统、环境监控等。通过各子分项系统的建设，完成整个数据中心机房的改造建设。

机房建设改造的总体规划及工程建设，应充分考虑和遵循以下原则：

(1) 科学性和系统性

计算机机房的设计和工程实施首先要体现科学性，首先要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计和施工；其次要从多元系统性的角度来考虑。机房不只是一个简单计算机设备摆放的场所，而是由结构装饰系统、动力供配电系统、综合布线系统、空调系统、消防灭火系统和报警系统、接地防雷系统等十多个系统组成的综合系统工程，各系统均不是相互隔离的，而是有密切的关联，要求综合考虑计算机机房各个系统之间运行的系统性。

(2) 经济型和适用性

根据机房现有系统目前和今后五年内对综合环境的要求，并有适当的超前，设定计算机机房功能、区域及性能的具体指标。同时，还应避免由于过高的设置机房综合环境、技术参数，而带来的设备、设施、规模和档次不必要的提高，造成项目投资总额过大。

(3) 美观性和舒适性

机房在满足先进、可靠、安全、适用、系统性的前提下，还需要满足一定的美观性和舒适性。因此，对机房现有使用面积进行了功能区域划分，达到突出重点区域、确保使用功能齐备、总体机房区域视野开阔、便于观察管理的目的；其次合理配置和使用机房专用装饰材料，使建成后的机房达到美观、舒适、赏心悦目的效果。

- Ⅰ.施工范围和主要项目

（1）	装修装饰工程；

（2）	机房电气系统；

（3）	UPS系统；

（4）	机房空调系统；

（5）	门禁系统；

（6）	综合布线系统；

（7）	防雷接地系统；

（8）	消防系统；

（9）	新风系统；

（10）	机房KVM系统；

（11）	环境监控系统。

- Ⅱ.各系统设备材料需求清单及要求

▲中标人提供本机房工程完整实施必需的导轨、材料、线缆、设备及其他一切辅助材料（以上所列均需原厂原装）所产生的费用均包含本招标工程总价内，满足本工程实际布局需求，参照机房建设标准。

1.装修装饰工程

| 序号 | 材料(设备)名称 | 规格\型号等 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 天棚工程 |  |  |  |
| 1 | 微孔扣板吊顶 | 铝合金 | m2 | 45 |
| 2 | 轻钢龙骨 （含吊筋） |  | 批 | 1 |
| 3 | 天花压边条 | L型 | 批 | 1 |
| 4 | 防尘漆、防静电漆 | 三遍成活环保型 | m2 | 45 |
| 5 | 顶部保温层 | 防火型，采用丁腈橡胶，聚氯乙烯（NBR/PVC）为主要原料，配以各种优质辅助材料，软质绝热保温节能材料 | m2 | 45 |
| B | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 防静电漆 | 三遍成活环保型 | m2 | 45 |
| 2 | 全钢防静电地板，含地板边支架 | 600 mm *600 mm *35 mm，地板标高35CM | m2 | 45 |
| 4 | 搬运斜坡 | 定制（移动式） | 项 | 1 |
| 5 | 地板吸盘 |  | 只 | 2 |
| 6 | 地面保温层，含反光膜 | 防火型，采用丁腈橡胶，聚氯乙烯（NBR/PVC）为主要原料，配以各种优质辅助材料，软质绝热保温节能材料 | m2 | 45 |
| 7 | 踢脚线 | 不锈钢 | 批 | 1 |
| 8 | 地板开孔 |  | 项 | 1 |
| C | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 1 | 基层/骨架/收边/岩棉 |  | 项 | 1 |
| 2 | 平面彩钢板 | 0.6MM彩钢板饰面、12MM防火石膏板内衬 | m2 | 72 |
| D | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 甲级防火子母门 | 要求静空1370 mm *2050mm、含防火门锁、闭门器等,门外开 | 套 | 1 |
| 2 | 原窗砖墙封堵 | 含防水处理、外墙涂料将原有2个窗户封堵 | 项 | 1 |

2.机房电气及防雷系统

| 序号 | 材料(设备)名称 | 规格\型号等 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 电气配电柜 |  |  |  |
| 1 | 室内综合配电柜 | 市电、UPS整体柜，配置内容：配制空开为180A1个（市电）、80A2个（UPS进出）32A2个（空调）、16A10个（照明、维修）、16A12个（UPS供电），施奈德或ABB元器件。配置内容可能需要根据实际使用情况调整，需要在同柜分开配制市电、UPS供电系统。 | 套 | 1 |
| B | 灯具、插座安装 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式节能格栅灯盘(自带电池供电) | 600×600/3*18W含灯管。 | 套 | 9 |
| 2 | 应急疏散照明灯 | 输入电压：AC220V±10%50HZ ，应急功率：0.5W，使用光源：LED发光二极管，应急转换时间：≤2秒，充电时间：＜24小时，应急时间：＞90分钟，额定光通量：12LM ，使用环境温度：-10℃-50℃，使用周围空气相对湿度：＜90% ，电池型号及规格1.2V1800mAh | 套 | 2 |
| 3 | 开关 | 双联单控 | 个 | 3 |
| 4 | 单相二极加三极暗插座 | 10A/ 250V | 个 | 4 |
| 5 | 工业连接器 | 16Ａ/ 220Ｖ/ 3P | 个 | 10 |
| 6 | 防浪涌PDU | 输入16A/输出12位 10A万能插口，带防雷模块及电流指示灯 | 个 | 10 |
| C | 桥架、管线安装 |  |  |  |
| 1 | 强弱电桥架 | 200*100 | M | 60 |
| 2 | 桥架、KBG管安装辅助材料 |  | 项 | 1 |
| 3 | 金属软管 | 外有塑套 | M | 100 |
| 4 | KBG管 | KBG25mm | M | 100 |
| 5 | KBG管 | KBG20mm | M | 100 |
| D | 电缆、电线 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆(UPS) | ZR VV4*16+1*10 | M | 40 |
| 2 | 市电输入总线 | ZR VV4*25+1*16要求提供铠装线缆 | M | 50 |
| 3 | 电力电缆(空调) | ZR VV5*10 | M | 30 |
| 4 | 电力电缆(机柜) | ZR VV3*6 | M | 120 |
| 5 | 电线（照明及维修） | BVR2.5mm*3 | M | 100 |
| E | 防雷接地 |  |  |  |
| 1 | 防浪涌保护器 | 写流量65KA | 套 | 1 |
| 2 | 防浪涌保护器 | 写流量40KA | 套 | 1 |
| 3 | 紫铜排 | 40*4，地板下等电位铜排网 | M | 40 |
| 4 | 铜鼻子 |  | 项 | 1 |
| 5 | 静电释放 | BVR6㎡、BVR16㎡ | 项 | 1 |
| 6 | 接地引线 | BVR1*25 | M | 50 |
| 7 | 等电位连接箱 |  | 个 | 1 |
| 8 | 辅助材料 |  | 批 | 1 |

3.机房动力环境监控系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、UPS监控 |  |  |  |  |
| 1 | 数据通讯子系统 | 1 | 套 | 详见技术要求 |
| 二、漏水监控 |  |  |  |  |
| 1 | 数据通讯子系统 | 1 | 套 | 详见技术要求 |
| 三、温湿度监测 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度探测器(带显示) | 2 | 个 | 详见技术要求 |
| 四、网络视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外网络摄像机 | 3 | 台 | 详见技术要求 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 五、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 电源 | 3 | 个 | 详见技术要求 |
| 2 | 线缆及辅材 | 1 | 批 |  |
| 六、中心端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式采集服务器 | 1 | 套 | 详见技术要求 |
| 2 | 监控平台软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 短信机 | 1 | 套 |  |
| 4 | 智能设备协议转换模块 | 1 | 台 |  |

| 环境监控主要设备招标参数： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 |
| 一 |  | UPS监控 |  |
| 基本要求 |  |  | 根据UPS厂家提供的通讯接口及通讯协议对1台UPS进行全面监控，实时显示并保存各部件运行状态(实时参数：输入电压、输入频率、输入电流、输出电压、输出频率、输出电流、电池温度、电池电压、电池充电程度等;工作状态：旁路工作状态、在线状态、电池供电状态以及报警情况. |
| 1 | 数据通讯子系统 |  | 多线程并发通讯机制，最快1秒可全部采集完成，速度快 |
|  |  |  | 分布式架构设计，采用后台服务方式启动，稳定可靠 |
|  |  |  | 每个监控参数可定制名称和报警范围。 |
| 二 | 漏水监控 |  |  |
| 基本要求 |  |  | 对静电地板内部进行漏水监测，并发送报警信息 |
| 1 | 通信子系统 |  | 供电电源：12 ~60VDC |
|  |  |  | 输入电导率：>5us.cm-1 |
|  |  |  | 输入形式：水浸感应电缆 |
|  |  |  | 输入、输出隔离度：>2000V |
|  |  |  | 输出形式：干接点，警戒时输出开路 |
|  |  |  | 工作环境：-40 ~ 85°C，10~100%RH |
|  |  |  | 报警时输出短路，阻抗<50欧 |
|  |  |  | 静态电流：<50 mA |
|  |  |  | 重 量： 100g |
|  |  |  | 告警电流：<100mA |
| 2 | 漏水感应生 |  | 10米 |
| 三 | 温湿度监测 |  |  |
| 基本要求 |  |  | 实时监测记录机房内温湿度变化并提供报警信息 |
| 1 | 温湿度探测器 |  | 采用高精度数字温度传感器； |
|  |  |  | 带有液晶显示,可直接查看系统运行状况以及测量结果,便于现场安装调试； |
|  |  |  | 额定电压： DC12V |
|  |  |  | 测量范围：温度：0℃~100℃ 湿度：0～100%rh |
|  |  |  | 输出：温度：LCD display 0℃~100℃ 湿度：LCD display 0～100%rh |
|  |  |  | 有效工作面积：20m2/只 |
|  |  |  | 测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh |
| 四 | 网络视频监控 |  |  |
| 基本要求 |  |  | 对机房出入口进行视频在线监测，录像方式采用移动侦测录像（画面图像有变动即录像，没有变动则无录像）▲视频监控图像集成到集中监控平台，免登录，视频监控图像能和环境监控信息在同一个界面上展示，拒绝链接外挂方式接入到监控平台上 |
| 1 | 高清红外网络摄像机 |  | 200万像素， 1/3” CMOS ICR |
|  |  |  | 最小照度： 0.01Lux @(F1.2,AGC ON)， 0 Lux with IR； 0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR |
|  |  |  | 镜头： 2.8mm, 水平视场角:92.5°(4mm可选) |
|  |  |  | 调整角度：支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70° |
|  |  |  | 日夜转换模式： ICR红外滤片式 |
|  |  |  | 通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
|  |  |  | 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95% |
| 2 | 网络硬盘录像机 |  | 8路输入，支持8路同时回放 |
|  |  |  | 支持HDMI与VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出 |
|  |  |  | 支持DDNS配置 |
|  |  |  | 支持IPC即插即用功能 |
|  |  |  | 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 |
|  |  |  | 含4T专用硬盘一个 |
| 五 | 辅材及备件 |  |  |
| 1 | 电源 |  | DC12V |
| 2 | 线缆及辅材 |  | 线缆：RVVP4*0.3国标、网线 |
| 六 | 中心端设备 |  |  |
| 1 | 嵌入式采集服务器 |  | 接口：4路模拟量/4路开关量或TTL电平输入/4路控制量；1路10M/100M自适应以太网接入口； |
|  |  |  | 可提供开放的软件接口； |
|  |  |  | XML数据格式协议便于与第三方软件无缝集成； |
|  |  |  | 内置程序可以通过网络直接升级； |
|  |  |  | 支持TELNET远程配置。 |
|  |  |  | 能实现遥测/遥信/遥控/遥调等四遥功能； |
|  |  |  | 设备内置双网关设计，支持双数据流传输，能够向2个不同的网关发送数据，可实现带内/带外双重监控，需提供相应证明资料； |
|  |  |  | 设备寻址方式为前端采集设备主动向监控中心主动寻址，只要设备上网，中心就可以得到设备的所有信息； |
| 2 | 监控平台软件 |  | 软件系统具有良好的人机界面，便于用户进行操作管理, 可根据告警设置进行多种形式的告警，具有三级告警机制。便于管理人员在同时出现不同设备不同级别的报警时可以有重点、有先后的进行处理，首先处理最严重的告警； |
|  |  |  | 系统软件应支持分级授权监控，支持配电、消防、安防、空调等专项分类授权监控 |
|  |  |  | 软件应完全支持B/S浏览监控模式，拒绝C/S结构 |
|  |  |  | 支持手机、PAD网页浏览，无需下载任何控件 |
|  |  |  | 集中预警界面，可以在一个界面上看到所有的监控信息 |
|  |  |  | 提供第三方数据共享接口API，便于二次开发，能满足二次开发和系统集成； |
|  |  |  | 分布式安装架构，支持上千点大系统； |
|  |  |  | XML数据格式协议便于与第三方软件无缝集成； |
|  |  |  | 对监控系统网络及服务器故障情况进行自我管理，包括故障情况记录、故障自检自愈处理、故障的统计和分析等； |
|  |  |  | 为了防止系统出现误报警，报警系统必须具备延时过滤报警功能，以保证报警的准确性； |
|  |  |  | 用户每天可定制短消息其关注的监控对象数据，系统如异常可短消息通知管理员； |
|  |  |  | 设备信息采集采用并发方式，拒绝轮询方式； |
|  |  |  | 系统应有多种冗余备份机制，并在标书中详细表述； |
|  |  |  | 软件必须拥有自主版权，不允许使用自由软件和共享软件； |
|  |  |  | 通讯子系统软件采用Server方式启动；需提供相应资料； |
|  |  |  | 对于大量的监控点可以进行分区、分组的树型结构管理； |
|  |  |  | 网络中断告警，可对其他设备进行集中的管理，监测其联通性并在网络中断时报警，对机房网络连通性进行检测记录，需提供相应资料； |
|  |  |  | 具有电子地图，方便清晰地显示各监控点； |
|  |  |  | 具有远程管理和控制功能，即四遥：遥测、遥控、遥信、遥调； |
|  |  |  | 可以在软件上进行设备的Telnet远程管理设置； |
|  |  |  | 系统需具备自定义报表功能，支持饼图、柱状图、趋势图等表现形式，且表现形式可与监控指标进行自由组合。支持导出EXCEL、PDF和HTML格式。 |
| 3 | 智能设备协议转换模块 |  | 双口，RS232/RS485复用 |
|  |  |  | 网口： RJ45口，10BaseT |
|  |  |  | 支持支持 ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, TFTP, HTTP协议 |
| 4 | 手机短信服务器 |  | 电源：交流220V，50Hz,5W； |
|  |  |  | 接口：RJ45, 10/100M自适应,1 Console(RS232)； |
|  |  |  | 环境温度：-15-60℃，湿度10-90%非凝露； |
|  |  |  | 支持网络协议:GSM-SMS 、IP、ICMP、ARP、TCP、UDP、Telnet等； |
|  |  |  | 支持即插即用。 |
| 七 | 产品供货商资质要求 |  | 为保证动换监控生产厂家的产品质量，以及具备完善的售后服务能力，需提供以下证明资料： |
|  |  |  | 软件企业认证证书；软件著作权登记证书；软件产品登记证书； |
|  |  |  | 主要设备（智能采集主机）需市级以上产品检测报告证书； |
|  |  |  | ISO 9001证书；ISO/IEC27001:2013证书； ISO/IEC20000-1:2011证书； |
|  |  |  | 以上证书、报告与本次采用的监控平台软件须为同一厂家，并提供相关的复印件。 |
| 八 | 案例要求 |  | 机房动环监控产品须有温州地区的使用案例，并提供相关合同复印件 |
| 九 | 质保 |  | ▲三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务，提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |

4.消防系统

| 序号 | 材料(设备)名称 | 规格\型号等 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷柜式装置 | （1）容量： 90L钢瓶柜. | 套 | 1 |
|  |  | （2）延时时间：0s---45s可调,每档5s |  |  |
|  |  | （3）监视功耗≤10W |  |  |
|  |  | （4）灭火剂主要化学组成七氟丙烷，投标时柜式七氟丙烷灭火装置需具有质量监督检验中心出具得产品检验报告。 |  |  |
| 5 | 灭火药剂 |  | kg | 80 |
| 6 | 火灾报警控制器 |  | 台 | 1 |
| 7 | 气体灭火控制盘 |  | 台 | 1 |
| 8 | 智能电源 |  | 台 | 1 |
| 9 | 感烟探测器 |  | 个 | 1 |
| 10 | 感温探测器 |  | 个 | 2 |
| 11 | 放气指示灯 |  | 个 | 1 |
| 12 | 通用底座 |  | 个 | 3 |
| 13 | 声光报警器 |  | 个 | 2 |
| 14 | 紧急起停按钮 |  | 个 | 1 |
| 15 | 输入输出模块 |  | 个 | 1 |
| 20 | 线管 |  | 批 | 1 |
| 21 | 第三方检测费用 |  | 项 | 1 |

5.机房PDS布线及门禁系统

| 序号 | 材料(设备)名称 | 规格\型号等 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 305米/箱，知名品牌 | 箱 | 4 |
| 2 | 非屏蔽模块式配线架 | 24口含模块，含托架，知名品牌 | 套 | 8 |
| 3 | 六类信息模块 |  | 个 | 8 |
| 4 | 桥架 | 机房专用桥架 | 米 | 50 |
| 5 | 单口信息面板 |  | 个 | 8 |
| 6 | 理线架 | 24口 | 套 | 8 |
| 7 | 3米六类跳线 | 3米 | 条 | 20 |
| 8 | 1．5米六类跳线 | 1.5米 | 条 | 20 |
| 9 | 5米六类跳线 | 5米 | 条 | 10 |
| 9 | 服务器机柜 | 600*1000*2000mm,前后打孔钢板门,前后门双开)/黑色，标配顶盖，1块竖直理线板带承板3块 | 台 | 5 |
| 10 | 控制器 | 指纹门禁控制器，带管理软件 | 台 | 1 |
| 11 | 接口转换器 |  | 台 | 1 |
| 12 | 磁力锁 |  | 套 | 1 |
| 13 | 出门开关 |  | 只 | 1 |
| 14 | 开关电源 |  | 只 | 1 |
| 15 | 应用线缆(控制\电源) |  | M | 60 |

6.空调新风及UPS系统

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 5P柜式机房专用空调 | 台 | 2 |
| 2 | 新风机 | 机房专用吸顶式新风机，吊顶式，噪音低，风量 m³/h 300。 | 套 | 1 |
| 3 | 辅材 | 吸顶式新风机辅材(风管\进出风口) | 项 | 1 |
| 4 | UPS主机 | 30KV，2小时，参数附后。 | 台 | 1 |
| 5 | 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 64 |
| 6 | 电池箱/柜 | 16节 | 只 | 4 |

UPS设备招标参数要求：

1、品牌要求：

- UPS生产厂家本次投标产品须入围《节能产品政府采购清单》，并加盖UPS厂家公章；

- 温州本地有直属维修服务网点，并提供获得厂家授权证书及服务工程师资格证书；

- UPS必须有原产地证明，产品合格证、出厂检验报告、产品认证证书、政府权威机构出具的产品检验报告，且应具备原厂完善的售后服务方案。

2、UPS主要技术功能要求：

- UPS容量为30kVA，数量1套.采用高频在线UPS电源；

- UPS主机应采用三进三出在线双变换拓扑结构， 提高UPS系统不平衡带载能力，投标时提供变压器的原理图进行说明资料；

- 支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图；

- UPS采用大屏幕LCD显示，显示屏尺寸≥120*90mm，可以显示输入、输出电压、频率、电池电压、电流等参数，UPS主机面板具备EPO功能，UPS主机本地可存储历史告警记录可达到1万条及以上，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，同时UPS验收时做现场验证；

- 充电电流在10-60A通过后台软件进行灵活设置，满足客户长延时要求；

- UPS必须内置整流开关、旁路开关、输出开关、维修旁路开关、电池冷启动开关，以方便人员的操作，投标时提供机器内部实物图片和投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，加盖UPS厂家的公章。

- ▲UPS电池节数32-40节可调，通过面板设置。以方便前期配置和后期维护。投标时提供产品使用说明书中必须有详细的说明，加盖UPS厂家的公章；产品验收时做实测验证。

- ▲为了减少对电网的冲击，UPS整流器能执行延时启动任务（整流器默认延时10 秒启动）,并且1-300s可设。投标时提供产品使用说明书中必须有详细的说明，加盖UPS厂家的公章。产品验收时做实测验证。

- 标配：RS232、RS485、干接点；选配：SNMP卡、温度补偿配件；还应具有选配短信模版高级功能，以方便客户可以选择实现无人值守监控告警功能（此功能投标时提供产品使用说明书中必须有详细的说明，加盖UPS厂家的公章。产品验收时做实测验证）。

- UPS在无市电状态下，可直接用电池组启动UPS，或无电池情况下直接用市电启动。满足应急需求，电池放电欠压保护后，市电恢复时可自动启动UPS，实现无人职守功能；

- 具备完善的保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力。UPS发生故障时必须发出声光告警；

- 为了避免出现知识产权纠纷，UPS厂家需要提供本系列产品的《UPS主机控制与管理软件的登记证书》，并加盖UPS厂家公章；

- UPS主机应具备远程网络监控功能，配套的网络监控产品必须提供和UPS同一品牌的UPS网络监控软件著作权登记证书和软件产品登记证书，加盖UPS厂家的公章。

- ▲UPS主机应该获得泰尔、节能、CE、抗震等第三方权威机构出具有效期的认证和报告,加盖UPS厂家的公章

- UPS主要指标要求

| 额定容量 |  | 30kVA |
| --- | --- | --- |
| 输入指标 |  |  |
| 输入相数 |  | 三相五线（3Φ+N+PE） |
| 输入额定电压 |  | 380 Vac /400 Vac /415Vac |
| 输入电压可变范围 |  | ±20% |
| 输入频率变化范围 |  | （50/60）±5Hz |
| 输入功率因数 |  | ＞0.95(加谐波滤波器) |
| 旁路输入电压范围 |  | ±20% |
| 电池电压 |  | 384VDC-480VDC |
| 电池节数 |  | 12V100AH 64节 |
| 输出指标 |  |  |
| 输出相数 | 三相五线（3Φ+N+PE） |  |
| 输出额定电压 | 380 Vac /400 Vac /415Vac |  |
| 输出电压稳压精度 | ±1% |  |
| 输出频率精度 | 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% |  |
| 输出功率因数 | 0.9 |  |
| 输出波形失真度 | ≤2%(阻性负载）；≤5%（非线性负载） |  |
| 输出电流峰值系数 | 3:1 |  |
| 逆变过载能力 | 负载≤105%时，可长时间工作；105%<负载≤110%时，60分钟后转旁路输出；110%<负载≤125%时，10分钟后转旁路输出；125%<负载≤150%时，1分钟后转旁路输出；负载＞150%时，200毫秒后转旁路输出； |  |
| 旁路过载能力 | 负载≤150%时，可长期过载；150%<负载≤200%时，1分钟后关机；负载＞200%时，100ms后关机； |  |
| 系统指标 |  |  |
| 系统效率 |  | 在线模式：≥93%，ECO模式：≥98% |
| 切换时间 |  | 0 ms |
| 并机数量 |  | ≥6台 |
| 保护功能 |  | 输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，风扇故障保护等 |
| 通信接口 |  | 标配：RS232、RS485、干接点；选配：SNMP卡、温度补偿配件 |
| 显 示 |  | 5.7寸LCD显示屏 |
| 工作环境 |  |  |
| 运行温度 |  | 0～40℃ |
| 贮存温度 |  | -25℃～55℃（不含电池） |
| 相对湿度 |  | 0%-95%（无冷凝） |
| 海拔高度 |  | 海拔高度≤1000m，超过1000m，每上升100m，降额1% |
| 防护等级 |  | IP20 |
| 噪 声 |  | ＜65dB（距离设备1米处） |
| 其它特性 |  |  |
| 主机尺寸（宽×深×高 ）mm |  | 350*655*732 |
| 净 重 ( kg ) |  | 65 |
| 颜 色 |  | 黑色 |
| 质保服务 |  | ▲三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务，提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |

      - 前端感知终端系统建设要求

终端系统主要是各主要交通要道增补的固定终端系统（包括视频摄像、高速预检设备和可变情报板）

- Ⅰ.交通流量采集系统

| 序号 | 名称 | 功能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频车检单元 | 一体化设计，结构精密，支持三轴旋转，藏线盒设计，走线方便。 ▲视频车辆检测器应通过公安部检测机构的检测，提供有效期内的符合GB/T 24726-2009《交通信息采集 视频车辆检测器》(参照)标准的检测报告。 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色≤0.02Lux；黑白≤0.002Lux；(提供公安部检测报告证明) 分辨力：≥1000TVL； 亮度(灰度)鉴别等级：≥12级；(提供公安部检测报告证明) 信噪比：≥60dB；(提供公安部检测报告证明) 快门：1/25s至1/100,000s可调； 支持宽动态：宽动态≥100 dB；(提供公安部检测报告证明) 镜头：600万像素高清镜头，5.3~13mm变焦； 自动光圈：DC 驱动； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 数字降噪：支持3D数字降噪； 支持一键聚焦：通过IE浏览器或客户端软件，电动变焦镜头可一键控制，自动聚焦；(提供公安部检测报告证明) 支持三轴旋转：摄像机结构具备三轴旋转结构，可对成像场景进行水平、垂直和镜面旋转的调节；(提供公安部检测报告证明) 视频压缩标准：H.264 / MJPEG；(提供公安部检测报告证明) 视频压缩码率：32Kbps~16Mbps可调； H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 图像分辨率和帧率：最大支持分辨率1920 × 1080，帧率在1~25fps可调； 支持双码流：支持双码流同时并发输出，可达到：主码流：分辨率为1920×1080，帧率为25帧/s，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为1920×1080，帧率为25帧/s，码率为4Mbps；(提供公安部检测报告证明) 支持3D降噪、背光补偿、强光抑制、透雾功能；(提供公安部检测报告证明) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调； 存储功能：支持TF卡； 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP, NTP支持FTP上传； 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设； ▲交通信息统计功能：可按车道对交通信息进行统计，包括车流量、车道速度、车头时距、车头间距、车道时间占用率、车道占有率、排队长度、车辆类型、交通状态等；(提供公安部检测报告证明) 车流量统计精度：在设定的周期内，白天经过断面的车流量统计准确率≥90%，夜间经过断面的车流量统计准确率≥85%；(提供公安部检测报告证明) ▲平均速度统计精度：白天经过车道的平均速度测量准确率≥85%；(提供公安部检测报告证明) 车头时距统计功能：支持对单车道的平均车头时间间隔进行统计，按设定的周期输出结果； 车头间距统计功能：支持对单车道的平均车头间距进行统计，按设定的周期输出结果； 车辆类型识别功能：支持按机动车类型区分大型汽车、中型汽车、小型汽车；(提供公安部检测报告证明) ▲交通状态识别功能：支持综合时间占有率、车流量及排队长度等参数，识别交通状态，包括畅通、缓慢及拥堵；(提供公安部检测报告证明) 视频叠加信息功能：支持视频叠加字符功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置至少8行字符叠加内容，字符内容包括车流量、车道速度、车头时距、车头间距、车道时间占用率、车道占有率、排队长度、车辆类型、交通状态等； 单台设备可覆盖车道数：≥4个车道； 通讯接口：1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口； 供电电源：AC24V±10% / PoE； 总功耗：≤10W； ▲外壳防护等级：不低于IP67；(提供公安部检测报告证明) 工作温度：-30℃~80℃；(提供公安部检测报告证明) 工作环境湿度： 5%~95%@40℃，无凝结。 ▲视频车辆检测器应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准，提供公安部检测机构出具的GB/T28181-2011检验报告。 ▲原厂安装服务，三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务，提供原厂三年售后服务承诺函原件。 | 10 |
| 2 | 户外网络箱 | 650×450×210，立杆上挂机箱的，要求箱外没有线缆。 | 10 |
| 3 | 光网设备 | ONU | 10 |
| 4 | 光纤线路 | 租用运营商10M线路 | 10 |
| 5 | 稳压器 | 单相高精度全自动交流电源稳压器、空气开关、插座电源等。有延时、过压、欠压等保护功能 | 10 |
| 6 | 防雷器 | 电源、视频、控制数据三合一防雷器 | 10 |
| 7 | 卡口杆件 | 高5.5米，横臂长度根据现场情况确定，L型或T型 | 10 |
| 8 | 土建施工费 | 含基础开挖，立杆、设备安装等 | 10 |

- Ⅱ.固定点位视频监控系统需求

根据温州市公路管理局关于印发温公发【2017】77号《温州市公路应急处置体系建设实施方案》要求在2018年完成普通国省道视频监控设置率达到100%，据文件设置要求，本次先建设一部分，增加20个固定点位视频监控点。设备参数要求如下：

| 序号 | 名称 | 功能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部型式检验报告为准） 支持23倍光学变焦 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 红外距离不小于450米 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准） 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms 网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准） 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准） 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 支持动态不小于106dB，照度适应范围不小于135dB（以公安部型式检验报告为准） 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 支持水平手控速度不小于800°/S（以公安部型式检验报告为准） 垂直手控速度不小于120°/S 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持采用H.264、H.265、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持噪声过滤功能 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息 ▲支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆 （以公安部型式检验报告为准） 支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示（以公安部型式检验报告为准） 支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置（以公安部型式检验报告为准） 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准） 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ ▲原厂安装服务，三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务，提供原厂三年售后服务承诺函原件。 | 20 |
| 2 | 视频存储系统 | 完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品 单设备应配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（以公安部检测报告为准，其中电源仅以照片证明即可） 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口；（以公安部检测报告为准） 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展；（以公安部检测报告为准）本次满配36个4T存储硬盘。 应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准） 应能接入并存储1536Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； 应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出（以公安部检测报告为准） ▲应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； ▲应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 （以公安部检测报告为准） 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全（以公安部检测报告为准） 可支持对单前端设备10路多流冗余存储（以公安部检测报告为准） ▲可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以公安部检测报告为准） ▲在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署（以公安部检测报告为准） 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像（ 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种（以公安部检测报告为准）； 应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警；（以公安部检测报告为准） 支持将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。（以公安部检测报告为准） 可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 （以公安部检测报告为准） 3C、公安部型式检测报告、公安部GB/T28181检测报告； ▲原厂安装服务，三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务，提供原厂三年售后服务承诺函原件。 | 1 |

| 3 监控安全运维管理平台（数量:1套） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 | 指标要求 |  |  |
| 基本要求 | 产品应采用专用的安全操作系统，并提供证书。 |  |  |
|  | 系统应至少提供1个RJ45串口，1个1000M独立管理口和1个HA口，2个USB接口，工作接口应至少4个千兆电口，支持2路bypass。 |  |  |
|  | 系统应支持网线模式、透明桥、静态路由、OSPF、策略路由、NAT和端口聚合部署（手工方式和LACP两种配置方式）。并支持旁路部署。 |  |  |
| 性能要求 | 在入侵防御和防病毒功能开启下，新建HTTP连接数不小于2500，并发HTTP会话数不小于100万，HTTP协议下的性能不低于450M |  |  |
| 入侵防御功能 | 入侵防御事件库事件数量不少于4000条； |  |  |
|  | 支持入侵防御事件库在线自动升级和手工导入，入侵事件特征库升级频率不少于一周一次； |  |  |
|  | 系统应支持弱口令检测功能，需支持至少8种网络协议并支持至少7种弱口令检测元素。 |  |  |
|  | 提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御，对Web服务系统提供保护，要求相关技术具备自主研发专利，可在国家版权局网站查询； |  |  |
|  | 系统需具有多种防web扫描能力，至少包括如下能力：防爬虫、防止CGI和漏洞扫描等，系统支持设置至少5个级别的扫描容忍度/扫描敏感度设置。 |  |  |
|  | ★本设备主要是针对所有监控系统的安全防护及链路状态运维，为了实现安全联动及安全库更新，设备需与数据中心的入侵防御设备同一品牌，在投标时需阐述联动方案。 |  |  |
| 防病毒 | 需支持双病毒引擎，需提供防病毒引擎厂商合作证明。 |  |  |
| ★视频监控防护功能 | 1.支持视频监控终端状态探知发现，能够实时发现视频监控终端情况和链路质量情况，支持轮询和实时发现模式。 2.支持视频链路质量监控，针对视频通信线路进行自动化质量探测，并分为不同的等级，帮助管理员及时发现线路异常情况并处理。 3.支持视频监控终端行为监控，发现异常行为，并实时阻断。 4. 支持集中管理中心，可集中展现视频监控终端和链路质量情况，并支持拓扑展示，通过不同线条和颜色区分链路质量情况。 5. 支持视频监控终端列表展示和搜索功能。可以显示视频监控终端的IP、位置、名称和描述等属性信息。并可按照视频监控终端IP等多种搜索方式。 以上功能需提供原厂盖章的截图证明。 |  |  |
| 高可用性 | 支持双机热备和双机主备功能。 |  |  |
|  | 支持硬件BYPASS。 |  |  |
|  | 系统应支持过载保护能，并可配置启用Bypass的CPU和内存阈值，及选择取值的计算方式（最高值/平均值、时间区间等），防止设备出现Bypass状态震荡。 |  |  |
| 管理功能 | 提供WEB登录图像验证码功能，防止暴力破解。 |  |  |
|  | 集中管理中心报表支持客户个性化设置，包括：报表生成单位自定义、报表生成人自定义、单位logo和安全摘要信息，快速生成符合单位特点的报告，不需要二次加工即可直接使用。 |  |  |
|  | 集中管理中心需提供多种报表格式，满足客户对不同格式的需求，需包括：html、doc、xls、CSV和pdf。 |  |  |
| 产品资质要求 | 所投产品必须提供以下证明文件： |  |  |
|  | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(国标三级)； |  |  |
|  | 具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全检测证书》（EAL3+级） |  |  |
|  | 具备中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》（百兆、千兆）； |  |  |
|  | 产品生产厂商应具备安全服务和应急响应支撑能力，必须具备安全服务二级资质和应急响应一级资质，并提供证书复印件。 |  |  |
| 服务要求 | ▲原厂安装服务，三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务，提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |  |  |
| 4 | LED补光灯 | 45W，LED，监控补光 | 20 |
| 5 | 立杆 | 监控立杆 | 20 |
| 6 | 户外网络箱 | 650×450×210，立杆上挂机箱的，要求箱外没有线缆。 | 20 |
| 7 | 光纤线路 | 租用运营商线路10M | 20 |
| 8 | 稳压器 | 单相高精度全自动交流电源稳压器、空气开关、插座电源等。有延时、过压、欠压等保护功能 | 20 |
| 9 | 防雷器 | 电源、视频、控制数据三合一防雷器 | 20 |
| 10 | 光网设备 | ONU | 20 |
| 11 | 土建施工费 | 含（基础开挖，立杆、设备安装等） | 20 |

- Ⅲ.可变情报板需求

可变情报板用于主线前方路段、相关路网发生交通异常时，监控中心根据异常事件的具体情况发布相关的交通控制和疏导信息，使驾驶员了解前方路段交通状况并做出判断。

1、可变情报板显示屏及箱体、控制器、F型悬臂立柱、设备机箱、电源等设备的运输、安装、调试和运行；

2、可变信息标志与监控监控中心的通信连接；

3、可变信息标志基础、F型悬臂立柱、设备机箱、防雷器及接地等；

4、可变信息标志所必需的电力电缆及信号电缆等辅助设施和材料；

5、其他没有规定但对完成工程必需的材料、设备和工作。

共设置4个可变情报板，主要设置在常发性公路堵点，如永嘉书院、枫林高速口、花坦高速口、雁南公路等。通过主要堵点的视频监控点位采集的信息，在情报板上做静态信息和动态视频的发布，建成符合永嘉旅游城市特色的，动静态交通综合信息发布亮点示范。

设备功能参数要求如下：

| 序号 | 名称 | 功能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息显示屏屏体 | 全彩显示屏尺寸：长4m 高：2.4m；物理点间距：8mm 物理密度：15625像素点/m2；发光点颜色：1R1G1B； 货物为原装正品，货到用户前原厂未开封，并可通过官网或400电话以序列号进行查询验证最终用户单位必须为用户单位 模组亮度 ≥6500CD/m2整屏最高亮度白色时 防护要求 全防水箱体，提供新型防水LED屏证书复印件 显示速度 ≥60帧/秒 视频输入格式 VIDEO、S-端子、数字接口、VGA、NTSC、PAL、RGB、YC、YVN 保护功能 超温\超负荷\断电保护 单元板尺寸 256mm*128mm 灰度校正 前后级非线性校正 使用寿命 >100,000小时（10万小时） 平均无故障时间 >10000小时 环境温度 -45℃--+85℃(系统环境、工作环境) 环境湿度 10％--95％RH (系统环境、工作环境) 控制距离 大于100米（光纤传输），小于100米用超五类线（网线） 像素失控率 小于万分之三，无连续失控点,无常亮点，无盲点 工作电源 AC46～54HZ，220V±15%，380V±10%（三相五线制），分级上电 安全和防护 满足GB8898-88\SJ/T 11141-1997LED等国家标准安全，刷新频率 ≥1000帧/秒 白平衡均匀性 各显示区域色坐标误差≤3% 平均功耗450W/ m2 最大功耗800W/ m2 整机连续工作时间 >72小时 三防处理有效期 10年 盲点率≤0.0003 信噪比S/N≥50dB | 4 |
| 2 | 视频车检单元 | 一体化设计，结构精密，支持三轴旋转，藏线盒设计，走线方便。 视频车辆检测器应通过公安部检测机构的检测，提供有效期内的符合GB/T 24726-2009《交通信息采集 视频车辆检测器》(参照)标准的检测报告。 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色≤0.02Lux；黑白≤0.002Lux；(提供公安部检测报告证明) 分辨力：≥1000TVL； 亮度(灰度)鉴别等级：≥12级；(提供公安部检测报告证明) 信噪比：≥60dB；(提供公安部检测报告证明) 快门：1/25s至1/100,000s可调； 支持宽动态：宽动态≥100 dB；(提供公安部检测报告证明) 镜头：600万像素高清镜头，5.3~13mm变焦； 自动光圈：DC 驱动； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 数字降噪：支持3D数字降噪； 支持一键聚焦：通过IE浏览器或客户端软件，电动变焦镜头可一键控制，自动聚焦；(提供公安部检测报告证明) 支持三轴旋转：摄像机结构具备三轴旋转结构，可对成像场景进行水平、垂直和镜面旋转的调节；(提供公安部检测报告证明) 视频压缩标准：H.264 / MJPEG；(提供公安部检测报告证明) 视频压缩码率：32Kbps~16Mbps可调； H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 图像分辨率和帧率：最大支持分辨率1920 × 1080，帧率在1~25fps可调； 支持双码流：支持双码流同时并发输出，可达到：主码流：分辨率为1920×1080，帧率为25帧/s，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为1920×1080，帧率为25帧/s，码率为4Mbps；(提供公安部检测报告证明) 支持3D降噪、背光补偿、强光抑制、透雾功能；(提供公安部检测报告证明) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调； 存储功能：支持TF卡； 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP, NTP支持FTP上传； 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设； 交通信息统计功能：可按车道对交通信息进行统计，包括车流量、车道速度、车头时距、车头间距、车道时间占用率、车道占有率、排队长度、车辆类型、交通状态等；(提供公安部检测报告证明) 车流量统计精度：在设定的周期内，白天经过断面的车流量统计准确率≥90%，夜间经过断面的车流量统计准确率≥85%；(提供公安部检测报告证明) 平均速度统计精度：白天经过车道的平均速度测量准确率≥85%；(提供公安部检测报告证明) 车头时距统计功能：支持对单车道的平均车头时间间隔进行统计，按设定的周期输出结果； 车头间距统计功能：支持对单车道的平均车头间距进行统计，按设定的周期输出结果； 车辆类型识别功能：支持按机动车类型区分大型汽车、中型汽车、小型汽车；(提供公安部检测报告证明) 交通状态识别功能：支持综合时间占有率、车流量及排队长度等参数，识别交通状态，包括畅通、缓慢及拥堵；(提供公安部检测报告证明) 视频叠加信息功能：支持视频叠加字符功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置至少8行字符叠加内容，字符内容包括车流量、车道速度、车头时距、车头间距、车道时间占用率、车道占有率、排队长度、车辆类型、交通状态等； 单台设备可覆盖车道数：≥4个车道； 通讯接口：1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口； 供电电源：AC24V±10% / PoE； 总功耗：≤10W； 外壳防护等级：不低于IP67；(提供公安部检测报告证明) 工作温度：-30℃~80℃；(提供公安部检测报告证明) 工作环境湿度： 5%~95%@40℃，无凝结。视频车辆检测器应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准，提供公安部检测机构出具的GB/T28181-2011检验报告。 ▲原厂安装服务，三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务，提供原厂三年售后服务承诺函原件。 | 4 |
| 3 | 屏体防雷接地 | 电源防雷、信号防雷、控制箱接地 | 4 |
| 4 | 户外网络箱 | 650×450×210，立杆上挂机箱的，要求箱外没有线缆。 | 8 |
| 5 | 光纤线路 | 租用运营商线路10M | 8 |
| 6 | 稳压器 | 单相高精度全自动交流电源稳压器、空气开关、插座电源等。有延时、过压、欠压等保护功能 | 8 |
| 7 | 光网设备 | ONU | 8 |
| 8 | 配件 | 显示屏框架及F杆（含基础） | 4 |
| 9 | 杆件 | 高5米，横臂长度根据现场情况确定，L型或T型 | 4 |
| 10 | 土建施工费 | 含基础开挖，立杆、设备安装等所有费用 | 8 |

      - 隧道路灯智能控制系统建设要求

通过对所辖区域内的隧道路灯用电等内部系统的互联互通。对外通过手机、电脑等任意上网设备实现网络控制，物联网用电控制系统将为智慧交通的智能、节能、方便、安全的用电管理提供科学的技术手段，借此加快交通的发展，节能减排同时提高公众的出行安全环境。

采用3G无线网络，中间无需架设任何控制线路，只需在配电箱中安装物联网云终端集控器，即可通过手机、电脑等任意上网设备轻松实现无线远程实时监管，系统操作简单，实时高效。配合系统平台地图软件用户可直观的观察各路灯的运行情况，并准确的定位发生故障的路灯或者电缆以便及时到现场维护，流量费包含在总报价中。本次设备配置实现两个隧道的智能控制。

智能控制终端实现功能：

1、整体设计技术标准：符合现运行的照明监控系统技术标准。

2、终端软件设计标准：符合现有系统通信协议规约，并确保与 现有移动运营商GPRS或3G专用网络系统兼容与数据共享；相关技术 协议由投标商自行解决，并不使用CMNET或CMWAP等公用网络接口； 网络接口协议：TCP/IP；数据库接口规范：SQLSERVER2000平台或其他商业数据库；

3、无线通信方式：GPRS通信或3G通信；

4、路灯监控终端地址容量：按招标方要求，可人工设定；也可以根据实际配置设定；

5、路灯监控终端电流采集精度：误差＜0.5%;

6、6路开关量输出，每路输出可任意设定预置开关灯时间；同时可采集6路电流（0-250A交流， 两级互感)；

7、可通过外接门禁、烟雾、水浸、雾霾、照度等告警开 关量信号；

8、监控终端工作环境温度：-30℃-70℃

9、	一体化设计控制端，所有板卡、电源部分 内置于同一箱体内部；

10、多种通信方式兼容；控制平台系统同时支持Android系统及IOS系统的手机APP智能照明应用软件。

11、控制箱自动报警

(1)	当采集到的交流电流超过上下限时能自动报警。

(2)	当白天亮灯或晚上熄灯时能自动报警。

(3)  当照明设施有故障时自动报警。

(4)  当本系统检测分析运行设备将要发生危险时自动报警。本功能以预防和减小损失为目的。

12、监控终端独立运行：当发生中心控制室微机或通信线路发生故障时，终端会自动进入保护程序，以确保路灯照明线路的故障不扩大、减小损失、正常运行。

13、现场自动设定功能：通过手持式键盘显示器，可以现场中文显示和设置，也可以通过手机现场或远程设置.便于现场的 安装调试和维护、维修，并可控制该点的全夜灯、半夜灯、景观灯等。

14、抗干扰能力：监控终端配备多种软硬件软硬件抗干扰措施。确保设备不受环境的干扰。

15、高可靠的变送器电路：选用交流二次互感，实现输入输出完全隔离、精度高、 功耗低等要求，加以输入端的多重防护措施，以便提高传感器的可靠 性和精度。

16、通用化设计：终端所有工作参数都可通过终端、中控微机中的设置软件包以及手机APP进 行在线设定和修改。

17、工作参数包括：站号、通信参数、现场物理量参数、模拟量 的计算方式、采集方式、矢量设置和组合报警等内容用户可随时根据现场情况（如 全夜灯、半夜灯、饰灯等各种类型）自行组态各终端的工作参数，从 而保证了监控终端设备的通用性。

18、远程抄表功能：照明开关控制采用GPRS无线远程云平台控制及手动控制任意切换的方式。GPRS无线控制方案，通过手机、电脑等任意上网设备远程实时设置和管控照明用电设备（远程抄表、远程自动调压接口）；
    19、系统可扩展：路灯监控终端应具备扩展单灯节能管控条件、防盗报警、雾霾照明开启等功能的扩展功能。

20、每天4000次电路安全巡检能及时发现和预防电气电路事故的发生。

21、系统支持电流检测、预警分析及大数据分析。系统可自动生成设备故障预警分析；

22、电气火灾预控，并且系统可自动执行应急预案。当系统故障或需临时更改设置，支持7x24小时应急响应。

物联网灯光控制软件实现功能：

1、远程数据监测功能：使用B/S结构的软件界面、APP应用等，具有权限的用户，能够通过上网的设备随时随地的了解现场情况。

2、远程控制功能：具有权限的客户，根据需要使用使用B/S结构的软件界面、APP应用等远程操控现场设备，进行参数调整等。

3、逻辑组态功能：利用多个不同的条件，提供通用算法（或使用第三方专用算法），组态输出逻辑，根据实时性与复杂性的要求不同，由平台或远程下载到现场的产品中执行。

4、报警功能：提前预设报警条件，达到条件时，通过短信、app推送等方式进行报警。

5、预警功能：每天4000次电路安全巡检能及时发现和预防电气电路事故的发生通过预警算法，或者第三方根据不同应用场合定制的专用预警算法，在问题发生前通过短信、app推送等方式提前预警，达到减少问题、事故的目的。

6、权限管理功能：能够自由配置操作权限，让不同权限的人干不同的事。

7、操作记录功能：对所有需要记录的操作进行记录，在出现问题时可以方便问题追查，同时，可以为分析用户习惯提供数据基础。

8、事故追忆功能：当达到设定的事故条件时，自动记录事故发生前后一段时间内所有相关数据，以方便分析事故发生的原因，研究解决方案，改善相关流程及管理，杜绝再次方式。

9、数据存储与分析处理功能：系统支持电流检测、预警分析及大数据分析。系统可自动生成设备故障预警分析；系统相关数据，并能通过表格、曲线、报表等方式查询，及进行相关统计分析。

10、第三方支持功能：系统提供API接口，使用接口，可以由第三方开发硬件驱动、界面组态、各种算法，支持直接的产品、应用，或者放置在平台中，无偿、有偿提供给其他用户使用。

11、自发布功能：系统可以将部分，通过封装WebSever接口，提供给其他软件系统使用，能够完全兼容其他系统，作为系统的一个组成部分。

12、电气火灾预控：并且系统可自动执行应急预案。当系统故障或需临时更改设置，支持7x24小时应急响应。

软件平台接口支持：

1、支持DC4-20mA，DC0-20mA，DC0-10V，DC0-5V等标准信号直接接入，只需简单配置，即可真实反映现场物理参数；

2、支持AC电压、电流测量；

3、支持wifi、GPRS、EDGE、Zigbee、433MHz等通讯方式；

4、支持ModBus、UDPModus、DMX512等标准通讯接口，可以支持相关符合标准的产品对接。

5、支持电阻信号，温湿度信号等物联量的直接测量。

      - 应用系统网络、基础硬件建设需求

- Ⅰ.综合指挥中心网络建设需求

交通行业基础数据汇聚硬件系统平台主要包括核心以太网交换机、接入交换机、防火墙、IPS、网闸、应用服务器、数据库服务器、接入服务器、媒体服务器、核心存储、数据备份、工作站等设备。上述设备主要用于为应急指挥处置平台和综合管理平台提供运算、存储、传输等服务。

- Ⅱ.主要硬件设备要求

| 一.数据中心系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.出口防火墙（数量：1台） |  |  |  |
| 指标项 | 指标要求 |  |  |
| 系统要求 | 采用多核专用硬件平台，具备高效、智能、安全、健壮、易扩展等特点 |  |  |
|  | 支持主、备、恢复三操作系统引导，支持将系统A克隆至系统B,并可配置启动顺序(提供截图证明并加盖公章) |  |  |
| 硬件规格 | 2U标准机架，至少配置6个10/100/1000M电口和8个SFP光口，可扩展4个万兆端口，防火墙吞吐量≥6G；防病毒吞吐量≥2G,并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥4万 |  |  |
| 网络适应性 | 支持透明、路由、NAT、混合4种部署模式 |  |  |
|  | 支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法 |  |  |
|  | 支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路(提供截图证明并加盖公章)。 |  |  |
| IPS | 支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略 |  |  |
|  | 内置IPS特征库，特征规则数量不少于3,600条，特征库可按分组进行管理,连续10条以上特征库数量（提供截图证明并加盖公章,截图必须可明确显示特征库数量）。 |  |  |
| ▲防病毒 | 病毒库不少于600万种病毒特征（提供截图证明并加盖公章,要求显示病毒数量） |  |  |
|  | 采用自有知识产权的病毒防护引擎（提供权威机构证明）；支持双防病毒引擎（标准引擎和增强引擎），杀毒强度可控，支持快速扫描、全面扫描模式（提供截图证明并加盖公章） |  |  |
|  | 对检验用样本库，提供权威的第三方检测报告 |  |  |
| ▲抗拒绝服务攻击 | 支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护（提供截图证明并加盖公章）。 |  |  |
|  | 支持专业的HTTP Flood攻击防护；可以实现get和post的攻击防护，且get防护算法支持4类；支持独立url处理动作；以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制（提供截图证明并加盖公章）。 |  |  |
|  | 支持URL分类智能学习，可通过对已分类网站自动学习分类关键字，实现对未知网页的识别（提供截图证明并加盖公章） |  |  |
| 反垃圾邮件 | 支持SMTP, POP协议下的垃圾邮件检测，支持基于反中转的垃圾邮件识别和过滤。 |  |  |
|  | 支持设置中断连接、记录日志，在邮件中标示垃圾邮件等动作。 |  |  |
|  | 支持邮件服务器地址黑名单、邮件地址、主题、正文、附件名、附件内容等进行关键字匹配过滤，同时具备包过滤动态开关TNS协议通信端口的方法，提供权威机构证明。 |  |  |
|  | 支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率（提供截图证明并加盖公章） |  |  |
| VPN | 标配PPTP 、L2TP、IPSEC VPN等 VPN模块 |  |  |
|  | 支持动态DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现spoke to spoke互通，不必建立额外隧道（提供截图证明并加盖公章） |  |  |
| 报表 | 支持基于IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的上网行为/上网流量/上网时间的查询,流量趋势并形成报表； |  |  |
|  | 支持基于用户访问过网站、收发邮件、IM聊天内容、论坛发帖、文件发送等的内容审计（提供截图证明并加盖公章）。 |  |  |
|  | 支持延迟缓存外发问题邮件，人工审核后再外发（提供截图证明并加盖公章）。 |  |  |
|  | 支持风险评估智能报表，要求至少支持泄密风险、法律风险、工作效率、离职风险等智能报表（提供截图证明并加盖公章）。 |  |  |
|  | 支持对AV/IPS等攻击事件的全球地图呈现，呈现信息包含：基于经纬度、城市的攻击源、目地、攻击次数等，地图支持逐级缩放（提供截图证明并加盖公章）。支持国产化地图引擎（提供截图证明并加盖公章）。 |  |  |
| 漏洞扫描 | 支持后门、服务探测、文件共享、系统补丁、IE漏洞等主动式扫描(提供截图证明并加盖公章) |  |  |
|  | 内置80000+条CVE漏洞数据知识库（提供截图证明并加盖公章） |  |  |
| 高可靠性 | 支持链路备份、链路聚合、端口备份功能，可以在用户的多条网络出口之间进行自动的切换； |  |  |
|  | 既支持基于VRRP技术的热备和负载均衡，也支持私有的双机热备和负载均衡协议，在NAT、路由、透明模式下支持A-A,A-S模式，且切换时间小于1秒 |  |  |
| 安全管理 | 支持配置信息按功能模块的配置导入导出功能、日志可按照模块存储在USB设备中 |  |  |
|  | 支持Web图形界面配置，支持SSH和串口、telnet命令行及基于WEB界面的CLI命令行功能 |  |  |
| 服务 | ▲三年原厂硬件质保，提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |  |  |
| 2.核心交换机（数量：2套） |  |  |  |
| 指标项 | 指标要求 |  |  |
| 架构 | 框式交换机，支持主控、电源关键部位冗余设计。 |  |  |
| 业务插槽数 | 整机插槽数≥8个，主控槽位≥2个，业务槽位≥6个； |  |  |
| 主机性能 | 整机交换容量≥25T，包转发≥2880Mpps； |  |  |
| 全面虚拟化特性 | 支持全面网络虚拟化技术，支持“多虚一”“一虚多”“纵向虚拟化”特性，官网有明确说明，提供给截图证明。 |  |  |
| 数据中心特性 | 支持N:1，1:N，跨型号虚拟化技术，提供以上三项功能工信部测试报告并加盖厂商鲜章； |  |  |
|  | 支持数据中心特性，提供FCoE、TRILL、EVB等功能，官网有明确说明，提供官网截图,提供工信部测试报告； |  |  |
|  | 支持以太网环网功能，提供工信部测试报告加盖厂商鲜章； |  |  |
|  | 支持OPENFLOW协议，支持SDN网络内VM迁移后策略跟随功能 |  |  |
| 多业务特性 | 支持支持防火墙业务板、入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用流量控制业务板、网络流量分析功能业务板，无线控制器模块，EPON OLT 插卡，官网有明确说明，提供截图证明。 |  |  |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+。业务板卡支持MPLS VPN，支持分布式 MPLS VPN处理 |  |  |
| 自主知识产权管理 | 投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证。 |  |  |
| 供电能力 | 可以支持802.3af/802.3at增强的以太网供电功能，单端口最大30W的输出功率，可以为802.11n的无线接入点，可视IP电话，大功率的监控摄像头以及更多的终端设备提供以太网供电能力，提供官网截图。 |  |  |
| 安全特性 | 支持BFD安全检测功能； |  |  |
|  | 支持链路层MACsec功能； |  |  |
|  | 设备支持CPU保护功能 |  |  |
| 流量监控 | 支持sFLOW流量统计分析功能； |  |  |
| 资质要求 | 要求提供工信部入网证； |  |  |
| 配置要求 | 单台配置单主控、双电源，4个万兆光口，24个千兆光口，配24个千兆电口，配置万兆虚拟化线缆，实现两台虚拟化管理。 |  |  |
| 服务要求 | ▲电源、相关缆线及上机柜的配套设备必须齐全并满足机房实际布局连接要求，在售后服务期内，电话响应、现场支持、故障备件更换都不予另行收费。投标时必须提供原厂商针对本项目的3年原厂服务承诺函原件，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |  |  |
| 3.接入交换机（数量：4台） |  |  |  |
| 指标项 | 指标要求 |  |  |
| 性能指标 | 交换容量≥256G，转发性能≥96Mpps |  |  |
|  | 配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口 |  |  |
|  | 配置≥4个1000Base-X以太网端口（非复用） |  |  |
|  | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，提供产品彩页作为证明 |  |  |
|  | 支持最大32台设备堆叠, 提供生产厂商官方网站链接和截图证明 |  |  |
| VLAN | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |  |  |
| ACL | 支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； |  |  |
|  | 支持基于时间段的ACL |  |  |
|  | 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS |  |  |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT+VLAN四元绑定； |  |  |
|  | 支持ARP入侵检测功能、报文限速功能； |  |  |
|  | 支持端口隔离、防DOS攻击、广播报文抑制 |  |  |
|  | 支持SAVI源地址有效性验证，并提供权威机构测试报告 |  |  |
| QoS | 支持802.1p和DSCP优先级分类；支持SP、WRR队列调度机制； |  |  |
| 设备管理维护 | 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持中文图形界面网管，支持TR069 |  |  |
| 统一性 | 与核心交换机为同一品牌 |  |  |
| 资质 | 提供工信部入网证书 |  |  |
|  | 为保证系统安全可靠，投标产品厂商必须提供连续五年获得国家规划布局内重点软件企业资质证书 |  |  |
| 服务要求 | ▲电源、相关缆线及上机柜的配套设备必须齐全并满足机房实际布局连接要求，在售后服务期内，电话响应、现场支持、故障备件更换都不予另行收费。投标时必须提供原厂商针对本项目的3年原厂服务承诺函原件，产品厂商供要求在温州地区设有产品备件库 |  |  |
| 4.网络行为审计设备（数量：1台） |  |  |  |
| 指标项 |  | 指标要求 |  |
| 基本配置 |  | 吞吐量≥1.2Gb，并发会话数≥1,200,000，4个千兆电口，2个千兆光口，数据存储空间≥1 TB，支持BYPASS，三年URL库许可。 |  |
| 设备架构 |  | 设备必须为多核X86架构，以保证软件库的灵活更新与升级。 |  |
| IPv6支持 |  | 支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6（提供产品界面截图） |  |
| IPSEC VPN功能 |  | 要求设备支持IPSEC VPN远程安全接入维护，能提供IPsec VPN客户端授权远程接入访问； |  |
| 部署方式 |  | 要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式 |  |
| 链路负载 |  | 为了提高出口多链路利用率，要求支持支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载。支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测；（提供产品配置界面截图） |  |
| 业务需要 |  | 为满足访客PC的简易接入授权，访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，添加备注信息，访客即可完成上网，同时设备记录访客备注信息、接入终端MAC以及审核人帐号。（提供产品配置界面截图） |  |
|  |  | 为减少短信费用投入，要求设备支持微信身份验证，用户可以通过微信“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户微信的ID，支持与第三方微信平台对接，无需修改第三方平台代码 |  |
|  |  | 为加强对我单位员工私接无线上网的行为管理，要求设备能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，匹配管理员配置的热点信任列表，对信任列表外非法接入的热点和终端能够进行阻止上网，支持冻结用户IP，并通过邮件形式告警通知管理员，支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。（提供产品配置界面截图） |  |
|  |  | ★为确保我单位不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站；识别和审计加密的邮箱（如GMAIL）等（必须具备自主知识产权证明）； |  |
|  |  | ▲针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测（提供产品配置界面截图） |  |
| ▲无线控制器功能 |  | 统一界面，支持瘦AP集中接入和管控，能够直接查看到无线AP接入状态、射频状态、无线网络状态、接入用户状态。（所有项提供产品配置界面截图） |  |
|  |  | 支持基于SSID维度的上网权限、上网审计、上网安全、终端提醒、和流控等策略（提供产品界面截图）。 |  |
| 应用识别规则库 |  | 目前互联网应用种类较多，为了降低管理员配置应用管理策略的难度，要求设备能够按照管控需求对应用进行标签化管理，应用标签至少默认包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类，此外可根据我单位需求自定义标签，根据标签做应用控制。（提供产品配置界面截图） |  |
| 应用控制 |  | 1、设备内置应用识别规则库，支持超过4700条应用规则数，支持超过2100种以上的应用，660种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； |  |
|  |  | 2、支持根据应用的特征智能识别新更新的应用； |  |
|  |  | 3、支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则； |  |
|  |  | 支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； |  |
| 移动应用的细分控制 |  | 支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。 |  |
| URL访问及关键字控制 |  | 要求设备内置海量的URL地址库，可根据访问URL的网页关键字进行过滤控制，特别对于SSL加密的网页、论坛、BBS上的发帖行为也需要支持关键字过滤控制 |  |
| ▲流控黑名单 |  | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（提供产品配置界面截图）。 |  |
| 上网流速提醒 |  | 用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户； |  |
| 动态流控 |  | 要求设备可以针对整体线路或者某流量通道内流量情况进行实时监控，根据设定的流量空闲值自动的调整流控控制策略，提升我单位带宽使用率（提供产品配置界面证明） |  |
| P2P智能流控 |  | 要求设备有效抑制如迅雷、ppstream等P2P应用带宽，通过抑制可看到出口上下行带宽的明显改善。 |  |
| 多维度权限控制 |  | 要求设备可以根据员工的所在位置以及所使用终端配置不同的上网策略和流控策略，做到更精细化权限管理。 |  |
| 移动APP审计 |  | 支持常见论坛（天涯社区、猫扑社区、百度贴吧、新浪论坛、搜狐社区等 |  |
|  |  | ）、微博（新浪）、新闻评论类（腾讯新闻、网易新闻、搜狐新闻、新浪新闻）的移动APP内容审计 |  |
| IM审计 |  | 支持对QQ（客户端版本）、阿里旺旺、万德（Wind）、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计（提供产品配置界面截图） |  |
| 邮件审计 |  | 支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端的邮件进行关键字过滤 |  |
| 病毒查杀 |  | 设备必须内置业界知名杀毒引擎（提供界面证明）； |  |
|  |  | 必须能查杀网页、Email、FTP等流量中的病毒； |  |
|  |  | 支持能查杀RAR，Gzip等压缩包中的病毒； |  |
| 特权用户 |  | 支持针对特权用户配置免认证key、免控制key |  |
| 实时报表 |  | 支持动态报表、实时报表，可以实时对用户的流量进行排名，排名信息包括用户名、所属组、IP地址、总流量、各主要应用的流量等；同时支持手动刷新、自动刷新、以及指定用户的临时冻结等 |  |
| 网络整体状况报表 |  | 从带宽健康分析、工作效率分析、离职风险分析、合规性分析四个大块对网络整体状况进行说明 |  |
| 数据中心 |  | 要求设备必须支持将审计数据备份到外置数据中心，实现海量存储；必须支持通过USBKEY方式对数据中心管理员进行身份验证，确保我单位核心数据不会外泄 |  |
| 数据中心行为感知扩展 |  | 支持外置数据中心扩展行为感知系统，包含全网上网态势感知、办公上网态势感知、沉迷网络态势感知、敏感事件感知等（提供产品界面截图证明） |  |
| ▲服务要求 |  | 要求原厂商在温州具有办事机构（官网可查），支持系统、应用协议库、URL地址库的在线自动升级；提供三年免费URL及应用识别规则库升级；协议库每二周至少能升级一次，客户发现有不能封堵的应用，厂商应在一周内完成协议库更新并解决问题。 |  |
|  |  | 应提供7×24小时现场技术支持及产品备机，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内不能解决问题应提供备机，供货时提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |  |
| 5.入侵防御系统（数量：1台） |  |  |  |
| 指标项 |  |  | 指标要求 |
| 知识产权 |  |  | 具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，提供证明材料。 |
| 硬件平台 |  |  | 系统应为机架式独立IPS硬件设备，全内置封闭式结构，稳定可靠。 |
| ▲硬件规格 |  |  | 配置冗余电源，设备必须提供6个10/100/1000M Base-TX，（带BYPASS），4个SFP插槽，所有接口均配置入侵防御及检测授权。配置3年的入侵防御特征库升级授权。 |
|  |  |  | 入侵防御性能：整机吞吐量不小于20G bps，在开启IPS的情况下，最大吞吐量不小于10G bps。最大并发连接数不小于500万，每秒最大新建连接数不少于15万/S。 |
| 配置面板 |  |  | 可扩展一键配置面板，可供“高、中、低”三种安全策略按钮，可优化安全管理。 |
| 入侵防御功能 |  |  | 系统应内置未知恶意代码检测引擎，能对流经的http、ftp、邮件协议中包含的office文档、图片文档及压缩文档进行恶意代码检测，对可疑文件进行报警，报警信息应包括源目的IP、协议类型、文件基本信息、危险等级及文件的应用的详细信息（如邮件的发件人、收件人、标题等），方便对恶意文件进行追踪，提供功能截图证明材料。 |
|  |  |  | 系统应支持与恶意代码动态检测系统联动。系统将流经的http、ftp、邮件协议中包含的office文档、图片文档及压缩文档提交给APT检测系统，并可查询APT的检测结果。须提供产品界面截图并说明支持的文件格式和效果。 |
|  |  |  | 系统应支持恶意样本自学习功能，除通过网络文件捕获外，还支持通过系统直接上传文件，自动识别黑白文件并提供简要信息。 |
|  |  |  | 系统应支持单独的恶意样本检测规则升级功能，方便对恶意样本检测功能进行扩充。 |
|  |  |  | 入侵防御事件库事件数量不少于4000条，提供事件库界面截图证明。 |
|  |  |  | 支持入侵防御事件库在线自动升级和手工导入。入侵事件特征库升级频率不少于一周一次。 |
|  |  |  | 支持无线攻击检测和防护功能扩展，可手工或自动识别和区分内部AP和外部AP，也可以手工或自动识别合法终端，并基于此设定无线准入策略，通过射频信号阻止非法AP、终端的接入。支持无线扫描、欺骗、DoS、破解等常见无线网络攻击行为的检测、告警、阻断功能，同时支持多种类型流氓AP的检测与阻断，提供功能截图证明材料。 |
|  |  |  | 具备协议自动识别功能。 |
|  |  |  | 支持检测规则自定义功能；自定义参数不低于100种。 |
|  |  |  | 系统应支持自定义事件升级内容。升级界面中至少包含高中低三种级别事件的升级启用选项，提供功能截图证明材料。 |
|  |  |  | 支持对网络蠕虫、木马后门、缓冲区溢出、间谍软件等各种攻击行为进行检测及防御。 |
|  |  |  | 支持对国内流行木马的检测及防御功能。 |
|  |  |  | 支持通过应用层检测来阻断或控制P2P下载，如迅雷、BitTorrent、BitComet、eMule等；可单独设定P2P下载占用的带宽。 |
|  |  |  | 系统应具备终端和服务器环境感知能力，通过主动扫描和扫描结果导入获得终端环境情况，提供功能截图证明材料。 |
|  |  |  | 系统应支持未知C&C通道（隐蔽通道）检测功能，能够提供C&C通道的危险级别、连接建立时间、连接持续时间、控制端IP地址和端口、受控端IP地址和端口等C&C通道信息。提供各种响应动作：阻断会话、临时阻断和抓包分析等，，提供功能截图证明材料。 |
|  |  |  | 提供SQL注入攻击的检测和防御，且不需要依赖于特征库，详细描述实现过程细节，出示权威机构证明材料。 |
|  |  |  | 系统应针对SQL注入、XSS攻击提供白名单功能，能够精确到检测点、属性和名称。 |
|  |  |  | 系统应支持多种防web扫描能力，包括爬虫、CGI和漏洞扫描等，并支持设置至少5个不同级别的扫描容忍度/扫描敏感度。 |
|  |  |  | 提供XSS攻击的检测和防御，该XSS检测不需要基于特征实现，对Web服务系统提供保护，详细描述实现过程细节，出示权威机构证明材料。 |
|  |  |  | 可针对源接口、目的接口、协议类型、源地址、目的地址、服务和报文通讯时间等对象设定安全策略； |
|  |  |  | 支持完善的会话管理功能，可实时查看当前会话状态，支持根据源地址、目的地址、端口号或协议类型查询会话； |
|  |  |  | 支持主动式防ARP攻击功能，可防御各类ARP病毒； |
|  |  |  | 支持防拒绝服务攻击和防扫描： Jolt2/Land-base/ping of death/syn flag/Tear drop/winnuke/smurf/TCP flag/TCP扫描/UDP扫描/ping扫描； |
|  |  |  | 系统应支持敏感信息防护功能，识别信息和文件中的关键字、身份证、手机号码、固定电话号码、银行卡、IP地址等敏感信息，支持文件指纹识别和白名单功能 |
|  |  |  | 对于HTTP协议和邮件协议，提供信息替换功能，用以通知用户病毒被阻断，管理员可以自行设置替换信息； |
|  |  |  | 系统应支持常见默认事件集，便于用户使用，默认事件集至少包括：全集、中高级事件、僵尸木马蠕虫事件集、WEB事件，提供功能截图证明材料。 |
|  |  |  | 系统应支持密码穷举探测功能，提供至少16种应用的密码穷举行为探测和阻断，须提供产品界面截图，提供支持检测的具体应用。 |
|  |  |  | 具备邮件内容过滤功能，有效防止恶意邮件及信息外泄。可根据邮件SMTP命令、发件人、主题、附件、IP及邮件大小进行邮件过滤 |
|  |  |  | 支持IPV6/IPV4双协议栈下安全检测过滤能力，提供IPv6 Ready Phase-2金牌认证证书盖原厂商公章，在IPV6认证公网可查询 |
| 部署方式 |  |  | 系统应提供旁路部署及在线、旁路混合部署等部署方式。 |
|  |  |  | 系统应支持桥组部署方式，并支持STP协议。 |
|  |  |  | 系统应支持端口聚合/链路捆绑协议，并提供手工方式和LACP两种配置方式 |
| 高可用性 |  |  | 支持双机热备功能；支持连接状态同步；支持配置同步； |
|  |  |  | 支持硬件BYPASS。在设备故障、重启及断电的情况下可保障网络畅通，支持手动配置BYPASS的启停。 |
|  |  |  | 无故障运行时间不少于100000小时。 |
|  |  |  | 系统应支持软件Bypass功能，通过CPU和内存阈值实现软件Bypass的开启，提供不同的阈值计算方式（最高值/平均值、时间区间等），提供功能截图证明材料。 |
| 管理功能 |  |  | 提供多种方式的管理界面，包括HTTPS、CONSOLE、SSH、TELNET等。 |
|  |  |  | 系统应提供netflow日志发送功能，满足第三方管理平台对netflow日志的审计需求。 |
|  |  |  | 提供WEB登录图像验证码功能，防止暴力破解。 |
| 售后服务 |  |  | ▲提供3年全免费（免上门费、备件费、人工费及相关费用）技术支持与保修服务，提供设备厂商出具的3年售后服务承诺函。 |
| 6.数据库弱点核查系统（数量：1套） |  |  |  |
| 指标项 |  | 指标要求 |  |
| 品牌要求 |  | ★通过公安部检测并获得公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证 |  |
|  |  | 通过国家保密局检测中心检测并获得检测证书 |  |
|  |  | 原厂商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质 |  |
|  |  | 投标时提供证书复印件 |  |
| 总体功能 |  | 漏洞评估工具要求产品为windows平台下纯软件产品，无需其他任何硬件载体（USB加密狗除外）； |  |
|  |  | 要求产品不限制并发扫描的连接数量； |  |
|  |  | 提供全中文的操作界面及扫描报告； |  |
|  |  | 提供全英文的操作界面及扫描报告； |  |
|  |  | 可自定义扫描报告,如：自定义设置报表的标题、描述、页眉、页脚、等相关信息； |  |
|  |  | 扫描时不影响数据库性能； |  |
|  |  | 能够提供对数据库“弱点、不安全配置、弱口令、补丁”等深层次安全检测； |  |
|  |  | 支持Oracle、SqlServer、Mysql、DB2、informix等主流数据库类型； |  |
|  |  | 支持项目文件的导入、导出； |  |
|  |  | 能够对数据库内核篡改进行检测； |  |
| 漏洞库支持 |  | 应支持CNNVD漏洞库； |  |
|  |  | 应支持CVE漏洞库 |  |
| 探测能力 |  | 提供IP段数据库探测，并可自定义需要探测的数据库端口； |  |
|  |  | 提供授权和非授权扫描功能； |  |
|  |  | 应支持查看扫描进度； |  |
|  |  | 提供数据库不安全配置的检查； |  |
|  |  | 提供数据库弱点检测及弱点分析； |  |
|  |  | 根据数据库实际的安装与配置进行补丁检查； |  |
|  |  | 提供弱口令检查，并对已经发现的弱口令进行标识； |  |
|  |  | 提供扫描策略可自定义模式，操作者可以灵活选择；（如：oracle_全部策略、oracle_高危策略）； |  |
| 检测过程 |  | 实时显示详细的扫描进度，并根据弱点危害程度、弱点类型展示相应的扫描结果，令扫描结果更加直观； |  |
| 评估报告及输出 |  | 用户可根据需要定义自身符合的报告模板内容，如：报表的标题、描述、页眉、页脚、等相关信息。 |  |
|  |  | 支持各类文件格式的报告导出（如：PDF、HTML、XLS、RPF等）； |  |
|  |  | 报告格式：针对扫描出现的弱点问题提供加固建议； |  |
| 用户维护 |  | 提供管理员、操作员、审计员三种不同的角色，分配给不同使用需要的用户，合理管理系统的使用权限，防止系统的滥用和误用； |  |
|  |  | 屏幕锁定功能： |  |
|  |  | 在扫描过程中，用户离开停止操作十分钟，程序将自动锁定屏幕（并且锁屏时间可配置）； |  |
|  |  | 用户锁定功能： |  |
|  |  | 在登录过程中，当用户连续输错密码3次，程序将自动关闭。 |  |
| 操作维护与升级 |  | 根据个人喜好提供软件皮肤切换； |  |
|  |  | 提供扫描日志管理功能，如：查看、备份等； |  |
|  |  | 在线帮助文档提供全中文支持； |  |
|  |  | 软件自身提供严格的权限管理机制，所有操作必须通过鉴权登录方可执行； |  |
|  |  | 提供数据库错误代码查看功能； |  |
|  |  | 支持在线升级和手动升级 |  |
| 售后服务 |  | ▲提供原厂3年免费升级维护，提供原厂商售后服务承诺函； |  |
| 7.数据库服务器（数量：2台） |  |  |  |
| 指标项 |  |  | 指标要求 |
| 品牌 |  |  | 为便于管理维护,要求服务器为与存储同品牌的4U机架式服务器，国产品牌非OEM产品，产品自己研发和生产，具备自主知识产权； |
|  |  |  | 投标机型在spec网站上发布测试报告； |
| 处理器 |  |  | 支持4颗Intel XeonE7-4800v3/v4 CPU，本次配置2颗 E7-4820 v3处理器(带散热器)； |
| 内存 |  |  | 内存插槽数≥48个DIMM插槽，本次配置64G DDR4内存； |
| 网卡 |  |  | 支持板载10GE或GE灵活配置，本次配置2*GE网口； |
| 硬盘 |  |  | 支持8个或者23个热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置8盘位机箱，本次硬盘配置：2*600GB 10K SAS盘； |
| RAID卡 |  |  | 配置磁盘阵列，支持RAID0,1,10,1E，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆、自诊断、Web远程设置等功能； |
| 电源 |  |  | 配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，提供铂金超高效率电源，效率≥94%，提供80plus认证证书； |
| DVD光驱 |  |  | 配置内置可读写光驱； |
| 扩展I/O |  |  | 最大支持8个PCI-E扩展槽，本次配置1块双端口8G HBA卡（含光模块）； |
| 工作温度 |  |  | 可以在5ºC - 40ºC 正常工作（提供官网彩页证明）； |
| 管理维护功能 |  |  | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
|  |  |  | 支持类似”黑匣子“功能进行事故的回溯，请提供官网链接及截图； |
| 生产资质 |  |  | 提供产品中国环境标志证书，能源之星认证，RoHS证书；投标厂商需提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书； |
| 售后服务 |  |  | ▲设备生产商需在国内设有400技术服务热线；三年原厂质保服务，中标后签订合同前提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件； |
| 8.双活存储系统（数量：2套） |  |  |  |
| 指标项 |  |  | 指标要求 |
| 品牌要求 |  |  | 为后续维护方便，要求与数据库服务器同一品牌。 |
| 存储控制器 |  |  | 多控架构，最大可扩展到8个控制器，提供控制器负载均衡，主机业务在控制器间动态均衡，主机业务因链路切换故障需要切换控制器，控制器无需复位，无死机现象，不中断业务 |
| 控制器配置 |  |  | 本次实际配置2个控制器，系统一级缓存≥64GB，（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM 卡，SSD Cache 等），具备断电保护功能。 |
| 主机接口 |  |  | 提供灵活组网能力，提供 FC+IP 主机接口能力，提供 8*8GbFC+8*GE 网口 |
|  |  |  | 能够在控制器在线和业务不停顿、不衰减的情况下实现主机接口 IO 模块（FC、IP 等）热拔插扩展能力 |
| 后端磁盘通道 |  |  | 4*4*12Gbps SAS3.0 磁盘通道 |
| 配置硬盘 |  |  | 配置16块≥1.2TB 10K SAS 磁盘 |
| 最大硬盘数 |  |  | 本次控制器配置最大支持磁盘数≥400 |
| 性能提升软件 |  |  | 支持动态分层功能，并配置相关容量许可动态分层，可支持（SSD、SAS、NLSAS）三级分层 |
|  |  |  | 提供可视化图形管理界面里，根据实际业务块访问频度选择数据迁移的颗粒度，迁移粒度≤6MB |
| 阵列内数据保护套件 |  |  | 配置快照功能，系统最大快照数不小于 256 个 |
|  |  |  | 支持卷拷贝功能 |
|  |  |  | 支持基本数据迁移软件功能 |
| ▲本地高可靠和同城高可靠 |  |  | 配置阵列间双活功能,实现两套存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。 |
|  |  |  | 双活架构具备独立的第三方仲裁设备，仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致；双活引擎采用集群冗余架构，具备同时故障三个控制器节点业务不停顿的冗余能力 ; |
| 云管理套件 |  |  | 支持多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域，提供租户存储资源界面截图 |
|  |  |  | 兼容主流虚拟化软件，通过 Vwamre 认证，提供 Vmware 官网截图 |
| 效率提升套件 |  |  | 支持 QoS 功能，提供图像化管理界面, 能够按照 IOPS、吞吐量、响应时间等维度进行策略调整 |
|  |  |  | 支持自动精简配置功能，实现零检测和已删除空间的回收，提高空间利用率；结合业务应用，进行空间的预分配，增加业务空间分配的灵活性，保证后续业务平滑扩展； |
| 兼容性 |  |  | 存储设备必须是被VMWARE官方认证支持VMWARE VAAI和VASA，并提供官方网站链接 |
| 安全性 |  |  | ★存储方案支持数据加密（国密）功能, 通过国家密码管理局认证，提供商用密码产品型号认证 |
| 服务 |  |  | ▲三年原厂 3 年免费现场服务，提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件； |
| 9.光纤交换机（数量：2台） |  |  |  |
| 指标项 |  | 指标要求 |  |
| 端口数 |  | 交换机模式：最大支持24个端口 |  |
|  |  | 可通过按需增强端口许可证，以8端口的增量增加为8、16和24个通用端口 |  |
|  |  | 本次激活8端口（含8个8Gb多模SFP模块） |  |
| 端口类型 |  | FL_Port、F_Port、M_Port、E_Port、U_Port、N_Port |  |
| 端口速率 |  | 4和8 Gbit/sec端口速率自动感应 |  |
| 软件特性 |  |  |  |
| 可视化用户界面 |  | 所有关键部件LED指示灯、基于Web的管理界面和故障定位指示 |  |
| 互操作性与认证 |  | 与设备兼容，包括主流厂商服务器、存储系统、HBA卡等设备和应用软件，为保证和服务器，存储之间的兼容性，要求与数据库服务器，双活存储同一品牌。 |  |
| 服务与安装 |  |  |  |
| 安装材料 |  | 配置机架安装套件，支持标准19英寸机架式安装 |  |
| 服务 |  | ▲三年原厂 3 年免费现场服务，提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 |  |
| 10.数据备份系统（数量：1套） |  |  |  |
| 指标项 |  | 指标要求 |  |
| 技术指标 |  | 规格要求 |  |
| 总体要求 |  | 内置存储管理系统、虚拟化管理系统、虚拟桌面管理系统、容灾管理系统、备份管理系统和个人网盘系统，禁止借用第三方厂家软件整合，以保证软件的可靠性和安全性。投标时提供以上产品管理界面功能截图。 |  |
|  |  | 配置1个企业级虚拟化授权，1个CPU虚拟化分布式存储许可,1个虚拟桌面授权，配备1个数据库同步复制容备管理中心、1个数据库备份授权(oracle RAC数据库)，无容量限制，2个文件备份授权。配置全局重删功能;30个个人网盘系统用户授权；支持多台堆叠和多副本数据保留等集群功能，多副本复制可支持外接存储，单节点包含计算、存储、安全、管理。 |  |
| 资质证书 |  | 投标时提供相关证书复印件：公安部销售许可证、存储管理系统著作权、虚拟化管理平台著作权、虚拟桌面著作权、容灾软件著作权、备份软件著作权、个人网盘系统软件著作权、双软企业认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书等。 |  |
| 维护便捷性 |  | 支持设备带外远程开机、关机，所有管理平台基于WEB GUI管理模式，提供相关功能截图。 |  |
| I、硬件平台要求 |  |  |  |
| 外形规格 |  | 3U16盘位，冗余电源、冗余风扇。 |  |
| 处理器 |  | 配置1颗64位四核八线程存储处理器。 |  |
| 控制器缓存 |  | ≥32GB，可扩展到512GB；支持缓存UPS掉电保护。 |  |
| RAID特性 |  | 支持RAID 0，1，10，5，6，50，60； |  |
|  |  | 支持多重RAID级别和stripe尺寸，支持RAID卷在线扩容； |  |
|  |  | 支持坏区隔离，支持局部热备和全局热备，支持在线硬盘转移和阵列漫游，支持磁盘配额功能。 |  |
| 主机接口与通讯 |  | 标配2个1Gb主机端口，可扩展到8个，2个FC接口。支持CIFS、NFS、iSCSI、HTTP、FC-SAN协议；支持iSCSI CHAP； 支持真实IP连接，虚拟IP连接，主机名连接，多端口绑定冗余负载均衡。 |  |
| 磁盘接口 |  | 支持2.5英寸SAS/SATA磁盘，支持SAS/SATA混插，轻松实施分级存储，支持硬盘SMART。 |  |
| 磁盘配置 |  | 当前配置8块3.5英寸2TB 企业级SATA硬盘。 |  |
| 管理界面 |  | 支持远程管理，采用Web图形化界面, 磁盘组拓扑管理，Email报警，自动生成性能和故障诊断报告。 |  |
| Snapshot |  | Snapshot数据快照功能，实现多重快照、数据回滚恢复等功能，提供相关功能截图。 |  |
| ▲高级功能 |  | 支持外部虚拟化功能，可将异构磁盘阵列挂接到该磁盘阵列后面，由该磁盘阵列进行虚拟化管理。 |  |
|  |  | 通过虚拟化功能可实现跨磁盘阵列的条带化，即一个逻辑卷可由多个物理磁盘阵列提供空间。 |  |
|  |  | 虚拟化功能支持外部磁盘阵列灵活迁入和迁出，迁入时外部磁盘阵列原有数据可不做任何改动即可使用。 |  |
|  |  | 需支持虚拟化IBM、EMC、HDS、HP以及NetApp等主流厂商磁盘阵列。 |  |
| II、虚拟化系统要求 |  |  |  |
| 基本要求 |  | 支持集群管理功能，必须支持分布式远程系统监控和管理功能，提供相关功能截图。 |  |
|  |  | 虚拟化软件可以在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容。 |  |
|  |  | 兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：Windows NT、WinXP、windows Vista、Win2000、Win2003、windows 2008、Reahat Linux、Suselinux、Solaris x86、Novell、Trubolinux、FreeBSD、SCO UNIX、Unixware等等。 |  |
|  |  | 同时支持32位和64位的操作系统。 |  |
| 功能性要求 |  | 支持在线的虚拟机迁移动能，可以在不停机的状态下，手工或自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机之间迁移，保障业务连续性。 |  |
|  |  | 内置控制台，无需其他软件即可实现界面控制，提供相关功能截图。 |  |
|  |  | 具有合理的内存调度机制，能够实现内存的过量使用(如共享页面技术等)，保障内存资源的充分利用。 |  |
|  |  | 每个虚拟机可以支持虚拟多路CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求。 |  |
|  |  | 支持多VLAN技术，可配置多个VLAN，满足复杂的网络需求，提供相关功能截图。 |  |
|  |  | 提供整合备份功能，能够利用重复删除技术或数据压缩对虚拟机进行快速备份(全备份或增量备份)和恢复；同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容。 |  |
|  |  | 虚拟机不但可以通过文件系统访问存储设备，而且支持直接访问裸设备，可直接使用本地硬盘或集中存储，如SAN、NAS和iSCSI来安装虚拟机。 |  |
|  |  | 共享集群文件系统支持跨多个LUN，支持通过在线添加LUN实现卷增长。 |  |
|  |  | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时支持命令行管理功能。支持虚拟桌面扩展。 |  |
| 虚拟桌面 |  | 随机配置1个虚拟桌面，用于运维，支持USB安全管控，确保应用安全。 |  |
| III、灾备系统要求 |  |  |  |
| 兼容性要求 |  | 数据管理软件客户端支持各种主流操作系统，包括：HP-UX、IBM AIX、Oracle Solaris、OS400、Tru64、Windows (3.1，XP、2008、2012，2012R2)、Linux Redhat, Suse,CentOS,Debian,Fedora,Gentoo,Mandriva,OpenSuse,OracleLinux,Redflag,Scientific,Ubuntu and Linux on ZSeries）、FreeBSD, MAC OS、Unixware、SCO、SGI IRIX及NetWare等等。 |  |
|  |  | 数据管理软件兼容多种操作系统裸机备份，无需重新安装操作系统，可实现操作系统快速恢复，包括：Windows，Linux，IBM AIX，HP-UX及Solaris等等。 |  |
|  |  | 数据管理软件支持多平台下的主流数据库和应用的在线备份，包括：MS Active Directory,eDirectory、groupwise、SQL Server、Exchange Server，POSTGRES、parsdox、SharePoint，Oracle，MySQL, IBM Lotus Domino, PostgreSQL等等，在不关闭数据库的情况下对数据库数据进行在线的热备份，并且确保备份后数据的一致性。 |  |
|  |  | 支持Oracle并发备份与恢复，支持对于Oracle/Oracle RAC的多节点的同时并发数据备份，保证整体数据库的快速备份。 |  |
|  |  | 支持各种类型的磁盘阵列（SAN, NAS, iSCSI等）、磁带库和磁带机等，支持冗余的备份设备。 |  |
| ▲系统安全要求 |  | 备份系统基于非windows，备份系统本身支持全系统定期策略快照备份功能 |  |
|  |  | 备份系统支持外置全局防火墙策略，防止恶意入侵，非系统内置防火墙 |  |
|  |  | 备份系统可扩展审计控制模块，对所有备份的服务器进行审计和保护策略制定，包括AIX、linux、windows系统，包括oracle RAC、SQL等数据库，并且对所有用户对服务器的访问和操作进行录像回放。 |  |
| 数据管理系统的可用性和可靠性 |  | 数据管理软件支持使用MSCS集群实现管理服务器的高可用保护，并采用MS SQL Mirror技术实现编录数据库的实时保护，以实现管理服务器的高可用和编录数据库的实时保护。 |  |
|  |  | 数据管理软件支持文件、Oracle数据库、邮件系统备份和恢复的断点续传功能，能自动地从数据备份和恢复作业的中断点重起，继续工作不需要用户干预，以节约网络、存储资源和备份恢复时间。 |  |
|  |  | 数据管理软件可设置策略自动对备份的数据进行异机恢复，恢复支持恢复到VMware和Hyper-V平台。 |  |
|  |  | 数据管理软件支持DATA recovery和快速恢复功能，支持P2V,V2V,P2P模式恢复。 |  |
|  |  | 数据管理软件支持备份一体机之间快速同步功能，支持备份的本地数据快速同步到异地一体机或第三方存储，无需额外授权。 |  |
| Exchange邮件系统数据管理要求 |  | 针对MS Exchange Server提供数据库级别备份的同时，实现单个邮件恢复。 |  |
|  |  | 针对MS Exchange Server所依赖的AD域环境，可以实现OU、用户、单用户属性的恢复。 |  |
|  |  | 可以支持Exchange DAG模式；要求数据管理软件，可以支持针对Exchange邮件系统的归档、内容索引功能。 |  |
| 虚拟化平台的保护要求 |  | 数据管理软件支持多种主流虚拟化平台，包括： VMware和MS Hyper-V的保护。 |  |
|  |  | 数据管理软件通过快照的集成，实现对VMware，MS Hyper-V的快照保护，并可对虚拟机内的文件和应用提供颗粒恢复能力，整个过程无需任何脚本。 |  |
|  |  | 数据管理软件与VMware提供的VADP接口集成实现虚拟机的在线备份，可以实现文件级别、卷级别和磁盘级别等多种方式的备份。与VADP集成的备份，数据管理软件支持无需在虚拟机内部署代理，实现对虚拟机内单个文件及MS SQL/Exchange/SharePoint等应用的颗粒恢复。 |  |
|  |  | 可自动对不经常使用的虚拟机做自动关机，并将整个虚拟机自动迁移到二级存储，需要访问时可实现虚拟机自动回调，以降低主存储成本及释放虚拟服务器资源。数据管理软件允许客户端通过Web界面自助恢复虚拟机文件，提供更好的灵活性。 |  |
|  |  | 高级功能： |  |
|  |  | 浏览恢复，直接打开虚机备份副本浏览/恢复文件，无需在备份时创建索引，加快备份速度，节省索引空间； |  |
|  |  | 即时恢复：直接启动备份副本，同时在后台恢复，恢复完成后合并新产生的数据，加快RTO； |  |
|  |  | 即时启动:直接启动备份副本，虚机关闭时不保留新产生的新数据，用于虚机恢复测试及沙盒； |  |
|  |  | VM复制：提供虚拟机同步复制，支持一键启动虚拟机，降低RTO。 |  |
| ▲数据库保护要求 |  | 支持AIX\UNIX\WINDOW\LINUX等操作系统下包括但不限 Oracle、 SQL Server、MySQL、DB2、Sybase、PostgreSQL、Informix、MongoDB、Exchange、SharePoint、Domino等数据库；支持国产主流的数据备份恢复，包括但不限于达梦（DM）、人大金仓（kingbase）、南大通用（GBase）、神州通用（ShenTong）、天津麒麟等数据库，支持基于图形化主流的数据库备份恢复。 |  |
|  |  | 数据库保护系统，只需在数据库部署客户端，无需更改任何数据库相关设置即可实现对数据库的保护，减少对生成系统的影响。 |  |
|  |  | 支持oracle（包括RAC架构）、SQLserver数据库全库、表空间、控制文件、归档日志的备份，最快可至60秒/次。 |  |
|  |  | 支持全库、单表、控制文件、SCN号、归档日志等多种方式数据库恢复。 |  |
|  |  | 支持扩展SQL Server、Oracle、sysbase、DB2等数据库基于日志解析同步复制功能，备机在线实时可查询（可开启备机读写模式）。 |  |
| 介质管理要求 |  | 数据管理软件内置对主流磁带及驱动器类型读写寿命标准，并自动判别及预警，及时提醒管理员，以防患于未然。 |  |
|  |  | 数据管理软件支持磁带出库管理能力，并提供定期报告，实现长期保留磁带的自动出库管理。据管理软件支持多数据流技术，实现文件和数据库的并发备份；并支持多路复用，同时将多个客户端写入同一备份设备，以提升备份性能。 |  |
|  |  | 数据管理软件提供磁带翻新能力，通过策略定期对旧磁带进行翻新和转换，以确保备份数据的可恢复性。 |  |
|  |  | 数据管理软件支持备份数据以私有格式存储在备份介质上，而非TAR/CPIO等标准格式，以防止介质丢失导致的数据风险。 |  |
| 报表和报警要求 |  | 数据管理软件集成了Web图形化报表系统，无需提供第三方软件，能够通过统一管理界面提供对各项数据管理任务、各类数据和各种介质等信息进行统计，并自动生成各种饼图、柱状图等电子报表，包括：作业活动报告，容量计费报告，配置审计报告，健康报告，升级检查报告，多管理服务器统计报告等。 |  |
|  |  | 数据管理软件内置了工作流管理引擎，针对复杂的操作可通过图形界面配置工作流，以实现自动化的运维管理。 |  |
|  |  | 数据管理软件能收集各种报警信息，并以电子邮件等方式发送给管理员，支持与主流事件报警平台集成，以实现统一事件告警和审计。 |  |
| 重复数据删除功能要求 |  | 数据管理软件内置重复数据删除功能，支持源端的数据去重，以降低网络消耗和备份存储空间。数据管理软件支持通过多台服务器做并行去重，以成倍提高备份性能和容量。 |  |
|  |  | 数据管理软件重复数据删除功能支持Windows，Linux，Unix，VMware多平台，及MS SQL, Exchange，Oracle等多应用。 |  |
|  |  | 数据管理软件重复数据删除功能支持任意磁盘设备，无需特定设备支持。数据管理软件支持去重库的自动备份和故障后的封存，且去重库故障或丢失后不影响重删数据的恢复，以保证备份数据的安全可靠。 |  |
|  |  | 数据管理软件能够提供对去重的全备份和后续的增量备份数据快速合成备份，合成备份期间无需重组和再次去重数据，极大提升去重数据的合成备份性能。数据管理软件支持去重复制技术，通过WAN仅复制去重后的数据块，以节省广域网带宽。 |  |
|  |  | 数据管理软件支持对多个介质服务器或多数据中心的全局去重能力，以节省存储空间和网络消耗。采用先进的SHA-512去重算法，理论上没有重码，并可调整去重因子大小，以提高不同应用的去重比。数据管理平台通过控制台提供图形化的去重数据库性能分析报告，以协助用户分析去重备份和恢复性能。 |  |
| IV、个人网盘系统要求 |  |  |  |
| 服务器端要求 |  | 组织管理：用户管理、组管理和角色管理，组织架构等支持批量导入（CSV创建用户）；支持域控统一认证。 |  |
|  |  | 存储管理：设置存储路径，并对数据实行整卷迁移；个人数据空间在线动态扩容等。 |  |
|  |  | 统计分析、日志管理、授权管理、系统配置（基础配置、邮件服务配置、存储检测配置、文件分类配置、SNMP TRAP配置、自定义LOGO等）。 |  |
|  |  | 支持集群部署模式，实现压力负载均衡。 |  |
|  |  | 用户工作数据以1+N的形式存储，一份存放在本地虚拟盘中，另外N份存放在云端的存储空间，可最大限度保障数据的安全； |  |
|  |  | 系统管理员可以通过登陆Web了解整个集群的运转绩效，要求包括在线人数监控、文件分类数量统计、文件操作变化统计，可以提供实时、每日、每月及年度的报表。 |  |
| 客户端要求 |  | 支持WEB和本地客户端模式，客户端支持Windows系统、苹果系统、安卓系统、iPad等设备 |  |
|  |  | 除自动同步功能外，还需提供自定义定期备份功能，可备份磁盘、文件（可指定文件类型） |  |
|  |  | 提供本地映射直接存储模式，提供相关功能截图。 |  |
|  |  | 支持群组文档库访问，也称为“群组文档”，用户可以基于群组文档库与组织内的人进行共享协作。 |  |
|  |  | 支持共享文档，他人共享给我的文档，包括文件或者文件夹，共享的文件和文件夹都是带权限的，共享的文件可以被修改、编辑，而且会自动更新，不是简单的下载副本资料. |  |
|  |  | 支持VPN、内网映射、公网架设三种远程访问方式，为移动办公和大型集团的私有云服务提供坚实的基础。内网映射方式，系统管理员需只需在管理控制台中保存服务器在外网中的网络映射地址，普通用户只需修改客户端登录界面的服务器地址，即可进入客户端远程访问文档。其他远程访问方式只需在实际网络环境中进行简单配置即可。 |  |
|  |  | 基于所有者对特定文件及文件夹授权共享给指定的人，可通过邮箱共享、部门共享，外链共享、群组共享等多种模式实现，可设定有效期。对于被共享者，可以随时访问和获得最新的文档进行共享协作。 |  |
|  |  | 支持文件修改的历史版本记录（仅有历史版本，无修改记录），记录文件的修改历史，用户可通过历史版本，随时打开找回所修改的文件内容。 |  |
|  |  | 采用灵活的组织架构，既可以构建符合企业分层管理的用户结构，也可以构建灵活的多用户组织单元。部门领导或组长可管理本部人员和权限等。 |  |
|  |  | 支持动态调整个人、部门、其他共享目录的最大逻辑存储空间上限，间接提升用户个人文件夹、部门文件夹或文档库中的内容质量，从而提升存储空间的利用效率。 |  |
|  |  | 系统运行日志记录、控制台登录日志：记录管理员（admin）的登录行为；系统操作日志：记录管理员（admin）的系统配置调整操作行为；客户登录行为日志：记录所有人登录的行为信息；用户组织操作日志：对于用户组织调整的操作行为记录审计；文档操作审计日志：记录包括文档创建、修改、删除、外链配置等等日志。 |  |
| 培训 |  | 本项目要求原厂商工程师对管理人员对软、硬件管理及操作进行培训，使管理人员可通过安装配置文档既能对灾备系统进行熟悉的操作，在业务系统故障时可快速、熟练的恢复数据及业务。 |  |
| 原厂质保和服务 |  | ▲原厂商质保服务，提供3年硬件3年软件原厂商免费维保服务（包括硬件更换、软件升级等），质保期内每年原厂工程师巡检两次，每年原厂工程师现场恢复演练一次，中标后提供原厂商针对本项目的服务承诺函。 |  |
|  |  | 提供原厂商安装调试，提供原厂商现场技术培训和现场技术指导；原厂商在浙江省设有工商登记注册的分公司，提供营业执照复印件等证明材料；原厂商需在国内设有400技术服务热线； |  |
| 11.视频网闸（数量：1套） |  |  |  |
| 指标项 |  | 指标要求 |  |
| 硬件配置 |  | 标准机架式机箱，采用2+1架构，包含视频安全隔离模块、视频接入认证模块和视频用户认证模块，至少配置6个千兆网络接口，专用安全加固Linux操作系统。 |  |
| MTBF |  | >50000小时 |  |
| 传输延时 |  | <=20ms |  |
| 视频传输能力 |  | ≥300路并发（每路D1画质，2Mbps） |  |
| 数据吞吐量 |  | ≥600Mbps |  |
| 并发用户数 |  | ≥300 |  |
| 数据包丢失率 |  | <0.5‰ |  |
| 设备堆叠 |  | 支持最大16台设备堆叠 |  |
| 主要功能 |  | 1. 要求支持海康、大华、先进视讯、互信互通、H3C（包括H3C 3000系统和H3C IVS 8000 系统）、天视、博康、博路、贝尔等40多种视频控制协议，可对常见视频协议的命令和参数进行分析和过滤，并可观看视频的实况、回放和云台的控制（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 2. 能够直接识别各种主流的视频格式，仅允许合法的视频数据通过； |  |
|  |  | 3. 要求可以直接认证内网用户使用的数字证书，支持基于公安U-key的身份认证,实现只有通过U-key认证的用户才能调取视频图像资源；（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 4.要求对用户行为进行审计，包括正常登录，非法登录，非法请求，退出等；（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 5.▲要求符合跨区域视频监控联网共享技术规范（DB33/T629-2007）的要求，支持跨区域视频监控的联网共享要求，同时也完全符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）标准，能够很好的实现视频系统间的互联互通。 |  |
|  |  | 6.▲可根据用户的IP 将用户分为普通和特权用户，普通用户只能访问一个视频系统，特权可以访问多个视频系统。（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 7.▲要求支持负载均衡，只需增加系统数目就可平滑升级，无需其他软硬件设备支持；（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 8.支持视频编码格式支持M-JEPG，MPEG4、H.264等编码格式 |  |
|  |  | 9.支持视频分辨率 支持高清1080P、960P、D4、D1、VGA、2/3D1、1/2D1、SIF、3/4D1、CIF、QCIF |  |
|  |  | 10.可在一套系统中同时支持至少4个视频平台系统接入； |  |
|  |  | 11.提供基于源目标IP地址的黑白名单过滤；（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 12.提供视频流格式的黑白名单过滤（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 13.支持卡口视频的点播回放和云台控制功能、车载GPS信号定位车载视频监控，语音对讲功能。 |  |
|  |  | 14.界面支持TCP,UDP，RTSP界面可配置信令格式过滤条件，支持正则表达式（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 15.支持流过滤功能，支持编码格式 WMV、H264、REAL、AVC、Media、MPEG、MPEG1等20种可勾选配置（白名单） |  |
|  |  | 16.▲支持自主开发的终端认证机制，采用AES加密算法对视频客户端和视频终端设备进行认证，根据提供的校验码和识别码对设备认证，操作系统支持 LINUX、windows（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 17.支持采用SNMP V3版本协议认证、IP/MAC方式对外网接入设备进行认证，如DVR，NVR、CVR、IPC、CMS、存储等进行认证，非法设备禁止接入交通网（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 18.▲支持基于ip地址的视频客户端流量控制管理功能，可设置客户端访问视频的最大带宽（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 19.支持第三方杀毒引擎功能，能够对数据流进行病毒过滤。 |  |
|  |  | 20.支持视频客户端CS和BS快捷方式访问，认证成功后可快速打开视频客户端或者浏览器 |  |
|  |  | 21.支持IPV6协议地址配置管理 |  |
|  |  | 22.支持第三方SYSLOG日志接口，界面可视化配置接口信息 |  |
|  |  | 23.支持平台配置管理随机码验证与界面一键重启功能 |  |
|  |  | 24.支持日志的导出，日志文件的加密解密功能 |  |
|  |  | 25.支持操作系统密码动态修改功能 |  |
|  |  | 26.支持用户登录超时锁定次数、超时时间设置，WEB界面设置 |  |
|  |  | 27.支持自动检测设备内部交换卡，并显示连接状态 |  |
|  |  | 28.支持SSH开启关闭功能 |  |
|  |  | 29.支持WEB界面对产品进行版本升级功能 |  |
|  |  | 30.页面支持TCPDUMP、PING 、TELNET ROUTE、 ETHTOOL、 IFCONFIG等常用后台命令查询功能，并屏蔽该命令对应的修改功能 |  |
|  |  | 31.支持外网视频服务器探测功能，检查视频信令是否可以正常通讯功能（提供功能截图证明并加盖公章）； |  |
|  |  | 32.支持多线路扩展模块功能（同时满足接多个运营商网络）系统外部自动汇聚网络 |  |
|  |  | 33.采用自主研发的专用日志服务器（集中监控服务器）程序来存储日志，实现对日志的浏览、查询、导出、删除等操作（提供截图）； |  |
|  |  | 34.支持卡口视频的点播回放和云台控制功能、车载GPS信号定位车载视频监控，语音对讲功能。 |  |
|  |  | 35.支持端口聚合功能，实现网卡之间的负载均衡 |  |
|  |  | 36.入围通过公安部组织测试的接入平台安全产品名单；并提供截图证明。 |  |
| 产品资质（提供产品证书复印件） |  | 1、计算机信息系统安全专用产品销售许可证（网络-增强级） |  |
|  |  | 2、公安部信息安全产品检测中心检验报告（符合MSTL_JGF_04-010 增强级的要求） |  |
|  |  | ▲3、公安部安全与警用电子产品质量检测中心测试报告（产品功能及性能测试报告） |  |
| 技术服务 |  | 为保证产品技术成熟度，原厂商须具力CMMI3体系认证证书、国家规划布局内重点软件企业证书，投标时提供复印件。 |  |
|  |  | ▲原厂商在国内设有400技术服务热线，原厂安装服务，三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务，提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |  |

12.数据防泄漏系统（数量：1套）

| 招标项 |  | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲系统要求 |  | 要求采用国产完全自主版权的操作系统，提供计算机软件著作权登记证书。具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| 硬件结构 |  | 2U机架式架构，配置4个千兆电口和2个SFP插槽，存储容量：1TB。 |
| 基本功能要求 | 管理方式 | 支持B/S架构；远程Web管理； |
|  |  | 支持远程管理SSL加密传输； |
|  | 用户认证 | 支持用户名、口令本地认证方式； |
|  |  | 支持USB-Key双因子认证方式； |
|  | 权限管理 | 支持三权分立原则实现权限管理,管理角色包括系统管理员、安全管理员、审计管理员，要求权限独立；（提供产品功能截图证明）； |
|  | 维护 | 支持配置文件的下载/上传功能； |
|  | 地址映射 | 支持将内网IP与地理位置进行关联映射；（提供产品功能截图证明） |
|  | 数据解析 | 支持中文分词、正则表达式、中文编码、中文语言库等； |
|  |  | 支持1300多种文档类型识别，300多种文档内容解析。包括：支持30种以上文字处理格式、20种以上演示文件格式、10种以上电子表格文件格式、10种以上归档文件格式和30种以上源代码文件格式、文档标记格式、电子邮件格式、CAD、图形、数据类等，共计达300类以上文件内容解析； |
|  | 匹配技术 | 支持关键字匹配；支持关键字组匹配（按逻辑关系及出现频度）；支持正则表达式匹配；支持模式脚本匹配； |
|  |  | 支持文件指纹匹配；（提供产品功能截图证明） |
|  |  | 支持二维智能学习算法； |
| 网络 监控 | 协议解析 | 支持http、ftp、pop3、imap、smtp等协议解析；（提供产品功能截图证明）； |
|  | 地址解析 | 对带有敏感数据的数据包解析其源地址和目的地址； |
| 协同防护 | 与终端协同防护 | 支持与终端数据泄露防护软件统一配置防护策略，进行协同防护； |
| 网关功能 | WEB代理与邮件代理 | 具备网络代理功能，支持WEB代理及邮件代理，可作为网关部署； |
| 网络 防护 | 敏感数据传输阻断 | 以网关模式部署时，自带敏感数据传输阻断功能，可及时阻止敏感数据通过网络外发； |
| 免疫引擎 | 数据增量扫描及处置 | 支持对存放于存储空间以及终端的历史数据、增量数据，自动扫描，对其存放的安全性实施检查，并对违规情况进行处置； |
|  | 自动化处置 | 支持将违规敏感文件隔离、加密及告警等处置方式； |
| ▲终端防护 | 终端管理授权许可 | 模块化配置终端管控许可，默认100个，后续可以实现无限制添加。 |
|  | 外发管控 | 支持对通过网络进行敏感文件传输行为的管控 协议支持：http，smtp，pop3，imap，ftp等 即时通信软件：qq，msn，飞秋，微信等。 |
|  | 外设管控 | 支持对终端U盘、光驱刻录等进行管控功能； |
|  | 截屏管控 | 支持终端截屏操作管控功能； |
|  | 打印管控 | 支持敏感文件打印管控功能； |
| 统一 展现 | 数据流向动态展示 | ★支持对敏感数据流向以地图形式实时动态展示，不同事件严重性以五种颜色标识（提供产品功能截图证明）； |
|  |  | 支持网络传输敏感数据按部门和业务进行统计； |
|  |  | 支持网络传输敏感数据按协议类型统计； |
|  | 事件审核流程 | 支持根据事件严重性级别，支持人工审核流程； |
|  |  | 支持根据审核流程，通过邮件方式通知到相应用户；（提供产品功能截图证明）； |
|  | 仪表盘展现 | 支持数据安全状态、系统维护状态的仪表盘展现； |
|  |  | 支持展现风格、方式定制； |
|  | 事件统计和分析 | 支持基于组织角色、业务类型、严重性、服务端IP、客户端IP、策略、规则组、规则、状态等事件的跟踪和统计；（提供产品功能截图证明）； |
|  |  | 支持基于角色的系统维护事件和系统事件分析； |
| 云平台支持 | 云平台部署 | 支持进行云平台部署功能，包括H3C、浪潮等国产主流私有云、混合云平台； |
| 国产化支持 | 系统支持 | 支持中标麒麟、优麒麟、中科红旗等国产化操作系统； |

| 服务要求 | ▲三年原厂软硬件保修，投标时出具原厂商三年售后服务承诺函。 |
| --- | --- |

| 13.日志审计综合平台（数量：1套） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标项 | 指标要求 |  |
| ▲总体要求 | 产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证以及公安部信息安全产品检测中心出具产品检验报告。所提供的产品检验报告须符合《信息安全技术日志分析产品检验规范》，并提供完整的检测报告复印件； |  |
|  | 产品获得国家保密科技测评中心检测并获得涉密信息系统产品检测证书，需符合《涉及国家秘密的信息系统安全监控与审计产品技术要求》，并提供完整的检测报告复印件； |  |
| 运行方式 | 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统； |  |
|  | 审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程； |  |
|  | 审计结果存储于独立存储空间； |  |
|  | 自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联； |  |
|  | 提供全中文WEB管理界面，无需安装任意客户端软件或插件； |  |
| 日志存储容量 | 本地存储空间＞2亿条，可定制扩容，可接外部存储设备； |  |
|  | 支持RAID0和RAID1级别冗余容错方式； |  |
| 网口数量 | 标配千兆RJ45*4； |  |
| 规格 | 标准1U专用千兆硬件平台； |  |
| 性能指标 | 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：2000EPS； |  |
|  | 峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：6000EPS。 |  |
| 产品设备部署 | 支持分布式部署； |  |
|  | 支持集中式管理和升级模式； |  |
|  | 支持分级管理模式； |  |
|  | 采用B/S架构操作方式，无需客户端安装。 |  |
|  | 支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况 |  |
| 售后服务支持 | 提供3年免费升级维护； |  |
|  | 提供安装调试后1天本地操作培训； |  |
|  | 提供24小时支持热线； |  |
|  | 本地应急响应时间<=2小时。 |  |
| 收集日志功能 | 支持Syslog、SNMP Trap协议日志收集 |  |
|  | 支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； |  |
|  | 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等，如；Cisco(思科)，Juniper，联想网御/网御神州，F5，华为，H3C，微软，绿盟，飞塔(fortinet)，Foundry，天融信，启明星辰，天网，趋势，东软，Nokia，CheckPoint，Hillstone(山石)，安恒，珠海伟思，BEA，中国电信等 |  |
|  | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； |  |
|  | 日志收集过程可以以日志等级进行过滤； |  |
|  | 日志收集过程应该可以通过自定义配置将用户不关心的日志过滤掉； |  |
|  | 支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量； |  |
|  | 支持可由用户定义和修改的日志的聚合归并逻辑规则; |  |
|  | 支持将收集到的日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备； |  |
|  | 支持对收集到的日志进行解析（标准化、归一化），解析规则可以根据客户要求定制扩展。 |  |
| 备份与存储 | 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比； |  |
|  | 支持日志文件备份到外挂存储设备。 |  |
| 检索与查询 | 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； |  |
|  | 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索 |  |
|  | 支持可指定多个查询条件进行组合查询 |  |
|  | 支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用 |  |
|  | 极高的日志高查询性能 |  |
|  | 1000万条日志数据量查询结果集小于1000条时平均查询执行时间不高于1秒 |  |
|  | 1000万条日志数据量查询结果集小于1000条时的最终用户显示平均时间不高于3秒 |  |
|  | 1亿条日志数据量查询结果集小于1000条时查询执行时间不高于3秒 |  |
| 系统性能监控 | 支持如下应用的性能监控（Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris）、数据库（mysql、oracle）、应用服务器（weblogic、tomcat）、web服务器（apache）。 |  |
|  | 支持应用性能历史详情回溯查看 |  |
|  | 支持监控Windows操作系统如下参数：cpu使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数； |  |
|  | 支持监控Linux操作系统如下参数：一分钟系统负载、5分钟系统负载、15分钟系统负载、cpu使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数 |  |
|  | 支持监控Mysql如下参数：查询缓存命中率、键缓存命中率、立即获得锁数、连接数、线程数、每秒SQL查询数、每秒发送字节、每秒接收字节； |  |
|  | 支持监控Oracle如下参数：库缓存命中率、内存排序比率、词典缓存命中率、SGA数据缓存命中率、重做日志缓存命中率； |  |
|  | 支持监控Apache如下参数：总访问数、写日志次数、每秒发送字节数、长连接数、关闭连接数、空闲活动数、查询DNS数、正在发送数、请求完成数、负载、等待连接数、总数据量、读操作数、工作线程数、空闲线程数、CPU占用率 |  |
|  | 支持监控应用服务器（tomcat、weblogic）如下参数：活动线程数、堆内存（已用）、守护线程数； |  |
| 关联规则与分析 | 支持基于内存的实时关联分析； |  |
|  | 支持跨设备的多事件关联分析; |  |
|  | 进行关联分析的规则可定制； |  |
|  | 内置的关联分析算法和规则可以发现50多种常见安全威胁。 |  |
|  | 支持根据资产价值、资产漏洞、针对漏洞的威胁事件三者进行威胁的自动关联分析（三维关联），所有的三维关联算法和准则以CVE、Bugtraq、OWASP公开协议和标准为为基础。 |  |
| 漏洞信息导入 | 支持从IBM Rational AppScan导入资产弱点漏洞信息 |  |
|  | 支持从安恒明鉴Web应用监测工具导入网站弱点漏洞信息 |  |
|  | 支持从安恒明鉴数据库弱点扫描器导入数据库弱点漏洞信息 |  |
|  | 支持从NetSparer Web应用扫描器导入网站弱点漏洞信息 |  |
|  | 支持从Nessus网络扫描器导入网络弱点漏洞信息 |  |
|  | 内置73000+条CVE漏洞数据知识库 |  |
|  | 内置数十项符合OWASP的Web漏洞数据知识库 |  |
| 全地图型趋势展现 | 内置GeoSec地理安全子系统，内置世界以及中国安全GIS地图 |  |
|  | 支持用地理地图展示来源威胁的趋势 |  |
|  | 支持用地理地图展示目的威胁的趋势 |  |
|  | 支持在地理地图上标注威胁事件的发生分布 |  |
|  | 内置IP地址到经纬度的转换库 |  |
|  | 支持以地理信息类进行统计的数据报表 |  |
|  | 支持切换Google地图（需要连通互联网） |  |
| 告警通知功能 | 可预设置安全告警策略； |  |
|  | 支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警; |  |
|  | 可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警； |  |
|  | 支持自动防止报警信息在短时间内大量发送(告警抑制)； |  |
|  | 具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力。 |  |
| 报表及分析管理 | 内置合规性报表230+种； |  |
|  | 内置完善的等级保护合规报表 |  |
|  | 支持用户自定义报表； |  |
|  | 自定义的报表支持多个维度的数据集。 |  |
|  | 支持报表导出为PDF和Word格式文件。 |  |
| 合规化权限管理 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。 |  |
|  | 系统自带自身管理日志 |  |
| 售后服务 | ▲提供原厂3年免费升级维护，提供原厂三年售后服务承诺函； |  |
| 14.IT运维综合管理平台（数量：1套） |  |  |
| 指标项 |  | 指标要求 |
| 系统平台 |  | 必须基于Java的开放式平台开发，可以部署在任何目前流行的操作系统之上，系统可以运行在各种流行的关系型数据库系统之上，采用B/S模式 |
| 网元数量 |  | 至少能同时管理20个网络设备，10个服务器，20个数据库、中间件及其他业务系统 |
| 资产管理 |  | 提供整合的资源监控和管理模块,结合资源监控和CMDB，并在监控和CMDB中，提供模板的功能，方便用户快速部署和调整多个资源。CMDB可以管理设备的保修和服务信息，并及时提醒用户续保；并可以展现设备的图片信息和物理信息（如高度、功率等），利用二维码作为与用户现场设备管理与系统应用间的桥梁。通过有效二维码生成器，为每个资产进行系统识别管理，可将设备资产信息（CMDB）中的生成二维码打印，贴之对应的设备上。比如在用户巡检机房时，发现设备运行中存在问题或异常，根据设备管理人的手机号码与资产的权限关系，只需要扫一扫二维码获取设备编码，即可查看到有管理权限此设备的当前运行性能数据页面，简化操作过程，带来更加便捷的用户体验，大大节省了用户时间，通过使用条码实现了提高效率。（提供功能截图并加盖原厂章） |
| 网络管理 |  | 系统能够对符合SNMP标准协议的交换机、路由器、防火墙、均衡负载等网络设备进行监控。系统能够自动发现网络设备间的链路和网络设备与计算机间的链路，能监测链路的上行、下行带宽利用率和速率、上行和下行的丢包率、错包率；链路连通状况。 |
| 面板展现 |  | 能直观的看出每个设备的真实背板情况，通过真实的设备背板图可以对设备的各个端口进行实时查看、打开和关闭等操作，能及时查看各个端口的基本信息,接口列表可监控指标当前值，如健康度、接口输出或输入速率以及接口状态等信息，当某个交换机出现异常速率或者异常流量时，能及时把相对应的端口宕掉。 |
| 服务器管理 |  | 系统能够支持监控多种主流操作系统，包括Windows 2000/2003/2008的32位/64位等各版本、RedHat Linux AS、AIX、Solaris、HP-UX等。服务器操作系统各种详细信息，如文件系统信息、系统日志信息、系统版本信息；服务器运行指标包括多个CPU中每个CPU的实时负载情况；物理内存、虚拟内存及页面文件的实时使用率；磁盘每个逻辑分区的分区容量；进程运行状态等；CPU温度、网卡实时连接及流量、网络端口的丢包率、利用率、发送速率等指标；安装软件的情况等自定义指标项；系统能够支持通过自定义SNMP OID 脚本，采集特殊的服务器特殊指标项;系统支持单设备手动刷新；系统能够对设备进行手动刷新，重新计算链路与刷新物理信息 |
| 数据库监控 |  | 支持的数据库类型sqlserver2005,sqlserver2008，sqlserver2012,oracle、mysql等;系统能对核心业务系统的数据库进行有效的监控和管理。数据库管理的功能包括：对数据库的表空间进行容量规划，并能够对表空间的使用情况进行定期分析和预警；实时监控当前数据库连接、监听器的管理并能够在连接数据库出现问题时告警；对数据库的碎片情况进行监测；对 SQL 的执行效率进行分析；数据库的监控包括配置的连接监控、语句的执行情况监控、数据库的性能及其阀值的监控。数据库监视器实例对数据库连接失败、执行语句失败、性能阀值越界产生报警事件。 |
| 中间件监控 |  | 支持的中间件类型tomcat ,DB2,IIS,apache,tuxedo, jboss, weblogic, websphere等，对中间件的管理是通过模拟监视和性能指标两种方式进行，实时监控当前中间件的连接响应时间、监听器的管理模式，能够在连接中间件出现问题时告警检测。监控中间件的响应时间、请求数、传输速度、内存总数、连接数等等诸多指标，并可直观了解所在服务器的性能和使用情况。 |
| 服务管理 |  | 系统能够支持监控：网页服务、邮件服务、文件服务、DNS服务等，监控响应时间、状态码、服务健康度、可用率、日志分析。服务应用运行情况监控以及服务管理等内容监控;折线图形式展示服务响应时间的趋势图，加强了对服务战略决策的分析 |
| 带宽管理 |  | 带宽管理能够获得广域网各线路的带宽与实际利用的带宽情况，管理者就可以第一时间的掌握网络设备的连接情况，并根据具体的连接情况做相应的处理和记录。 |
| 指标系统 |  | 系统提供高度灵活性的指标系统，包括通断指标、性能指标、扩展指标、安全指标、配置指标等等。可以灵活设置不同类型指标的轮询周期、阈值、异常策略、告警方法、异常过滤方法和告警过滤方法。支持设置多阈值策略，可设置交集或并集阈值策略，以适应多种设置场景以避免遗漏特殊告警。用户可以自定义SNMP采集器、SQL采集器、Tcp采集器来采集各种系统的各个实时指标，并在拓扑图、实时运行情况等等界面展现。 并能提供实时健康度和可用率等等服务水平相关指标。 系统管理来自系统主动定时轮询的轮询指标以及设备即时上报的Trap/Syslog信息生成的指标。 为了能避免重复告警，能智能分析根源，轮询指标和Syslog/Trap指标必须在统一的处理渠道中合并处理。 对于同一指标的高峰时段和非高峰时段，可以设置不同的阈值和不同的异常规则。 |
| 模板管理 |  | 提供通过“模板”来设置指标轮询周期、阈值和异常等级、告警方法、异常过滤和告警过滤。对于很多规则相同的设备或资源，直接运用模板即可，改变上述设置，也只要更换模板即可。用户可以通过模板设置通断指标、性能指标、扩展指标、安全指标和配置指标等等。也可以直接启动或停止不同类型的指标，可以批量将模板适配到不同设备。系统提供各种内建模板，至少包括SNMP网络设备模板、Windows2003模板、Windows2008模板、LinuxAS4模板、LinuxAS5模板、HP-UX基本模板、HP-UX告警模板、AIX基本模板、AIX高级模板、防火墙模板、Oracle数据库模板、SQLserver数据库模板、各中间件模板等等。用户可以通过设备选择不同模板，实时改变设备的监控策略而无需重新启动系统，也可以把模板批量应用于各设备。通过模板，可以很方便地引导用户设置指标，达到化繁为简，协助和帮助用户人员进行管理的目标。（提供功能截图并加盖原厂章） |
| 拓扑展示 |  | 全BS Flex拓扑图，拓扑图功能完全通过浏览器操作。拓扑图管理提供高效的展示模式与自定义布局功能，用户可以在展示模式中根据网元数量等迅速找到适合自身网络环境的图元拓扑，在自定义布局模式中有各种视图表现形式、各种链路类型和各种图元类型。拓扑图展示层数和链路连线长短可以方便自定义。用户选择不同效果后界面能自动动态重新排列，效果美观。拓扑支持分层分级展现，用户可以选择不同层数来控制大规模的拓扑图的展现。拓扑图中可以提供搜索和整体概况，整体概况提供各种Flex的动态统计展现效果。用户可以根据自己的需求选择不同的刷新模式，分为系统页面刷新时间和实时数据刷新用户可以创建业务拓扑图，实时了解业务的结构与状态。 |
| 整体管理 |  | 能在一个页面上提供系统总览、异常一览、报表一览、我的关注。 把系统的各个方面的情况及时反映。能把多个重要的网络设备、服务器、应用、业务、网站等等设为我的关注，能显示这些设备的实时运行情况和历史运行情况。能按类型、等级、是否确认、是否恢复、时间等来筛选展现当前和当天异常，能展现异常发生到现在的时间（MTBR），并能直接通过远程消息将异常信息通知设备的管理人，用户也可以在这个界面直接确认异常。此页面能展示当前生成的报表。此页面有“我的秘书”组件，能实时展现在线用户和不在线用户，能给用户发短信、邮件、远程消息。也能查看我收到的消息记录。 能通过图形方式，实时展现网络设备、服务器、链路、服务、业务和应用的不同状态数量（健康、亚健康、可用、不可用），并能通过鼠标点击后，实时查看哪些设备亚健康或哪些设备不可用，实时进行管理。 |
| 个性界面定制 |  | 提供“我的”界面, 能让用户在一个页面上配置多个组件。所有组件支持拖拽的方式实时调整位置和排列。 系统所有界面都提供换肤功能，至少提供三种不同的界面风格，适合不同场景 |
| 告警方式 |  | 系统支持多种告警方式，包括拓扑图图标颜色变化告警，异常列表告警，消息框告警，声音告警，微信告警，短信告警，微信告警、邮件告警，关闭网络端口告警、运维告警等方式，用户可以自行灵活组合，生成新的告警方式。 后期采购硬件后可以支持语音电话告警、声光告警。 |
| 异常处理 |  | 系统能够对各监测指标偶然产生的波动，可自动进行判断，避免误报事件，告警敏感度的设置可以精确到每个不同的指标。系统能够分时对不同的异常和告警生成过滤条件并进行过滤，可以精确到每天的不同时间以及不同的异常判断和不同的告警判断。系统在一段时间内对连续性的同一故障只报一次警，避免告警风暴。时间可以灵活设置。系统能够通过异常依赖树智能分析各个异常间的逻辑关联关系，提供根本原因分析,快速发现故障根源，缩短恢复时间，防止告警泛滥。 |
| 报表和订阅 |  | 报表系统支持自定义和内建报表模板，模板可以分为内建、公共、个人、共享模板；报表支持订阅、退订；报表种类有日周月年报表和快照报表和一日内不同时段报表；运行周期有一次性报表和周期性报表。报表有类型时段报表、快照报表和单设备详细报表。 |
| 分析和统计 |  | 报表系统支持高效灵活的类Mrtg的性能分析。可以实时统计分析每次轮询数据、30分钟统计、2小时统计、日统计等多种实时统计和数据保存。用户可以在一个屏幕上，同时展现各指标（如接口速率）的每次轮询、30分钟统计、2小时统计、日统计数据，并可以分成日曲线、周曲线、月曲线、年曲线进行图形趋势分析。 用户还可以自定义时间段来分析各个指标的历史情况。支持多设备多指标分析，用户可以对多个设备的多个指标在指定的同一个时间段内进行对比分析，给用户提供多角度数据分析参考，并可将分析数据导出到Excel。（提供功能截图并加盖原厂章） |
| 故障分析 |  | 系统可以方便用户实时查看系统中的不同异常类型（当前、今天、昨天、本周、本月），并能筛选出（已确认、未确认、已恢复、未恢复、手动恢复不同异常等级、不同异常来源类型）等不同状态。 在查看和筛选时，同一屏幕上，可以通过立体饼图和立体柱状图动态展现不同等级和不同种类异常的各项分类数据和总数。用户可以操作和点击图形来减少分类类型，图表能实时动态重构。用户也可以在异常列表上实时进行确认、恢复、手动恢复、删除等各项操作，手动恢复可将不重要的故障进行手工恢复。 |
| 个性化定制 |  | 用户可以通过个性化设置，简单在界面上定制用户的单位名称、系统名称和用户单位LOGO，体现最佳客户满意度。（提供功能截图并加盖原厂章） |
| 整体轮换 |  | 系统可以自动在多个界面自动轮换。包括但不仅限于（整体页面、我的页面、故障页面、分析页面）。同时用户能够自行选择和定义要参与轮换的页面信息。 为适合不同用户，用户可以自行定义页面轮换间隔时间（如15秒、30秒、40秒、1分钟、2分钟、3分钟、5分钟）。对于轮换可进行暂停与开启的模式， 自动轮换的客户端只需要标准的B/S浏览器，不需安装任何客户端。 |
| 地域和权限管理 |  | 系统可以把不同资源分为不同管理域，对不同的网管功能，给不同的角色分配不同的权限； 同时给不同用户分配不同的角色以及不同的地域。 通过立体化多维化的地域和权限管理，构建智能化的权限和视图管理，并保证高效管理和严密权限相结合。同时，系统建立独立的用户中心，方便和运维系统等等其他系统的用户密码统一管理。 |
| 系统备份与恢复 |  | 支持检测和查看数据类型的范围和容量，支持一键备份与定时备份功能，支持数据备份结束以客户端和消息进行通知，支持下载数据到任何终端，支持一键恢复和上传数据恢复。（需原厂提供功能截图并盖章） |
| 技术服务 |  | ▲三年原厂质保服务，提供原厂三年售后服务承诺函。 |
| 15.远程接入控制设备（数量：1套） |  |  |
| 指标项 |  | 指标要求 |
| 配置要求 |  | 本次配置50个SSL VPN接入并发授权 |
| SSL VPN 性能要求 |  | SSLVPN加密速度≥100Mbps，SSLVPN并发用户数≥300，SSLVPN每秒新建用户数≥60，IPSecVPN加密速度≥50Mbps，IPSecVPN隧道数≥300，防火墙吞吐量≥150Mbps，最大并发会话数目≥350,000，网络接口≥4个千兆电口 |
| 业务需要 |  | 为提升我单位信息安全系统的自主可控能力，产品必须支持中国国家标准的商用密码算法（简称“国密”），包括：SM1（含SCB2），SM2、SM3、SM4。 |
|  |  | 支持单点登录功能（SSO）,支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改SSO账号； |
|  |  | 为加强我单位身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统，必须支持主从认证账号绑定，实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆； |
|  |  | 我单位具有多条外网线路，要求设备必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能； |
|  |  | 为保证本次采购的设备性能的可扩展性，保护用户的前期投资，要求设备支持多机非对称集群等部署方式（例如设备支持3000并发用户，如今后增加到5000并发用户,则仅需要购买一台支持2000并发用户的设备，与原设备组成非对称集群即可，两台设备必须同时激活。）（提供原厂盖章的界面配置截图证明）； |
|  |  | ▲为提升APP开发效率，提供VPN安全模块APP封装平台，无需手动开发，实现在VPN控制后台直接上传APP应用并封装（提供界面截图证明） |
|  |  | ★为满足我单位已开发的APP安全接入业务系统需求，必须提供集成的VPN于Android、IOS平台的第三方软件开发包（SDK），实现对APP的VPN安全模块封装，为减少开发量，代码量不超过20行（要求提供代码Demo和企业证明）； |
|  |  | 产品必须支持远程应用发布功能，可以无需二次开发，即把Windows应用发布到移动智能终端中（提供原厂盖章的界面配置截图证明）； |
|  |  | 为解决我单位对访问中的移动设备（手机、PAD）管理的难题，必须支持设备注册、数据擦除、丢失告警等移动设备管理功能，同时能够在SSL VPN登录客户端下载或打开单位移动业务应用（提供原厂盖章的界面配置截图证明）； |
| 基本特性 |  | 为满足我单位移动用户安全接入及分支机构组网的需求，要求本次招标产品为专业VPN设备，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备。 |
|  |  | ▲为保证VPN客户端接入兼容性，要求支持MAC OS、Linux等操作系统，支持Safari，Firefox等浏览器登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用（提供截图证明）； |
|  |  | SSLVPN应具备基于用户的VPN虚拟专线功能，移动用户在接入VPN内网的同时断开与Internet其他连接的功能。支持VPN断线重连功能； |
| 易用性 |  | 为保障一台设备为多个不同用户群体服务的使用效果，实现设备的最大利用率，要求投标产品支持虚拟站点功能，即一台设备可虚拟成多台设备，分别使用不同的IP地址和页面进行登录，各虚拟设备之间的用户、资源相互独立。每一台虚拟设备都支持独立的管理员进行管理； |
|  |  | 为减少用户使用业务系统所需录入用户名密码的次数，提升用户体验，本次招标产品需支持单点登录功能（SSO）,支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改SSO账号； |
| 安全性 |  | 为防止不法分子利用sslstrip等工具进行arp欺骗而突破经过ssl加密的协议，从而获得单位数据，产品必须支持在用户登录SSLVPN时智能判断存在此类中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象（提供截图证明）； |
|  |  | 为确保远程移动用户接入单位内网时不会将公网上的各种威胁，如病毒、木马、黑客攻击等引入内网，要求本次招标产品支持用户登陆前和登陆后的客户端安全性检测，检测范围包括：进程、文件、注册表、操作系统等，可以根据检测出来的安全级别不同给予不同的访问资源控制； |
| 身份认证 |  | 为满足不同级别用户的不同安全级别需求，产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证，为保证后期认证的可拓展性，支持多种短信认证平台，如GSM、CDMA制式短信猫、webservice、webservice嘉迅版等； |
|  |  | 为保障接入我单位核心系统终端的合法性，要求设备支持客户端主机硬件特征码认证，通过获取客户端的硬件信息生成HARDCA证书（支持windows、IOS、Android等系统），实现HARDCA证书和用户账户的绑定，实现接入终端的唯一性控制，支持硬件特征码自动生成及自动审批； |
| 高可用性 |  | 为保障多链路情况下，我单位系统访问的稳定性与高速性，要求设备支持启用多线路时，自动检测故障线路，并自动踢出故障线路；一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复； |
|  |  | ▲为保障我单位VPN网页访问质量，必须支持针对不同的web页面进行数据优化，通过动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输（提供界面配置截图，并提供自主知识产权）； |
|  |  | 为避免我单位业务跨平台兼容性，降低多平台开发的工作量，必须支持将移动终端或其他系统无法兼容的业务系统运行于服务器端，办公人员通过无法兼容的系统登录VPN后直接使用业务系统，同时为保障远程访问的快速性，支持改写远程传输协议（WindowsRDP），通过有损压缩算法、过滤动态内容技术（gif/flash/video）以减少传输流量； |
|  |  | 我单位人员分布广，为保障恶劣网络情况下的接入速度，设备需支持单边加速功能，即在客户端不安装任何插件的情况下，实现跨运营商高丢包、高延时下的快速接入（提供原厂盖章的界面配置截图证明）； |
|  |  | 针对我单位B/S资源，为提升访问质量，需支持动态缓存、WebCache等技术，提高Web页面响应速度。同时通过流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、削减冗余数据，降低带宽压力； |
|  |  | 为保障高可用性，要求设备在负载均衡集群部署模式下，支持授权漂移，即当集群中一台设备宕机，该宕机设备中的并发授权自动迁移到其他正常的设备中，而无需额外购买授权； |
|  |  | 支持利用网页进行动态寻址的方法，客户端无需安装插件、不依靠IP地址库、不依赖于第三方动态IP寻址、直接根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选,用户通过访问寻址代理页面（简称Webagent页面），通过Webagent页面自动寻找VPN设备IP(非DDNS）,该方法不必单独注册域名或占用IP地址，大大降低了系统部署难度（提供截图证明，并提供自主知识产权证明）； |
| 日志管理 |  | 为帮助我单位更好的管理VPN接入用户，要求设备支持外置独立日志中心进行SSLVPN实时日志记录，可详细记录用户访问资源记录（用户、主机IP、资源、时间）、管理员日志（管理员、主机IP、时间、管理行为、对象）、系统日志、告警日志； |
|  |  | 可根据用户名、主机IP等信息进行用户行为查询；可提供用户组/用户流量排行及查询、资源流量排行及查询、资源活跃程度、用户活跃程度等记录；提供暴破登录记录；可提供用户登陆SSLVPN采用非绑定账号访问应用系统的记录； |
| 防火墙 |  | 为保障设备的安全性，产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击，能够进行包过滤或WAN、LAN、DMZ口之间访问控制；为了避免人为配置错误，产品必须支持对防火墙的过滤规则能够进行在线虚拟测试。 |
| 服务要求 |  | ▲三年质保，提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |

16.防病毒软件系统（数量：1套）

| 指标项 | 指标内容 |
| --- | --- |
| 部署与管理 | 在隔离网环境下，为了有效检测网内的未知文件，终端发现的未知文件可以统一汇总到控制中心，并可以通过隔离网升级工具在升级病毒库时自动与厂家云查询服务器进行文件特征查询同步，对未知文件进行有效检测；（提供截图证明并加盖原厂公章） |
|  | 管理控制中心可以统一管理传统PC端客户端、服务器端客户端、虚拟化系统客户端；（提供截图证明并加盖原厂公章） |
|  | 管理控制台须支持管理控制中IE6及以上版本浏览器及支持谷歌、火狐、搜狗、opera、safari等非IE核心浏览器，满足网络管理人员管理的便利性；（提供截图证明并加盖原厂公章） |
|  | 虚拟化终端需同时支持多个虚拟化系统，如VMware、Microsoft、Hyper-V和Citrix Xen平台等； |
|  | ▲考虑到采购单位有部分XP系统，要求控制中心具备一键开启XP系统加固防护，厂家为微软XP操作系统过渡期间安全防护方案的合作伙伴； |
|  | 控制中心能实现终端软件统计、限制运行等功能，须提供截图证明并加盖原厂公章； |
|  | 提供在线工具，确保网络用户能时时在内网服务器获得病毒专杀工具及相关修复工具，用户可以自行添加常用软件。须提供截图证明并加盖原厂公章； |
|  | 多样式的帐户管理设置，默认可分配三种管理员权限，普通管理员、配置管理员、审计管理员，并可以按实际需求，手动修改具体权限，可适应企业不同人员权限的划分设置，以保证灵活与安全管理规范； |
|  | 提供隔离网环境下系统补丁汇总与补丁下载同步工具，在隔离网环境下也能够方便快捷的实现补丁同步功能，能实现按所需要的补丁下载和微软所发布的全部补丁下载两类功能，满足全网补丁修复的需要，工具集成在产品中无须独立开发；须提供计算机截图证明并加盖原厂公章； |
|  | 提供病毒库隔离网络升级工具，能够保证隔离网络与在线网络相同频率的增量升级方案，无须定期手动下载升级包，工具集成在产品中无须独立开发； |
|  | 为方便管理员对于误报文件及时处理，控制中心应集成黑转白及白转黑工具，无需单独定制开发；提供截图证明并加盖原厂公章； |
|  | ★能实现与同品牌APT（高级持续性威胁）安全监测产品联动，应对APT（高级持续性威胁）攻击，实现对量检测规则、虚拟加载执行、动态监测进行深度安全分析，从而有效检测0day格式溢出等高级安全威胁、动态识别恶意网站与脚本，并深度提取可执行样本行为，最终质量的自动化分析报告；提供功能对接界面截图，APT监测产品获得公安部颁发的APT增强型销售许可证明； |
| 客户端功能 | 终端默认支持云防御与云查杀功能，且无需借助其他软硬件平台； |
|  | 产品终端程序须集成宏病毒专杀模块，并可在未安装office软件时也能对宏病毒进行查杀，控制中心支持集中管理此功能；此功能须提供截图证明并加盖原厂公章； |
|  | 具备系统优化功能，能够统计开机时间，对开机所加载的启动项进行管理，可以关闭无需开机就加载的项目，提升开机速度；能够对启动项、系统服务项、计划任务项以及应用程序的扩展加载项进行开启或关闭处理； |
|  | 提供实时和定时检测、清除病毒功能，实时检测和清除来自各种途径的各类恶意代码和特洛伊木马等黑客程序；对来自Internet、E-mail或是光盘、软盘、移动存储、网络等各种入口渠道的宏病毒、特洛伊木马、黑客程序和有害程序等全面进行实时监控； |
|  | 发现病毒后，提供多种处理方法，例如清除、删除或隔离； |
|  | 要求占用系统资源低，网络版杀毒软件的客户端程序在扫描状态下占用系统资源：CPU占用不高于10%，内存占用不超过80MB； |
|  | 客户端须提供边界防御功能，对通过U盘、网络、互联网、下载工具以及QQ类通讯软件进入的文件给予安全性鉴定，能够向用户报告这些文件是否为安全文件；须要是投标产品本身功能而非另外辅助软件，并须提供计算机截图证明并加盖原厂公章； |
|  | 具有病毒自动隔离功能，对无法清除病毒的被感染文件，防（杀）病毒软件能够自动隔离感染文件，并在用户许可的情况下传送至防（杀）病毒软件生产商。隔离系统不能将本地染毒文件隔离到其它计算机或服务器，以防止隔离的文件被未经授权的人员查看； |
|  | 支持操作系统的漏洞补丁有windows XP、windows 7、windows 8、windows 2003、windows 2008、windwos 2012等； |
|  | 客户端支持漫游升级功能，当客户机脱离本地网络时，只要检测到具备互联网连接时，客户端能够自动更新到最新病毒库；支持从互联网下载系统漏洞修复补丁，支持连接厂家安全云平台进行云查杀； |
| 配置要求 | 1个系统中心+10个服务器端+100个客户端，3年程序所有大小版本和3年病毒库免费升级，虚拟化系统防护无需额外购买授权； |
| 服务 | ▲投标时提供原厂出具的针对本项目的三年免费程序所有版本（不分大小版本）升级服务承诺函原件； 供货验收时所提供的产品授权书最终用户单位必须为采购人永嘉县交通运输局，并可以通过序列号进行验证； 应建立病毒跟踪、研究和支持响应体系，有强大的本地化技术支持力量，能配合其代理商一道，为客户提供完善、即时的售后服务。保证网络系统在遭遇新型病毒或突发情况下得到及时响应； 必须提供7×24专线电话支持；本地化应急服务紧急病毒事件2小时内响应，在获得有效样本后2小时内提供应急解决方案，避免病毒事件扩散，最大限度减少损失； |

| 17.可信终端管理系统（数量:1套） |  |
| --- | --- |
| 指标 | 功能参数要求 |
| 系统结构 | 具有独立自主知识产权，须为标准机架式硬件产品，除自身硬件设备外，产品功能的实现无需额外增加服务器等设备。 |
| 性能要求 | 1U机架结构；标准配置6个1000MBASE-T接口，配置200个节点管理许可。 |
| 高可用性 | 准入设备必须具备HA模式，HA须支持主备机心跳IP检测及虚地址管理模式，并具有虚拟策略路由地址管理模式。 |
| 终端部署 | 1.准入设备应至少提供安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种可供自定义的部署、管理模式。 |
|  | 2.安全客户端模式部署时，客户端程序应支持功能自选功能，以优化客户端兼容性和系统资源耗用。 |
| 系统扩展 | 能够提供仅具有控制功能和信息采集功能的控制器设备，以适用网络异构、复杂性的部署要求。 |
| 设备识别 | 1.能够自动识别主要网络设备的类型，包括：交换机、路由器、服务器、PC、移动终端等。 |
|  | 2.能够自动将识别到的设备进行分类，并支持手动分类。 |
| 准入技术 | ▲准入设备支持基于策略路由技术的准入控制模式，入网设备在访问网内关键资源时，将被强制隔离、引导至认证管理页面，同时支持交换机接口动态VLAN下发、端口隔离模式的网络边界管理。（投标时提供技术截图并加盖公章） |
|  | 准入设备须原生支持802.1x标准协议，无需第三方RADIUS服务器支持，可与用户已有的802.1x体系及第三方客户端联动实现802.1x准入控制管理。 |
|  | 准入设备支持基于多厂商Virtual Gateway的VLAN隔离技术，实现无客户端环境下接入层交换机接口级流程化入网控制。 |
| 补丁管理 | ▲准入设备具有独立的补丁管理模块，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分类、补丁分发、补丁报表等功能。（投标时提供技术截图） |
| 定向引导 | 1.支持终端入网IE重定向引导，当用户访问网页时能够自动转向到指定的页面或地址，并支持http代理及多重重定向引导。 |
|  | 2.可根据用户的实际环境自定义配置非80端口的Web服务端口及重定向用户引导。 |
|  | 3.能通过浏览器完成身份认证、安装控件、设备注册、安全检查、检查结果展现等全流程引导管理。 |
|  | 4.具有Mac OS、Linux、iOS、Android等系统专属客户端，支持认证引导和准入管理（投标时提供技术截图） |
| 违规外联 | 能够支持拨号、双网卡等违规联网行为的即时检查，并能够对违规联网的终端实时断网并通知管理员。 |
| NAT准入管理 | 具有NAT识别和检测机制能够自动发现NAT网络所隐藏的真实计算机设备和IP地址，对通过NAT入网的计算机可以实现准入控制、安全评估和修复等流程化管理。 |
| IP/MAC绑定 | 能够支持终端IP、MAC地址以及交换机端口的绑定认证，提供入网设备自动学习功能，以及违规终端VLAN隔离机制。 |
| 网络拓扑管理 | 准入设备支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图。 |
|  | 能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息。 |
|  | 支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理。 |
| 交换机管理 | 1) 支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等）。 |
|  | 2) 能够支持自上而下逐级查找终端的具体位置、安全状态、认证用户、上下线时间等信息。 |
| Hub管理 | 4. 支持多台计算机通过Hub接入网络时，准入设备后台能够产生Hub接入的报警记录。 |
|  | 5. 准入设备能够采用切换VLAN，逻辑关闭端口等方式禁止Hub接入，Hub下的所有计算机均不能访问网络。 |
| 移动终端识别 | 一.支持当前主流智能终端设备的安全准入控制，能够自动识别主流手机、智能终端等设备，并自动进行分类。 |
|  | 二.提供独立的智能终端入网引导界面的自主定制功能，至少包括界面标题、界面LOGO、界面说明文字等。 |
| 认证检查 | 1.至少支持苹果IOS系统和Android系统独立的客户端应用，并支持人性化入网引导管理。 |
|  | 2.苹果应用商店提供支持IOS的安全准入app下载安装；支持Android客户端自动生成，以及自动签名等功能。 |
|  | 3.可提供手机或智能终端强制VPN拨号认证管理。（投标时提供技术截图） |
|  | 4.支持基于Android系统对安全管家、金山手机卫士、NQ Mobile Security、瑞星手机安全软件等安全应用程序的状态安全检查。 |
| 联动认证 | 能够全面结合用户已有的认证或业务系统，可以与RADIUS服务器、LDAP服务器、U-Key、OA系统、邮件系统等采用标准协议的系统做深度联动认证。 |
| AD域单点登录 | 1)能够与用户现有的AD域相结合，当用户登录到AD域后，无需二次认证即可入网，避免多次认证的繁琐流程。 |
|  | 2)当用户未登录到AD域时，该终端将一直被隔离，该状态下只有通过IE页面进行认证才能够入网。 |
| 短信认证 | 支持短信认证模式，用户在登记入网手机号码后，能够在手机上接收到入网的短信验证码，并在IE页面上利用短信验证码实现身份认证入网。 |
|  | 可扩展自有短信网关 |
| 来宾管理 | 能够提供来宾角色选择，能够设定来宾设备的访问权限和入网时长，提供临时入网码，支持来宾设备与受访人员进行一对一绑定功能，并可以生成对应的审计报表。 |
| 接入审核 | 能够针对不同的角色或设备类别有选择的开启入网审核功能，待审核的用户或设备必须经过管理员审批才能入网。 |
| 安全检查库 | 准入设备须提供系统安全配置、用户行为规范等类别检查项，至少提供24种以上安全检查项。 |
| 基本安检项 | 能够在IE页面检查出终端的杀毒软件情况，支持主流的20种以上的杀毒软件检查，包括微软MSE、可牛、Avast等，支持杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，能够在IE页面显示出检查结果。 |
|  | 能够在IE页面进行入网终端的补丁检查，补丁均划分为严重、重要、中等的类别，能够在IE页面显示出检查结果。 |
|  | 能够在IE页面检查出主流的桌面管理系统（包括Landesk、北信源、威盾、盈高、圣博润等）客户端是否安装并正常运行，能够在IE页面显示出检查结果。 |
| 终端安全加固 | 能够通过傻瓜式的漏洞修复模式为用户提供简单、形象的漏洞自我修复功能，完全不需要管理员的介入即可完成终端安全风险项修补。 |
| 管理角色控制 | 准入设备须采用系统管理员、安全管理员、审计员三权分立机制，防止单个角色管理者权限滥用。 |
| 网络诊断工具 | 支持通过Web管理界面提供ping、抓包、traceroute、nslookup等功能，并可以设置命令参数进行相关调试。 |
| 第三方联动 | 准入设备后台提供第三方访问接口，第三方系统能够通过准入设备获取到网络中的终端列表、IP信息及违规走势数据等信息。 |
| 安全管理报表 | 1.准入设备后台能够按周、月、年统计安全状况走势图。 |
|  | 2.准入设备后台提供每日入网报告、每周入网报告、每月入网报告。 |
| 报警信息 | 1.可以提供紧急、重要、次要、提示等多个级别自定义报警模式。 |
|  | 2.支持系统报警、网络报警、终端报警等类别，超过20种以上自定义报警类型。 |
|  | 3.支持Syslog报警信息的定向输出。 |
| 报警提醒 | 准入设备能够以邮件、手机短信、页面消息等多种报警方式提醒管理员各种安全异常状态。 |
| 服务要求 | ▲三年质保，提供原厂三年售后服务承诺函原件。 |
| 18.工作站（数量：5套） |  |
| 指标项 | 指标要求 |
| 基本配置 | CPU: 英特尔酷睿 i5-4590 处理器 ，内存4G/硬盘容量：500G 7200rpm SATA /DVD-RW/AMD Radeon R5 340X, 4GB / 8 个外置 USB 端口：1 个 RJ-45 端口 ；1 个串行端口 ；2 个 Display Port 1.2 端口 ；1 个 HDMI 1.4 端口 ；2 个 PS/2 端口 ；1 个 UAJ 端口、1 个线路输出端口鼠标、键盘/24寸全高清显示器，1920 x 1080，60 Hz.2 个HDMI (MHL)，4 个USB 3.0，1个DisplayPort 1.2，迷你DisplayPort/保修:原厂商三年质保 |
| 19.KVM切换器（数量：1台） |  |
| 指标项 | 指标要求 |
| 基本配置 | 17寸四合一折叠液晶控制台带8口切换器，标配USB接口连接线（4根1.2米+4根1.8米），原厂三年质保。 |

注：

1. 以上所有产品均为原厂三年质保，有要求提供原厂三年售后服务承诺函原件的投标时必须提供，注明最终用户为永嘉县交通运输局。

2. 供应商在签订合同前，招标人将按照招标文件的规范和要求，有权决定对方案中指定设备（招标文件技术卷中标注“★、▲”的设备）的功能、性能进行符合性测试，测试要求参照国标。测试工作将在招标人聘请的具备相关测试资质和能力的有权测试机构主持下完成，测试费用和在此过程中产生的费用均由中标候选人自行承担。 如排名第一的中标候选人测试结果不能通过符合性测试，则由排名第二的中标候选人参加符合性测试，以此类推。

3.公众出行信息服务平台、交通运输综合监管平台、智能监控与应急指挥平台、交通应用支撑平台、数据中心等软件平台中带“★”和“▲”技术指标的认定以省部级以上权威认证机构提供的评测报告为准，无评测报告或评测报告中无相应功能的，则认为该条指标负偏离。（注：评测报告中的软件测试日期不晚于招标公告发布日期）。

四、工期及其他要求

- 总体要求

1、本项目工期为合同签订后6个月内完成。其中建设工期为5个月，试运行1个月，经验收合格后进行系统维护。主要硬件设备质保三年。

2、要求中标单位在各阶段及时提供相应的项目管理文档、开发类文档及实施类文档，以便业主单位及时了解项目进展情况。

3、中标单位要提出项目管理质量和进度保障机制，明确如何进行质量和进度控制，并在项目实施过程中遵照执行。

- 项目组织及人员配备要求

1、中标单位在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保工程实施质量。

2、中标单位应成立项目小组，并指定一名专职的项目经理，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的技术负责人、数据库技术负责人、美工，同时应按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员。

3、中标单位成立包括一名专职项目经理在内的商务与技术支持小组，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目整体实施和试点工作的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。全方位配合最终用户项目实施进度和质量要求。

4、参与此项目的技术人员必须具有承担过相同类型软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通，掌握相关领域的相关基础知识，具备相关产品集成、应用和开发的能力。

5、对上述安排投标人应列出详细实施计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

集成要求

系统集成的主要任务和要求包括：系统管理、安全管理、数据库管理、配置管理、数据交换管理等。在工程建设最终验收之前，中标单位负责整个项目的系统管理和运行维护工作。

安装及测试要求

1、安装与配置

中标单位应负责本项目范围内应用软件的安装、部署，保证系统功能、性能要求的实现。

要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护说明书。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。

2、测试

要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统95%以上功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

在安装、配置和测试、调试过程中，中标单位应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。

- 技术支持及售后服务要求

1、中标单位应提供包括系统需求分析、系统设计文档、系统安装手册、用户使用手册、系统维护手册、售后服务计划和承诺等在内的完备准确的工程技术资料。

2、在系统进入试运行阶段后，中标单位应派技术人员对整个系统进行维护和管理，并提供全面的技术支持服务，如发生系统应用软件或设备固件扩展升级等情况，免费维护期内中标单位应免费负责现场升级和向买方提供必要的技术资料，免费维护期外提供优惠的有偿服务。

3、在免费维护期内，如发生系统运行故障，或出现瑕疵与缺陷，中标单位将按照下列方式提供技术支持和维护服务：系统在使用过程中，出现问题需要现场支持的，中标单位应在2小时内达到现场，功能上的修补和完善，24小时内提出解决方案， 5日内解决问题；系统个别服务不正常，12小时内提出解决方案，24小时内解决问题；系统严重故障，导致系统瘫痪，2小时内提出解决方案，6小时内解决问题。在免费维护期内，对于因软件原因导致故障的，处理未能在上述要求时间内恢复，将视作违约。

- 培训要求

1、培训总则

1）中标单位必须满足本部分要求的培训服务。

2）在项目的实施方案中提供详细的培训计划、大纲、课程内容等相关内容。

3）培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

2、培训内容与课程要求

中标单位必须为用户提供系统安装、使用和维护相关的知识和管理培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；同时中标单位还应提供所开发应用软件系统的操作使用培训，培训对象为各基层用户、相关职能部门用户、主管领导，投标人必须列明相应的培训课程。

按照项目培训对象的不同提供详细的系统培训方案，培训方案需经采购人认可。内容包括但不限于培训计划、培训方式、培训内容、培训次数和培训的验收方式等。除培训工作外，还包括使用手册、宣传品的制作和印刷，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3、培训费用

1）投标人应将所有培训费用（含培训教材费），计入投标总价。

2）实际培训时间、人数和地点按成交人与项目业主商定的为准。

五、商务条款

1、免费质保期

1.1.所有硬件设备提供原厂商至少3年（技术要求中另有规定的除外）7*24小时免费上门维修服务，系统软件提供1年免费版本升级服务和技术支持服务（若有部分设备或软件原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）；同时应承诺对所有设备负责终身维修；在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.2.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修。

1.4.中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

2、付款方式：

第一期付款：合同签订后10个工作日内，买方向卖方支付合同总额的30%；

第二期付款：完成各软件平台主要功能开发部署、机房工程及主要设备到货安装完成后10个工作日内，买方向卖方支付合同总额的40%；

第三期付款：完成软硬件设备的安装、调试，系统试运行1个月正常，经验收合格，正式交付使用，进入维护期。出具项目验收报告后10个工作日内，凭采购人签字盖章的支付通知书、买方向卖方支付合同总额的30%；

六、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投全部货物、服务，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。通过终验后3年内需免费接入交通单位的所要求的所有设备。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加，性能低于本需求的将被拒绝。

7、供应商必须到采购人现场勘查，并了解采购人的实际需求，以获得准确的报价依据。项目安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。

8、本次招标文件中要求的货物制造商授权或质保证明等，预中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件或原厂质保证明等。如原厂商无故不予授权，在预中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺，并经采购人认可后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

9、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

10、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

11、本项目采购最高限价为14776200元。如果所有供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购最高限价则该供应商按无效投标处理。

12、▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。

如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

13、供应商领取招标文件后如不前来投标，需在开标前三日书面通知采购机构，以便于本项目后续工作开展，如无故不来投标，则将记录在案，并将不允许再次参与本项目投标。

14、中标供应商必须是已申请加入浙江省政府采购供应商库的，未申请加入的请到浙江省政府采购网申请加入：http://www.zjzfcg.gov.cn/new/zytz/257927.html 。

二、供应商资格条件

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在购买标书的同时须填写购买招标文件登记表。

1.2招标文件约束力

供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中投标通知 (邀请)书及供应商须知中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1 供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定质疑时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二、一）（ 统一格式、不得更改）

2）投标产品数量价格表（附件二、二）

2.2、技术资信部分组成

1）投标函（附件一）（ 统一格式、不得更改）

2) 法定代表人授权书（附件四（一））

3）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））；

4）投标单位情况声明（见附件四（二））；

5) 营业执照（复印件加盖有效公章）、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

6）供货商提供的产品数量、配置清单；（附件二、三）；与货物数量价格表对应，不得带有价格）★；

7）软件产品的开发构想，开发系统的主要技术、结构、特点，能够达到的功能详细描述，包括系统所包含的几大模块介绍。

8）硬件产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）；

9）项目负责人的资质证书，履历介绍（复印件）

10）供应商为本项目专门组织的工作小组名单， 安排人员的履历表，应随投标文件一并提交。履历表主要内容包括学历(附最高学历证书)、工作特长（特长领域、能力取向等）、经验与业绩（包括从事相关业务的经验，在具体参与项目中的职责及参与的时间。应对这些项目有一个简要的描述）等 （附件七-1、2）

11）针对本项目建设的详细实施计划，包括安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

12）项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(温州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。

13）拟投标产品的制造商质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告（复印件加盖报价供应商有效公章）、根据评分细则需提供的各类证书（如有则提供）；；

14）2014年7月1日以来同类项目的业绩（附件六）（以中标通知书或合同复印件为准）；

15）优惠条件；

供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠；

16) 供应商可以在投标文件中对采购文件中的技术要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于采购文件中提出的相应要求；

17) 详细的培训计划；

18) 供应商认为需要提供的文件和资料；

19）根据招标文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

6.1、供应商须按投标邀请（通知）书中的规定提交投标保证金。

6.2、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

1）投标截止日后，投标供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

2）中标供应商未按规定与采购人签订合同的；

3）未按规定提供履约保证金的。

4）存在弄虚作假，提供虚假证明材料的；

5）存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

6）其他严重扰乱招投标程序的。

7、投标文件的有效期

7.1、自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式七份，其中正本一份，副本六份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购人处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按投标邀请（通知）书中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、按规定交纳了投标保证金。

3.3、包装与密封符合招标文件要求。

3.4、投标文件递交到指定的投标地点。

3.5、已购买招标文件的供应商。

六、开标和评标

1、开标

1.1、采购中心按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2、投标人的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件。

未提供以上证明的投标文件将拒收，投标保证金证明由永嘉县公共资源交易中心出具，投标截止前，投标保证金未到账的供应商将拒绝接受。

1.4、开标

1）首先当众开启供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、投标保证金证明。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购人及采购机构不承担任何责任。

通过审查的投标人，进入其技术资信标评审。不通过的，退还相关投标文件。

2）由评标委员会对供应商资信、资质、资格及技术进行评审。技术资信标评审通过的投标人，进入商务报价标开标。不通过的，退还其商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

4）商务报价标开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法直接确定预中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或无授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）付款方式或交货期出现负偏差的；

10）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可以对该供应商作无效投标处理；

11）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容；

12) 其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4、本次采购如果供应商的报价均超出采购最高限价，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

2.5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

2.6、开启供应商商务投标文件后发现价格计算、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.9、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购组织机构可中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的供应商,推荐综合得分第一的供应商为第一预中标供应商（附后）。

七、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 供应商有很好的执行合同的能力；

3) 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、评标结束后，采购人在永嘉县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示预中标供应商名单，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，将向预中标供应商发出中标通知书。公示期结束，如无异议，将向第一名预中标供应商发出中标通知书。如发现第一名预中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则可以向第二名预中标供应商发出中标通知书；如发现第二名预中标供应商资格无效或其放弃中标资格，本次招标做废标处理，重新组织采购；中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、签订合同

3.1、预中标供应商需在公示期结束后3日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书；并在领取中标通知书后5日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及招标补充文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同、拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价5％的履约保证金（可用银行保函形式）。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交。

4.2、履约保证金自提交之日起至合同结束前有效。履约保证金在合同结束后15个工作日内无息退还。

第四部分 合同格式（仅供参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商负责2015年 月  日前完成交货，2015年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按招标文件要求

第十条：货款的支付

按招标文件要求

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于3年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章,并经过永嘉县公共资源交易中心进行合同鉴证后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                     供应商：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

鉴证方：（印章）                     鉴证人：（签字）

第五部分 投标文件格式

附件一 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本六份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及永嘉县交通运输局限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（一） 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） | 完工期 |
| --- | --- | --- |
| 永嘉县“智慧交通”一期 | 大写： 小写： |  |

供应商全称（盖章）：                          授权代表（签字）：                             日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总报价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二（二） 投标产品数量、价格表

投标产品数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件二（三） 产品配置及主要技术参数

产品配置及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

★注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件三（一） 商务偏离表

商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二） 技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四 资格、资质证明文件

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

（二）投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五 其他投标文件

其他投标文件

附件六  2014年7月1日以来工程业绩用户清单

2014年7月1日以来工程业绩用户清单（以中标通知书或合同复印件为准）

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件七 人员一览表

（1）项目主要负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：需提供学历、职称证书复印件

投标单位名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：    年   月   日

（2）拟投入的项目实施人员名单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制，需提供学历、职称证书复印件。

投标单位名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

附 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保设备质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足招标文件规定的做无效投标文件处理，并退回商务投标文件。

第二步：开启技术资信标文件符合招标文件要求的有效供应商的商务投标文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐；评标价计算原则按招标文件规定。

四、评分细则

一、商务报价评分   30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

本项目采购最高限价为14776200元。如果所有供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购最高限价则该供应商按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分  70分

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术与项目实施方案 | 50 | 1、项目总体设计方案（3分）： 根据各投标人的总体设计方案的可行性、科学性、先进性、符合性和完整性等情况，包括项目现状分析、总体设计思路、系统体系结构等内容，以文字和图形方式详细描述和设计，（好：3分；较好：2分；差： 1分）。 |
|  |  |  | 2、对项目的理解（1分） 投标人对本项目建设现状及需求的理解，有详细客观分析说明的（好：1分；较好：0.5分；差： 0分）。 |
|  |  |  | 3、投标人所投标产品响应情况（10分） 投标产品“★”技术指标，有一条低于招标要求，在基本分的基础上扣2分，投标产品“▲”技术指标，有一条低于招标要求，在基本分的基础上扣1分，其他技术指标有一条低于招标要求，在基本分的基础上扣0.5分，扣完为止。 注： “★”技术指标负偏离超过五项的，做无效标处理。 |
|  |  |  | 4、应用系统设计方案（0-10分） 根据应用系统设计方案的完整性、先进性、成熟性、合理性、进行评分。 1）公众出行信息服务平台（0-2分） 2）交通运输综合监管平台（0-2分） 3）智能监控与应急指挥平台（0-2分） 4）数据资源中心（0-2分） 5）交通应用支撑平台（0-2分） |
|  |  |  | 5、交通大数据平台（6分） 1）结合大数据平台，对大数据在智慧交通中的实际应用进行设计，结合应用实际应用系统进行系统阐述，包括应用方向和取得的成果，以及涉及的交通大数据分析模型和算法、理论算法依据，数据处理步骤，相关参数设计等，得0-3分。 2）投标人在大数据方向具备大数据主数据管理、大数据数据挖掘、大数据企业服务总线、大数据数据交换平台、大数据工作流引擎、大数据分析应用、数据仓库管理、数据质量管理、数据稽核、关系数据库管理这十类系统产品软件著作权的，投标人持有上述著作权超过8个的，得3分。 |
|  |  |  | 6、应用软件产品软件认证（12分） 投标人具备交通综合监测与调控、交通数据资源中心、公路运行监测及行业管理、水路运行监测及行业管理、交通应急指挥、交通运输决策分析、公交线网优化仿真、黑车识别管理、交通拥堵指数、交通拥堵仿真分析、交通综合信息平台、公共交通营运监测与服务这12个领域的软件认证（须同时提供软件著作权）的，12个全部具备的得12分，具备10-11个的得10分，具备8-9个的得8分，具备5-7个的得5分，具备2-4的得2分，其他不得分。本项总分最高不超过12分（著作权人、软件认证申请企业必须与投标人一致）。 |
|  |  |  | 7、实施方案（2分） 根据项目管理、施工方案合理性、项目实施计划详尽性、进度及质量保障措施、测试与验收方法和标准及对项目任务分解计划安排的可行性合理性等综合评议。 |
|  |  |  | 8、项目实施团队（3分） 1）项目实施团队成员（2分）： 综合考虑实施团队人数，人员职称，人员专业，岗位分工及专业安排合理性酌情打分。0-2分 2）项目经理具有高级项目经理证书或PMP证书的得1分。 （所有人员需提供社保缴费证明，提供人员的相关证书） |
|  |  |  | 9、本地化服务（3分） 本地化服务机构:投标人在浙江省内有注册的分支机构或投标单位为浙江的企业（提供营业执照），提供本地化研发、项目实施、售后服务的，的得1分；本地服务机构人员：每提供1名人员得0.2分，最多得2分，（需提供人员社保缴费证明）。 |
| 2 | 商务 | 20 | 1、投标人具有信息系统集成与服务一级资质的，满足得1分，不满足得0分 |
|  |  |  | 2、投标人具有CMMI5认证证书的，得2分；具有CMMI4认证证书的，得1分；其他不得分 |
|  |  |  | 3、项目案例（14分） 1）2014年7月1日以来，承担过本项目同类案例的，案例合同额不低于1500万元且软件部分合同额不低于600万元的，综合智慧交通类每个得3分，最多得9分。非综合智慧交通类每个得0.5分，最多得1分。本项最高9分 2）2014年7月1日以来，承担过本项目同类案例的，案例合同额不低于600万元且软件部分合同额不低于300万元的，综合智慧交通类每个得1分，最多得2分。非综合智慧交通类每个得0.5分，最多得0.5分。本项最高2分。 3）2014年7月1日以来，承担过本项目同类案例的，软件部分合同额不低于1200万元的，综合智慧交通类每个得3分，最多得3分。非综合智慧交通类每个得0.5分，最多得0.5分。本项最高3分。 注：投标文件附合同复印件，评标时审查合同原件，如复印件和原件不符不得分。同一项目不累加；软件部分合同额以纯软件开发计算，不含商品软件、硬件、集成等。 |
|  |  |  | 4、提供的售后服务与技术支持可行性（3分） 1、 技术支持和售后服务力量、故障及时响应程度、应急故障处理流程及措施、对本项目常驻用户现场技术服务人员的承诺等进行比较评定（0-2分）； 2、在招标文件要求的所有货物质保期基础上，每增加1年加0.5分，最多1分。 |

备注：以上资质、认证、合同等材料复印件须附于投标书内并加盖公章，原件备查.否则不得分。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。