附件：

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及参数要求 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★高清嵌入式录播系统 | 1、采用一体化硬件设计（非工控机加装采集卡方式），易用易维护的全嵌入式系统，结构精简，集数据采集、数据处理发布、管理于一体；是一台真正的standalone（可以完全脱离PC）的嵌入式录播，只需要鼠标键盘就可以完成导录播，录播主机可直接连接键盘、鼠标，无需借助任何电脑设备进行IE登录远程导播，本地UI界面导播无任何延时；录播主机前面板自带2寸液晶显示屏和控制按钮，实现录制的直播画面切换、功能菜单选择、系统和版本信息显示等功能。 2、支持多路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能。 3、输入输出接口：采用多接口设计，支持3G-SDI、HD-SDI、HDMI、VGA等不同视频信号源的输入；具有7路SDI接口自适应3G-SDI或HD-SDI高清视频信号输入、1路HDMI信号(电脑信号或HDMI摄像机)；1路HDMI或YPbpr/CVBS/VGA/DP信号独立输入。 4、视频信号输入支持9路高清 1080P@60（1920*1080）；支持6路高清视频输出（VGA和HDMI不同源。VGA-OUT输出导播界面;HDMI-OUT-2输出PGM直播界面。其他HMDI-OUT-1、SDI-OUT-1/2和CVBS-OUT均输出导播界面）。 5、音频接口支持5路音频（3路LINE-IN+2路MIC-IN）同时输入；3路音频LINE-OUT、1路3.5mm本地耳机监听LINE-OUT。 6、输入模式： HDMI/VGA/DP：1024*768p@60fps、1280*720p@50/60fps、1920*1080i@60/50fps、1920*1080p@30/25fps、1920*1080p@60/50fps ² 3G/HD-SDI：1920*1080p@60/50/30/25fps、1920*1080i@60/50fps、1280*720p@60/50/30/25fps ² YPbpr/CVBS模拟信号：320*288@25fps～768*576@25fps 7、编码格式：标准流媒体文件格式MP4，视频H.264，音频AAC、视频格式支持H.264，最高支持60帧视频录制；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式，编码码流：50Kbps～40Mbps可调。 8、扩展接口：1个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口；8组RS-232控制接口，7组485接口。 9、内置1TB硬盘，用于节目的长时间录制,最大支持3TB硬盘， 满足大量的视频信息存储要求；支持远程交互和管理中心方便快捷的交流； 10、录制模式支持电影模式、电影加资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。 11、录播系统运行资源功耗低，能同时支持2路电影模式录像+9路资源备份录像。 12、支持双电影模式导播，双导模式支持PGM和PGM2同时单流多画面录像和推流直播。 13、导播方式支持手动、半自动、全自动模式，三种模式可以任意切换； 14、手动导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能；支持手动云台PTZ控制，老师视频和学生视频均支持多个预置位设置。 15、资源模式界面、电影模式界面统一；在菜单里勾选需要录制资源的通道，一键开启电影+资源模式录像就能同时录制PGM和资源录像。 16、手动导播支持本地人工现场导播（录播主机自带导播软件）和网络远程导播，集中导播管理软件可以在中控室完成全校各个教室的导播；远程导播界面和嵌入式导播界面相似，减少导播人员的学习时间，简单易用。 17、支持课程信息、字幕、片头、片尾信息等功能，支持手动和自动字幕机发布字幕，以增强课件感染力。 18、根据PPT教学内容的字数长短，可人为设定切换时间。并设置具有软件锁定控制功能。可以随时锁定PPT教学画面按需要时间停留。也可以一键解锁，让画面回到老师画面。 19、支持对话模式，即老师提问时，老师视频画面与学生视频画面同屏显示。 20、支持画中画模式，老师讲解PPT课件时，显示设备上可同时显示PPT与老师的画中画的画面。 21、具有通道备份功能，各通道码流可自定义设置。 22、录播主机拥有低能耗、散热快、超静音，可长时间工作等优势。 23、支持多达24种切换特效，擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效。 24、支持电脑PPT信号自动触发切换，老师电脑无需安装任何插件。 25、自定义场景切换策略，列表式切换策略表方便用户修改。 26、可对接任何跟踪系统，录播上可自定义切换码和策略，包含动作策略和状态策略。 27、常态化教学，老师和学生都不需佩戴和操作任何设备。 28、支持远程FTP下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝录播主机内录像文件。 29、支持FTP上传录像，相应菜单中填入FTP上传用户名、密码和地址，录像停止后自动上传录像到FTP服务器。 30、支持网络发送命令码和接受命令码，跟踪主机或其他设备可不用接录播接口，方便快速部署和调测。 31、支持TS组播推流，在局域网内支持更多用户观看直播。 32、支持按照课程表编排定时录像，方便老师快速录制属于自己的精品课。 33、支持录播主机参数配置的导入导出，方便用户统一维护和升级调试。 | 思益 | DL-600 | 台 | 1 | 38000 | 38000 |
| 2 | 嵌入式导播系统 | 1、嵌入式本地导播软件，内置于录播主机中，实现紧密无缝结合；系统包括视频处理模块、音频处理模块、VGA处理模块、直播模块、录制模块、管理模块；组合方式许可： ≥7路高清视频的采集，直播/录制；支持双分辨率（可以同时支持1080P、720P、D1、CIF中任意两个分辨率的组合），避免网络播放二次转码带来的清晰度损失；兼容标清，高清支持1080；支持画面的叠加、拼接、无缝切换；直播/录制支持单流或多流模式。 2、支持与录播视频互动应用系统的无缝接入功能，实现录播系统远程互动交流会议教研等功能，根据课堂教学进程，自动对教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书特写、课件信号等6路视频信号进行智能切换、剪辑，最后形成完整的课件实况录像；具有全自动、手动、半自动三种方式，实现教师教学、学生听课、板书、电脑、师生互动等多场景的自动或手动切换。 3、系统平台具有不少于6路高清视频、1路VGA课件信号视频的预监画面；1路直播面画预监画面；在全自动切换时可实现同屏对话模式，即老师视频学生视频同屏显示。 4、具备字幕、动态片头片尾、台标或LOGO的自动添加功能；提供多种视频转场特效效果，以满足实时录制课件的渲染氛围；支持第三方控制接口，可以控制导播视频的切换和录制。 | 思益 | V1.0 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 3 | 图像跟踪系统 | 1、图像定位跟踪系统包括主机、定位跟踪软件、定位跟踪摄像机三个部分。 2、基于ARM+DSP的嵌入式智能图像跟踪主机， LNUX操作系统，内置Web Server，稳定可靠，功耗低于5W； 跟踪切换一体化系统，1台设备实现自动跟踪和智能导播切换，支持多重区域、多个目标、多级策略的综合模式； 模块化结构，1台设备实现教师、学生、板书三大跟踪应用，减少设备堆叠，维护使用更加简单方便；全图像跟踪，自主开发的智能图像分析软件汇集多种识别技术优势，定位精确；教师及学生跟踪实现全三维定位，保证良好的跟踪效果；抗干扰能力强，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作；支持手动自动切换，支持基于空间建模的鼠标点击跟踪；宽动态+微控制，保证画面流畅稳定，不抖动，不晃眼；基于对摄像机的综合精细控制，实现根据目标移动速度和动作幅度的智能景深调整，最大程度避免垃圾镜头，提升视觉感受；安装调试简单快捷，维护使用安全可靠；支持灵活的多机位组合导播策略，可以从一机位一直到五机位，可以根据需要启用学生全景和教师全景机位，采用丰富的全景导播策略，在教师或者学生特写镜头的移动推拉过程中加入稳定的全景镜头，全面提升录播画面的稳定感。 3、教师跟踪模块：准确识别移动目标，可以根据目标的移动速度、动作幅度进行智能景深调整，避免垃圾镜头，提升视觉感受。支持对教室环境的区域划分，支持不能区域的自定义策略。 4、学生跟踪模块：可以识别起立的目标，也可以识别移动的目标，并采取不同的智能策略进行跟踪和切换。支持多目标识别并配合智能景深策略进行自动跟踪拍摄。 5、板书模块：识别教师或学生的板书动作，自动给予特写拍摄，并可根据板书者的肢体动作进行摄像机的“微控制”，清晰再现板书细节。 6、定位摄像机：系统采用1个教师定位、1个板书定位及4个学生定位彩色小半球摄像机，金属防爆外壳，一体化安装设计，方便上下左右全方位调节。1/3 SONY SUPER HAD CCD，420TVL，自动增益，自动白平衡，EV补偿。 7、和录播主机系统同一品牌。 | 思益 | HX-GT800 | 套 | 1 | 18800 | 18800 |
| 4 | 高清摄像机 | 1. 一体化高清摄像机， 1/2.8英寸HD CMOS传感器,有效像素达到2百万（16：9）；光学变焦≥20x、数字变焦≥10x 2. 支持1080p/60，1080p/50,1080p/30,1080i/60,720p/60，1080p/25,1080i/50,720p/50多格式信号； 3. 信噪比 ≥55dB 4. 水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：－30°～＋120°。20) ,支持水平、垂直翻转。 5. 水平分辨率：850电视线以上； 6. PAL/NTSC双制式输出，可配合所有接收设备。 7. 预置位数量 255，RS－232C远程控制（VISCA协议）和RS-422; 8. 视频输出接口：SDI、HDMI、RJ45信号； 9. 音频接口：Line In,3.5mm； 10. SD接口 Micro：SD卡； 11. 网络流传输协议： RTP、RTSP；30) 视频编码 H.264；音频编码 AAC。 12.摄像机只需一条标准SDI线连接录播主机，即可完成视频信号、控制信号的传输以及设备供电。 13.投标时提供摄像机背面接口图片。 | 思益 | VCC-HD620 | 套 | 4 | 7500 | 30000 |
| 5 | 云台控制器 | 四维操纵杆，人体工程学设计，手感舒适；高亮度OLED屏幕显示；按键自动背光；用户可自定义快捷按键功能；支持双级密码保护；支持多种波特率、控制协议；可对256台不同地址的设备进行控制；摄像机配置具有批量操作功能；体积小巧，便于手持及携带； | 思益 | CKB-02 | 台 | 1 | 1800 | 1800 |
| 6 | 校级资源平台 | 0.对接要求：与教育局录播平台软件无缝对接 1.专递课堂：学校可以按照课表进行授课，可以修改单周课表，可以观看单个教室的直播，也可以进行课堂轮巡，观看所有正在授课的课堂直播 2.直播路课堂可以发起约课：支持教师配置接收教室和辅助教师、选择课程信息，包括日期节次、年级学科、主讲教师和本校听课学生。所有教学信息系统将自动抓取形成数据统计提供给教育管理部门。 3.约课列表：可查看发起的和参加每节录播课程的信息，支持进入课堂、课堂点播、设置听课班级。 4.课程录制：支持进行录制设置，包括视频格式、清晰度、录制模式、分辨率。 5.视频会议功能包含发起、组织、进行、录制、点播等一系列流程。一次视频会议可以包括多个录播教室或者PC端同时参与，进行互动。支持视频模式和演示模式切换，主讲人可以指定发言人，并进行音视频互动，主讲人与发言人可以共享本地视频合共享桌面。支持群聊，私聊，发送表情，点名，轮巡，邀请来宾，录制，资源文档管理等功能。 6.故障排查与报修：支持在线报修在线课堂的软硬件问题，实时跟踪报修进程，与客服人员远程沟通交流。教师也可根据常见问题的各类问题解答，自行查询解决。支持记录报修日志，便于教师、软硬件工程人员等查询。（需提供平台该功能模块截图） 7.录制文件：可根据不同模式，录制电影模式、资源模式的视频文件以及单流多画面文件（三分屏/四分屏/全分屏）。 8.正在授课：上课分为授课模式和互动模式，授课模式可选择单画面、画中画、画外画、对话模式的布局方式。 9.更多应用：主讲教师还可邀请其他接收教室进入课堂，打开本地课程录制的文件夹，设置画面显示等； 10.来宾观摩：支持将生成的课堂地址发给需要观摩的来宾，来宾通过课堂地址和验证码进入课堂观摩，不影响教学过程。验证码只针对本堂课程有效。 11.通过系统配备的遥控器可设置发言教室、选择单画面、画中画、画外画、对话模式的布局方式以及互动模式等功能。 12.录制模式：支持三种录制模式，如电影模式、资源模式、电影模式+资源模式同步录制。 13.录制前，支持增加片头片尾，图片类型支持png、jpg格式，可定义显示时间，视频类型支持多种通用视频格式。 14.录播过程中，可以控制开始、暂停和结束，暂停后继续录制生成的视频文件为一个视频文件。 15.支持显示磁盘剩余空间和预算录制时间 16.录制生成资源文件包括MP4/FLV等多种格式。标准格式的视频文件可使用影音风暴等大众播放器播放。 17.支持对视频可以进行打点标注，虚拟切片，添加试题等功能。 18.监管统计功能。支持按辖区、学科、时间段，统计每个教室的课程开设情况。支持查看辖区内各学科课程开设情况，包括计划开课数、应开课数、实际开课数和开课比例。支持评课统计，包括按学科统计评课活动情况、按年级统计评课活动情况和按主讲教师统计评课活动情况 。支持资源统计，包括统计各学科资源的上传情况、统计各年级资源的上传情况和统计各下级上报到本级平台的资源情况。 | 思益 | V1.0 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |
| 7 | 服务器 | 2U机架式，E5-2407V2/8GB/2T*3/H310/DVDRW/单电源/ | DELL | R730 | 台 | 1 | 13000 | 13000 |
| 8 | 显示器 | 17寸 kvm切换机柜显示器 | 大唐保镖 | HL-2808 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 9 | 学生拾音系统 | 电容话筒；带低衰，-10dB开关；可接平衡/非平衡系统；可用于人声、乐器的拾音；具有心型和圆型的2个可互换音头；可用于立体声拾音（两只）；适用于录音棚和各种现场演出场合 | 得胜 | BM-600 | 套 | 6 | 650 | 3900 |
| 10 | 无线话筒1 | 一领夹+一手持式电容话筒、配机架托系统指标 无线话筒系统参数： 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统 接收机详细参数： • 输出阻抗 XLR接口： 200 Ω，1/4英寸接口： 1kΩ • 音频输出电平参考值+/-33 kHz偏差1 kHz调音 • XLR接口（连接至100 kΩ负载）： -19 dBV（典型值） • 1/4英寸接口（连接至100 kΩ欧负载）： -5dBV（典型值） • 灵敏度 -105 dBm，12 dB信噪比（典型值） • 镜频抑制 >50 dB（典型值） 手持话筒详细参数： • 音频输入电平+2 dBV（-10dB位置的较大值）-8 dBV（0dB位置的较大值） • 增益调整范围：10dB • 射频发射机输出： 10 mW（典型值）（视各国适用的规定而定） • 电源要求：一块9V碱性电池或充电电池 腰包式发射机详细参数： • 音频输入电平增益较大值-16 dBV，增益最小值+10 dBV • 增益调整范围：26dB • 射频发射机输出： 10 mW（典型值） 领夹式电容话筒详细参数： • 输出阻抗600Ω@ 1KHZ • 信噪比 72DB@1KHZ • 等效输出噪音：22 DB典型值，A加权 | 舒尔 | BLX1288/PG185 | 套 | 1 | 4300 | 4300 |
| 11 | 无线话筒2 | 双手持式无线话筒、配机架托系统指标 无线话筒系统参数： 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统 接收机详细参数： • 输出阻抗 XLR接口： 200 Ω，1/4英寸接口： 1kΩ • 音频输出电平参考值+/-33 kHz偏差1 kHz调音 • XLR接口（连接至100 kΩ负载）： -19 dBV（典型值） • 1/4英寸接口（连接至100 kΩ欧负载）： -5dBV（典型值） • 灵敏度 -105 dBm，12 dB信噪比（典型值） • 镜频抑制 >50 dB（典型值） 话筒详细参数： • 音频输入电平+2 dBV（-10dB位置的较大值）-8 dBV（0dB位置的较大值） • 增益调整范围：10dB • 射频发射机输出： 10 mW（典型值）（视各国适用的规定而定） • 电源要求：一块9V碱性电池或充电电池 | 舒尔 | BLX288/PG58 | 套 | 2 | 4300 | 8600 |
| 12 | 调音台1 | 16通道调音台：最多10个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX)，带效果 | 雅马哈 | MG16XU | 台 | 1 | 3900 | 3900 |
| 13 | 调音台2 | 10通道调音台：最多4个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX)，带效果 | 雅马哈 | MG10XU | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 14 | 功放 | 专业功放外观新颖，工艺精湛，质量可靠，有完善的保护电路。经典H类电路设计，采用高性能三肯功率管，追求完美音色。每对功率放大管经过严格的测试筛选配对，保证功放的一致性与最少失真。独立隧道式风道散热，采用智能温控调节风速，保持功放低温下工作。 功能特点：独特的外观构造和精湛的制造工艺；隧道式大型散热器和高效的散热系统；完善的保护电路和高性能的元器件；两通道和多通道型号系列组成对应不同的应用场所。 2×450W/8Ω,2×650W/4Ω,8Ω桥接功率：1000W，灵敏度：0.775V/,THD≦0.01%，S/N≧99dB,纯后级专业功放，2U面板, | 惠威 | KA2450 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 15 | 音箱 | 频率响应（-10dB） 50 Hz - 20 kHz 标称指向性（-6dB） 90（H） X 50（V）度 最大声压级 130 dB 额定输入功率（RMS）350 W 单元结构 低通：1 x 15” 锥盆扬声器 高通：1 x 1.74” 振膜压缩驱动器 标称阻抗： 8 欧姆 (passive) 物理数据 连接： 2 x 4-point Speakon® PASSTIVE ：+1/-1 板材：18 mm 多层夹板 颜色： 黑色 耐磨涂层 | 惠威 | HV15 | 只 | 2 | 1800 | 3600 |
| 16 | 液晶电视机 | 1. 55寸及以上LED液晶电视机； 2. 高清1080P分辨率； 3. 具有HDMI及VGA输入接口； 4. 附带可调角度安装支架。 | 长虹 | 55D2P | 台 | 2 | 3800 | 7600 |
| 17 | 监听音箱 | 音箱系统2.0声道 有源无源：有源 调节方式：旋纽 电源：220V/50Hz 额定功率16W 频率响应20Hz-20KHz 信噪比80dB 灵敏度360mV 失真度0.2% 1W 1KHz 阻抗8Ω | 惠威 | D1010-IVB | 对 | 1 | 650 | 650 |
| 18 | 交互式大屏 | （一）硬件部分： 1、屏体类型：LED背光源，70寸液晶屏 2、显示比例16:9，物理解析度1920×1080，对比度≥5000：1，可视角度≥178°，保证学生观看效果）。 3、采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写 4、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线 5、设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。 6、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上，并可通过敲击屏幕重新唤醒 7、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 8、当老师外接笔记本时，设备能（自动）识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，不接受手动切换方案。 9、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。 10、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页（内置电脑及外置电脑皆可控制）、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键。 11、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 12、整机处于任意通道下（PC\TV\Android），在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。 13、支持任意通道画面放大功能（PC\TV\Android），可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽 （二）内置电脑模块要求 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式，安装在大屏的左右两侧)，实现无单独接线的插拔，处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程3.0GHz或以上，内存：4G DDR3或以上配置，硬盘500G，内置WiFi，内置网卡，具有独立非外扩展的电脑USB接口，电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口，具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上。 （三）软件功能要求 1、软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。 2、在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。 3、软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 4、边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5、思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽 6、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。 7、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。 8、微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。 9、仿真实验：配套幼儿、小学、初中、高中仿真实验软件，实现实验教学与电子白板教学完美结合；包括科学、物理、化学、生物四科；单个实验可同时提供实验目的、实验器材、实验步骤、视频讲解、同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量超过100个。 （四）、移动授课系统要求： 1、支持Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统的手持终端与交互智能平板实现无线连接。 2、具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。 3、支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。 4、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 5、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 6、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。 7、具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 8、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 | 希沃 | S70EB | 台 | 1 | 15500 | 15500 |
| 19 | 视频展示台 | 1、≥500万像素；整机220倍放大；≥900线；自动/手动白平衡；负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比等功能 2、接口：2组RGB输入、2组RGB输出、3.5插口音频输入3组、3.5插口音频输出1组、麦克风输入、复合视频RCA输入1组、复合视频RCA输出1组、S-VIDEO输出1组、1组RS232控制接口； 3、2*1W LED双臂灯；红、蓝增益及亮度调节功能； 4、方便的底部抽拉式主板设计；展台臂杆顶部放大缩小旋钮；展台内置遥控器；内置简易中控功能，可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； 5、尺寸：超薄设计收拢尺寸厚度≤120mm； | 思益 | NSY-5100 | 台 | 1 | 1200 | 1200 |
| 20 | 推拉绿板 | 1．采用优质面板，颜色墨绿色。所有书写板均采用无色透明保护膜，仅在正式使用撕去。 2．边框采用工业型铝合金包边,铝材厚度≥1.4mm，颜色：香槟色，亚光。ABS工程塑料包角。尺寸是≥4M*1.3M（具体要根据液晶触控一体机尺寸定制） 3.液晶一体机嵌入式安装； | 蓝贝斯特 | 2HD 100-29 | 块 | 1 | 1500 | 1500 |
| 21 | 计算机 | 1. Intel 酷睿i5 6500及以上 2. Intel H110主板 3. 1G 独立显卡 4. 8G DDR4 2333内存 5. 1T SATA 7200rpm 128G及以上固态硬盘 6. USB防水抗菌光电鼠标（1000DPI）防水抗菌键盘 7. DVDRW 8. 专业头戴耳机 9. 20寸以上支持1080P宽屏液晶 10. 集成1000M网卡/集成24位声卡 11. 电源双防雷 | DELL | 3046MT | 台 | 2 | 4000 | 8000 |
| 22 | 显示器 | 24寸及以上，DVI，HDMI接口 ,分辨率1920*1080，全高清画质 | DELL | U2412M | 台 | 2 | 1200 | 2400 |
| 23 | 一键式录播控制系统 | 1、控制面板：一键控制整个系统的开关，控制录播的开始、暂停和停止，通过面板可切换多路视频信号，选择自动和手动导播规则， 2、中控系统：视频3×1，音频4×1，VGA 3×2，内置专业数码音量模块，1路RS232串口控制投影机，1路红外控制三路电源管理，可控制电动屏幕、投影机电源、手提电脑电源等，投影机控制电源具有自动延时关闭功能，操作面板具有便捷的网络口、3路USB口、外接备用AV输入口、220V电源输入口等， 预留网络接口，可随时扩展成网络化控制系统，实现局域网内的统一管理。 3、 需和录播主机系统同一品牌。 | 思益 | JX-DMT-780 | 台 | 1 | 1200 | 1200 |
| 24 | 多媒体讲台 | 1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只。 2、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板 3、长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：155*105*100。 4、翻转式打开15-20吋液晶宽屏（不用时翻转桌面成一体）。 5、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装 6、隐藏式滑轨抽屉，可容纳、鼠标、控制面板 。 7、键盘架下方隐藏储物抽屉。 8、桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）。 9、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤 。 | 兴和力 | X-100 | 张 | 1 | 1600 | 1600 |
| 25 | 千兆以太网交换机 | 1. 16个10/100/1000BASE-T自适应千兆以太网交换端口； 2. 支持IP-SAN； | H3C | S1224RV2 | 台 | 1 | 800 | 800 |
| 26 | 时序电源 | 8路电源，每路动作延时1S，8路自动先后开启，关闭，额定输出电压：交流，220V，50HZ，额定输出电流：20A | 湖山 | PS-08 | 台 | 1 | 850 | 850 |
| 27 | 控制台 | 尺寸：1800 mmx800mmx750mm；台面选用进口高密度板为基材（“丽人牌”），表面帖防火胶板，包边喷木器漆，颜色按要求可定制。选用进口高密度板为基材（“丽人牌”），表面帖防火胶板，包边喷木器漆，颜色按要求可定制；桌子右下部带1台19英寸标准机柜，底柜后部带转轴式散热网孔门，左侧采用钢板加工而成的异型桌脚，用艺术造型木侧板封边；19英寸标准底框采用宝钢冷轧钢板拼装加工而成，主柱厚度≥1.5mm 其他材料厚度≥1.2mm，结构紧密牢固,装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺；每个机柜配置一条电源条，每条电源条安装6个10APDU电源插座（插座间距要求支持2个英国标准电源插头并列插入），横向安装，并且电源条的安装必须藏于机柜内，不得影响线缆走线，。插座要求采用耐高温、高阻燃等绝缘材料，带有防触电保护措施及理线架。 | 祥鸽 | XGA-09 | 张 | 1 | 3900 | 3900 |
| 28 | ★演播室系统主机 | 1) 采用一体化硬件设计、易用易维护的嵌入式系统，结构精简，自带17寸液晶显示屏，集数据采集、数据处理发布、管理于一体；导播操作完全脱离PC，可实现本机信号大屏高清输出。视频输入接口：5路SDI[每个接口都支持高清 1080P@60（1920*1080）]；1路HDMI（独立输入）；1路VGA（独立输入）；同时支持YPBPR\CVBS\S-VIDEO\DP 输入。视频输出接口：1路HDMI输出。 音频输入接口：3路LINE-IN输入；2路MIC输入。音频输出接口：3路LINE-OUT输出；1路3.5MM耳机监听接口。通讯接口：RS232（8路工业级RJ45接口输入）；485接口（7路工业级RJ45接口输入）；Console调试接口1路；RJ45千兆网口1路；USB2.0接口2个；USB3.0接口1个。12V电源输入接口（标准DC电源口）；12V电源输出接口（5路12V输出）；内置1个SATA硬盘，最大支持3TB。 2) 编码格式：标准流媒体文件格式MP4，视频H.264，音频AAC；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式，视频编码帧率：1~30fps，编码码流：48Kbps~40Mbps可调，音频码率：8KB~420KB可调。支持多路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能；支持5路SDI高清及1路计算机信号DVI-I(内含HDMI/VGA)同时输入； 3) 支持两种录制模式：电影模式和资源模式，两种模式可同时录制，可实现同时推流网上直播功能；本机在存储保留合成导播文件同时又能保留3路高清（1080p）视频源文件，便于后期再编辑处理。 4) 录播方式支持人工导播模式和全自动模式，两种模式可以任意切换。导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、双电影导播模式、电影模式多画面分割、音频调整、一键开启、片头片尾、PTZ操作、特技效果、字幕/OSD信息/角标LOGO等功能。录播功能支持实时推流、同步录制、电影模式录像、资源模式录像、资源模式和电影模式同时工作、手动和全自动导播、一键开启推流和录像、本地通道回放、内置播放器、双导模式下两个电影模式同时工作。 5) 支持网络升级、RS232串口升级；支持内置硬盘、外接USB存储、NAS磁盘映射，支持USB录像导出，支持SAMBA共享下载，支持FTP下载录像、FTP上传录像；标准的RTMP协议，支持RTSP实时协议流，UDP组播流、TCP单播流；支持TCP\UDP\RTMP\RTSP\RTP\NFS\FTP\DHCP协议 6) 一体化控制键盘，具有18个彩灯控制键盘按钮。按照功能排列组合分为四块：1、一键推流/录像等快捷按钮；2、擦除/淡入淡出等切换特效按钮；3、PGM画中画/对话模式组合按钮；4、PGM（直播）和PVW（预监）通道切换按钮。 Ø 推流按键：面板第一行左起第1个按键为推流按键，先设置好推流地址后，可快捷推流。按下后开始推流，亮橘黄色灯；再按一下后灯灭停止推流。 Ø 录像按键：面板第一行左起第2个按键为录像按键，按下后将开始录像，再按一下后停止录像。 Ø PGM/PVW图像组合按键：AB2分屏对话组合、AB画中画组合。按下AB画中画组合按键后，PGM通道将显示A大画面，B小画面的画中画效果，其中A为之前PGM通道显示的图像，B为PVW预监通道的图像。按下2分屏组合按键后，PGM通道将显示A和B2个图像同样大小的分屏效果，其中A为之前PGM通道显示的图像，B为PVW预监通道的图像。注：以上图像组合显示在PGM或PVW通道，用户需手动鼠标选择通道。用户鼠标点击PGM通道后，PGM通道下方会显示绿条选中状态，这个时候按组合按键，图像组合效果会显示PGM通道中。 Ø 切换特效按键：MIX：淡入淡出功能；擦除特效的向左推、向右推；滑入特效的从左下角向右上角滑入、从右下角向左上角滑入等特效。 Ø 视频通道按键：从左至右1-9的按键分别对应录播主机上的资源通道。切换规则也是需先用鼠标选择切换到的通道：PGM或PVW。注：用户鼠标点击PGM通道后，PGM通道下方会显示绿条选中状态，这个时候按视频通道按键，该通道图像将显示在PGM通道中。 | 思益 | DL-500 | 台 | 1 | 43500 | 43500 |
| 29 | 摄像机 | 基本性能 产品类型：4K摄像机 传感器类型：背照式Exmor R CMOS 最大像素：859万 有效像素：829万 镜头参数 光学变焦：20倍 数字变焦：250倍 镜头特点：卡尔·蔡司（Vario-Sonnar T*）镜头 最近对焦距离：约10-800mm 实际焦距：f=4.4-88mm 等效35mm焦距：26.8-536mm 最大光圈：F2.0-3.8 滤镜直径：55mm 显示参数 液晶屏类型：触摸屏，翻转屏 液晶屏尺寸：3英寸 液晶屏像素：46万 液晶屏描述：16:9模式触摸屏，翻转角度约270度 拍摄性能 摄像性能：100fps高速拍摄 对焦方式：自动对焦，手动对焦 快门描述自动快门速度：1/6-1/10000秒 快门速度（标准）：1/50-1/10000秒 快门速度(手动光圈)：1/25-1/10000秒 快门速度(手动快门)：1/6-1/10000秒 笑脸快门：是 最低照明度4K标准模式：9lux(1/50快门速度) HD标准模式：5lux(1/50快门速度) 4K低照度模式：1.8lux(1/25快门速度) 4K低照度模式：1.2lux(1/25快门速度) 夜摄模式：0lux(1/50快门速度) 白平衡自动，手动，一键式，户外，室内 曝光控制测光模式：多区分割，点测光 逆光补偿：是(自动) 降噪：是 光圈控制：F2-11 场景模式自动，夜景，日落日出，烟火，风景，人像，聚光灯，海滩，雪景 其它性能遥控控制：是 时间码/用户位：是 拍摄者声音消除：是 音频等级显示：是 人脸检测：是 影像防抖：5轴防抖（平稳光学防抖智能增强模式） 录制参数 录制格式静态：JPEG 动态：MP4，MPEG-4 AVC，H.264 动态影像XAVC S 4K： 3840×2160/25p，24p XAVC S HD： 1920×1080/50p，25p，24p AVCHD： 1920×1080/50p(PS)，25p(FX，FH)，24p(FX，FH)，50i(FX，FH) 1440×1080/50i(HQ，LP) MP4: 1280×720 25p 静态影像动态模式 M: 830万像素 16:9（3840×2160） S: 210万像素 16:9（1920×1080） 静态模式 L: 1660万像素16:9（5440×3056），1250万4:3（4080×3056） M: 830万像素16:9（3840×2160），620万像素4:3（2880×2160） S: 210万像素16:9（1920×1080），30万像素4:3（640×480） 麦克风内置 扬声器支持 功能参数 防抖性能：光学防抖 无线性能：WiFi：IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) NFC功能：支持 其它功能：一键编辑（精彩场景设置）多机连接 工作温度：0-40℃ 接口性能 USB接口：micro USB HDMI接口：micro HDMI接口 其它接口：立体声迷你插孔 DCIN 多热靴接口 存储性能 存储介质：SD/SDHC/SDXC卡 纠错 存储容量：64GB 最大支持容量：256GB 电池性能 电池类型：可重复充电电池 加配：ECM-XYST1M麦克风*1，VCT-VPR1含遥控器三脚架*1；ACC-QMCV7配件套装*1；VF-55MPAM 镜头保护镜*1；金士顿（Kingston）256GB 90MB/s SD Class10 UHS-I高速存储卡 中国红*1；宝工MT-4617LED-C 测光仪*1 | 索尼 | FDR-AX40 | 台 | 2 | 11500 | 23000 |
| 30 | 播音话筒 | 电容话筒，指向性：心型；频率范围：20～20000Hz；灵敏度：20mV/Pa；最大声压级：142dB；等效噪声级：18dB；信噪比：76dB；供电：48V幻象供电 | 舒尔 | PGA27 | 支 | 2 | 3500 | 7000 |
| 31 | 专业影视抠像绿布 | 1． 尺寸：3米*3米； 2． 颜色：专业影视抠像绿； 3. 套带电动遥控卷轴 | 南冠 | 定制 | 套 | 1 | 1100 | 1100 |
| 32 | 影视柔光灯 | 1、 含LED灯及柔光箱 2、 色温3300-5600K可调 3、 灯光落地支架1米-2米高度可调 4、 1024个灯珠 | 神牛 | DE400 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
| 33 | 监听耳机 | 产品类型动圈耳机 佩戴方式头戴式 功能用途监听耳机 单元直径45mm 频响范围15-28000Hz 产品阻抗38欧姆 灵敏度99dB 最大功率1600mW 插头类型I直型 连接方式有线 耳机线1.2-3m | AKG | K240S | 套 | 1 | 550 | 550 |
| 34 | 标准型播音桌 | 规格：2000*700*700 钢制部分： 全部采用优质冷轧Ａ３钢板；钢板料厚1.0MM以上，根据零部件工位和作用，料厚规格合理搭配，方便安装．表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷。颜色可选 台面木制部分： E0级环保优质高密度或实木颗粒板材，3.0CM厚,表面贴0.6CM厚橡木板，表面贴板颜色可选，四周实木包边，参考图片详见附件《项目要求》 | 祥鸽 | XGA-03 | 张 | 1 | 4600 | 4600 |
| 35 | 机柜 | 22U标准服务器机柜，1.2米 | 图腾 | G26642 | 台 | 1 | 950 | 950 |
| 36 | 学生课桌 | 详见附件《项目要求》 | 育崛 | YJ-Q232_3 | 张 | 48 | 400 | 19200 |
| 37 | 学生课椅 | 详见附件《项目要求》 | 育崛 | YJ-Q232_3 | 张 | 48 | 150 | 7200 |
| 38 | 听课桌 | 详见附件《项目要求》 | 育崛 | YJ-WL333 | 张 | 16 | 700 | 11200 |
| 39 | 听课椅 | 详见附件《项目要求》 | 育崛 | YJ-WL333 | 张 | 40 | 180 | 7200 |
| 40 | 附件材料及安装调试费 | 1. 音视频线材采用秋叶原牌正品线材，包括包括75-5视频线、VGA线、RVVP2*0.5话筒线、RVVP2*1.0音频线、HDMI高清信号线； 2. 国标电源线、控制线； 3. 6类安普网线； 4. 各型号公牛插座； 5. 布线符合国家规范及土建单位创南湖杯要求，走线整洁，强弱电必须分开，弱电线路套屏蔽管，其余暗线套波达管； 6.以上所用线材及辅材均包含在本项目中，由中标供应商承担。 7. 其它说明：吊顶上方走线需使用50*25国标桥架，强弱电分开。 8. 落地式话筒支架2支 9. 蓝牙音频采集器2台，音频采集后进入调音台 | —— | —— | 套 | 1 | 5500 | 5500 |
| 合计 人 民 币（大写）： 叁拾贰万叁仟陆佰 元整 （小写）： 323600 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |