中标公告明细表

| 序号 | 类别 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 型号、配置及技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高清人脸识别电子警察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建高清数字视频抓拍设备（以一个路口4向，各向三车道计，以实际发生工程量计） | 电警抓拍单元 | 海康威视 | Ids-tce700 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等，护罩内置LED灯。 图像传感器：1英寸Progressive Scan CCD；不得使用CMOS图像传感器； 最大图像尺寸≥3392×2008像素； 视频帧率：可通过客户端软件设置视频帧率范围帧率1～25fps可调； 处理器：应采用TI 集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片； 支持JPEG图片、H.264视频流同时输出； 多码流输出：支持三码流输出，可同时输出主码流可达到3392×2520@25fps 8Mbps，辅码流可达到1920×1080@25fps 2Mbps； 最小照度：彩色≤0.03lx@(F=0.95，关闭帧累积，1/25s彩色模式)； 水平中心分辨力：彩色≥1600TVL（分辨率为3392*2520、帧率设置为25fps、码率为8Mbps） 快门：1/25秒至1/100，000秒，支持双、三快门； 镜头接口类型：C/CS接口；高清定焦镜头焦距16mm，可根据现场情况选择； 自动光圈：DC驱动； 视频压缩标准：H.264/MJPEG 压缩输出码率： 32Kbps~32Mbps； 图像格式：JPEG；图片质量可设； 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调； 存储功能：支持SD/SDHC，USB存储设备； 接入协议：支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议 网络协议：TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP,支持FTP上传图片； 通用功能：心跳，密码保护,NTP校时； 智能识别：内置车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等； 支持通行车辆捕获、闯红灯抓拍、压线抓拍、逆行抓拍、不按导向车道行驶抓拍、机动车占用非机动车道抓拍、机动车违反禁令标志指示行使抓拍、禁左禁右违章检测、路口停车车辆抓拍、绿灯停车车辆抓拍、占用公交车道车辆抓拍、违章掉头抓拍、绿灯空放等检测功能； 补光灯控制：闪光灯自动控制、时控可选；支持频闪等； 专用功能：支持视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，支持红绿灯状态输入，支持JPEG抓图功能，支持电源同步； 支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传； 通讯接口：1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，1个RS-485接口； 触发输入：4路外部触发输入； 触发输出：3路(光耦隔离2500VAC),可作为闪光灯同步输出控制； 支持闪光灯、LED频闪灯同步控制； 补光灯控制功能：在低照度下，可自动控制补光灯开启。 1个SD卡插槽，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件；工作环境温度：-45℃～+90℃；（投标时提供公安部检验报告证明）工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结；电源适配器、RS485防雷器、网络防雷器应安装于护罩内，应采用前突式防尘防水面板； 护罩防护等级：IP66。 嵌入式一体化700万像素高清电警抓拍单元应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准 | 台 | 96 | 13000 | 1248000 |
| 2 |  | 车牌补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L3 | 主要参数要求如下： 色温≥4000K 光学性能：在20m位置基准轴上，峰值照度≤300lx； 具有与监控设备同步功能，闪烁频率为100Hz时，点亮时间调节范围为0～4.0ms； 平均功率≤30W； 外壳材质：金属铝； 触发方式：电平，+5VDC； 有效补光距离：16m～21m； 在AC220V±44V、50HZ±2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压下的15%； 工作寿命：不少于50000小时； 防护等级：IP65； 补光灯应符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准。 | 台 | 96 | 2250 | 216000 |
| 3 |  | 环境补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1 | 主要参数要求： 色温≥4000K； 光学性能：在20m位置基准轴上，峰值照度≤300lx；（提供公安部检验报告证明） 具有与监控设备同步功能，闪烁频率为100Hz时，点亮时间调节范围为0～4.0ms；（投标时提供公安部检验报告证明） 平均功率≤30W；（投标时提供公安部检验报告证明） 外壳材质：金属铝； 触发方式：电平，+5VDC； 有效补光距离：16m～21m； 在AC220V±44V、50HZ±2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压下的15%；（投标时提供公安部检验报告证明） 工作寿命：不少于50000小时； 防护等级：IP65； 补光灯应符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准 | 台 | 192 | 2250 | 432000 |
| 4 |  | 反向卡口抓拍单元 | 海康威视 | Ids-tvc700 | 主要参数要求如下： 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等，护罩内置LED灯。 图像传感器：1英寸Progressive Scan CCD； 最大图像尺寸≥3392×2008像素； 视频帧率：可通过客户端软件设置视频帧率范围帧率1～25fps可调； 多码流输出：支持三码流输出，可同时输出主码流可达到3392×2520@25fps 8Mbps，辅码流可达到1920×1080@25fps 2Mbps； 处理器：应采用TI 集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片，不得使用双DSP技术方案； 支持JPEG图片、H.264视频流同时输出； 快门：1/25秒至1/100，000秒，支持支持双、三快门； 镜头接口类型：C/CS接口；高清定焦镜头焦距25mm，可根据现场情况选择； 自动光圈：DC驱动； 视频压缩标准：H.264/MJPEG； 压缩输出码率： 32Kbps~32Mbps； 图像格式：JPEG；图片质量可设； 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调； 存储功能：支持SD/SDHC，USB存储设备； 接入协议：支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议 网络协议：TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP,支持FTP上传图片； 通用功能：心跳，密码保护,NTP校时； 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测； 补光灯控制：闪光灯自动控制、时控可选；支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等； 专用功能：支持视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，支持红绿灯状态输入，支持JPEG抓图功能，支持电源同步，支持IO测速功能； 支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传； 通讯接口：1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，1个RS-485接口； 触发输入：4路外部触发输入； 触发输出：3路(光耦隔离2500VAC),可作为闪光灯同步输出控制； 支持闪光灯、LED频闪灯同步控制； 1个SD卡插槽，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件； 至少1个mini-USB接口，用于数据备份； 工作环境温度：-40℃～+80℃； 工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结； 电源适配器、网络信号的防雷器应安装于护罩内，应采用前突式防尘防水面板； 护罩防护等级IP66。 嵌入式一体化700万像素高清卡口抓拍单元应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准 | 台 | 96 | 13000 | 1248000 |
| 5 |  | 卡口补光灯（一个车道配备一台，按实际发生量算） | 海康威视 | CXBG-2-MC-SL-1211-1 | 主要参数要求： 色温≥4000K； 光学性能：在20m位置基准轴上，峰值照度≤4000lx； 具有峰值光强抑制功能，连续两次补光之间的最小时间间隔≤70ms，点亮时间≤1ms； 工作寿命≥300万次； 平均功耗≤100瓦； 在AC220V±44V、50HZ±2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压下的15%； 功耗：平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W； 工作环境温度：-20℃～+70℃； 工作环境湿度：5%~90%@40℃，无凝结； 防护等级：IP65。 补光灯应符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准 | 台 | 288 | 2250 | 648000 |
| 6 |  | 复合控制单元 | 浙大中控 | 定制 | 定制，含防雷器、空开等 | 台 | 24 | 2500 | 60000 |
| 7 |  | 交通信号灯检测器 | 海康威视 | TLD-2016-6 | 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠； 信号灯交流信号输入接口≥16路，同时配置16路交通灯状态指示； RS485输出接口≥6个； +5VDC输出接口≥1个； 交通灯信号的检测电压范围：140VAC～270VAC； 5路拨码开关设置波特率、地址和上传模式； 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施 | 台 | 24 | 2000 | 48000 |
| 8 |  | 终端服务器 | 海康威视 | DS-TP50-12DT(2T) | 主要参数要求如下： 输出接口≥1个，DC 12V输出接口≥1个，DC 5V输出接口≥1个， eSATA接口≥1个； IPC摄像机接入：可添加IP摄像机（单路码率8M）≥12路，支持网络高清视频和图片同时接入录像； 支持同时向2台后端服务器传输数据； 支持通过Web远程访问进行数据查询、参数配置； 支持前端与后端设置不同的网段； 具备录像备份功能，可通过eSATA或USB接口备份录像数据； 具备图片防篡改功能，从设备导出的图片含有水印校验信息，如果图片内容被修改，通过专用工具可检测出图片数据被篡改； 具备校时功能，可通过web、NTP、客户端软件、外置GPS模块对设备进行校时，设备可自动对连接的IP摄像机进行校时； 具备录像功能，可按时间设置定时录像、报警录像等多种录像模式，并能进行回放； 电子警察前端控制主机应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准 | 台 | 24 | 9000 | 216000 |
| 9 |  | 校时服务器 | 上海锐呈 | K801 | GPS+B码信号输入，1路NTP/SNTP网络对时信号输出，4路RS232串口信号输出，具备内部守时功能，多路告警干接点信号输出，模块化结构,双机互备功能，30米GPS北斗天线，包括安装支架，软件等附件。 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
| 10 |  | 室外机柜 | 浙大中控 | 定制 | 定制，含基础施工 | 台 | 24 | 4500 | 108000 |
| 11 |  | 抱杆机箱 | 浙大中控 | 定制 | 定制抱杆机箱 | 台 | 96 | 900 | 86400 |
| 12 |  | L型悬臂式电子警察杆件（30%利用原杆建设） | 浙大中控 | 定制 | 定制（如原路口为标清电子警察，杆件位置离路口较远，杆件长度不够，需要重新定制建设，对原有杆件进行利旧，按照30%利用原杆件进行计量，由投标人现场踏勘后计算） | 根 | 66 | 10000 | 660000 |
| 13 |  | 线缆 | 浙大中控 | 定制 | 包括电源线、网线、控制线等 | 批 | 24 | 10000 | 240000 |
| 14 |  | 工业交换机 | 恒信和安 | MIB12G-8E-E11 | 不少于8个100m电口 | 台 | 24 | 800 | 19200 |
| 15 |  | 光纤收发器 | 恒信和安 | MIB12G-1E-1GA/B-EN | 1000m，单模单纤 | 对 | 24 | 1000 | 24000 |
| 16 |  | 电子警察基础施工费 | 浙大中控 | 定制 | 基础施工及原基础迁移填埋费用 | 项 | 96 | 5500 | 528000 |
| 17 |  | 管道施工 | 浙大中控 | 定制 | 破路及管道敷设施工费用 | 项 | 24 | 15000 | 360000 |
| 18 |  | 电警安装调试费 | 浙大中控 | 定制 | 电警设备安装调试 | 项 | 24 | 25000 | 600000 |
| 高清人脸识别电子警察小计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 6766600 |
| 二、路口信号控制机改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 路口信号控制机改造 | 交通信号控制机 | 浙大中控 | XHJ-CW-GA-ACS300 | 更新路口信号机，信号机符合国家《GB25280-2016道路交通信号控制机》标准，提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告。 CPU采用ARM9 以上的32位嵌入式处理器和嵌入式实时操作系统， 支持多时段定时控制、人工手动控制、线协调控制、指挥中心联网控制、区域协调控制等多种控制方式，可扩展至自适应优化控制； 具有故障检测功能； 支持44路信号灯输出，包括32路机动车信号灯输出和12路人行信号灯输出，可扩展至66路输出；支持4路行人按钮检测器、4路可变车道指示牌；标配LED数码管，可扩展液晶触摸屏控制，有独立的黄闪控制装置； 本次项目改造升级的路口信号控制机，需无缝接入海宁交警大队已建SUPCON Intelliffic信号控制平台软件，实现信号控制平台软件所有功能。 | 台 | 6 | 35000 | 210000 |
| 20 |  | 交通信号控制机箱 | 浙大中控 | 定制 | 机柜采用双开门设计，将强电和弱电分开接线，保证人员安全；整体机柜采用喷塑工艺，保证外壳的美观和耐腐蚀性；机柜采用标准19英寸设计，可以容纳符合国际标准尺寸的外添设备 | 台 | 6 | 3500 | 21000 |
| 21 |  | 管道疏通 | 浙大中控 | 定制 | 管道疏通及穿线等工程 | 项 | 6 | 2500 | 15000 |
| 22 |  | 信号机安装接线及调试等 | 浙大中控 | 定制 | 信号机安装接线及调试等工作 | 项 | 6 | 3000 | 18000 |
| 23 |  | 原信号机拆除 | 浙大中控 | 定制 | 对原有信号机进行拆除产生的费用 | 项 | 6 | 2000 | 12000 |
| 24 |  | 原信号机重新安装施工 | 浙大中控 | 定制 | 对原有信号机进行重新安装产生的费用 | 项 | 6 | 2000 | 12000 |
| 25 |  | 控制机箱及基础施工 | 浙大中控 | 定制 | 信号机控制机箱及基础施工工程 | 项 | 6 | 2000 | 12000 |
| 路口信号控制机改造小计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |
| 三、无人机可视化应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 无人机可视化应用 |  | 大疆 | Inspire 2 | 无人机主要技术参数要求如下： 飞行器，镁铝合金可变型机身，碳纤维机臂； 环境感知，两轴FPV摄像头 带可充电电源 单轴2kg推力，15寸桨，续航30分钟以上； 带高清晰1000万像素及以上摄像头， 可录制5.2K Adobe CinemaDNG/RAW和Apple ProRes视频； 0-80km/h所需加速为4S，飞行速度可达108km/h 图传：2.4GHz及5.8GHz任一频段科工作的Lightbridge高清图传 接口：外设扩展接口，HDMI接口，USB接口，支持多机互联 轴距：≥605mm(降落模式） 最大飞行时间：≥27min GPS悬停精度：垂直：±0.5m，水平±1.5m 支持SD卡存储，支持64G及以上容量 遥控器主要参数要求 工作频率：2.40-2.48GHz；5.72-5.85GHz 最大信号有效距离：2.4GHz：7km(FCC);3.5km（CE);4km(SRRC) 5.8GHz：7km（FCC);2km(CE）；5km(SRRC) | 套 | 2 | 30000 | 60000 |
| 无人机可视化应用小计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |
| 四、计算虚拟化平台扩容升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 应用虚拟化平台扩容升级 | 计算资源支撑服务器 | 浪潮 | NF8465M4 | 品牌要求：国有自主品牌，非OEM产品，自研安全可控 外型：4U机架式服务器 配机架安装导轨 处理器：配置4颗XeonE7-4820v4(2.0GHz/10c)/6.4GT/25ML3 内存：配置128GB DDR4内存，实现四路交叉存取 硬盘：配置2块600GB 2.5寸 10k转热插拔SAS硬盘，最大支持24块 2.5寸硬盘 RAID：配置八通道高性能SAS RAID卡（2GB缓存），支持RAID1/0/10/5/50/6/60级别； I/O扩展槽：最大支持12个PCIE 3.0,支持全长全高 网络控制器：配置4个Intel千兆网口，支持IOAT2/VT/VMDQ网络加速技术；支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； DVD光驱：配置DVD光驱 HBA卡：配置2块 8Gb 单端口 HBA卡 I/O：配置2个VGA，1个RJ45千兆管理网口 风扇：满配冗余风扇,支持单风扇失效，风扇支持热插拔，必须满足不开机箱即可更换系统风扇 电源：本次配置2+1电源。最大支持 4个不大于800W电源模块，可选 2+1、2+2 或 3+1冗余模式 管理功能：集成BMC+KVM管理芯片，中文版管理软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理，可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，支持远程顺序启动服务器，可以远程监控运行状态、多重告警等功能。 系统、数据安全：中文版备份还原软件，自主知识产权（提供证书复印件），支持windows/Linux操作系统的本地及网络备份还原功能；支持USB移动硬盘、光盘备份设备。 配置文件压缩功能，可将磁盘数据压缩至原始大小的30%左右；配置备份文件切割存储许可，每个文件大小限制在1600MB，可实现以单分区模式、单磁盘模式、多分区模式、多磁盘模式、多个磁盘与分区的混合模式，以任意一种模式的备份与还原功能；系统可实现磁盘克隆、分区克隆。 系统安全：支持系统安全加固模块，支持主机操作系统安全加固功能模块扩展，从系统内核层对服务器进行安全加固规则配置。具体功能包括：支持注册表强制访问控制，进程强制访问控制，服务强制访问控制，文件完整性检测，服务完整性检测，支持系统自我保护，防止文件不被恶意修改和删除，实现分权管理模式，日志管理等;具有windows的兼容性认证证书。符合公安部等级保护三级技术要求。提升操作系统的安全等级，免除因操作系统漏洞带来的安全问题，操作系统可免疫已知、未知病毒及黑客的攻击。支持Windows、linux、AIX、Solaris等主流操作系统平台。（以上投标时提供证明） 服务：三年免费整机硬件保修；设备厂商工程师三年免费上门服务；供货时提供设备厂家针对本项目的原厂质保函原件。 | 台 | 4 | 120000 | 480000 |
| 28 |  | 共享磁盘存储设备扩容 | 浪潮 | AS520E-M1 | 扩展柜：2U12盘位扩展柜，配置与原有存储设备连接线缆 硬盘规格：10块 4TB 7.2K 3.5寸NL-SAS硬盘 兼容性：本次采购扩展柜应与用户原有存储设备控制器兼容，同时能够将新购硬盘插入原有存储设备控制器自带硬盘槽位中使用，无兼容性问题 服务：本次新购扩展柜应与原有存储设备实现整体原厂保修，提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务以及原厂工程师免费现场安装服务； 投标时需提供原存储厂商质保函； 其他：为保证业务平滑升级，本次扩容采用在原有存储系统上增加扩展柜的方式，不接受新增存储方式实现扩容 | 套 | 2 | 85000 | 170000 |
| 29 |  | 现有虚拟化平台扩容升级 | 浙大中控 | 定制 | 现有虚拟化平台扩容升级，实现在前期数据中心应用虚拟化平台的基础上，对服务器以及存储容量进行扩容，增加部署高性能服务器，同时对磁盘阵列存储空间进行扩容升级，满足中心管控优化平台以及重点车辆动态监管系统等业务应用对于计算及存储资源的需求 本次项目中计算虚拟化平台扩容升级，需要与海宁市公安局交通警察大队智能交通系统建设（三期）建设的虚拟化平台无缝对接整合，统一为中心管控优化平台、重点车辆动态监管等业务应用提供计算资源支撑。 | 项 | 1 | 350000 | 350000 |
| 30 | 应用服务器存储扩容 | 存储硬盘扩容 | Dell | 1.2TB | 容量1.2TB，转速10K，2.5英寸SAS硬盘，PS61x0/PS41x0,Customer Kit | 块 | 24 | 2000 | 48000 |
| 31 | 应用服务器内存扩容 | R730服务器内存扩容 | Dell | 16GB | R730服务器：DIMM,16GB,2133，2R*4，4G,DDR4 | 根 | 28 | 1500 | 42000 |
| 32 |  | R820服务器内存库容 | Dell | 8GB | R820服务器：8GB,1866，2R*8，4G,DDR3 | 根 | 28 | 1000 | 28000 |
| 33 |  | R910服务器内存扩容 | Dell | 16GB | R910服务器：16GB,1333，2R*4 | 根 | 16 | 1500 | 24000 |
| 计算虚拟化平台扩容升级小计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 1142000 |
| 五、云存储系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 云存储系统建设 | 云存储运维管理服务器 | 海康威视 | IS-VSE2326X-BBA | E5-2620 V3(6核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2 /1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U，部署云存储运维管理软件，保修：3年原厂7*24保修服务。 | 套 | 1 | 40000 | 40000 |
| 35 |  | 云存储管理服务器 | 海康威视 | DS-VR2326X-QFA | E5-2620 V3(6核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/480G SSD×2/ ，部署云存储管理软件，保修：3年原厂7*24保修服务。 | 套 | 3 | 50000 | 150000 |
| 36 |  | 5台云存储磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A71036R-CVS | 5台云存储磁盘阵列： 36盘位磁盘阵列；288路*2Mb并发录像,图片存储支持400路写入；100路下载； 单设备配置64位多核，12GB（可扩展至32GB），支持SATA磁盘，可外接SAS扩展柜;RAID 0、1、3、5、6、10、50,JBOD；2个千兆网口，1个IPMI管理接口，可增配4个千兆网口或2个万兆网口（下单需要进行备注）；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 配备180块4T硬盘 | 项 | 1 | 650000 | 650000 |
| 37 |  | 云存储软件 | 海康威视 | Ivms-5120 | 云存储软件，系统软件集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储。 | 套 | 1 | 200000 | 200000 |
| 云存储系统小计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040000 |
| 六、外网道路施工运维系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 外网道路施工运维系统建设 | 运维管理功能模块 | 浙大中控 | 定制 | 包括施工申请、施工申请审批、审批待办短信提醒、完成申请、施工确认等功能 | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
| 39 |  | 统计分析功能模块 | 浙大中控 | 定制 | 包括施工申请统计、施工进行中汇总统计、施工完成统计、申请未通过统计等功能 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |
| 40 |  | 系统管理功能模块 | 浙大中控 | 定制 | 包括用户管理、权限管理、道路信息配置管理、路段信息管理等 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |
| 41 |  | GIS应用模块 | 浙大中控 | 定制 | 包括应用图层搭建及管理、GIS-API应用部署等 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |
| 42 |  | DNS优化 | 浙大中控 | 定制 | DNS链路解析，优化。 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
| 43 |  | 短信推送模块 | 浙大中控 | 定制 | 实现对审核审批流程待办状态的短信推送功能 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
| 外网道路施工运维系统小计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 137000 |
| 七、前期软件提升完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 提升完善非现场执法信息集成与管理 |  | 浙大中控 | 定制 | 改造现有各类交通违法取证设备管理系统，通过统一信息接口，将交通违法取证设备采集的各类交通违法信息上传至中心非现场违法信息管理平台，在平台中完成信息审核后，再传输交换至公安交通综合应用平台。 | 项 | 1 | 100000 | 100000 |
| 45 | 提升完善交通信号联网联控 |  | 浙大中控 | 定制 | 组织信号控制系统接口改造，自动接入不同厂家交通信号控制设备，实现交通信号中心联网控制、协调控制、中心干预、特勤控制等功能，满足交通信号的远程监测、干预、绿波设置等要求，提高区域信号控制效能。 | 项 | 1 | 100000 | 100000 |
| 46 | 设备数据运行监测系统 |  | 浙大中控 | 定制 | 采集内外场设备的运行状态参数，通过对网络状态、物理链路等监测，实现对各类设备设施工作状态和网络连接状态监视、查询、统计。对外场智能交通设施、平台中心设备等实现全周期管理，在GIS地图上标识外场设备位置，记录基础信息及变化信息，实时监测设备状态信息，对设备、通信等故障通过窗口跳出、短信通知等方式及时告知运维人员，提供分级运维管理措施，针对难易程度、管理角色提供相应操作权限 | 套 | 1 | 100000 | 100000 |
| 47 | 系统设备运维管理系统 |  | 浙大中控 | 定制 | 实现设备故障自动报警功能，依据故障危害程度和严重等级，以不同图标/颜色显示，推送并通知相关管理和维护维修人员及时维护维修。具备故障信息的人工录入功能，能录入路面民警报警、巡检报警、群众电话报警等信息。实现故障维修流程管理，包括故障报修、维修审核、任务派发、进度跟踪查询、维修结果登记核实、报修统计等 | 套 | 1 | 100000 | 100000 |
| 前期软件提升完善小计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000 |
| 合计人民币（大写）：玖佰捌拾肆万伍仟陆佰元整 （小写）9845600.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |