浙江至诚工程咨询有限责任公司关于义乌市山塘信息清查与注册登记服务

招标文件

采购编号：SJZJZC2018077GK

采　购　 人：义乌市水务局（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

采购代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

日　　　 期：二0一八年四月二十三日

招标文件目录

第一章  采购公告	3

第二章　投标须知和投标须知前附表	5

一、说明	8

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标文件的递交	13

五、其它	14

第三章  招标项目要求	15

一、项目依据	15

二、服务内容	15

三、售后服务	15

四、商务要求	20

五、其他	20

第四章	开标、评标和定标须知	21

第五章  投标文件的有效性	27

第六章	评标办法	29

第七章  合同主要条款	32

第八章  投标文件部分格式	46

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现就义乌市水务局的义乌市山塘信息清查与注册登记服务进行公开招标，欢迎有能力的投标人参加投标。

1.采购编号：SJZJZC2018077GK

2.采购内容及数量：经过山塘信息清查，通过三维建模测量实现山塘信息的清查和注册登记。

(1）根据《浙江省山塘安全管理办法》、《浙江省水利厅办公室关于开展山塘信息清查与注册登记工作的通知》（浙水办农[2017]13号）、《义乌市山塘信息清查与注册登记工作方案》等要求，完成义乌市山塘信息清查与注册登记技术支撑服务工作。

(2）浙江省农村水利信息平台山塘待清查数据（574座）。

(3）建立义乌市山塘三维综合管理系统。

(4）具体招标内容、调查标准及相关要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。

3.采购预算及最高限价：750万元（即为预算价），本项目具有单价最高限价，具体内容详见报价一览表（格式）。

4.投标人的资格要求：

（1）国内具有国家测绘地理信息局颁发的乙级或以上测绘资质（专业范围须包含水利工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程）和水利部颁发的水文、水资源调查评价乙级或以上资质；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的企业。

（3）本项目接受联合体投标（(注:以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方不得再单独或者与其他投标人组成联合体参加本项目的采购活动)联合体数量不得超过二家）。

（4）信誉要求：投标人自2015年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人向检察机关查询中标人的行贿犯罪档案）。

（5）信用要求：根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，投标人义乌市综合信用报告评级为D、E类的投标将被拒绝，以采购代理机构在开标当天查询结果为准。

5.公告期限：2018年05月  日至05月  日。

6.发售招标文件期限和地点：

于2018年05月  日至05月  日（上午8：30－11：30，下午14：00－17:00，节假日除外）到浙江至诚工程咨询有限责任公司1101室获取招标文件，招标文件每份收取资料工本费500元人民币，售后不退,截止时间之后至开标前一日17：00前潜在投标人仍有权获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。

详细地址：义乌市义东路61号11楼

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（采购公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。逾期未回复的，视为默认接收。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.获取招标文件时所需资料：（复印件或扫描件加盖单位公章、并带原件核对）：

（1）单位营业执照副本；（2）法定代表人授权书；（3）被授权人身份证等资料；

（4）资质证书。

注:1.如果投标人为联合体，报名时除提供上述资料外，还应提供双方联合体协议书原件（联合体协议中需明确各自权利和义务）。

2.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
8.递交投标文件截止时间及地点：2018年05月  日上午10：00。

投标人应与2018年05月  日上午10：00前将投标文件密封送至义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

9.开标时间及地点：2018年05月  日上午10：00。

义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室。

10.投标保证金的金额：150000元人民币，同时必须满足以下要求：

1）.投标人在2018年05月  日10 时00 分前将投标保证金交纳给采购人；

2）.交纳方式：银行汇票、银行本票。

收款单位：浙江至诚工程咨询有限责任公司义乌分公司

开户银行：义乌农商银行江东支行     账号：201000184691837

缴款单位名称须与投标人名称一致，否则其投标响应将被拒绝；本项目不接受其他形式递交。

11.业务咨询：

采购单位联系人：朱红斌      联系电话：13957929882

代理机构联系人：金灿　  　  联系电话：0579-85471178-607；传真85471478

报名处联系人：金炫宇        联系电话：0579-85471178-602；

义乌市财政局：0579-89915058；

- 2018年05月13日

- 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市山塘信息清查与注册登记服务 采购内容及数量: 经过山塘信息清查，通过三维建模测量实现山塘信息的清查和注册登记。 (1）根据《浙江省山塘安全管理办法》、《浙江省水利厅办公室关于开展山塘信息清查与注册登记工作的通知》（浙水办农[2017]13号）、《义乌市山塘信息清查与注册登记工作方案》等要求，完成义乌市山塘信息清查与注册登记技术支撑服务工作。 (2）浙江省农村水利信息平台山塘待清查数据（574座）。 (3）建立义乌市山塘三维综合管理系统。 (4）具体招标内容、调查标准及相关要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 工期 | 山塘注册登记上报工作于7月中旬完成，其余工作应在2018年8月底前完成。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下投标人名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（采购公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。答疑内容是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。逾期未回复的，视为默认接收。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 |
| 10 | 投标文件份数 | 技术标正本一份，副本六份； 商务标正本一份，副本六份。 |
| 11 | 递交投标文件时间 | 采购人在招标仪式开始前1个小时，即2018年05月 日9：00—10：00接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：150000元人民币，同时必须满足以下要求： 1、投标人在2018年05月 日10 时00 分前将投标保证金交纳给采购人； 2、交纳方式：银行汇票、银行本票。 收款单位：浙江至诚工程咨询有限责任公司 开户银行：义乌农村商业银行江东支行 账号：201000029307585 缴款单位名称须与投标人名称一致，否则其投标响应将被拒绝；本项目不接受其他形式递交。 |
| 13 | 投标保证金退还 | 未中标的投标人保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。如发生质疑(投诉)，质疑人(投诉人)和被质疑人(被投诉人)的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。中标的投标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年05月 日10时00分 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人（凭法定代表人证明书原件和身份证原件）或其授权委托人（凭授权委托书原件和身份证原件）到场参加开标会议。投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证明的不得入场，且投标将被拒绝。 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 付款方式 | 1.合同签订后30日内支付合同价款的10%； 2.完成全部工作后，支付至实际完成工作量的70%； 3.完成全部工作并通过验收合格后，支付至实际完成工作量的95%； 4.免费质保期一年满后支付合同价款的5%。免费质保期自项目全部工作完成并通过验收合格之日起计（费用凭合同、发票等相关资料由义乌市水务局直接支付）。 |
| 17 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过最高限价（预算价）的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市水务局。

2.2采购代理机构：系指浙江至诚工程咨询有限责任公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1详见采购公告第四条“投标人的资格要求”。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否合格，以评标小组认定为准。

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费不超过中标总金额的1.5%。
    5.2.2采购代理服务费在领取中标通知书时，向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目接受联合体投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款（拟签订的合同）

第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修改，采购人都将书面形式向所有投标人发送。投标人在收到该澄清、补充或修改后应于 一 日内，以书面形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。逾期未回复的，视为默认接收。该答疑文件作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

9.3投标单位在前附表规定时间前未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价。

12.3技术标:应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(所有复印件需加盖投标单位公章，如果投标人为联合体，则由牵头人盖章即可；联合体双方应提供各自职责范围内的资格文件，对存在有效期的证明文件必须在有效期内，提供逾期的证明文件无效。建议在投标文件中拟定目录。)

（1）关于资格的声明函；

（2）投标单位情况介绍；

（3）有效的营业执照副本；

（4）法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件；（如法定代表人出席投标会的须提供）

（5）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件；（如法定代表人出席投标会的不须提供）

注：非联合体投标的需提供法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书，联合体投标的需提供联合体牵头人委托投标代理人授权书（由法定代表人直接参加投标并对相应文件签署的，只需提法定代表人资格证明书）

（6）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（7）投标承诺书（投标单位须对工期、质量、人员、质量保证、售后服务等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺）；

（8）相关业绩

（9）CMA计量认证证书、三维地理信息基础平台软件著作权登记证书、倾斜影像交互式三维建模软件著作权登记证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证（原件备查）

（10）服务质量承诺及保证措施；

（11）拟指派本项目的技术人员明细表及设备明细表；

（12）方案技术路线设计、倾斜摄影三维建模、数据处理设计方案、项目技术路线可行性；

（13）施测工期进度计划；

（14）联合体协议原件（若投标人为联合体，则须提供)；

（15）招标文件评标办法中要求的其他资信材料。

（16）投标人认为须提供的其他资料。

12.4商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括投标人根据招标文件的要求，从分析、校验、出具达到使用要求及质量标准成果资料的各种费用包括基础数据获取、技术设计、调查表填写、成果编辑、数据汇总、内业核查、数据更正、成果输出与上报、后期服务费和税金等一切与此项目相关的所有费用、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

14.2投标人应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价。

14.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标人开具正式增值税发票。

14.7招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、采购编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本六份；商务标正本一份，副本六份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。

16.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

16.4 投标文件不得采用活页夹装订。

16.5投标文件的正本和副本在招标文件中要求加盖单位公章的地方必须加盖单位公章，否则按无效标处理。

17.投标保证金

17.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

17.2投标人应按投标须知前附表规定的时间、形式和金额交纳投标保证金。

17.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

17.4若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并没收其投标保证金。

17.5 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将没收其投标保证金。

17.6如果中标人中标后应自身原因不能在规定时间内和采购人签订合同的，将没收其投标保证金。

17.7未中标的投标人保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。如发生质疑(投诉)，质疑人(投诉人)和被质疑人(被投诉人)的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。

17.8中标的投标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

18.投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

## 四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标一个包装袋，商务标一个包装袋；技术标包装袋内装技术标正本一份副本六份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本六份；外包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“于2018年05月  日上午10：00前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

19.2参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证明的不得入场，且投标将被拒绝。

20.递交投标文件的地点和截止时间

20.1开标地点即为投标文件的递交地点，采购人在招标仪式开始前1个小时，即2018年05月  日9：00—10：00接收投标文件。

20.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，采购代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

21.迟交的投标文件

21.1采购人在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

22.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、其它

23.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、背景及概况

义乌市山塘数量众多,分布广泛，义乌市水务局根据上级要求多次进行过山塘有关信息的调查工作，在“浙江省农村水利信息管理平台”专门登记了全省容积在1-10万m3的山塘信息，在市山塘安全管理中发挥了重要的作用。但由于过去对山塘定义没有准确的界定，各地对山塘坝高、容积、集雨面积等相关参数的掌握尺度不一，并且部分地区信息采集不够准确，部分由估算得出。此外，还有一些山塘经多年运行，部分参数已经变化但没有得到更新，与当前山塘安全管理工作的要求已经不相适应。

2017年5月,浙江省水利厅印发了《浙江省山塘安全管理办法》（浙水农〔2017〕16号），对山塘进行了明确的界定。同年8月,浙江省水利学会农村水利专业委员会又印发了修订后的《浙江省山塘综合整治技术导则》，对山塘应当达到的洪水标准予以了重新明确。同年9月，浙江省水利厅印发了《浙江省水利厅办公室关于开展山塘信息清查与注册登记工作的通知》，决定开展山塘信息清查与注册登记工作。

## 二、主要工作内容

本项目对山塘信息进行清查和注册登记的工作内容如下：

（1）山塘基本信息调查与复核：配合水务局到各镇（街）管理部门收集已有的山塘基本情况、工程特征、效益及管理情况等，包括运行维护信息、是否存在渗漏、是否完成标准化管理等数据信息，并按照高坝山塘、屋顶山塘、普通山塘进行分类统计。

（2）山塘三维建模及三维测图（1:500地形图）：采用倾斜摄影技术对山塘进行无人机实景三维模型、正射影像、山塘面貌和附属设施照片采集、山塘大坝附近1:500地形图制图（山塘大坝及轮廓外50米范围、溢洪道左右两侧10米范围、消力池及后50米范围、引水渠外5米范围、防汛抢险道路（含上坝道路）左右各5米范围内）、坝高、坝顶高程、坝顶长度、坝顶宽度、坝前水深、大坝横断面、溢洪道底宽度、溢洪道横断面、坝位置等量测工作。

（3）山塘全景图及影像资料拍摄：应用无人机对山塘实施360度无死角拍摄，通过后期软件处理生成基于空中视角的山塘全景影像，实现山塘全貌浏览；拍摄影像照片包括山塘整体面貌、坝顶面貌、上游概况、下游面貌；高坝、屋顶山塘还包括溢洪道、放水设施照片。

（4）山塘库区管护范围线划定：实测校核洪水位、正常蓄水位，并套入1：2000地形图中绘制管护范围线，制作山塘库区管护范围线成果图；

（5）山塘水利水文计算等工作：根据1:2000地形图及实测资料，进行水利水文的相关测算工作。

（6）山塘库区图集编绘：通过山塘库区图集编绘，实现义乌山塘的分布情况、山塘基本信息汇总等资料，便于山塘的综合管理与成效展示。

（7）三维管理展示系统开发和软硬件维护：针对获取的山塘实景三维模型开发三维管理展示系统，主要实现三维模型展示，并通过相关专题数据库，展示与查询义乌山塘相关信息；由义乌市数据管理中心提供服务器托管平台服务，技术服务单位提供系统运维平台数据接入、系统运行平台、系统运行日常保障工作；备用功能：山塘视频监控、遥测水位及降雨量等设备对接功能（根据业主后续山塘信息化管理需求，预留视频监控、遥测水位及降雨量等设备对接管理功能）。

（8）山塘划界方案编写：实现划界方案编写、山塘的划界图制作、山塘划界点位表。

（9）制作山塘信息清查、注册登记联系人员名单表；按照《浙江省山塘信息清查与注册登记工作方案》要求制作山塘清查表。

（10）按水利信息管理平台入库要求进行山塘注册登记入库工作。

（11）配合水行政主管部门完成山塘清查成果及划界方案验收。

## 三、项目技术要求

(1)平面坐标系统：1954年北京坐标系；

(2)高程系统：1985国家高程基准。

（3）投影方式：高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线为东经120°。

（4）所在乡（镇）、村：需完整的填写山塘所在的乡、镇及行政村的正确名字。

（5）山塘类别：分为高坝山塘、屋顶山塘、普通山塘，根据各个类型界定条件进行判别。

a 高坝山塘是指坝高15m以上的山塘；

b 屋顶山塘是指失事后可能导致人员伤亡或房屋倒塌的山塘（一般同时具备以下条件：集雨面积0.1km2以上、坝高5m以上且不足15m、下游地面坡度2度(3.49/100)以上且500m以内有村庄、学校和工业区等人员密集场所。）

c普通山塘是指坝高5m以上且不足15m的非屋顶山塘。

(6)所有权人：行使山塘所有权的公民、法人或其他组织，如为单位或集体，所有权人填写单位或集体名称。电话填写法定代表人或责任人手机号码。如为个人的，需填写名字及相应的手机号码。

(7)主管部门：按其归口管里情况填写，如山塘归设区市或县级水利、农业、林业、旅游、建设等有关部门和监狱直属单位所有的，填其归口部门；山塘归农村集体经济组织、民营企业、社会组织、公民所有的，填所在乡级人民政府（街道办事处）。

(8)坝高：是指建基面至坝顶之间的高差，如建基面无法确定的，可按背水坡脚与坝顶之间的高差计算，高程一律采用黄海高程表示。坝高以m为单位，精确到0.01m。

(9)坝顶高程、背水坡脚高程：以m为单位，可通过GNSS高程测量或水准测量获得，精确到0.01m。原则上不采用假定高程，确实存在施测困难的，方可采纳，但测量起点高程应有依据，误差不可超过50cm。

(10)坝型：山塘的坝型分为混凝土重力坝、砌石重力坝、砌石拱坝、混凝土拱坝、均质土坝、黏土心墙坝、黏土斜墙坝、混凝土面板堆石坝、其他。

a 混凝土重力坝：用混凝土浇筑（或碾压）或用预制混凝土块装配而成，基本剖面近似直角三角形，主要依靠坝体自重来维持稳定的坝。

b砌石重力坝：砌石重力坝坝身材料一般为水泥砂浆砌石。

c砌石拱坝：坝体呈拱形，砌石拱坝的坝身材料与砌石重力坝基本相同，胶结材料也基本相同，但因坝身较薄，对强度及整体性要求较高。

d混凝土拱坝：坝体呈拱形，坝身较薄，坝身用混凝土浇筑（或碾压）或用预制混凝土块装配而成的坝。

e均质土坝: 用一种筑坝材料筑成的土坝。一般用粘性土料，也可为壤土。

f黏土心墙坝：用透水性较好的砂或砂砾做坝壳，以防渗性较好的粘性土作为防渗体设在坝的剖面中心位置的土石坝。

g黏土斜墙坝：用斜筑于坝体上游部位的渗透系数较低的粘性土体作为防渗设施的土石坝。

h混凝土面板堆石坝：以堆石体为支承结构，在其上游表面浇筑混凝土面板作为防渗结构的堆石坝。

i其他：不属上述坝型的均列入其他类，如采用土工布作为防渗体的、采用混凝土防渗心墙的，等等。

(11)集雨面积：即山塘坝体上游的流域面积，计算时首先要确定本流域的边界，即本流域与外流域的分水线。分水线为山脊线，会在地形图上体现出来，一般是垂直于等高线的连线。分水线连接成的闭合区域面积即是山塘的集雨面积。若分水线内开挖有撇洪沟，则撇洪沟以外区域的来水面积不计算在内。

山塘集雨面积计算结果精确取0.01km2，误差不超过1%。如果使用现有地形图进行量算，则要求其比例尺必须大于等于1∶10000。具体的量测方法参考如下：

在CAD矢量地形图中，集雨面积是采用线条将各个流域之间的分界线（分水线）绘制成一个封闭的区域，查询或列表即可得到集雨面积。绘图计算时应注意：

1）CAD图比例与实际尺寸的转化；

2)大部分地形图带有高程，在绘制集雨面积区域时Z坐标必须对应，否则会造成计算结果与实际不符；

3)集雨面积为平面投影面积。

(12)总容积：是指校核洪水位时相应的蓄水量。采用1：2000及以上比例尺地形图进行测量.

(13)坝顶长度：依施测的1：500地形图上量取坝顶距离。测量时，以坝顶道路为走向，从大坝的一侧量到另一侧，如坝体一侧有溢洪道或上坝道路的，且溢洪道或上坝道路不作为坝体部分的，则以溢洪道或上坝道路与坝体交接面为界。精确至0.01m。

(14)溢洪道底宽度：按溢洪道堰顶宽度为准。精确至0.01m。

(15)影响人口、影响区域面积、影响区域内村庄：高坝和屋顶山塘需填写，影响区域仅限于坝址下游500m范围内区域，影响人口为影响区域范围内的人口数，原则上按常驻人口核定；影响区域内村庄为影响区域范围内的村庄数量。

(16)日供水能力：作为饮用水源的山塘需确定。以t为单位，精确到整数。

(17) 整治完成时间：如进行整治过的山塘需填写。

(18)主流长度：溢洪道口与上游沿流程最远点水平距离，以km为单位，精确到两位小数。

(19) 设计、校核洪水位：应根据今2017年8月浙江省水利学会农村水利专业委员会修订后的《浙江省山塘综合整治技术导则》选择相应的洪水重现期计算。若实际水位选取已超过该标准的，维持目前的水位不变。

(20) 灌溉面积：具有灌溉功能山塘需确定，以亩为单位，精确到整数。

(21)坝体迎水坡坡比、背水坡坡比：整治过的山塘，直接填写相关数据。否则，应进行实地测量，坡比的测量包括迎水坡坡比和背水坡坡比，迎水坡坡比测量取水面到坝顶部分进行测量即可，背水坡若有马道，则取平均坡度。可采用GNSS坡度测量或采用经纬仪和坡度尺测量。

(22)坝顶宽度：整治过的山塘，直接引用设计资料；未整治过的山塘，以现场丈量数据为准，从坝顶上下游边界线为界（包括防浪墙、路缘石等宽度）；如坝顶宽度宽窄不一，则填写坝顶宽度的最大值与最小值。以m为单位，。精确至0.01m。

(23)是否兼做坝顶公路：核实坝顶道路是否存在兼做公路，运行外来车辆通行的情况。

(24)泄洪建筑物型式：主要包括正槽式溢洪道、侧槽式溢洪道、竖井式溢洪道等型式。

(25) 输水建筑物型式：主要包括坝下涵管、虹吸管、输水隧洞等型式。

(26)输水建筑物长度：针对整治过的山塘，可直接采纳设计资料，其他情况可不填写。长度以m为单位，精确到2位小数。

(27)输水建筑物断面尺寸：填写管道或隧洞的断面直径，以m为单位。

(28) 输水建筑物是否有金属结构：核实山塘是否存在闸门、启闭机等金属结构设施。

(29) 不安全隐患：主要是山塘是否存在渗漏及相应的位置：山塘出现坝基渗漏、坝体渗漏、绕坝渗漏、散浸等现象均归为存在渗漏。渗漏位置包括坝身、坝基、坝肩、涵管、溢洪道周边等。

(30) 管理房及相应面积：核实是否设置管理房。若有，应填写管理房面积，并注明管理房位置。

(31) 观测设施：核实是否有水尺、水位监控等观测设施。

(32) 管理范围：（日供水能力不足200t的普通山塘可以根据实际情况确定）

a蓄水区：设计洪水位淹没线以下范围；

b 坝体两端：坝体向外水平延伸不少于10 m的地带；

c溢洪道：溢洪道边墙向外侧水平延伸不少于5m的地带；

d 背水坡脚：坝高不超过10 m的，为坝脚向外水平延伸10 m 范围内地带；坝高超过10 m的，为坝脚向外水平延伸坝高值范围内地带。

(33) 位置：以坝顶中点的经纬度表示，精确到0.00001度。若具备条件，可加注CGCS2000坐标值。

## 四、执行的法规和主要依据

1.《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB 7931-2008

2.《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量内业规范》GB 7930-2008

3.《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923-2006

4.《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T18316-2008；

5.《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》GB/T 23236-2009

6.《全球定位系统实时动态测量(RTK) 技术规范》CH/T 2009－2010

7.《测绘技术设计规定》CH/T1004-2005

8.《低空数字航空摄影规范》CH/Z 3003-2010

9.《数字航空摄影测量 控制测量规范》CH/T 3006-2011

10.《无人机航摄安全作业基本要求》CH/Z 3001-2010

11.《水运工程测量规范》 JTS 131-2012

12.《浙江省山塘无人机全景航摄技术规程（试行）》浙江省水利厅

13.《浙江省山塘信息清查与注册登记工作方案》浙江省水利厅

## 五、售后服务

投标人为客户提供技术服务专线电话，半小时电话响应，4小时内赶到现场，提供7×24小时的全天候服务。★

## 六、商务要求

1.报价要求

1.1具体报价要求详见《投标须知》第14条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

2.付款方式

详见《投标须知前附表》序号16；费用凭验收单、资金结算单、合同、增值税发票等相关资料由采购人直接支付。

## 七、验收标准

采购人应按《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构或上级部门检查验收

## 八、其他

1.投标人所投货物的技术参数不得低于本项目的技术要求和档次。

2.中标人在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。★

3.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。

# 开标、评标和定标须知

一、开标

1.采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人（凭法定代表人证明书和法定代表人身份证原件）或其授权委托人（凭法人授权委托书原件和身份证原件）到场参加开标会议。

2.开标程序：

招标方按以下程序进行开标和评标

2.1开标由招标人或委托代理机构主持；

2.2核验出席开标活动现场的各授权投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。由采购人和招标代理机构工作人员共同检查签到单位签到情况和投标文件、投标保证金接收缴纳情况。

2.3主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。由随机抽取的投标人代表查验投标文件密封情况。

2.4开标仪式结束后由评标小组评技术标。

2.5技术标评审结束，进行商务标开标。在商务标开标时，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经技术评审符合采购需求的投标人名单。采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

2.6由采购人代表或采购代理机构工作人员在技术标入围投标人中随机抽取一名投标人代表作为监标人，检查商务标密封完好性情况（指的是有无拆封）和监督开标唱标情况。

2.7由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，由各投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议。投标人未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程）。唱标结束后，现场工作人员将商务标及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
  2.8评审结束后，主持人公布中标候选投标人名单，及采购人最终确定中标名单的时间和公告方式等。
二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表7人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 询标期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，技术标入围单位再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标人的认定

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.投标文件的澄清

7.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

7.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、提交的投标保证金、技术规范、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9.投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

9.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

10.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

10.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定

（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；

（2）代理机构根据评标小组要求通知相关投标人的法定代表人或授权委托代理人在规定时间内到开标现场参加见证数值抽取；

（3）若通知到的投标人的法定代表人或授权委托代理人未在规定时间内到场的或不予到场的视为对抽取结果无异议。

（4）本随机数值一经抽取，以后任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会再次进行随机数值抽取。

11、评标办法

11.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

三、定标

12、中标通知

12.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

12.2发放中标通知书前，采购人或其委托的采购代理机构将向检察机关查询中标人自2015年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以法院判决书日期为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.3评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站及义乌市公共资源交易平台。

12.3如无有效异议和无行贿犯罪记录，采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到浙江至诚工程咨询有限责任公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.质疑与投诉

13.1招标方拒绝接受未参加本项目报名或已报名但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

13.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评标小组应对异常情况作记录。

13.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市义东路61号11楼1101室（银海健身楼上），联系电话：0579-85471713-602。

13.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

13.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

13.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

13.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

13.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

13.6.5不符合《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

13.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

13.8若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915058）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

13.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

13.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

13.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

13.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

13.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

13.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

14.合同签订

14.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.4采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知未中标投标人，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的；

1.2投标文件未按规定密封的；

1.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证明的不得入场，且投标将被拒绝。

1.4投标文件只有技术标或者只有商务标。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1.投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；超出经营范围投标的；

2.3未按招标文件规定提交投标保证金的；

2.4不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.5投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

2.6投标文件采用活页夹装订；

2.7借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.8投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.9对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.10投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.11技术标中体现或包含商务报价；

2.12若发现有意串标或提供虚假证明材料者（含中标后查实的）；

2.13评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.14未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.15单位负责人为同一人或者相互之间存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.16投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加本次政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的，同时投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期。

2.17投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.18投标报价高于最高限价（预算价）的；

2.19评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.20投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.21按招标文件规定进行修正后的投标报价，投标人不确认的；

2.22以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商组成联合体参加本项目的采购活动，否则按无效标处理。

2.23其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.招标文件要求提供“原件备查”的项目，投标人在投标、开标、评标的过程中应随身带备查的原件，评标小组根据评标的程序可能要求投标人提供相应的原件，相关投标人应在接到电话通知发出起30分钟内提交到评标室门口。如届时投标人未在规定的时间内提供到场的（投标人手机关机或联系不上的，同视为投标人未在规定的时间内提供到场），则视为未提供原件证明，作资格评审不予通过处理。

5.在开、评过程中评标小组根据评标的程序可能要求投标人进行询标，相关投标人应在接到电话通知发出起30分钟内到评标室门口。如届时投标人未在规定的时间内到场的（投标人手机关机或联系不上的，同视为投标人未在规定的时间内到场），则视为放弃申辩的权利。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人的技术文件进行打分评审，确定技术标入围单位；

2.对技术标入围的商务文件进行符合性审查；

3.对商务文件符合性审查通过的商务文件进行详细评审；

4.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，技术标入围单位进行商务报价评审，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录。

二、评标方法

评标小组根据综合评分法（先评技术标，后评商务标）对招标项目作出评标结论。细则见下：

- 技术标评审80分：

| 序号 | 评分要点及说明 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目技术方案 （17-32分） | 方案技术路线设计：根据所提供内容的合理性、完整性及实施性等在投标人间横向对比进行排名打分。在所有有效投标人中列第一名的得12分，其他有效投标人按排名顺序得分递减2分，暨第二名得10分，依次类推,第四名及以后统一得6分。允许排名并列，排名并列后不影响后续排名及得分。 | 6-12 |
|  |  | 倾斜摄影三维建模、数据处理设计方案：根据所提供内容的合理性、完整性及实施性等在投标人间横向对比进行排名打分。在所有有效投标人中列第一名的得12分，其他有效投标人按排名顺序得分递减2分，暨第二名得10分，依次类推,第四名及以后统一得6分。允许排名并列，排名并列后不影响后续排名及得分。 | 6-12 |
|  |  | 根据项目技术路线可行性，配置得当，内外业、上下工序衔接的合理性，技术先进性等情况，在所有有效投标人中列第一名的得8分，其他有效投标人按排名顺序得分递减1分，暨第二名得7分，依次类推，第四名及以后统一得5分。允许排名并列，排名并列后不影响后续排名及得分。 | 5～8 |
|  | 项目实施方案 （6-34分） | 根据施测工期进度计划、进度保障措施、进度编排的合理性、科学性等情况，酌情给予。在所有有效投标人中列第一名的得10分，其他有效投标人按排名顺序得分递减2分，暨第二名得8分，依次类推,第五名及以后统一得4分。允许排名并列，排名并列后不影响后续排名及得分。 | 4～10 |
|  |  | 拟投入本项目的项目负责人同时具有水利工程专业、工程测量专业的高级（或其以上）职称和注册测绘师的，得3分。项目组核心成员获得测绘地理信息方向国家级奖项（国家级奖励为国务院颁发的奖励），每人得2分，最高得4分。（须提供员工2018年1月起至投标截止时间止连续三个月的社保证明及证书，原件备查） | 0-7 |
|  |  | 在拟投入本项目专业技术人员应不少于15人(少于15人不得分)的前提下，同时团队配备水文水资源专业的高工、摄影测量专业的高工，测绘专业的高工、CISP注册信息安全专业技术员、国家注册测绘师技术员5类人员（以职称证书所注明的专业为准），每1类得2分，最高得分不超过10分。（须提供员工2017年12月起至投标截止时间止连续三个月的社保证明及证书，原件备查） | 0-10 |
|  |  | 投标人具有GPS接收机、全站仪、水准仪等基础设备的得3分。同时再具备300万以上的三维激光扫系统（含三维激光扫描车载系统软硬件，三维激光扫描仪），测量无人船，多波束测深仪，倾斜摄影测量系统（含倾斜摄影单体化建模软件，倾斜摄影无人机，倾斜摄影相机）的得4分，缺项不得分。 （提供发票或采购合同，原件备查） | 0-7 |
| 2 | 企业资信（0-8分） | 1）投标人具有有效期内CMA计量认证证书（须含水深测量专业）得1分。 2）投标人拥有三维地理信息基础平台软件著作权登记证书的得1分（登记时间在招标公告发出之日前方为有效）； 3）投标人拥有倾斜影像交互式三维建模软件著作权登记证书的得1分（登记时间在招标公告发出之日前方为有效）； 4）投标人同时具有ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证的每个得1分；共2分； 注：原件备查。 | 0-5 |
|  |  | 2016年以来获得国家级地理信息行业协会颁发的科技进步奖一等奖及以上的得1分。 | 0-1 |
| 3 |  | 1）2015年1月1日以来独立承担过山塘清查或水利工程划界业绩且合同额大于300万元，每有一个得0.2分，最高得1分。 2）2015年1月1日以来独立承担过30平方公里以上无人机倾斜摄影单体化建模项目，且精度在5厘米内的得1分。 （提供合同和中标通知书，原件备查） | 0-2 |
| 4 | 售后服务（3-6分） | 根据投标人售后方案和服务承诺情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及落实服务承诺的保障措施、项目数据保密措施、其他优惠承诺等在投标人间横向对比进行排名打分。在所有有效投标人中列第一名的得6分，其他有效投标人按排名顺序得分递减1分，暨第二名得5分，依次类推,第四名及以后统一得3分。 | 3-6 |

评标小组根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标小组所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

评定技术标入围单位：技术标得分低于56分的不作为技术入围投标人。技术入围投标人进入投标报价评审。

（二）商务报价评审（20分）：

1.商务报价评审在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的投标报价内容和口径不一致者，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评标价。

2.1甄别异常报价

对出现下列之一情况的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于预算价（最高限价）；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

3.报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以有效报价中最低报价为评标基准价；各投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20分

4.计算总得分

总得分=技术文件得分+商务文件得分

三、定标办法

评标小组将对技术分和商务报价得分进行汇总，按综合得分从高到低排定顺序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣从高低顺序排列，技术分也相同的，按抽签确定排列顺序（由采购人用公共资源交易中心抽取程序随机抽取）。评标小组确定排名第一的为中标人,但中标人因自身原因放弃中标，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新组织招标。

四、评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

# 第七章  合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本一）

采购方：                                （以下简称甲方）

承担方：                                （以下简称乙方）

根据 2017年   月   日义乌市山塘信息清查与注册登记服务（采购编号：SJZJZC2018077GK）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府招标法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条：背景及概况

义乌市山塘数量众多,分布广泛，义乌市水务局根据上级要求多次进行过山塘有关信息的调查工作，在“浙江省农村水利信息管理平台”专门登记了全省容积在1-10万m3的山塘信息，在市山塘安全管理中发挥了重要的作用。但由于过去对山塘定义没有准确的界定，各地对山塘坝高、容积、集雨面积等相关参数的掌握尺度不一，并且部分地区信息采集不够准确，部分由估算得出。此外，还有一些山塘经多年运行，部分参数已经变化但没有得到更新，与当前山塘安全管理工作的要求已经不相适应。

2017年5月,浙江省水利厅印发了《浙江省山塘安全管理办法》（浙水农〔2017〕16号），对山塘进行了明确的界定。同年8月,浙江省水利学会农村水利专业委员会又印发了修订后的《浙江省山塘综合整治技术导则》，对山塘应当达到的洪水标准予以了重新明确。同年9月，浙江省水利厅印发了《浙江省水利厅办公室关于开展山塘信息清查与注册登记工作的通知》，决定开展山塘信息清查与注册登记工作。

第二条：主要工作内容

本项目对山塘信息进行清查和注册登记的工作内容如下：

（1）山塘基本信息调查与复核：配合水务局到各镇（街）管理部门收集已有的山塘基本情况、工程特征、效益及管理情况等，包括运行维护信息、是否存在渗漏、是否完成标准化管理等数据信息，并按照高坝山塘、屋顶山塘、普通山塘进行分类统计。

（2）山塘三维建模及三维测图（1:500地形图）：采用倾斜摄影技术对山塘进行无人机实景三维模型、正射影像、山塘面貌和附属设施照片采集、山塘大坝附近1:500地形图制图（山塘大坝及轮廓外50米范围、溢洪道左右两侧10米范围、消力池及后50米范围、引水渠外5米范围、防汛抢险道路（含上坝道路）左右各5米范围内）、坝高、坝顶高程、坝顶长度、坝顶宽度、坝前水深、大坝横断面、溢洪道底宽度、溢洪道横断面、坝位置等量测工作。

（3）山塘全景图及影像资料拍摄：应用无人机对山塘实施360度无死角拍摄，通过后期软件处理生成基于空中视角的山塘全景影像，实现山塘全貌浏览；拍摄影像照片包括山塘整体面貌、坝顶面貌、上游概况、下游面貌；高坝、屋顶山塘还包括溢洪道、放水设施照片。

（4）山塘库区管护范围线划定：实测校核洪水位、正常蓄水位，并套入1：2000地形图中绘制管护范围线，制作山塘库区管护范围线成果图；

（5）山塘水利水文计算等工作：根据1:2000地形图及实测资料，进行水利水文的相关测算工作。

（6）山塘库区图集编绘：通过山塘库区图集编绘，实现义乌山塘的分布情况、山塘基本信息汇总等资料，便于山塘的综合管理与成效展示。

（7）三维管理展示系统开发和软硬件维护：针对获取的山塘实景三维模型开发三维管理展示系统，主要实现三维模型展示，并通过相关专题数据库，展示与查询义乌山塘相关信息；由义乌市数据管理中心提供服务器托管平台服务，技术服务单位提供系统运维平台数据接入、系统运行平台、系统运行日常保障工作；备用功能：山塘视频监控、遥测水位及降雨量等设备对接功能（根据业主后续山塘信息化管理需求，预留视频监控、遥测水位及降雨量等设备对接管理功能）。

（8）山塘划界方案编写：实现划界方案编写、山塘的划界图制作、山塘划界点位表。

（9）制作山塘信息清查、注册登记联系人员名单表；按照《浙江省山塘信息清查与注册登记工作方案》要求制作山塘清查表。

（10）按水利信息管理平台入库要求进行山塘注册登记入库工作。

（11）配合水行政主管部门完成山塘清查成果及划界方案验收。

## 第三条：项目技术要求

(1)平面坐标系统：1954年北京坐标系；

(2)高程系统：1985国家高程基准。

（3）投影方式：高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线为东经120°。

（4）所在乡（镇）、村：需完整的填写山塘所在的乡、镇及行政村的正确名字。

（5）山塘类别：分为高坝山塘、屋顶山塘、普通山塘，根据各个类型界定条件进行判别。

a 高坝山塘是指坝高15m以上的山塘；

b 屋顶山塘是指失事后可能导致人员伤亡或房屋倒塌的山塘（一般同时具备以下条件：集雨面积0.1km2以上、坝高5m以上且不足15m、下游地面坡度2度(3.49/100)以上且500m以内有村庄、学校和工业区等人员密集场所。）

c普通山塘是指坝高5m以上且不足15m的非屋顶山塘。

(6)所有权人：行使山塘所有权的公民、法人或其他组织，如为单位或集体，所有权人填写单位或集体名称。电话填写法定代表人或责任人手机号码。如为个人的，需填写名字及相应的手机号码。

(7)主管部门：按其归口管里情况填写，如山塘归设区市或县级水利、农业、林业、旅游、建设等有关部门和监狱直属单位所有的，填其归口部门；山塘归农村集体经济组织、民营企业、社会组织、公民所有的，填所在乡级人民政府（街道办事处）。

(8)坝高：是指建基面至坝顶之间的高差，如建基面无法确定的，可按背水坡脚与坝顶之间的高差计算，高程一律采用黄海高程表示。坝高以m为单位，精确到0.01m。

(9)坝顶高程、背水坡脚高程：以m为单位，可通过GNSS高程测量或水准测量获得，精确到0.01m。原则上不采用假定高程，确实存在施测困难的，方可采纳，但测量起点高程应有依据，误差不可超过50cm。

(10)坝型：山塘的坝型分为混凝土重力坝、砌石重力坝、砌石拱坝、混凝土拱坝、均质土坝、黏土心墙坝、黏土斜墙坝、混凝土面板堆石坝、其他。

a 混凝土重力坝：用混凝土浇筑（或碾压）或用预制混凝土块装配而成，基本剖面近似直角三角形，主要依靠坝体自重来维持稳定的坝。

b砌石重力坝：砌石重力坝坝身材料一般为水泥砂浆砌石。

c砌石拱坝：坝体呈拱形，砌石拱坝的坝身材料与砌石重力坝基本相同，胶结材料也基本相同，但因坝身较薄，对强度及整体性要求较高。

d混凝土拱坝：坝体呈拱形，坝身较薄，坝身用混凝土浇筑（或碾压）或用预制混凝土块装配而成的坝。

e均质土坝: 用一种筑坝材料筑成的土坝。一般用粘性土料，也可为壤土。

f黏土心墙坝：用透水性较好的砂或砂砾做坝壳，以防渗性较好的粘性土作为防渗体设在坝的剖面中心位置的土石坝。

g黏土斜墙坝：用斜筑于坝体上游部位的渗透系数较低的粘性土体作为防渗设施的土石坝。

h混凝土面板堆石坝：以堆石体为支承结构，在其上游表面浇筑混凝土面板作为防渗结构的堆石坝。

i其他：不属上述坝型的均列入其他类，如采用土工布作为防渗体的、采用混凝土防渗心墙的，等等。

(11)集雨面积：即山塘坝体上游的流域面积，计算时首先要确定本流域的边界，即本流域与外流域的分水线。分水线为山脊线，会在地形图上体现出来，一般是垂直于等高线的连线。分水线连接成的闭合区域面积即是山塘的集雨面积。若分水线内开挖有撇洪沟，则撇洪沟以外区域的来水面积不计算在内。

山塘集雨面积计算结果精确取0.01km2，误差不超过1%。如果使用现有地形图进行量算，则要求其比例尺必须大于等于1∶10000。具体的量测方法参考如下：

在CAD矢量地形图中，集雨面积是采用线条将各个流域之间的分界线（分水线）绘制成一个封闭的区域，查询或列表即可得到集雨面积。绘图计算时应注意：

1）CAD图比例与实际尺寸的转化；

2)大部分地形图带有高程，在绘制集雨面积区域时Z坐标必须对应，否则会造成计算结果与实际不符；

3)集雨面积为平面投影面积。

(12)总容积：是指校核洪水位时相应的蓄水量。采用1：2000及以上比例尺地形图进行测量.

(13)坝顶长度：依施测的1：500地形图上量取坝顶距离。测量时，以坝顶道路为走向，从大坝的一侧量到另一侧，如坝体一侧有溢洪道或上坝道路的，且溢洪道或上坝道路不作为坝体部分的，则以溢洪道或上坝道路与坝体交接面为界。精确至0.01m。

(14)溢洪道底宽度：按溢洪道堰顶宽度为准。精确至0.01m。

(15)影响人口、影响区域面积、影响区域内村庄：高坝和屋顶山塘需填写，影响区域仅限于坝址下游500m范围内区域，影响人口为影响区域范围内的人口数，原则上按常驻人口核定；影响区域内村庄为影响区域范围内的村庄数量。

(16)日供水能力：作为饮用水源的山塘需确定。以t为单位，精确到整数。

(17) 整治完成时间：如进行整治过的山塘需填写。

(18)主流长度：溢洪道口与上游沿流程最远点水平距离，以km为单位，精确到两位小数。

(19) 设计、校核洪水位：应根据今2017年8月浙江省水利学会农村水利专业委员会修订后的《浙江省山塘综合整治技术导则》选择相应的洪水重现期计算。若实际水位选取已超过该标准的，维持目前的水位不变。

(20) 灌溉面积：具有灌溉功能山塘需确定，以亩为单位，精确到整数。

(21)坝体迎水坡坡比、背水坡坡比：整治过的山塘，直接填写相关数据。否则，应进行实地测量，坡比的测量包括迎水坡坡比和背水坡坡比，迎水坡坡比测量取水面到坝顶部分进行测量即可，背水坡若有马道，则取平均坡度。可采用GNSS坡度测量或采用经纬仪和坡度尺测量。

(22)坝顶宽度：整治过的山塘，直接引用设计资料；未整治过的山塘，以现场丈量数据为准，从坝顶上下游边界线为界（包括防浪墙、路缘石等宽度）；如坝顶宽度宽窄不一，则填写坝顶宽度的最大值与最小值。以m为单位，。精确至0.01m。

(23)是否兼做坝顶公路：核实坝顶道路是否存在兼做公路，运行外来车辆通行的情况。

(24)泄洪建筑物型式：主要包括正槽式溢洪道、侧槽式溢洪道、竖井式溢洪道等型式。

(25) 输水建筑物型式：主要包括坝下涵管、虹吸管、输水隧洞等型式。

(26)输水建筑物长度：针对整治过的山塘，可直接采纳设计资料，其他情况可不填写。长度以m为单位，精确到2位小数。

(27)输水建筑物断面尺寸：填写管道或隧洞的断面直径，以m为单位。

(28) 输水建筑物是否有金属结构：核实山塘是否存在闸门、启闭机等金属结构设施。

(29) 不安全隐患：主要是山塘是否存在渗漏及相应的位置：山塘出现坝基渗漏、坝体渗漏、绕坝渗漏、散浸等现象均归为存在渗漏。渗漏位置包括坝身、坝基、坝肩、涵管、溢洪道周边等。

(30) 管理房及相应面积：核实是否设置管理房。若有，应填写管理房面积，并注明管理房位置。

(31) 观测设施：核实是否有水尺、水位监控等观测设施。

(32) 管理范围：（日供水能力不足200t的普通山塘可以根据实际情况确定）

a蓄水区：设计洪水位淹没线以下范围；

b 坝体两端：坝体向外水平延伸不少于10 m的地带；

c溢洪道：溢洪道边墙向外侧水平延伸不少于5m的地带；

d 背水坡脚：坝高不超过10 m的，为坝脚向外水平延伸10 m 范围内地带；坝高超过10 m的，为坝脚向外水平延伸坝高值范围内地带。

(33) 位置：以坝顶中点的经纬度表示，精确到0.00001度。若具备条件，可加注CGCS2000坐标值。

第四条：服务期限：2018年   月     日前完成所有工作

第五条：合同服务清单及价格

第六条：付款方式：

1.合同签订后30日内支付合同价款的10%；

2.完成全部工作后，支付至实际完成工作量的70%；

3.完成全部工作并通过验收合格后，支付至实际完成工作量的95%；

4.免费质保期一年满后支付合同价款的5%。免费质保期自项目全部工作完成并通过验收合格之日起计（费用凭合同、发票等相关资料由义乌市水务局直接支付）。

第七条：验收：

甲方应按《义乌市政府采购履约验收管理办法》及《义乌市人民政府关于进一步完善政府采购工作的若干规定》（义政发[2012]72号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构或上级部门检查验收。

第八条：甲乙双方的责任：

甲方责任：

1、有权对服务质量、进度进行检查、监督；

2、甲方保证按本合同规定时限支付相关费用。

乙方责任：

1、严格按照技术要求进行数据编制工作；

2、成果质量达不到有关技术标准检查，所造成的经济损失由乙方承担；

3、满足甲方对本项目的其他合理要求；

4、按投标书确定的人员和方案计划开展工作；

5、按时完成方案编制工作。

第九条：违约责任：

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方在规定时间内因自身的原因无法验收完工的，将处于每逾期一周，按项目总价的1%罚款，违约赔偿最高限度为合同总价的10%。乙方赔偿了最高限度金额仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十二条：合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

甲    方：________________________  乙    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：

义乌市政府采购合同（样本二）

甲方：________________________________

乙方：联合体牵头人：________________________________

联合体成员：________________________________

根据 2017年   月   日义乌市山塘信息清查与注册登记服务（采购编号：SJZJZC2018077GK）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府招标法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条：背景及概况

义乌市山塘数量众多,分布广泛，义乌市水务局根据上级要求多次进行过山塘有关信息的调查工作，在“浙江省农村水利信息管理平台”专门登记了全省容积在1-10万m3的山塘信息，在市山塘安全管理中发挥了重要的作用。但由于过去对山塘定义没有准确的界定，各地对山塘坝高、容积、集雨面积等相关参数的掌握尺度不一，并且部分地区信息采集不够准确，部分由估算得出。此外，还有一些山塘经多年运行，部分参数已经变化但没有得到更新，与当前山塘安全管理工作的要求已经不相适应。

2017年5月,浙江省水利厅印发了《浙江省山塘安全管理办法》（浙水农〔2017〕16号），对山塘进行了明确的界定。同年8月,浙江省水利学会农村水利专业委员会又印发了修订后的《浙江省山塘综合整治技术导则》，对山塘应当达到的洪水标准予以了重新明确。同年9月，浙江省水利厅印发了《浙江省水利厅办公室关于开展山塘信息清查与注册登记工作的通知》，决定开展山塘信息清查与注册登记工作。

第二条：主要工作内容

本项目对山塘信息进行清查和注册登记的工作内容如下：

（1）山塘基本信息调查与复核：配合水务局到各镇（街）管理部门收集已有的山塘基本情况、工程特征、效益及管理情况等，包括运行维护信息、是否存在渗漏、是否完成标准化管理等数据信息，并按照高坝山塘、屋顶山塘、普通山塘进行分类统计。

（2）山塘三维建模及三维测图（1:500地形图）：采用倾斜摄影技术对山塘进行无人机实景三维模型、正射影像、山塘面貌和附属设施照片采集、山塘大坝附近1:500地形图制图（山塘大坝及轮廓外50米范围、溢洪道左右两侧10米范围、消力池及后50米范围、引水渠外5米范围、防汛抢险道路（含上坝道路）左右各5米范围内）、坝高、坝顶高程、坝顶长度、坝顶宽度、坝前水深、大坝横断面、溢洪道底宽度、溢洪道横断面、坝位置等量测工作。

（3）山塘全景图及影像资料拍摄：应用无人机对山塘实施360度无死角拍摄，通过后期软件处理生成基于空中视角的山塘全景影像，实现山塘全貌浏览；拍摄影像照片包括山塘整体面貌、坝顶面貌、上游概况、下游面貌；高坝、屋顶山塘还包括溢洪道、放水设施照片。

（4）山塘库区管护范围线划定：实测校核洪水位、正常蓄水位，并套入1：2000地形图中绘制管护范围线，制作山塘库区管护范围线成果图；

（5）山塘水利水文计算等工作：根据1:2000地形图及实测资料，进行水利水文的相关测算工作。

（6）山塘库区图集编绘：通过山塘库区图集编绘，实现义乌山塘的分布情况、山塘基本信息汇总等资料，便于山塘的综合管理与成效展示。

（7）三维管理展示系统开发和软硬件维护：针对获取的山塘实景三维模型开发三维管理展示系统，主要实现三维模型展示，并通过相关专题数据库，展示与查询义乌山塘相关信息；由义乌市数据管理中心提供服务器托管平台服务，技术服务单位提供系统运维平台数据接入、系统运行平台、系统运行日常保障工作；备用功能：山塘视频监控、遥测水位及降雨量等设备对接功能（根据业主后续山塘信息化管理需求，预留视频监控、遥测水位及降雨量等设备对接管理功能）。

（8）山塘划界方案编写：实现划界方案编写、山塘的划界图制作、山塘划界点位表。

（9）制作山塘信息清查、注册登记联系人员名单表；按照《浙江省山塘信息清查与注册登记工作方案》要求制作山塘清查表。

（10）按水利信息管理平台入库要求进行山塘注册登记入库工作。

（11）配合水行政主管部门完成山塘清查成果及划界方案验收。

## 第三条：项目技术要求

(1)平面坐标系统：1954年北京坐标系；

(2)高程系统：1985国家高程基准。

（3）投影方式：高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线为东经120°。

（4）所在乡（镇）、村：需完整的填写山塘所在的乡、镇及行政村的正确名字。

（5）山塘类别：分为高坝山塘、屋顶山塘、普通山塘，根据各个类型界定条件进行判别。

a 高坝山塘是指坝高15m以上的山塘；

b 屋顶山塘是指失事后可能导致人员伤亡或房屋倒塌的山塘（一般同时具备以下条件：集雨面积0.1km2以上、坝高5m以上且不足15m、下游地面坡度2度(3.49/100)以上且500m以内有村庄、学校和工业区等人员密集场所。）

c普通山塘是指坝高5m以上且不足15m的非屋顶山塘。

(6)所有权人：行使山塘所有权的公民、法人或其他组织，如为单位或集体，所有权人填写单位或集体名称。电话填写法定代表人或责任人手机号码。如为个人的，需填写名字及相应的手机号码。

(7)主管部门：按其归口管里情况填写，如山塘归设区市或县级水利、农业、林业、旅游、建设等有关部门和监狱直属单位所有的，填其归口部门；山塘归农村集体经济组织、民营企业、社会组织、公民所有的，填所在乡级人民政府（街道办事处）。

(8)坝高：是指建基面至坝顶之间的高差，如建基面无法确定的，可按背水坡脚与坝顶之间的高差计算，高程一律采用黄海高程表示。坝高以m为单位，精确到0.01m。

(9)坝顶高程、背水坡脚高程：以m为单位，可通过GNSS高程测量或水准测量获得，精确到0.01m。原则上不采用假定高程，确实存在施测困难的，方可采纳，但测量起点高程应有依据，误差不可超过50cm。

(10)坝型：山塘的坝型分为混凝土重力坝、砌石重力坝、砌石拱坝、混凝土拱坝、均质土坝、黏土心墙坝、黏土斜墙坝、混凝土面板堆石坝、其他。

a 混凝土重力坝：用混凝土浇筑（或碾压）或用预制混凝土块装配而成，基本剖面近似直角三角形，主要依靠坝体自重来维持稳定的坝。

b砌石重力坝：砌石重力坝坝身材料一般为水泥砂浆砌石。

c砌石拱坝：坝体呈拱形，砌石拱坝的坝身材料与砌石重力坝基本相同，胶结材料也基本相同，但因坝身较薄，对强度及整体性要求较高。

d混凝土拱坝：坝体呈拱形，坝身较薄，坝身用混凝土浇筑（或碾压）或用预制混凝土块装配而成的坝。

e均质土坝: 用一种筑坝材料筑成的土坝。一般用粘性土料，也可为壤土。

f黏土心墙坝：用透水性较好的砂或砂砾做坝壳，以防渗性较好的粘性土作为防渗体设在坝的剖面中心位置的土石坝。

g黏土斜墙坝：用斜筑于坝体上游部位的渗透系数较低的粘性土体作为防渗设施的土石坝。

h混凝土面板堆石坝：以堆石体为支承结构，在其上游表面浇筑混凝土面板作为防渗结构的堆石坝。

i其他：不属上述坝型的均列入其他类，如采用土工布作为防渗体的、采用混凝土防渗心墙的，等等。

(11)集雨面积：即山塘坝体上游的流域面积，计算时首先要确定本流域的边界，即本流域与外流域的分水线。分水线为山脊线，会在地形图上体现出来，一般是垂直于等高线的连线。分水线连接成的闭合区域面积即是山塘的集雨面积。若分水线内开挖有撇洪沟，则撇洪沟以外区域的来水面积不计算在内。

山塘集雨面积计算结果精确取0.01km2，误差不超过1%。如果使用现有地形图进行量算，则要求其比例尺必须大于等于1∶10000。具体的量测方法参考如下：

在CAD矢量地形图中，集雨面积是采用线条将各个流域之间的分界线（分水线）绘制成一个封闭的区域，查询或列表即可得到集雨面积。绘图计算时应注意：

1）CAD图比例与实际尺寸的转化；

2)大部分地形图带有高程，在绘制集雨面积区域时Z坐标必须对应，否则会造成计算结果与实际不符；

3)集雨面积为平面投影面积。

(12)总容积：是指校核洪水位时相应的蓄水量。采用1：2000及以上比例尺地形图进行测量.

(13)坝顶长度：依施测的1：500地形图上量取坝顶距离。测量时，以坝顶道路为走向，从大坝的一侧量到另一侧，如坝体一侧有溢洪道或上坝道路的，且溢洪道或上坝道路不作为坝体部分的，则以溢洪道或上坝道路与坝体交接面为界。精确至0.01m。

(14)溢洪道底宽度：按溢洪道堰顶宽度为准。精确至0.01m。

(15)影响人口、影响区域面积、影响区域内村庄：高坝和屋顶山塘需填写，影响区域仅限于坝址下游500m范围内区域，影响人口为影响区域范围内的人口数，原则上按常驻人口核定；影响区域内村庄为影响区域范围内的村庄数量。

(16)日供水能力：作为饮用水源的山塘需确定。以t为单位，精确到整数。

(17) 整治完成时间：如进行整治过的山塘需填写。

(18)主流长度：溢洪道口与上游沿流程最远点水平距离，以km为单位，精确到两位小数。

(19) 设计、校核洪水位：应根据今2017年8月浙江省水利学会农村水利专业委员会修订后的《浙江省山塘综合整治技术导则》选择相应的洪水重现期计算。若实际水位选取已超过该标准的，维持目前的水位不变。

(20) 灌溉面积：具有灌溉功能山塘需确定，以亩为单位，精确到整数。

(21)坝体迎水坡坡比、背水坡坡比：整治过的山塘，直接填写相关数据。否则，应进行实地测量，坡比的测量包括迎水坡坡比和背水坡坡比，迎水坡坡比测量取水面到坝顶部分进行测量即可，背水坡若有马道，则取平均坡度。可采用GNSS坡度测量或采用经纬仪和坡度尺测量。

(22)坝顶宽度：整治过的山塘，直接引用设计资料；未整治过的山塘，以现场丈量数据为准，从坝顶上下游边界线为界（包括防浪墙、路缘石等宽度）；如坝顶宽度宽窄不一，则填写坝顶宽度的最大值与最小值。以m为单位，。精确至0.01m。

(23)是否兼做坝顶公路：核实坝顶道路是否存在兼做公路，运行外来车辆通行的情况。

(24)泄洪建筑物型式：主要包括正槽式溢洪道、侧槽式溢洪道、竖井式溢洪道等型式。

(25) 输水建筑物型式：主要包括坝下涵管、虹吸管、输水隧洞等型式。

(26)输水建筑物长度：针对整治过的山塘，可直接采纳设计资料，其他情况可不填写。长度以m为单位，精确到2位小数。

(27)输水建筑物断面尺寸：填写管道或隧洞的断面直径，以m为单位。

(28) 输水建筑物是否有金属结构：核实山塘是否存在闸门、启闭机等金属结构设施。

(29) 不安全隐患：主要是山塘是否存在渗漏及相应的位置：山塘出现坝基渗漏、坝体渗漏、绕坝渗漏、散浸等现象均归为存在渗漏。渗漏位置包括坝身、坝基、坝肩、涵管、溢洪道周边等。

(30) 管理房及相应面积：核实是否设置管理房。若有，应填写管理房面积，并注明管理房位置。

(31) 观测设施：核实是否有水尺、水位监控等观测设施。

(32) 管理范围：（日供水能力不足200t的普通山塘可以根据实际情况确定）

a蓄水区：设计洪水位淹没线以下范围；

b 坝体两端：坝体向外水平延伸不少于10 m的地带；

c溢洪道：溢洪道边墙向外侧水平延伸不少于5m的地带；

d 背水坡脚：坝高不超过10 m的，为坝脚向外水平延伸10 m 范围内地带；坝高超过10 m的，为坝脚向外水平延伸坝高值范围内地带。

(33) 位置：以坝顶中点的经纬度表示，精确到0.00001度。若具备条件，可加注CGCS2000坐标值。

第四条：服务期限：2018年   月     日前完成所有工作

第五条：合同服务清单及价格

第六条：付款方式：

1.合同签订后30日内支付合同价款的10%；

2.完成全部工作后，支付至实际完成工作量的70%；

3.完成全部工作并通过验收合格后，支付至实际完成工作量的95%；

4.免费质保期一年满后支付合同价款的5%。免费质保期自项目全部工作完成并通过验收合格之日起计（费用凭合同、发票等相关资料由义乌市水务局直接支付）。

第七条：验收：

甲方应按《义乌市政府采购履约验收管理办法》及《义乌市人民政府关于进一步完善政府采购工作的若干规定》（义政发[2012]72号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构或上级部门检查验收。

第八条：甲乙双方的责任：

甲方责任：

1、有权对服务质量、进度进行检查、监督；

2、甲方保证按本合同规定时限支付相关费用。

乙方责任：

1、严格按照技术要求进行数据编制工作；

2、成果质量达不到有关技术标准检查，所造成的经济损失由乙方承担；

3、满足甲方对本项目的其他合理要求；

4、按投标书确定的人员和方案计划开展工作；

5、按时完成方案编制工作。

第九条：违约责任：

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方在规定时间内因自身的原因无法验收完工的，将处于每逾期一周，按项目总价的1%罚款，违约赔偿最高限度为合同总价的10%。乙方赔偿了最高限度金额仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十二条：合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

甲    方：________________________乙 方：联合体牵头人：_______    _        _

地    址：________________________联合体牵头人地址：______________________

法定代表人：______________________联合体牵头人法定代表人____________________

授权代表：____________________    联合体牵头人授权代表：____________________

电    话：________________________联合体牵头人电话：______________________

帐户名称：________________________联合体牵头人帐户名称：____________________

开户银行：________________________联合体牵头人开户银行：_____________________

联合体牵头人帐号：                   帐    号：________________________

联合体成员：

联合体成员地址：

联合体成员法定代表人：

联合体成员授权代表：

联合体成员电话：

联合体成员账户名称：

联合体成员开户银行：

联合体成员账号：

签约时间：                                   签约地点：

# 第八章  投标文件部分格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

投标承诺书（格式）

1.投标单位须对工期、质量、人员、售后服务等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺；

本附件可根据实际情况自行制作。

投标人（公章）：

全权代表签字：

职        务：

日        期：

拟投入本项目的管理人员表（格式）

投标人（公章）：

| 姓名 | 性别 | 职称 | 从事岗位 | 联系电话 | 从事 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2.有资格、职称人员须附相关职称证书和资格证书复印件（加盖公章）。

项目负责人简历表（格式）

投标人（公章）：

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 职称 |  |
| 学历 |  | 从事工作年限 |  |
| 工作简历 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

全权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2.须附相关职称证书和资格证书复印件（加盖公章）。

联合体协议书

（适用于联合体）

（甲公司名称）          、（乙公司名称）           、自愿组成联合体，参加义乌市山塘信息清查与注册登记服务投标。现就有关事宜订立协议如下：

1.（甲公司名称）为联合体牵头人，（乙公司名称）为联合体成员；

2. 联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与采购人联系。

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人代表联合体办理投标事宜，联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体牵头人和成员共同与采购人签订合同，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b.联合体牵头人代表联合体成员承担和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头人负责；

c.联合体分工原则：     （此处明确各方责任和各方工作内容）

(5)投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3. 本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，应取得采购人同意，联合体牵头人应将该协议书递交采购人。

甲公司名称：全称（盖章）              乙公司名称：全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                法定代表人（签字或盖章）

年     月     日                            年     月     日

（备注：联合体投标时需签订本协议，联合体各方签字盖章。）

联合体牵头人授权委托书

（适用于联合体）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （联合体牵头人的单位名称）的               （姓名）为联合体双方全权代表，以                                （联合体名称：牵头单位全称加成员单位全称）联合体的名义参加               （采购人）的               （项目名称）      标段（标段名称）的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                     性别：            年龄：

身份证号码：

单位：                       部门：            职务：

联合体牵头人（盖章）：

法定代表人（签字盖章）：

日期：      年    月    日

义乌市政府采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，采购人可据此不予退还我单位的投标保证金，以做该项目损失的赔偿（如没收的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.技术标，正本一份，副本      份；

2.商务标，正本一份，副本      份；

3.其他：

4.以_____________形式（提供形式）提供的由                           （银行名称）出具的投标保证金，金额为______________元。据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。（企业成本价为                元）

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标人名称：__________________________ （公章）

投标人代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

报价一览表（格式）

义乌市山塘信息清查与注册登记项目报价单

（暂按500座山塘数据计算）

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 限价 | 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山塘基本信息调查、复核、注册登记 | 500座 | 600元 |  |  |  |
| 2 | 山塘三维建模及三维测图（1：500） | 500座 | 8400元 |  |  |  |
| 3 | 山塘全景图及影像资料拍摄 | 500座 | 1200元 |  |  |  |
| 4 | 山塘库区管护范围线测算 | 500座 | 1800元 |  |  |  |
| 5 | 山塘水利水文计算等工作 | 500座 | 1400元 |  |  |  |
| 6 | 山塘划界方案 | 1项 | 150000元 |  |  |  |
| 7 | 山塘库区图集编绘（含底图数据处理及资料整理和数字化地图制图、设计与制作、排版、印刷费） | 1项 | 1055000元 |  |  | 14个镇街、3个序图、14个表格 |
| 8 | 三维管理展示系统开发 | 1项 |  |  |  |  |
| 9 | 软硬件维护（按3年期报价） | 1项 |  |  |  |  |
|  | 总计 | 7500000元 |  |  |  |  |

全权代表签字：                   职 务：             日 期：

注： 1、投标报价以人民币为结算货币。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。