中国美术学院网络中心校园网万兆光纤建设项目

项目编号：ZZCG2017N-GK-132

公

开

招

标

文

件

采购单位：浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地    址：杭州市环城北路305号耀江发展中心

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法及评分标准	19

第四章  招标需求	21

第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引	35

第六章  投标文件格式附件	41

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标：

一、项目编号：ZZCG2017N-GK-132

二、采购内容及数量

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算 （万元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络中心校园网万兆光纤建设项目 | 批 | 1 | 70 | 中国美术学院 |

三、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

投标人的特定条件：无

四、投标报名：

1、报名时间：2017-09-22至 2017-10-09 上午08:30-11:30；下午14:00-17:00时（节假日除外）。

2、报名地点：杭州市环城北路305号耀江发展中心一楼浙江省政府采购中心服务台。

五、报名时应提供以下资料：

投标报名表及附件。

下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ，位置：“首页-办事指南-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）”。

六、投标保证金：

投标保证金（人民币）：0万元（空或0元为无需交纳）;

投标人应于时前将投标保证金以网银、汇票、电汇、转帐支票方式（采购中心不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金）交至浙江省政府采购中心，投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到采购中心服务台开收据。

开户名：  浙江省政府采购中心

开户银行：平安银行杭州市分行营业部

银行账号：11004794112101

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2017-10-12 09:00:00时前半小时内将投标文件密封送交到杭州市环城北路305号耀江发展中心二楼大开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2017-10-12 09:00:00时整在杭州市环城北路305号耀江发展中心二楼大开标室开标，投标人须派全权代表出席开标会议（全权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

九、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn/new （文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 | 王凯圩 | 0571-88901836 | 0571-88907783 | 三楼（专业项目采购部） |
| 项目投标报名 | 陈彬菁 | 0571-88907723 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目保证金 | 邵 幸 | 0571-88907705 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目监督 | 陶珊珊 | 0571-88907716 | 0571-88907751 | 三楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客 服 | 4008817190 | / | 注册、账号等 |
|  |  | 4008371020 | / | 其他问题 |

浙江省政府采购中心

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量：详见《公开招标采购公告》二 |
| 2 | 是否允许采购进口产品：否。 |
| 3 | 投标产品若属于节能环保产品请提供相应依据。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如对招标文件有异议，应当于招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 5 | 是否接受转包与分包：否。 |
| 6 | 是否接受联合体投标：否。 |
| 7 | 现场踏勘测试：否。 |
| 8 | 演示： 无。 |
| 9 | 投标文件组成：投标文件由投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本各1份；副本各6份。 |
| 10 | 投标保证金应按《招标采购公告》六规定交纳。若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。 |
| 11 | 中标结果公示：中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网( http://www.zjzfcg.gov.cn/new)发布中标公告，中标供应商自见到中标公告后可于服务台领取中标通知书。 |
| 12 | 投标保证金退还：中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标的投标人提供交入投标保证金时取得的第二联“供应商退款凭据”到采购中心服务台办理，招标方以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 15 | 付款方式：国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的资信及商务要求表。 |
| 16 | 投标文件有效期为90天 |
| 17 | 浙江省政府采购中心于投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标方”系指组织本次招标的浙江省政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标人及委托有关说明

1、全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- （五）质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

2、质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购中心将不予受理。

（六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前以书面形式向浙江省政府采购中心提出。采购中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出采购中心将不予受理。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

1、资信及商务文件

A、资信文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；

事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（4）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

B、商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；

（4）资信及商务响应表（格式见附件）；

（5）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（6）投标方认为需要的其他文件资料

2、技术文件

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单；

（4）技术响应表；

（5）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（6）项目实施人员一览表；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）;

（9）联合投标协议书（若需要）;

（10）联合投标授权委托书（若需要）;

（11）投标人需要说明的其他文件和说明。

3、报价文件：

（1）报价明细一览表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价一览表必须由相应代表人签名或签名章并加盖供应商公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现项目报价信息，否则以无效标处理。

（一）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样；

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、投标报价单位金额到元为止。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。

2、保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。

3、采购中心不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到采购中心服务台开收据。

3、采购中心在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金，供应商办理投标保证金退还时需提供收据的第二联“供应商退款凭据”。

详见浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ，位置：“首页-网上办事指南-其他-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）”

4、保证金不计息。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金及履约保证金将不予退还：

A、投标保证金不予退还的：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

B、履约保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的；

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。浙江省政府采购中心提倡双面打印或书写。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装

投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件分别各单独密封封装。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定密封或标记的投标文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3、仅以非纸制文本形式的投标文件；

4、投标方未能提供合格的资格文件；

5、与招标文件有重大偏离的投标文件；

6、招标文件需要演示而没有演示的、需要提供样品而没有提供样品的；

7、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

8、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

9、未成功办理投标人报名手续的、未按规定交纳投标保证金的；

10、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、投标报价超出预算的；

11、投标报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的；

12、不符合报价文件规定要求的；

13、报价文件中总价的大写金额高于小写金额的；

14、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

15、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签名确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。

三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

浙江省政府采购中心将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各授权供应商代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。

1、开标会由浙江省政府采购中心主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对供应商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，有效供应商的商务和技术得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

5、拆封供应商报价文件，宣读《报价明细一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（二）组织评标程序

浙江省政府采购中心将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；浙江省政府采购中心可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，浙江省政府采购中心应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对浙江省政府采购中心工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

五、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第九条规定：如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

- 六、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定推荐中标候选人。

2、采购结果由采购人代表签名确认。采购人未确定中标供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。

3、采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，中标方可到中心服务台领取《中标通知书》。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，采购中心作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

八、货款的结算

货款由采购人自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

- 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评标内容及标准

| 评分项目类型 | 评分项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*40 | 40 |
| 技术 | 符合明确指标参数得22分。对非关键的性能指标及技术参数负偏或缺漏项的每项扣3分（若负偏或缺漏项5个以上的，按重大偏离处理）。 | 22 |
| 技术 | 需求指标属于正偏的、有先进程度的每项加1-2分（最高分为5分）。无实质性意义的正偏离不加分。 | 5 |
| 技术 | 系统集成的具体技术解决方案 | 5 |
| 技术 | 项目系统集成具体实施计划 | 4 |
| 技术 | 系统集成项目组实施人员能力 | 4 |
| 商务资信 | 项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性和售后服务的响应情况。 | 4 |
| 商务资信 | 本地化服务 | 2 |
| 商务资信 | 培训方案、计划的可行性及合理性 | 2 |
| 商务资信 | 是否按规定时间响应 | 2 |
| 商务资信 | 公司技术力量情况 | 3 |
| 商务资信 | 公司诚信 | 2 |
| 商务资信 | 案例、经验业绩 | 3 |
| 商务资信 | 编排有序、装订整齐、书面整洁、内容翔实 | 2 |

- 第四章  招标需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

网络中心校园网万兆光钎建设

# 一、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | 设备含三年质保服务，三年软件版本升级服务。详见技术指标项 | 1 | 套 |  |
| 2 | 认证计费系统 | 设备含三年质保服务，三年软件版本升级服务。详见技术指标项。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 数据中心核心 | 设备含三年质保服务，五年软件版本升级服务。详见技术指标项 | 1 | 套 |  |
| 4 | 全万兆汇聚 | 设备含三年质保服务，五年软件版本升级服务。详见技术指标项 | 1 | 套 |  |
| 备注：以上清单,含税费运费及安装调试费 |  |  |  |  |  |

# 二、招标参数

核心交换机服务要求：南山校区新建学生宿舍网络核心交换机，和现有南山校区教学网核心交换机实现双机热备功能，设备能启用HSRP协议，继承现有二层网络架构。改造所有楼道交换机，把原单线路至核心的链路改为双链路、双核心，配备链接所需的尾纤等相关配件。南山宿舍楼之间采用双汇聚交换机，需使用OSPF动态路由协议和双核心互联，此次采购交换机必须被学院现有网络管理平台（CISCO Pirme Infrastructure）对接，实现远程控管。

防火墙服务要求：在互联网出口部署下一代防火墙，下一代防火墙透明模式部署，基于应用层深度识别和威胁识别能力，可以图形化呈现应用、IP、用户、内容、威胁、地理位置等多维信息，并将各安全模块产生的信息进行关联，提供可递进式数据钻取的情境分析面板，可以充分洞悉流量、风险和威胁，高效开展安全管理。可以与终端安全管理系统联动，终端安全管理系统可检测终端设备的补丁安装、安全软件运行等状态，并将信息同步至设备，设备可基于终端的安全合规情况对终端访问网络的权限进行限制。

认证计费网关服务要求：整合现有认证计费系统所有数据，包括上网账号、认证计费策略、充值信息、账户余额等。计费策略分教师和学生两组，教师上网不计费，学生上网要计费。教师和学生上网认证都采用无感知认证并控制单账户终端数量。认证计费网关需具备防代理私接功能，通过进程检测、窗口检测、驱动检测、服务检测、注册表检测、检测规则加密、核心文件加密等全方位的综合检测机制，屏蔽非法代理私接用户，同时具有有效的防破解机制，充分保证网络资源合法使用。该设备需与学院统一身份证认平台对接，实现帐号统一管理。设备需与全球无线漫游eduroam联盟对接，完成我院高校校园网加入全球无线漫游eduroam联盟。我院教职员工上网账号可在其他高校使用，反之其他高校学生账户也可以到我院使用，实现全球无线漫游服务功能。

互联网出口服务要求：要实现双校区统一出口模式。在象山校区和南山校区做到互联网出口设备（包括下一代防火墙和认证计费网关）相互融合，形成统一的互联网出口资源。实现南山校区、象山校区出口宽带线路自动互为切换，南山校区、象山校区任意一条出口设备出现故障时自动切换至另一出口。在南山校区与象山校区之间形成互联网出口资源和设备的热备。

## 1	下一代防火墙

| 指标 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 产品配置 | NGFW防火墙吞吐量≥150Gbps，应用层（七层）吞吐量≥50Gbps，安全功能模块全开启吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥3000万，TCP新建连接速率≥50万；设置支持8个业务扩展槽，本次配置10个千兆电口+8个千兆光口+4个万兆光口；配置≥800G SSD固态硬盘 |
| 基础组网 | 支持将接口设置为网关模式、透明模式和镜像模式部署 |
|  | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF路由 |
|  | 支持多种形式的地址转换功能，可配置源地址转换、目的地址转换及双向地址转换（在一条规则中既实现源地址转换，又实现目的地址转换）策略， |
|  | 可识别并透明代理到任意DNS服务器的解析请求，支持在不更改终端设备DNS服务器地址设置的情况下，将指定的域名解析为IP地址，或将解析请求发送至指定的DNS服务器，并代理原DNS服务器返回解析结果， |
|  | 支持IPv4和Ipv6双栈，产品具有Ipv6 Ready Phase2金牌认证，投标文件需提供证书复印件 |
|  | 支持HA高可靠性部署，可工作于主备、主主模式，会话、用户、配置可实时同步 |
|  | 支持多链路负载均衡，要求负载均衡策略可同时以源地址、目的地址、运营商地址、应用为条件，并支持多链路按比例或优先级实现负载分担， |
|  | 支持DNS解析的负载均衡，可透明代理所有DNS解析流量，在不更改终端设备DNS服务器地址的情况下，将域名解析请求按比例转发至多个链路对应的DNS服务器，并代理原DNS服务器返回解析结果， |
| 协同防御 | 1、可与本次方案中配置的终端安全管理软件联动，增强防火墙对应用特征及木马特征的识别能力。设备检测到未安装终端管理软件的PC，可将其Web访问自动重定向到特定页面并提示下载； 2、终端管理软件具有控制中心功能，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。支持自动推送给重要终端电脑终端管理软件，此次要求提供50个自动推送客户端管理授权。 3、可与方案中配置的上网行为管理以及目前网络中在用户的行为管理设备联动，在免认证的情况下同步上网行为管设备中的用户认证信息 |
| HA部署 | 支持与现有网络环境中的下一代防火墙设备做HA部署。 |
| 应用层安全防护 | 可实现应用控制，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于4000种 |
|  | 集成防病毒:采用云查杀木马病毒引擎和本地木马病毒查杀双引擎，查杀引擎可以在设备上自由切换；可针对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP应用（不依赖端口识别）进行防病毒查杀 |
| 服务器防护 | 设备支持推送服务器终端防护软件，并与之联动，至少支持Windows Server 2003、2008、2012 三个版本操作系统平台的杀毒防护与漏洞管理，并可对Windows xp 和Windows Server 2003提供后续漏洞防护； |
| 网址过滤 | 网址分类库规模大于4000万条，投标文件需提供所投产品生产厂商最近12个月内的网址分类库更新记录（包括更新日期、网址条目总数及新增、修改、删除的网址条目数） |
| 数据防泄露 | 支持doc/docx/xls/xlsx/txt等不少于15类文件的内容进行关键字过滤， |
| 入侵防御 | 入侵防御可检测漏洞利用和间谍软件攻击，能防止主流逃逸手段绕过。IPS特征库规模超过17000种，支持识别并拦截不少于7000种漏洞利用攻击和不少于10000种间谍软件活动， |
|  | 入侵防御系统有效检出率不低于95%， |
| 产品要求 | 具备《军用信息安全产品认证（B级）证书》 |
|  | 产品生产厂商是国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）用户组成员，在国家信息安全漏洞共享平台官网可查 |
|  | 具备《中国国家信息安全产品认证证书》（万兆、第三级），投标文件提需供证书复印件在中国信息安全认证中心官网可查（https://p.isccc.gov.cn/CertSearch.aspx） |

## 2	认证计费系统

基本要求

1.	要求校园认证管理系统支持总注册用户数≥50000，在线并发用户数≥20000。能实现IPV6和IPV4统一认证和管理；设备能实现桥接和旁路两种模式；

2.	要求校园认证管理系统与校方校园网数字化校园系统实现统一接入认证、单点登录、数据库同步，投标方需予以实施并完成，并提供高校成功案例用户证明文件。

3.	要求能和本校原有的认证计费系统能实现数据同步和双机热备，并能实现无缝切换，后台查看账单，能正确按照费率计费，能实现学生宿舍区（含学院象山校区学生宿舍、南山校区学生宿舍）的收费、教学区免费的功能。

4.	构建一套高容量、高性能、高可扩展、安全可靠的有线认证平台，为全院师生提供更佳的网络接入实名认证服务，打造安全、可追溯、可控制的校园网接入环境

5.	完成与全球教育无线网漫游联盟education roaming的接入工作。

6.	保证系统稳定、高效地运行，并在系统升级的时候对建设好的系统进行同步的升级；

技术要求:

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 1) 含用户连接外网实名制认证、带宽管理，计费、在线监控等功能。独立万兆网关硬件设备，处理能力≥10000Mbps；实现总用户数≥50000，实现并发用户数≥20000。设备端口≥7个（10000Mbps光口≥4个,,1000Mbps电口≥3个,带单/多模模块）。 |
|  | 2)需要实现IPV4/IPV6双栈协议和混合认证管理。 |
|  | 3)设备实现桥接和旁路两种模式；系统管理平台支持主流的B/S和C/S架构方式。 |
|  | 4) 需要实现双链路和双进双出的独立网关设备。 |
|  | 5) 支持数据库SQL版本和Oracle版本。 |
|  | 1) 支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP等），web、client、802.1X、PPPOE混合同时接入。设备本身必须实现PPPOE专业认证功能，不再另加其他设备。 |
| 认证平台功能 | 2) 支持基于MAC地址的认证、支持基于IP地址的认证、基于VLAN ID认证。 |
|  | 3) 支持用户账号的唯一性认证；同时支持同一账户允许多人同时登陆。 |
|  | 4) 支持登陆地址段、VLAN ID来限制户账号漫游。 |
|  | 5) 支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。支持专线账号、直通账号。 |
|  | 6）支持上海高校无线通项目并有成功案例。 |
|  | 7) 支持指定目的IP免认证功能，实现灵活的接入访问控制和对特殊服务进行计费。 |
|  | 8) 支持指定的端口控制机制（tcp/udp/icmp等） |
|  | 9) 支持访问目的IP的service服务类型和ACL功能，可指定某些目的IP或IP组不可访问。 |
|  | 10) 支持在认证通过后，将第一个打开的网页重定向到指定的主页上。能指定不同用户认证通过后重定向到不同的页面。 |
|  | 11)要求所投的设备必须实现无线跨校漫游功能，解决分校区和其他高等院校间老师互访上网问题，外校老师在我校通过无线网络使用自己帐号访问本校开放的网络资源，便于实现资源信息共享。 |
|  | 12) 网关支持RADIUS CLIENT、RADIUS SEVER、RADIUS CACHE功能，使网关与第三方无线控制器、第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。 |
|  | 13) 需要实现独立外置Portal功能，满足运营商的Portal规范；支持多组Portal弹送，实现多种AC与外置Portal对接，便于实现数字化校园信息化。 |
|  | 14) 实现外置Portal与短信网关对接，用户直接通过手机短信接收密码认证方式。 |
|  | 15) 设备必须支持无线网络智能终端用户无感知认证方式，不允许采用Cookie方式实现。供应商需详细了解本需求，并对设备进行按需求开发。 |
|  | 16) 为了提升用户体验，部分有线VLAN用户需要实现跨三层无感知认证，实现一次认证多次使用，跨三层无感知认证需要支持DHCP Server、SNMP方式获取终端MAC信息。因目前浏览器种类众多，不允许采用Cookie方式实现。并对设备进行按需开发。 |
| 客户端要求 | 1) 防代理功能，要求可以对NAT、软件代理（单双网卡）、重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。 |
|  | 2) 防IP地址篡改，不仅在认证可绑定IP，用户上线后也必须使用指定的IP。 |
|  | 3) 支持自带客户端自动升级功能。 |
|  | 4) 控制每一用户在线时的最大TCP会话连接数限制。 |
|  | 5) 支持WINXP、Win7、Windows 8、Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统； |
|  | 6) 支持移动终端：支持移动终端：在App Store上可下载基于IOS的客户端；在Android Market上可下载基于Android的客户端 |
|  | 1) 要求用户上网的时段控制；要求基于不同时间段实现不同的控制策略。 |
|  | 2) 用户web自注册开户功能；用户组的用户管理和方便的开户模板方式。 |
| 用户管理、计费、日志功能功能 | 3) 要求在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。 |
|  | 4) 要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。同时支持基于组的带宽控制。 |
|  | 5) 可记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量； 可记录用户每次上网的上下行IP流量。 |
|  | 6) 设备需要对本校的有线网络和无线网络同时提供认证和管理，并和本校的原认证管理系统实现认证计费管理数据同步、双机热备和统一管理，本次不再安装后台管理系统和数据库，校方不提供设备。投标商应详细了解本校认证计费需求。 |
|  | 7) 支持MAC黑名单和白名单功能。 |
|  | 8) 可实时监控在线用户当前账号、实时上下行带宽、上下行流量、源/目标端口、MAC、TCP/UDP连接数、上下行发包数、上传下载速率等。 |
|  | 9) 要求实现基于包月、时长、流量、周期、专线等计费策略，可组合各种计费策略套餐；支持各种时段及目标IP优惠策略；支持修改密码、充值时需实时生效；月结时网关无需中断轧账，网络保持通畅。 |
|  | 10) 支持V4/V6分别统计流量，分别计费；支持卡销售管理； |
|  | 11) 同一账号支持多个设备同时上网；费用计入同一账号下；用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象； |
|  | 12) 要求对上网用户实现按特殊服务计费；支持优惠、赠送、折扣、虚拟计费等功能。 |
|  | 13) 具备全业务接口，便于用户自主开发及第三方系统对接。 |
|  | 14) 要求能详细记录认证用户的访问记录，至少保留90天的访问日志。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。方便网监部门实时查询。专门日志搜索软件，实现日志毫秒级查询。 |
| 系统开发对接要求 | 1) 与审计系统的进行联动开发,将认证管理系统的账号与审计系统管理的IP对应，在流控系统上显示对于用户名,提高管理效率。 |
|  | 2) 系统与本校无线网络系统进行统一身份认证对接，能够通过统一身份认证系统帐号进行联动，实现帐号统一，最终实现有线网络与无线网络统一用户管理和计费，无需二次认证即可实现访问外网。 |
|  | 3) 认证系统实现能与学校VPN系统实现账户对接，外网用户直接使用认证系统账户进行登录访问。 |
|  | 4) 实现认证计费系统与短信网关开发对接，用户直接通过手机短信接收密码认证方式，以手机号作为账号进行登陆，账号均有有效期，可以自定义。 |
|  | 5) 系统实现能与学校数字化校园平台实现统一身份认证对接；实现数据同步和单点登录。 |
| 组网及同步功能 | 1) 需支持集群式负载均衡和双机热备部署方式。 |
|  | 2) 支持分布部署,统一管理模式。 |
|  | 3) 支持链路聚合功能,满足上下行单向超过10G流量的网络环境。 |
|  | 4) 需支持基于源地址或用户组的策略路由。 |
|  | 5) 需持VLAN透传 |
|  | 6) 要求支持L2/L3转发和路由模式,做为透明模式不用改变网络任何结构和IP |
|  | 7) 实现NAT静/动态方式：在以三层路由转发模式工作时，也可以实现NAT功能,地址映射，端口映射，内网路由策略，源地址策略，目标地址策略，NAT功能支持外网多地址映射 |
|  | 8) 要求能提供DHCP服务功能，并能基于VLAN分配指定DHCP地址池功能 |
|  | 9) 要求与第3方标准RADIUS厂商的RADIUS服务器对接,本身也可提供RADIUS服务 |
|  | 10) 硬件网关与后台RADIUS服务器中断时不影响现有用户的认证接入,保证用户利益 |
| 系统管理功能 | 1) 支持专用管理软件、TELNET、SMNP等网管功能 |
|  | 2) 操作员日志功能，将每个操作员的所有操作都记录在案，防止一些非常操作。操作员根据不同的组有不同的操作权限 |
|  | 3) 要求不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限 |
|  | 4) 对于所投系统设备，必须在我校网络环境经过长期现场测试或使用过 |
|  | 5) 支持通过远程多名操作人员同时操作,并且管理模块跨平台 |
|  | 6) 支持主、备服务器的数据自动同步功能 |
|  | 7) 如今后扩展用户数，要求能在线平滑升级，不影响用户的接入；设备必须根据用户需求开放数据库接口 |
|  | 1) 请如实标清设备和系统具体技术参数，为保证系统稳定性，教育行业采用独立硬件认证计费系统同时在线数超过5000的高校客户案例不少于20家，提供联系电话和清单。 |
|  | 2) 设备必须具有公安部颁发的产品销售许可证并提供 |
|  | 3) 设备要求具有IPv6 Ready认证证书并提供 |
|  | 4) 设备必须具有信息产业部颁发的具备生产资质的入网许可证并提供 |
| 质保服务 | 3年质保和服务，需原厂工程师上门进行开发和实施。 |

## 3	数据中心核心

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能和扩展性 |  |
| 官网验证 | 提供官网网站链接，并说明找到该产品说明的详细点击路径，单一URL直接打开的链接视为无效链接，官网存在多指标区间的以较小指标为准。 |
| 外观 | ≤1 RU |
| 整机最大支持端口密度 | 1G/10G/25G光口≥48 |
|  | 提供6个40G接口，可转换为4个100G接口 |
| 整机交换容量 | ≥3Tbps |
| 转发能力 | 支持硬件线速IPv4和IPv6转发 |
| 转发延迟 | ≤2us |
| 表项 | MAC≥96K； |
|  | 单台设备共享buffer结构，buffer≥20MB |
| 可靠性 |  |
| HA | 支持和现有数据中心核心做双机热备 |
| 电源风扇冗余 | 实配冗余电源和风扇, 可热插拔 |
| 下连链路端口捆绑 | 支持跨机箱的下连链路的端口捆绑, 跨机箱的捆绑协议须兼容标准的IEEE 802.3ad, |
|  | 整机Port Group数≥500 |
|  | 单个EthernetChannel 支持最大成员端口数≥32； |
| 软件升级高可靠性 | 硬件支持不间断软件升级 |
| 模块化软件 | 必须支持模块化软件，即业务特性 可根据命令控制来决定是否装入内存-RAM 运行 (如BGP，OSPF 等) |
| 功能协议 |  |
| 路由 | 支持BGP、OSPF、ISIS、RIP，host route shipping/ip prefix shipping/max 96k/16k/256K ； |
|  | 支持PBR策略路由； |
|  | 所有物理端口必须支持直接配置为三层路由端口，配置IP地址，以减少故障收敛时间； |
|  | 支持ECMP≥64； |
|  | 支持硬件GRE隧道功能； |
| IPv6 | 支持BGP, ISIS，OSPFv3, |
|  | 支持HSRPv6或VRRPv3 |
| 可靠性协议 | 支持HSRP或VRRP、支持BFD （支持BGP,ISIS,OSPF,RIP,VRRP,PIM等) |
| 组播路由协议 | 支持IGMPv1、v2 和 v3； |
|  | 支持IGMP 监听； |
|  | 支持独立组播协议 (PIM) 稀疏模式 (PIM-SM) 和任意源组播 (ASM)； |
|  | 支持任播路由协议（Anycast RP）； |
|  | 支持组播源发现协议 (MSDP) |
| 安全性 |  |
| 安全 | 支持硬件ACL；ACL进方向表项≥7164 最大8k； ACL出方向表项≥3580 最大4K |
|  | 支持输入输出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持VLAN的VACL，端口的PACL，RACL； |
|  | 支持PVLAN ； |
|  | 支持端口限速功能； |
| 虚拟化能力 |  |
| 增强二层 | 支持二层多路径L2MP或者VXLAN， 能取代Spanning Tree 生成树协议；（基于两个物理机箱的跨机箱链路捆绑，堆叠等技术属于STP协议延展，不符合上述要求） |
| 虚拟化支持 | 交换机需支持VXLAN Gateway, VXLAN Bridging和VXLAN Routing功能 |
| 虚拟化感知 | 支持感知虚机的信息，如虚机vMotion, Port Group等，实现交换机对虚拟化设施的可视性 |
| 虚拟路由和转发 (VRF) | ≥1000 |
| 管理性 |  |
| 网管 | 必须支持SNMP v1、v2和v3, 支持CLI，支持Netconf |
|  | 支持1个带外管理端口 |
|  | 支持被学校现有网络管理平台（CISCO Pirme Infrastructure）管理 |
| 镜像 | 支持SPAN和ERSPAN，镜像会话数≥4 |
|  | 支持基于端口、VLAN的流量镜像； |
|  | 支持跨板卡的流量镜像； |
| 可扩展性和可编程性 | 支持Linux 工具：Bash 外壳接入、Python 外壳； |
|  | 操作系统开放API接口； |
|  | 支持可扩展消息传送和网真协议 (XMPP) 客户端 |
| 监控功能 | 支持厂商提供的在线诊断功能，能够完成设备完整的、绕行、按需及运行状况检查； |
|  | 支持板载故障记录； |
| 其他 |  |
| 40G光模块 | 除了支持业界标准的40G光模块以外，厂家还能提供可采用传统2芯光纤传输40G的模块，减少布线成本，便于客户利旧 |

## 4	全万兆汇聚

| 指标项 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 官网验证 | 提供官网网站链接，并说明找到该产品说明的详细点击路径，单一URL直接打开的链接视为无效链接，官网存在多指标区间的以较小指标为准。 |
| 业务端口 | 配置48个SFP+万兆/千兆自适应光口 |
| 管理端口 | 1个Console口（RJ45）,1千兆个管理口（RJ45），2个USB接口 |
| 风扇 | 4个独立风扇，可单个独立热插拔 |
| 电源 | 配置双电源 |
| 高度 | 受空间限制，交换机高度必须为1U |
| 交换容量 | ≥960Gbps |
| 生成树 | 支持STP、RSTP、MSTP、PVST+ 支持Portfast、Root Guard、Loop Guard、BPDU Guard |
| 路由 | 支持静态路由OSPFv2,Border Gateway Protocol (BGP),VRF-Lite |
| 网络地址转换 | 提供静态NAT、动态NAT、PAT功能 |
| 虚拟路由和转发 (VRF) | ≥1000 |
| 安全 | 支持IEEE 802.1X认证；可以基于端口进行身份认证，并能管理所有MAC地址的网络接入权限，包括客户端的访问权限 |
|  | 支持从服务器动态ACL下载，并能应用到接口 |
|  | 支持DAI动态ARP地址检查。 |
| 组播 | 支持IGMPv1/v2、IGMP Snooping和PIM-SM |
| 管理 | 支持多种管理手段，包括命令行（CLI）、SNMP等。 |
| 网管 | 支持被学校现有网络管理平台（CISCO Pirme Infrastructure）管理 |
| 品牌 | 所有交换机必须同品牌 |

•资信及商务要求

| 售后服务 | 本地化服务要求 | 非杭州公司在本地有分公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 具体实施响应要求 | 质保时间为原厂质保三年（原厂授权）,7X24小时电话响应，2小时内达到现象。 其他以招标需求为准。 |
| 培训要求 |  | 无 |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：合同签订后30工作日内。 交货地点：浙江省 杭州市 上城区 清波街道 南山路218号(陈丹 收) |
| 付款条件 |  | 合同签订后，设备到货安装调试完成一次性付款。 |
| 经验或业绩要求 |  | 提供近三年来同类案例合同复印件，每提供一个得1分，最高得3分。 |

- 第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

鉴证方: 浙江省政府采购中心

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为ZZCG2017N-GK-132的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见招投标文件

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1、质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2、履约保证金     元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：

2、 交货方式：

3、 交货地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、 合同经甲、乙、鉴证方三方签名并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙、鉴证三方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

合同鉴证方（盖章）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:       年    月   日

- 第六章  投标文件格式附件

附件1：                                          正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017N-GK-132（标项）

资

信

及

商

务

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

1、资信及商务文件目录

A、资信文件：

1、投标声明书 (见附件2)；

2、法定代表人授权委托书(见附件3)；

3、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；

事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

4、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

B、商务文件：

1、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

2、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

3、类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）（见附件4）；

4、资信及商务响应表（见附件5）；

5、节能环保等的资质证书或文件（若有）；

6、投标方认为需要的其他文件和说明。

附件2：

声 明 书

致：（浙江省政府采购中心）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为ZZCG2017N-GK-132）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为90天。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

供应商全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

供应商全称（公章）：                    日  期：

附件4：

投标人同类项目实施情况一览表

供应商全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件5：

资信及商务响应表

供应商全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务具体实施响应要求 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材要求（若有） |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件6：                                      正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017N-GK-132 （标项）

技

术

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

2、技术文件目录

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单（附件7）；

（4）技术响应表（附件8）；

（5）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（6）项目实施人员一览表（附件9）；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（附件10）（若有）;

（9）联合投标协议书（附件11）（若需要）;

（10）联合投标授权委托书（附件12）（若需要）;

（11）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件7：

设备配置清单

供应商全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

附件8：

技 术 响 应 表

供应商全称（公章）：                        标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件9：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

供应商全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件10：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

供应商全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

附件11：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件12：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

全权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件13：                                     正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2017N-GK-132（标项）

报

价

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）报价明细一览表（见附件14）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

报 价 明 细 一 览 表

供应商全称（公章）：

招标编号及标项：    ZZCG2017N-GK-132  标项1

| 项目名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 投标总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合计金额大写：                  小写：￥

备注：

1、此表报价单可按项目实际的需求规范合理列报。

2、报价中不允许出现报价优惠等字样,合计总价应与明细报			价汇总相等。

全权代表签名：

日期：