平湖市公安局社会治安动态视频监控系统建设租赁服务采购项目

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号： 平政采公2018-04

采购单位：  平湖市公安局

采购机构：平湖市公共资源交易中心

2018年 4月11日

目    录

第一章  公开招标采购公告………………………………………3

第二章  招标需求…………………………………………………6

第三章  投标人须知………………………………………………62

第四章  评标办法及评分标准……………………………………75

第五章  合同主要条款……………………………………………79

第六章  投标文件格式……………………………………………88

## 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经平湖市财政局 临[2018]349 号确认书批准，现就 平湖市公安局社会治安动态视频监控系统建设租赁服务项目 进行公开招标采购，欢迎提供本项目货物和服务的供应商前来投标。

一、项目编号：平政采公2018第04号

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购租赁服务内容：

| 序号 | 采购租赁服务内容 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万或以上像素红外一体化超低照度探针球 | 350 | 个 | 1714.86 | 技术参数详见招标文件需求 |
| 2 | 200万或以上像素网络激光球 | 100 | 个 |  |  |
| 3 | 200万或以上像素网络探针枪机 | 1200 | 个 |  |  |
| 4 | 700万或以上像素高清视频卡口探针单元 （含闪光灯、照明灯等附件） | 20 | 个 |  |  |
| 5 | 300万或以上像素高清视频卡口探针单元 （含闪光灯、照明灯等附件） | 100 | 个 |  |  |
| 6 | 高清中载云台枪机 | 15 | 个 |  |  |
| 7 | 高清重载云台枪机 | 25 | 个 |  |  |
| 8 | 180°球型AR鹰眼 | 20 | 个 |  |  |
| 9 | 2400万或以上像素高空瞭望环形摄像机 | 20 | 个 |  |  |
| 10 | 人脸枪球联动摄像机 | 150 | 个 |  |  |
| 11 | 人脸筒形摄像机 | 400 | 个 |  |  |
| 12 | 人脸室内摄像机 | 600 | 个 |  |  |

五、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、公告时间、报名时间、地点、招标文件获取方式等

1.公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

2.报名时间：2018年 4 月 11 日起至2018年 4 月 18 日（双休日及法定节假日除外）。

3.报名截止时间后至投标截止时间前，允许潜在供应商获取招标文件，但如对招标文件有异议应按本招标文件规定的时间提出，逾期提出的，招标采购单位可以不予受理、答复。

4. 本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝

报名网址：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login（“政采云用户”登录后进行报名）

说明：

①政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login （“政采云用户”登录后进行报名）

②未注册的投标人：可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行报名

注册地址：http://www.zjzfcg.gov.cn/new/

③政采云咨询电话：400-881-7190；

5.招标文件获取方式：投标人从网上自行下载。

网址：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和平湖市公共资源交易中心网（http://ztb.pinghu.gov.cn），招标采购单位不再提供纸质招标文件。

七、网上报名时应填写的信息：

请根据系统提示认真填写，因填写失误而造成的后果，由填写人自行负责。

八、投标保证金：0元

九、投标截止时间和地点

投标人应于2018年 5 月 3 日 9:00 时（北京时间，下同）前将投标文件密封送交到 平湖市公共资源交易中心311室 ，逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点

本次招标将2018年 5 月 3 日 9:00 时在 平湖市公共资源交易中心311室  开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十一、联系方式

1.采购人名称：平湖市公安局

地点：平湖市胜利路66号

联系人：张先生

联系电话：0573- 85010931   传真：0573- 85010931

2.采购代理机构名称：平湖市公共资源交易中心

地点：平湖市行政服务中心三楼

联系人：小姜

联系电话：0573-85631737     传真：0573-85061737

3. 政府采购监督管理部门：平湖市财政局政府采购监管科

地址：平湖市望湖路318号

联系人：阮先生

监督投诉电话：0573-85013033

平湖市公共资源交易中心

2018年4月11日

## 第二章  招标需求

- 一、项目背景

为进一步推进社会治安动态视频监控系统建设与应用工作，按照建设“平安平湖”、深化社会治安防控体系的总体要求，根据中央综治办“雪亮工程”建设有关要求，以及省、市两级综治委有关文件精神和平湖市委市政府要求，继续开展2018-2020新一轮的社会治安动态视频监控系统建设。

- 二、项目概况

本项目为平湖市社会治安动态视频监控建设租赁服务2018-2020年项目。采购人通过支付服务费的方式来达到使用社会治安动态视频监控系统的目的，采购人不承担系统建设、运行、维护等一切费用。但涉及监控前端的第一次接电即必须由供电部门或者其他提供电力供应单位的情形，由采购人负责进行协调，中标方无条件配合开展施工，由此产生的需要支付给供电部门或者其他提供电力供应单位的费用由采购人负责解决。除此之外，包含但不仅限于前端建设维护过程中产生的第二次接电（指自供电单位表箱至监控点机箱的供电线路施工）、道路开挖或者修复、绿化移栽或者恢复等等费用，均由中标方负责。前端用电申请，由中标方负责。

本项目租赁服务期最多为五年，服务期内，中标方必须提供符合招标文件要求的一切必要的软硬件设备、其他相关设施设备，负责系统建设、运行、维护，负责所有设备硬件的保修服务、软件版本的升级服务，并承担相应的安全保密责任。涉及项目设备存放的机房、其他应有的配套设施以及由此产生的电费等一切费用也由投标方自行解决。

- 三、采购内容

本项目采购服务的内容包含十二款的摄像机，投标方的商务报价为所有款摄像机的月服务费单价、数量及租赁服务期为一年的总费用。

本项目预算价为1714.86万元，每款摄像机的月服务单价均设置了上限价（详见服务采购表）。单价和总价均不得超过限价。

本项目采购服务的监控点数量暂定3000个。

投标方应按五年收回成本的方式来计算监控点位的租赁服务单价，投标时必须按照前端单独立杆安装为标准进行报价。

项目采购表（数量单位：个      货币单位：人民币元）

| 序号 | 摄像机类型 | 存储码流、时间等要求 | 数量 | 月服务费 单价上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万或以上像素红外一体化超低照度探针球 | 4兆码流 录像保存30天， Mac数据保存2年 | 350 | 530 | 具体要求详见本表下备注1-5点 |
| 2 | 200万或以上像素网络激光球 | 4兆码流 录像保存30天， Mac数据保存2年 | 100 | 660 |  |
| 3 | 200万或以上像素网络探针枪机 | 2兆码流 录像保存30天，Mac数据保存2年 | 1200 | 385 |  |
| 4 | 700万或以上像素高清视频卡口探针单元 （含闪光灯、照明灯等附件） | 6兆码流，录像保存30天，图片保存1年，过车记录保存2年，Mac数据保存2年 | 20 | 810 |  |
| 5 | 300万或以上像素高清视频卡口探针单元 （含闪光灯、照明灯等附件） | 6兆码流，录像保存30天，图片保存1年，过车记录保存2年，Mac数据保存2年 | 100 | 628 |  |
| 6 | 高清中载云台枪机 | 4兆码流 录像保存30天 | 15 | 870 |  |
| 7 | 高清重载云台枪机 | 4兆码流 录像保存30天 | 25 | 840 |  |
| 8 | 180°球型AR鹰眼 | 4兆码流 录像保存30天 | 20 | 940 |  |
| 9 | 2400万或以上像素高空瞭望环形摄像机 | 4兆码流 录像保存30天 | 20 | 660 |  |
| 10 | 人脸枪球联动摄像机 | 4兆码流 枪和球录像均保存30天，场景图片的存储时间3个月，人脸图片、特征码、结构化数据的存储时间24个月。 | 150 | 739 |  |
| 11 | 人脸筒形摄像机 | 4兆码流 录像保存30天，场景图片的存储时间3个月，人脸图片、特征码、结构化数据的存储时间24个月。 | 400 | 474 |  |
| 12 | 人脸室内摄像机 | 4兆码流 录像保存30天，场景图片的存储时间3个月，人脸图片、特征码、结构化数据的存储时间24个月。 | 600 | 450 |  |

备注：1、投标单价均不得高于本表规定的单价报价上限，只要对应有一项大于上限价的，即为无效投标。本项目预算是按此表上限价及对应监控点数量，按支付周期为一年的服务费，合计数为1714.86万元。

2、前端一律按需要立杆（高6米、挑3米，其中车牌抓拍、识别设备立杆高6米、挑6米）和机箱来进行计算。

3、在实际新建过程中前端采用借杆安装的，结算时在投标人月服务费报价的基础上扣除100元。

4、平台费用、光纤线路、网络交换设备、管线部分及电网接入等费用均应平摊至月服务费单价的报价中。

5、前端建设数量、立杆样式等按现场实际情况等由采购人确定。

采购人在建设过程中对监控点位的选址、设备选型及数量变动等具有决定权，中标方必须无条件服从。建设中监控点数量如有变动，按监控点月服务费单价和实际建设数量结算。

根据上级要求、结合我市实际，投标方须书面承诺：本项目建设的监控中心平台必须与我市现有监控平台实现无缝对接，本项目所建设的监控点位必须无条件全功能实时推送至我市现有监控平台，同时要完成向嘉兴市公安局视频专网共享平台的级联推送，由此产生的一切费用由投标方自行承担。

▲服务期满后，采购人同意续签合同的，中标方必须承诺：本项目涉及的所有监控点月服务费单价在原有投标报价基础上下降40%并保证服务质量不变。采购人不续签合同的，中标方针对本次采购的投标文件中提供的软硬件设备清单内的所有资产无偿归采购人所有。

投标时投标方必须提供符合本项目全部要求的所有软硬件产品清单，清单必须注明品牌、型号、主要技术指标、数量、单价和总价。

中标方在进行与本项目有关的一切软硬件产品的采购前，须事先将所要采购的产品清单、技术指标、检测报告等书面告知采购人，并在获得采购人的书面认可后方可采购。涉及平台软硬件、摄像机的采购前，必须由采购人、中标方双方协商，进行必要的技术测试，当发生争议时，在确保中标方实际利益不受损害的前提下，采购人具有最终决定权。

四、建设服务要求

投标方必须承诺本项目自合同签订之日起六个月内，完成建设并开通使用采购人要求建设的1600个监控点，实现并无障碍使用所有系统平台功能，由于投标方原因造成延期的，延期时间在30日内的，验收合格后扣除一个月的应付服务费，31日至60日的，扣除两个月的应付服务费，以此类推；但超过61日后，采购人有权随时无条件解除合同。

服务期内，采购人根据视频监控原址环境、使用需求变化等实际需求提出对监控点位进行移位的，移位数量在历年总建设数量5%以内的，中标方需免费进行移位，同时采购人可根据安装地实际情况和使用需求确定任何合理的新安装地址，确定立杆或借杆安装，确定新址前端摄像机类型等，中标方应在新安装位置和移位方案确定后的30日内完成移位并提供正常使用服务,并向采购人提供每个视频监控移机前后设备型号、杆件类型、安装位置、施工图片等基础信息，逾期未完成的，按超时维修点位处理方式处理。

服务期内，根据采购人提出的需求，中标方应具备并提供包括无线热点探测、手机MAC地址采集，球机方位、角度叠加、GPS地址上报等该前端设备所具备的所有功能。当前端设备具备新功能时，且采购价格不超过投标时的价格的，中标方应当根据采购人要求予以无偿提供。

服务期内，中标方必须为视频监控平台及设备提供符合《总体技术要求》的校时服务器进行高精确度校时，24小时内校时误差不大于3秒。

服务期内，根据采购人提出的需求，中标方应具备并提供视频监控深度应用相应的智能化应用功能，包括视频、录像云结构化分析、检索、应用，图片云结构化分析、识别、检索、应用，人脸识别云分析处理系统，Mac大数据分析处理系统、视频地图等智能应用，视频、录像云结构化分析处理能力应至少达到500路视频监控点位数的实时分析处理能力，图片云结构化分析处理能力应至少达到每天2000万张车辆卡口点位图片的分析处理能力，人脸识别云分析处理系统分析处理能力应至少达到每天800万张人脸卡口数图片的分析处理能力，Mac大数据分析处理能力应达到10000个Mac采集设备的分析处理能力，视频地图应达到和安装高空鹰眼数相适应的处理能力。服务期内，视频录像存储和图片存储必须采用云存储机制，建立完备、可靠的存储冗余备份安全机制，确保视频录像和图片资料安全。并可根据采购人要求随时无条件调整不超过监控总数2%的监控点位录像、图片存储时间。

服务期内，中标方应建立完备的符合《浙江省公安视频专网安全管理工作规范》和《浙江省公安视频专网安全管理技术规范》的视频专网安全监测反馈机制，部署视频专网网络资产与边界感知系统和视频专网安全管理平台，部署网络版专业杀毒软件，实现对视频专网内资产管理、违规行为监测、网络边界的自动发现、地址定位和备案管理，实现视频专网的安全管理、移动存储的注册管理，专网内电脑端和服务器杀毒及补丁管理。

服务期内，中标方应具备运维管理平台，并提供完备、稳定、可靠的视频监控设备运行监测、视频质量检测、录像质量检测、车辆卡口图片识别情况检测、人脸识别设备识别情况检测、服务器存储运行情况监测、故障报警、上报、维修、确认、统计、分析的全过程智能化运维管理，并提供从前端设备到后端设备的完备的智能化资产管理，包括移机管理、一机一档管理等专项资产管理，并及时更新各项资产管理数据，每月初提交采购人审核。

服务期内，中标方必须配备一名以上系统平台工程技术人员常驻采购人处，提供系统日常维护管理，随时解决视频监控系统出现的问题，并根据采购人需求提供升级服务、定制服务和其他服务。中标方必须配备不少于三名专职技术管理人员，提供视频监控系统建设、维护、资料的管理工作，对接解决采购人提出的建设维护要求，资料管理要求等事项，协调管理视频监控维护工作，保证视频监控系统的正常运行和98%以上的完好率。完好率每下降0.1个百分点，扣除当月全部服务费的1%；低于95%的，扣除当月全部服务费的50%；低于90%的，扣除当月全部服务费，采购人约谈中标方主要负责人，中标方必须作出书面限期整改的有效承诺；一年内出现三次或以上完好率低于95%的情形的，采购人有权随时解除合同。完好率是指图像清晰、控制灵活、录像回放下载流畅不卡顿，人脸、车脸、车牌抓拍图片清晰并识别率达到要求的监控点数量除以监控点总数的百分比。完好率可以依据采购人上级开展的完好率检测结果，也可以依据采购人每月随机抽查不少于三次的结果平均值。

服务期内，出现因前后端设备、平台批次性故障或不稳定、网络缺陷或服务能力不足、服务器及存储服务缺陷或服务能力不足等情况，造成视频监控控制卡顿不灵活、定位不准，视频或图片质量不高，视频预览、回放、录像有卡顿或跳跃等不连续不流畅情况，录像有间歇性中断情况，录像下载速度低于9.5MB/S情况，各智能化应用服务卡顿、不连续、检索慢或差错率高等情况，中标方应主动与采购人协商解决方案，约定解决时限。协商不成或逾期未解决的，采购人有权要求中标方免费采取更换设备或平台等措施予以解决，逾期未解决的，自逾期之日起采购人将所有涉及的视频监控点位视作超时维修故障点位的情况予以处理。一次性出现10路以上视频录像或图片丢失超过1小时以上，涉及点位扣除当月月租费30%，超过8小时仍没有解决的扣除涉及点位当月服务费60%，超过24小时仍没有解决的扣除涉及点位当月全部服务费。

服务期内，中标人需严格管理所有视频监控设施，所有视频监控前端必须有清晰、醒目的标志、标识，标志、标识应能反映该视频监控点位基础信息，标志、标识的样稿由采购人确定，标志、标识的制作、悬挂由中标方无偿解决，并始终保证其完好，当遇采购人具有对标志、标识有规范性要求的文件规定时，中标方应按采购人要求无条件执行。

服务期内，未经采购人书面同意，任何单位和个人不得擅自利用所有视频监控设施。中标方应做好监控设施的维护管理工作，对未经采购人书面同意擅自利用视频监控设施的单位和个人应于7个工作日内处理整改完毕恢复原样，并将处理情况书面告知采购人。逾期未解决的视作借杆安装点位处理。

服务期内，中标方在本项目合同签订后的一个月内须为采购人免费提供监控系统平台接入光纤40条和千兆接入交换机40个，接入地点由采购人确定，同时免费提供视频监控操作电脑40台及10部全触控网络键盘，技术参数详见《总体技术要求》。

当已建成并可正常使用的监控点数量达到或超过应建总数的30%或者甲乙双方认为有必要时，由乙方提出申请、甲方组织验收。根据验收合格的监控点数量自验收之日的下月起按月支付服务费用。

五、项目技术要求

根据浙江省《社会治安动态视频监控系统技术规范》、浙江省公安厅《基于公共运营商的社会治安动态视频监控系统建设工作规范》以及一切与视频监控相关的国家、省、市的标准、规范或文件，建立一套覆盖平湖整个社会面的社会治安动态视频监控系统，完善我市现有的视频监控网。

技术规范要求

本项目设计、建设、维护、管理等必须依据以下规范，但技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

图像信息联网平台设计方面：

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181—2016)

《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB 33/T 629.1—2011）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T 669-2008）

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181—2016)

安防视频监控系统设计方面：

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）

《警用地理信息系统系列标准规范》（公安部）

《公安视频图像信息应用系统 第1部分：通用技术要求》

《公安视频图像信息应用系统 第2部分：应用平台技术要求》

《公安视频图像信息应用系统 第4部分接口协议要求》

《公安视频图像信息应用系统 第3部分数据库技术要求》

《视频图像文字标注规范》(GA/T 751—2008)

《浙江省公安机关车辆大数据系统建设技术规范》

《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》

《浙江省公安机关涉案视频库系统建设技术规范》

《浙江省公安视频图像信息系统建设总体技术要求》

视频监控图像质量方面：

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

视频系统网络设计方面：

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《浙江省公安视频专网安全管理工作规范》

《浙江省公安视频专网安全管理技术规范》

视频系统工程建设方面：

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

视频系统工程验收方面：

《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2000）

总体技术要求

必须采用符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181—2016)、《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T502-2004）、《基于公共运营商的社会治安动态视频监控系统建设工作规范》（Q/GAT002-2006）、《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T629-2011）和《浙江公安视频图像信息联网总体技术架构》、《浙江省公安视频专网安全管理工作规范》、《浙江省公安视频专网安全管理技术规范》以及一切与视频监控相关的国家、省、市的标准、规范或文件，来制定系统方案。本项目视频图像信息应用系统设计必须符合中华人民共和国公共安全行业标准《公安视频图像信息应用系统 第1部分：通用技术要求》、《公安视频图像信息应用系统 第2部分：应用平台技术要求》、《公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求》、《公安视频图像信息应用系统 第部分：接口协议要求》，视频图像文字标注必须符合《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）。

系统平台保证能平滑扩容到30000个点规模，可与市场主流平台实现无缝对接并共享视频监控资源，且互相不影响各自系统功能的正常使用；同时，要求系统中心平台的软硬件设备具备完全兼容性，不允许存在唯一接入性，即软硬件设备必须具备兼容市场主流软硬件设备的能力和实际可以互通互联的结果。

系统具备完备的视频专网安全监测反馈机制，部署视频专网网络资产与边界感知系统和视频专网安全管理平台，部署网络版专业杀毒软件，实现对视频专网内资产管理、违规行为监测、网络边界的自动发现、地址定位和备案管理，实现视频专网的安全管理、移动存储的注册管理，专网内电脑端和服务器杀毒及补丁管理。安全技术规范符合《浙江省公安视频专网安全管理工作规范》和《浙江省公安视频专网安全管理技术规范》，并且在采购人有其他安全管理方面的规范要求时，中标方需无条件遵守并采取相应安全措施。

系统必须配备防火墙，开启相应的防护策略，保证平台的网络及信息安全。本不得用于除本项目外的任何用途。

视频录像存储和图片存储均需采用云存储机制，必须建立存储冗余备份安全机制，确保视频录像和图片资料安全。并可根据采购人要求随时调整个别点位存储时间。录像回放必须清晰、流畅，录像下载速度不小于9.5MB/S.

传输线路必须以裸光纤方式实现自前端到机房的点对点接入，前端光纤接入设备单台接入摄像机应不超过一台，特殊情况需由采购人确认并最多不超过两台。

本项目传输线路原则上必须采用管道埋地敷设，建设时确实不具备入地条件的应在当地有关部门批准及采购人同意后方可临时采用架空敷设接入，但经过杆件的传输线路必须采用杆件内部穿管的方式连线机箱和前端设备，并必须书面承诺具体“管道埋地”时间，并保证架空期间光纤的安全性和承担由此带来的一切法律责任。

必须采取切实可行的夜间补光措施，达到补光要求并且尽可能减少光污染。当夜间监控区域最高照度低于0.01Lux时或者当采购人提出要求加装补光设施时，中标方应当及时予以免费安装提供。车牌识别设备必须配备必要的补光灯和带光栅的爆闪灯，人脸识别设备必须配备补光灯。

本项目应配置校时服务器，具备自动校时功能，24小时内误差不得大于3秒。

本项目实施中，中标方必须结合采购人日常应用时的视频图像实时浏览并发数量，配备足够数量的流媒体服务器，保证本项目实时视频浏览的并发业务。

本项目建设的视频专网必须与其他网络实行物理隔离。若需建立连接，必须采取符合公安部要求的技术手段。

本项目前端立杆、基础设施、补光等必须严格按照技术参数要求实施，并按相关标准做好接地防雷措施。基础必须可靠接地，并确保法兰盘的水平性，立杆保证良好的垂直性、抗腐蚀性、抗风性，最终确保摄像机安装的水平性。前端摄像机安装必须严格执行相关设备安装具体规范要求，保证清晰的拍摄效果和灵活的控制。

人脸设备安装距地面安装高度不超过5米，采集设备光轴与水平线俯仰角度宜在0°到10°之间，面部区域正面光照强度100lux及以上，左右侧光照强度差不超过一倍，背面光照强度不超过正面光照强度的两倍。在光照不理想时，需要保证低照度下的成像质量。

视频人脸图像采集效果满足以下要求：采集设备人脸抓拍区域如同时出现多个人脸，至少可同时检测抓拍16个人脸；在满足采集设备最大抓拍数的前提下，较为理想抓拍场景（目标人周围光照充足，目标人正向、有序通过采集设备的抓拍区域），人脸抓拍率不低于95%。

车辆卡口设备安装高度应大于6米小于7米，安装位置为识别道路区域中间部位，距识别车辆25米为宜。单台700万像素设备识别车道应小于3车道，配置至少一盏补光灯，识别区域每个车道必须配置一台爆闪灯(带光栅，有效减少周边光污染)。

车辆卡口车牌识别率不低于99%并能清晰辨别车内前排人员及物品。

其他要求：

投标方提供的设备应是其最新版本的产品，并保证所提供的产品的数量、质量，特别是接口的兼容性，要求具备完全的相互兼容性。

投标方提供的设备应是选用高质量的元器件，采购过程中要进行严格质量控制，使用前要经严格测试和检查，确保设备长期稳定、可靠地运行。应提供设备的具体电磁兼容指标、测试方法和测试数据。

投标方提供的设备总体开箱合格率应在99％以上，整体月故障率小于0.1％。

前端摄像机、存储设备以及其他关键设备必须具有省级以上权威部门的有效检测报告。

具体技术要求

下表是本次招标的最低技术标准。服务期内，如下列设备有更高更好的技术指标，采购方有权要求中标方提供最新产品，其中涉及摄像机的，按新设备的采购单价与原设备单价相比较折算后相应扣除或者增加月服务费，涉及其他设备的，双方在本项目测算月服务费方法的基础上友好协商，上述变动，双方应当在本项目合同的基础上签订补充协议。

| 序号 | 设备类型 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红外一体化超低照度探针球 | （1）具有200万或以上像素。摄像机靶面尺寸不小于1/2.8”progressive scan CMOS；视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL （2）采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 （3）支持超低照度，0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR （4）支持无线热点探测，包括SSID、MAC地址、加密类型、强度、安全等级、时间等等，并定时上传，支持mac去重、修复虚假mac功能 （5）支持2.4GHZ和5.8GHZ双频采集 （6）支持手机信号探测，包括MAC地址、时间、场强等，并定时上传 （7）支持QQ帐号、微信、微信帐号、淘宝帐号、IMEI、IMSI、手机号码等手机虚拟身份采集功能 （8）支持路由器加密破解功能，以获取连接该热点的手机虚拟身份信息 （9）最大支持2000个热点数据同时上传 （10）内置式接收天线，支持全向、定向侦测，探测范围可调，最大探测距离可达450米 （11）支持车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务功能 （12）支持区域入侵侦测、越界侦测、人脸侦测等智能侦测功能，支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪 （13）支持最大1920×1080@30fps高清画面输出，支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 （14）支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 （15）采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达200m （16）采用光学透雾技术，极大提升透雾效果 （17）支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 （18）支持数字宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR （19）支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转） （20）支持300个预置位，8条巡航扫描 （21）支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 （22）支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 （23）支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 （24）支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 （24）支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家协议接入 （25）防雷、防浪涌、防突波，IP67防护等级 （26）具有省级以上权威部门的有效检测报告。 |
| 2 | 200万像素网络激光球 | (1)53倍200万8寸光学防抖激光球； (2)视频输出1920×1080@30fps； (3)超低照度：支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）； （4）800米激光照射距离； （5）焦距：6.6-350mm，53倍光学； （6）支持音频、报警；支持光学防抖； （7）支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪； （8）支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测； （9）支持车牌识别； （10）内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘（可视域）； （11）水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°~90°； （12）编码格式H.265/H.264/MJPEG； （13）最大支持256GB Micro SD卡； （14）电源：AC24V，60W max；支持IP66； （15）工作温度：-40℃-70℃。 （16）镜头支持光学防抖功能（以公安部型式检验报告为准）。 （17）网络传输能力满足发送1500个数据包，无丢包（以公安部型式检验报告为准） （18）具有省级以上权威部门的有效检测报告。 |
| 3 | 200万像素网络探针枪机 （至少配备一个LED补光灯） | （1）200万星光级1/1.8” CMOS超宽动态 ICR日夜型枪机护罩一体化网络摄像机； （2）最低照度 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR； （3）快门 1/3秒至1/100,000秒；慢快门 支持； （4）镜头焦距 11-40mm；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB； （5）视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG；H.264编码类型 BaseLine Profile / Main Profile / High Profile；主码流分辨率与帧率 50Hz: 50fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 60fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720) （6）第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪； （7）存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测，人脸侦测，车辆检测，支持过线计数功能；Wi-Fi探针 （8）无线热点探测 支持主动探测环境无线热点信息，包括SSID、MAC地址、加密类型、强度、时间等等，并定时上传 （9）手机信号侦测 侦测周围手机wifi信息，包括MAC地址、时间、虚拟身份等等，并定时上传 （10）GPS信息侦测 支持设备所在位置的经纬度查询，支持GPS/北斗校时 （11）侦测距离 全向侦测（Q50）500米，最大同时上传数量 2000 (12)音频接口 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口，1个内置麦克风（可关闭）；报警输入1路 报警输出1路，视频输出 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；-H:-40℃~60℃ (13)在温度低于5℃±5℃,加热器启动,同时风扇开启,使护罩内温度均匀；在温度高于40℃±5℃,风扇开启,散热； (14)电源供应 AC24V (15)功耗 12.5W MAX (16)红外：增加9W (17)防护等级 IP67 (18)补光距离 红外补光：120米 (19) 具有省级以上权威部门的有效检测报告。 |
| 4 | 700万像素高清视频卡口探针单元（至少配备一个LED补光灯、三个爆闪灯） | 像素：700W；ICR：支持；镜头：25mm红外镜头；偏振镜：相机内置偏振镜；照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号；通讯接口：2个RJ45；100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口；外部接口：4路外部触发输入，6路（5V TTL电平量）输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入；存储支持：支持64G TF卡；自动光圈镜头：支持；工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；；功耗：＜20W (1)包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 (2)图像传感器：采用1英寸ProgressiveScanCCD； (3)最大图像尺寸：≥3408×2008像素；字符叠加时最大可支持3408×3160 (4)视频帧率：在1～25fps可调 (5)视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 (6)支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 (7)电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。 (8)护罩玻璃透光率≥99% (9)支持新能源车牌识别功能 (10)支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% (11)可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6;DHCP、802.1x等网络协议 (12)支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3 (13)支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 (14)支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 (15)支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92% (16)支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99% (17)可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡;车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95% (18)支持对行人和非机动车的人脸检测功能;可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 (19)支持前车窗是否有摆件物检测功能 (20)支持远光灯开启检测功能 (21)支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达1500种（区分年份） (22)支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90% (23)支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% (24)支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% (25)支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% (26)分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps时，图像延时≤70ms (27)主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps (28)可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇 (29)支持存储自动覆盖，存储卡最大支持256G (30)抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨，面部分辨率不低于105×82像素点 (31)持左转拐小弯抓拍 (32)支持人行道通行未减速抓拍 (33)设备内置深度学习芯片 （34）具有省级以上权威部门的有效检测报告。 |
| 5 | 300万像素高清视频卡口探针单元（至少配备一个LED补光灯、两个个爆闪灯） | 像素：300W；ICR：支持；镜头：25mm红外镜头；偏振镜：相机内置偏振镜；照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号；通讯接口：2个RJ45；100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口；外部接口：4路外部触发输入，6路（5V TTL电平量）输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入；存储支持：支持64G TF卡；自动光圈镜头：支持；工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；；功耗：＜20W (1)包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 (2)图像传感器：采用1/1.8英寸ProgressiveScanCCD； (3)最大图像尺寸：≥2048×1536像素；字符叠加时最大可支持2048×2688 (4)视频帧率：在1～25fps可调 (5)视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 (6)支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 (7)电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。 (8)护罩玻璃透光率≥99% (9)支持新能源车牌识别功能 (10)支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% (11)可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6;DHCP、802.1x等网络协议 (12)支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3 (13)支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 (14)支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 (15)支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92% (16)支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99% (17)可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡;车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95% (18)支持对行人和非机动车的人脸检测功能;可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 (19)支持前车窗是否有摆件物检测功能 (20)支持远光灯开启检测功能 (21)支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达1500种（区分年份） (22)支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90% (23)支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% (24)支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% (25)支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% (26)分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps时，图像延时≤70ms (27)主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps (28)可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇 (29)支持存储自动覆盖，存储卡最大支持256G (30)抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨，面部分辨率不低于105×82像素点 (31)持左转拐小弯抓拍 (32)支持人行道通行未减速抓拍 (33)设备内置深度学习芯片 （34）具有省级以上权威部门的有效检测报告。 |
| 6 | 高清中载云台枪机 | (1)摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置镜头支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm（以公安部型式检验报告为准） (2）视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL （3）支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准） （4）红外距离不小于500米 （5）信噪比≥57dB，网络延时不大于102ms （6）网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 （7）云台支持水平手控速度不小于400°/S，定位精度≤0.01° （8）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~45° （9）支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，支持CVBS模拟视频输出 （10）支持1000个预置位，支持32条巡航扫描，支持32条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 （11)云台应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB (12)支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC（以公安部型式检验报告为准） （13）支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps （14）支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 （15）图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息 （16）支持行人、车辆，非机动车检测 （17）室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS8000V防浪涌 （18）云台处于工作状态，支持空气放电15kV，接触放电8kV （19）具备较好的环境适应性，电压在AC24V±40%范围内变化时，设备可正常工作 （20）具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ （21）具有省级以上权威部门的有效检测报告。 |
| 7 | 高清重载云台枪 | （1）200万像素，1/1.8”CMOS； （2）支持最低照度可达0.001Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)，0 Lux with IR； （3）焦距12.5~775mm，62倍光学变倍； （4）3000米激光； （5）支持自动聚焦、透雾、蜗轮蜗杆传动方式、比例变倍、激光和摄像机同步匹配、ABF功能、摄像机和护罩连线方式（航空头）、掉电记忆； （6）水平360°连续旋转，水平速度0.01°/S~40°/S； 垂直﹢45°~-45°，垂直速度0.01°/S~20°/S； （7）电源：DC48V，240W max； （8）支持IP66； （9）工作温度范围可达-45℃-65℃。 （10）具备AR视频标签管理功能，支持在摄像机的实时视频画面中，对监控区域的便民警务站视频标签，建筑物视频标签管理，卡口视频标签，普通视频标签等进行标签标注，支持视频画面中添加最多500个标签（以公安部型式检验报告为准） （11）具备AR视频标签防抖动，防漂移功能,视频中的标签叠加在实际场景中,当焦距变化或者云台转动时,标签根据实际场景进行自适应变化,标签位置与实际景物保持相对静止,避免标签偏移和抖动。（以公安部型式检验报告为准） （12）具备标签联动、查看功能。按标签名称搜索标签时，摄像机会触发联动功能，转到选中的标签位置。点击视频中的标签时，可以查看标签内容并对标签关联的相机视频进行预览，点击相机预览窗口可放大该窗口。（以公安部型式检验报告为准） （13）具有省级以上权威部门的有效检测报告 |
| 8 | 180°球型AR鹰眼 | （1）800万180°全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps； （2）星光级超低照度，0.005Lux/F2.2（彩色），0.0005Lux/F2.2（黑白）；特写摄像机采用1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps； （3）水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转），星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白）； （4）200m红外照射距离； （5）37倍光学变倍，16倍数字变倍； （6）支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能； （7）系统支持检测直径300米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测30个目标； （8）系统支持点击联动功能、目标自动跟踪功能、手动跟踪功能； （9）支持强光抑制、3D数字降噪； （10）系统内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，支持光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计，采用一体化设计，可快捷安装； （11）H.265/H.264/MJPEG； （12）支持防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。 （13）自带镜头，另配4个图像采集模块。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（以公安部型式检验报告为准） （14）产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（以公安部检验报告为准） （15）具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签（以公安部型式检验报告为准） （16）具备AR视频标签防抖动，防漂移功能（以公安部型式检验报告为准） （17）具备标签联动、查看功能（以公安部型式检验报告为准） （18）具有省级以上权威部门的有效检测报告 |
| 9 | 2400万像素高空瞭望环形摄像机 | 2400万 1/1.8" CMOS ICR全景拼接网络摄像机； （1）支持将四个镜头摄取的图像拼接成为全景模式预览。 ； （2）最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。 （3）支持H.264、H.265视频编码格式，且H.264具有HighProfile编码能力； （4）需支持双码流技术，原始模式下，主码流支持8208x3072@25fp，子码流支持4096x1536@25fp；全景模式下，主码流支持6912x2800@25fps，子码流支持3456x1400@25fps； （5）同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（公安部型式检验报告证明）。 （6）在全景模式预览下，具有放大效果的浮标小窗，可拖动小窗位置，显示全景画面中任意位置的细节（公安部型式检验报告证明）； （7）需支持动态跟踪模式，在该模式下，画面显示为一个全景画面和五个特写画面，当全景画面中捕获到目标后自动实时跟踪，且在特写画面中放大显示细节，特写画面图像根据目标大小自动调整分辨率（公安部型式检验报告证明）； （8）需支持手绘区域跟踪模式，在该模式下，画面显示为一个全景画面和五个特写画面，全景画面内有5个目标框，与特写画面一一对应，同时显示，且用户可以随意拖动，选择需跟踪的目标区域（公安部型式检验报告证明）。 （9）具有省级以上权威部门的有效检测报告 |
| 10 | 人脸枪球联动摄像机（至少配备一个LED补光灯） | （1）摄像机采用一体化设计，由两个镜头组成，定点镜头4mm，动点镜头5-50mm，可输出两路视频图像：通道1、通道2，通过唯一一个IP进行访问。 （2）通过一个RJ45网络接口可同时访问通道1和通道2的视频图像，且支持同时输出3路码流，且通道1的主码流、第三码流同时支持1920×1080、60帧/秒，通道2的主码流、第三码流同时支持2560×1440、30帧/秒； （3）在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。 （4）支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 （5）设备可同时对监控区域内的行人、机动车、非机动车进行抓拍，并可生成人体、机动车、非机动车图片。 （6）支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（公安部型式检验报告证明）。 （7）支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能； （8）摄像机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 ； （9）可对在通道1监视画面出现的行人进行标注，并对行人进行跟踪和截取人体小图，并上传图片。 ； （10）设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图。 （11）通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间小于0.3秒。 （12）具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 （13）通过IE浏览器圈定通道1监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于通道2监视画面中心位置，并对该区域进行放大或缩小。 ； （14）通过自带的定位模块获取并解析卫星信号中的时间信息，自动完成时间校准任务。 ； （15）具备较好的环境适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃。 （16）具有省级以上权威部门的有效检测报告 |
| 11 | 人脸筒形摄像机（至少配备一个LED补光灯） | 200 万 1/1.8" CMOS 超宽动态人脸筒型网络摄像机; 需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ； 内置GPU芯片。 ； 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级（公安部型式检验报告证明）。 自带点阵白光灯，补光距离不小于50米，并可分别调节远光灯、近光灯的亮度。 ； 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测当人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 ； 可通过IE浏览器或客户端软件批量导入人脸样本； 支持人脸比对功能，可对检测到的人脸与样本库中的人脸比对，并抓图联动报警； 支持人员特征统计功能，可对检测到的人脸按照人数、性别、年龄段方式进行统计，能生成日报表、周报表、月报表、年报表，并支持导出为excel格式文件保存； 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 ； 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 ； 人脸检出率不小于99%（公安部型式检验报告证明）。 人脸比对准确率不小于99%（公安部型式检验报告证明）。 具有省级以上权威部门的有效检测报告 |
| 12 | 人脸室内摄像机（至少配备一个LED补光灯） | 200万 1/2.8”CMOS智能人脸双目网络摄像机 最低照度 彩色:0.001 Lux ，黑白： 0.0001Lux，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 镜头 4mm，水平视场角 86.4° 宽动态 120dB 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸 1920 × 1080 图像设置 饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿 支持,可选择区域 日夜转换方式 自动,定时,报警触发 图片叠加 支持 BMP 24 位图像叠加,可选择区域 感兴趣区域 ROI 支持主码流、子码流、第三码流分别设置 4 个固定区域 存储功能 支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G 及以下)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 智能报警 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 通用功能 防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP 地址过滤 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片给出报警提示。（公安部型式检验报告证明） 支持人脸样本库维护功能，可通过浏览器或客户端批量导入人脸样本。（公安部型式检验报告证明） 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（公安部型式检验报告证明） 人脸识别 支持抓拍人脸与名单库人脸的实时比对， 并对识别成功的人脸进行报警 特征识别 支持对人脸的性别、年龄、是否戴眼镜等特征的识别 SMART侦测; 异常侦测 音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测 通讯接口 1 个 RJ45 10M / 100M/1000M 自适应以太网口， 1 个 RS-485 接口 音频接口 1 对音频输入（Line in） /输出接口(插线式接口)、 报警输入 1 路 报警输出 1 路 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于 95%(无凝结) 电源供应 DC36V 红外距离 10 米 功耗 27W MAX 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1% 需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 具有省级以上权威部门的有效检测报告。 |
| 13 | LED补光灯 | （1）16颗原装进口大功率（暖光）LED常亮灯； （2）三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W （3）补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设 （4）支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 （5）频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 （6）支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 （7）支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 （8）支持通过同步输出端口级联 （9）支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 （10）可通过RS485对补光灯升级程序 （11）可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 （12）电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作 （13）工作环境-40℃~85℃ （14）防护等级IP66 （15）可外配光栅可有效减少周边光污染 |
| 14 | 爆闪灯 | (1)原装进口大功率白光LED； (2)色温5000K~7000K； (3)5V电平量触发（可选配开关量）； (4)具有1路RS485接口，1路频闪输入接口，1路爆闪输入接口，1路同步输出接口； (5)具有光敏开关； (6)补光灯自带光敏，低照度下自带开启，低照度阈值可设； (7)补光灯支持自闪、跟随模式； （8）支持倍频1～15可调，占空比1%～39% 亮度可调； （9）支持频率及占空比保护功能； （10）支持频闪+爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； （11）支持同步输出端口级联； （12）工作环境-40～+70℃； （13）金属铝结构，防护等级IP66； （14）配光栅，有效减少周边光污染。 |
| 15 | 人脸识别结构化分析处理单元 | 电源：支持220V双路或单路可插拔电源接入。热拔插1+1冗余电源模块； 接口：支持14块硬盘接口、12个百兆/千兆自适应网络接口、3个VGA接口、8个USB3.0接口和4个USB2.0接口； 支持断电恢复后自启动； 支持本地存储10亿条人脸模型及结构化数据； 支持本地存储5000万人脸图片； 支持本地存储扩容； 大数据写入情况下,人脸图片建模速度不低于320张/秒（公安部型式检验报告证明）； 人脸图片建模成功率不低于99%； 支持单场景同时检出不少于20张人脸照片； 单人图片的人脸检出率不低于99%； 支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于99%，人脸性别识别准确率不低于99%； 支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95%； 支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%； 支持识别人脸是否高危人群，人脸是否高危人群检出率不低于99%；（需提供公安部检测报告证明）； 支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出； 5000万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒； 100万黑名单库实时报警响应速度不超过1秒； 黑名单库实时报警误报率不超过0.01%。 |
| 16 | 视频云结构化分析处理单元 | （1）设备采用Linux操作系统; （2）电源:可拔插高效1+1冗余电源模块; （3）接口：12个千兆网口、4个VGA接口、8个USB3.0接口和4个USB2.0接口； （4）可实现视频中车辆和活动目标的结构化信息提取，提取属性丰富，精确度高。 （5）支持160路1080P实时视频流全帧率同时对车辆智能分析；支持对1080P录像文件全帧率160倍加速进行车辆智能分析（公安部型式检验报告证明）； （6）支持40路1080P实时视频流全帧率活动目标智能分析；支持对录像文件全帧率40倍加速进行活动目标智能分析。（公安部型式检验报告证明） （7）前端分辨率支持：1280×720（25fps）、1920×1080（25fps）、2048×1536（25fps）、2560×1920（25fps）、2560×2048（25fps）、3072×2048（25fps）、3840×2160（25fps）、4096×2160(25fps); （8）车牌类型识别：支持包括民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、2002式号牌的车牌号码识别； （9）无车牌识别：支持无车牌车辆的识别； （10）车辆颜色识别：支持红/粉/紫、黄/橙/棕、绿、蓝、白/灰、黑6类车身颜色识别； （11）车辆类型识别：支持客车、货车、轿车、面包车、小货车、SUV、中型客车7种车型的识别； （12）车辆品牌识别：支持不少于160种机动车车辆品牌的识别； （13）车辆子品牌识别：支持不少于2000种车辆子品牌和年款的识别； （14）安全带检测：支持主驾驶未系安全带检测识别； （15）遮阳板检测：支持主、副驾驶遮阳板打开检测识别； （16）打手机检测：支持驾驶人打手机检测识别； （17）黄标车检测：支持黄标车的检测识别； （18）危险品车检测：支持危险品车辆的检测识别； （19）支持车辆背向品牌、子品牌、颜色识别 （20）活动目标检测：支持识别活动目标的速度、颜色、方向； （21）人体特征检测：支持人体着装颜色、人体目标大小、运动方向、速度、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别； （22）支持车辆和活动目标结构化信息（即文本信息，如车辆颜色、车牌等文本信息）存储到本服务器的文本存储节点，支持车辆和活动目标图片（图片为与文本信息对应对象的图片）存储到本服务器的图片存储节点（公安部型式检验报告证明）； （23）存储支持Raid管理模式，可设置为Raid0、Raid1、Raid3、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50；支持热备盘； （24）支持车辆按过车时间段、车牌号、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌进行检索； （25）支持按车牌号码进行车辆的快速检索； （26）支持车牌模糊检索功能； （27）支持人员按通道、经过时间、颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西进行检索； （28）校时功能：支持NTP校时服务器配置，并支持手动校时； （29）用户管理功能：支持用户创建、修改和删除 （30）布控管理功能：支持通过车牌号，时间进行布控； 支持按照模板批量导入导出布控信息；支持历史布控记录检索 （31）在线升级功能：可通过IE浏览器对设备进行在线升级；支持同时对集群系统内所有结构化服务器进行在线升级； （32）集群管理功能：支持多个设备智能分析单元通过级联方式形成集群系统；支持多个设备智能存储单元通过级联方式形成集群系统； （33）单元管理功能：支持查看、添加、删除、重启和关闭智能分析单元；支持查看、修改、删除智能存储单元； （34）资源管理功能：支持监控点的资源集中列表显示，支持监控点详细信息查阅、搜索功能； （35）任务管理功能：支持新增单个智能分析任务和批量新增智能分析任务功能；支持删除任务、暂停任务、启动任务功能；支持查看任务详细信息和批量配置智能分析任务功能 ；支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启；（实时取流任务支持配置4个检测区域和8个屏蔽区域配置，历史取流和录像任务支持1个检测区域配置和8个屏蔽区域配置） ；支持实时取流分析任务分析结果的动态展示（公安部型式检验报告证明）； （36）支持记录运行、报警、操作等日志信息；可通过IE浏览器查询或下载日志信息； （37）支持将检索到的结构化数据和图片结果导出到Excel中； （38）支持车辆类型、车辆方向、车流量、人员性别、人流量、人员年龄段按年报表、月报表、周报表、日报表检索； （39）支持布控报警信息查询、确认； |
| 17 | 图片云结构化分析处理单元 | （1）采用多颗GPU芯片，进行智能海量图片结构化分析处理； （2）接口：支持两块硬盘接口、4个千兆自适应网络接口、1个VGA接口、4个USB 3.0接口和2个USB 2.0接口； （3）支持集群功能 （4）卡口车辆图片处理能力15万张/小时，图片分析支持700万像素 （5）电源模块：热拔插高效1+1冗余电源模块 （6）工作温度：5℃~35℃ （7）储藏温度：-40℃~+70℃ （8）工作湿度：10%~90%，无凝露 （9）卡口车辆图片二次识别功能：通过对车辆图片的结构化智能分析，深度挖掘海量车辆图片的关键信息，为行业应用分析提供数据依据。 （10）车辆信息识别要求： 可识别车牌号码字符 可识别 10 种车辆颜色，包括白色、灰色、黑色、红色、紫色、蓝色、黄色、绿色、棕色、粉红色。 可识别 7 种车辆车型，包括客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV，中型客车。 可识别 160 多种车辆品牌，包括奔驰、宝马、大众、别克、丰田、本田、依维柯、金杯、福特、现代、马自达、奇瑞、奥迪、雪铁龙、雪弗兰、标致、东风、五菱、尼桑、起亚、皇冠、东南、比亚迪等车标。 可识别 2000 多种车辆子品牌 可识别的细分车型包括奥迪 A6L、奥迪 Q3、奥迪 Q5、阿斯顿马丁 DB9、阿斯顿马丁 DBS、保时捷 911、别克 GL8、君威、君越、奔腾 B50、奔腾 B70、本田歌诗图、本田锋范、标致 307、标致 308 等两千多种细分车型，其涉及范围包括当前已停售，或刚上市热销的各种细分车型。 遮阳板识别，可实现前排驾驶位是否放下遮阳板的检测。在刑侦和稽查布控中，可较好的利用该识别信息进行嫌疑车辆的初步筛查，如将夜间仍放下遮阳板的车辆作为重点管控车辆进行管理。 安全带识别，可实现前排乘坐人员是否系安全带的检测，其中未系安全带的车辆可按照道路交通安全法进行违法处罚。 打手机识别，可识别和检测司机是否打手机，并能够对开车打手机的违章驾驶起到很好的交通管理。 黄标车识别，可实现车辆挡风玻璃上黄标的识别，并在禁止黄标车驶入的城区进行专项治理。 危险品车识别，通过危险品车的特征检测可实现危险品车的识别，能为危险品车的专项整治和管理提供基础功能保障。 （11）车辆模型建模（以图搜图）功能：产品可对卡口图片中的目标车辆进行建模，用于以图搜图功能的实现，即通过搜索图像文本或者视觉特征，在检索系统中通过类似信息的比对，获取目标图像信息的一种智能搜索方法，可广泛应用于嫌疑人修改或更换车牌、套牌车检测、车脸快速检索、刑侦破案场景等各种业务需求。 （12）特征搜车功能：支持特征搜车功能，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片。 （13）提供3C报告。 |
| 18 | 图片云存储单元 | （1）4U标准机架式24盘位； （2）双64位多核处理器； （3）16GB缓存； （4)冗余电源； (5)支持SATA硬盘； (6)4个千兆网口； (7）1个系统SSD盘； （8）2个数据SSD盘； （9）支持外接SAS扩展柜 （10）系统关键部件冗余设计，模块化抽屉式结构设计，全面提升系统可靠性； 基于集群化技术，存储节点间负载均衡，互为备份，多节点故障时，业务自动调整服务不中断； 支持断网智能补录，网络恢复后录像回传，确保数据完整； 系统通过云备份功能将同一份视频数据在云存储系统内部设备存储多次，支持云内备份和多云备份 （11）基于离散存储技术，多设备可并发快速响应数据读取服务，可满足海量数据检索秒级呈现，数据高速下载的需求； 基于虚拟化技术，所有存储节点空间虚拟化成统一可用资源，用户通过接口即可访问，空间资源可灵活划分，录像空间支持动态扩大和缩小，且数据不丢失； 单设备可满足数百路视频并发写入； 支持视频帧分析，为系统提供关键帧查询及回放功能； 支持视频流抽帧转存； 支持以图搜图。 （12）可提供全套API接口与第三方云存储系统对接； 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入； 支持Smart IPC接入存储。 |
| 19 | 视频云存储单元 | 48盘位磁盘阵列；448路*2Mb并发录像,图片存储支持600路写入；100路下载； 单设备配置双64位多核处理器，16GB（可扩展至128GB），支持SATA磁盘，可外接SAS扩展柜；RAID 0、1、3、5、6、10、50,JBOD；4个千兆网口，可扩展至6千兆，1个IPMI管理接口；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 （1）单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，需配置冗余金牌电源 (2)单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口； (3)可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展 (4)标配2个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口（公安部型式检验报告证明）； (5)应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持热备选择，支持坏盘自动重构； (6)应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； (7)应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； (8)支持纠删码技术,允许每组RAID任意4块硬盘损坏,数据不丢失,服务不中断（公安部型式检验报告证明）； (9)可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储（公安部型式检验报告证明）； (10)可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 (11)可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 （12）兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议 （13）需提供3C、公安部型式检测报告、公安部GB/T28181检测报告 |
| 20 | 数据视图库(用于MAC数据存储及车辆图片信息结构化存储） | （1）要求软硬件一体机产品，采用 linux 存储专用操作系统； （2）支持海量车辆卡口结构化数据的采集、存储和查询分析功能，支持通过一张车辆图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序； （3）支持图片比对模型数据的采集、存储和查询分析功能，支持先框选车辆图片中的特征区域，再进行图片中特征区域的相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序，支持10亿级别车辆图片以图搜图，响应时间小于0.1秒； （4）支持智能结构化数据的采集、存储和查询分析功能； （5）支持分析出几个区域机具探测到的wifi终端设备信息的交集，并且能够查看分析出的wifi终端设备在这几个区域的被探测到的记录； （6）支持单/多条wifi终端设备mac地址的轨迹查询，最多支持10条轨迹同时查询； （7）支持按时间片段对无效mac轨迹信息进行合并去重处理，时间片段可配置； 提供全文检索；含车辆库、智能结构化库和wifi信息库。 （8）支持列表和图形的形式显示服务器的CPU使用率、物理内存使用率、虚拟机内存使用率和硬盘使用率； （9）CPU：64位 双 CPU（6核）； （10）高速缓存：64GB(可扩展至128GB)； （11）磁盘：8盘位，最大支持4T硬盘，SAS、SATA接口，支持热插拔； 配备6块 SSD 480GB 硬盘、2块 SATA 4TB 硬盘； （12）RAID：RAID0、1、3、5、6、10、50，支持热备； （13）数据网口：2个千兆网口（可扩展到6个千兆网口）； （14）电源：1+1冗余电源（金牌）； （15）管理方式：基于Web的GUI,串口CLI，支持多设备统一管理； （16）管理软件：存储Stor OS，RAID管理，存储虚拟化，网络虚拟化，监视工具，系统日志，报错处理； （17）功耗：工作功耗：≤330W，额定功耗：≤550W； （18）性能：单台支持存储20亿结构化数据，支持存储10亿车辆图片分析模型半结构化数据，查询支持最大数据20亿范围内，平均1秒内返回结果。 |
| 21 | 接入服务器（人脸、卡口、mac采集设备接入） | E5-2620V3(6核2.4GHz)×2/16GBDDR4×2/1TBSATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U |
| 22 | 流媒体服务器 | E5-2620V3(6核2.4GHz)×1/16GBDDR4/1TBSATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U |
| 23 | 视频质量诊断服务器 | 1.对摄像机异常情况进行巡检，异常情况包括：无图像、网络中断、图像异常等，一台至少可以保证500路1080P高清一天检测完成；CPU：E3-1225 V5，内存：2*8GB DDR4，出厂配置： 1块3.5寸 1TB SATA硬盘 2.支持新建多个周期性任务，任务只在配置的周期内才会执行。每天可设置8个执行时间段，可设置是否循环。 3.支持设置即时任务，设置任务后马上执行，执行完毕后不会再次执行。 4.信息总览功能，显示出最近诊断的大致信息，可以按任务或者按监控点显示，并可将诊断信息及质量诊断异常图片以excel格式保存到本地。 5.阈值修正，可根据实际检测效果对该监控点的阈值进行修正，达到符合实际情况的最佳检测效果。 6.添加信任监控点，可以将指定监控点添加到信任列表，则只对该监控点进行信号丢失检测。 7.重新检测，对有疑问的监控点进行视频质量的重新检测。 8.人工修正基准图片，对场景变更检测的基准图片进行人工修正。 9.统计分析，可以按照故障类型、区域统计、故障率进行统计，并以线图、柱状图或饼图来展示，通过点击线图的折点、柱状图柱块或饼状图饼块，可罗列出该异常类型就的监控点。 |
| 24 | 防火墙 | 性能要求：防火墙吞吐量（大包）≥8Gbps，（混合包）≥5Gbp，（小包）吞吐量≥2Gbp，,新建连接数≥12万/秒，并发连接数≥800万； 部署模式：实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 实现1:N虚拟化技术，实现基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化，可独立重启、配置独立导出，虚拟防火墙数量≥8个； 实现N:1虚拟化技术，利用双机集群式高可靠性技术，融合后可统一管理配置，对外单一节点，实现主备/主主方式转发； 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 所投产品支持扩展槽位数量≥2，可扩展Bypass功能接口，支持2个硬盘扩展槽位，最大可扩展至2TB容量， |
| 25 | 校时服务器 | (1)同步精度：卫星同步精度微秒级，CDMA同步精度毫秒级 (2)授时频段：GPS授时中心频率1575MHZ，北斗授时中心频率1568MHZ，CDMA授时中心频率800MHZ (3)支持CDMA模式对时间服务器进行校时 (4)当接入GPS/BD天线且信号良好时，自动切换为GPS/BD模式对时间服务器进行校时 (5)当GPS/BD发生故障时，可自动切换为CDMA模式并显示时间 (6)支持同时对两个网段的设备授时 (7)NTP授时容量不低于20000次/秒（提供中国科学院国家授时中心提供的测试证书） (8)GPS/北斗模式下网络授时精度平均值不低于6.4ms（提供中国科学院国家授时中心提供的测试证书） |
| 26 | 校时天线 | GPS/北斗蘑菇头授时天线（含100米线） 天线特性 中心频率 1575.42MHz±3 MHz 电压驻波比 1.5:1 带宽 ±5 MHz 阻抗 50ohm 放大器增益 28dB 噪声系数 1.5dB 直流电压 3-5V 直流电流 16Ma Typica 结构特性 外形尺寸 φ103mm × 110mm 电缆：30米、60米、100米（黑色） 连接器型号 SMA 外壳颜色 白 安装方式 螺纹（G3/4）连接 环境特性 工作温度：-45℃ ~ ¬+85℃ 贮存温度：-50℃ ~ +90℃ 相对湿度：100% 天线馈线 线材规格：RG-58 长度：30米 天线支架 材质 不锈钢 长度 30cm（15cm+15cm） 直径 .2.5厘米 内径 25毫米的 3/4英制螺纹 |
| 27 | 数据网络 | （1）应提供安全可靠的光缆物理链路，网络的整体性能满足系统平台实战要求。 （2）监控中心、分中心必须采用千兆光纤接入，分别提供千兆接入24口网络交换机。 （3）保证具备足够带宽以适应高清监控实时播放、在线回放等不卡顿、不丢帧。 |
| 28 | 平台功能 | 应选用符合浙江省公安厅关于数字平台软件的相关技术要求并通过浙江省技术监督部门评测合格的产品，并与我市现有监控网实现无缝对接，共享使用。必须具备下列基本功能： （1）监视功能：能清晰监视各卡点的视频图像，无论白天晚上，无论晴天雨天，都能清晰监视目标场所，在需要的场合能对云台摄像机进行方位、变焦等控制； （2）图像显示、调度、控制功能：通过授权，应可实现在指定显示器上显示和控制任一监控点的图像，可通过软件能与其它监控系统联网，可调度其图像；可远程对前端执行如变焦、转动等操作； （3）视频、图片等资料检索、下载功能：系统具有直观简洁、人性化、可视化的快速友好检索界面，可按日期、时间、通道、事件等类型检索，检索功能要做到智能化；视频回放必须清晰流畅，视频录像下载速度不低于9.5MB/S. （5）完备的用户权限管理功能，用户可根据不同权限登陆系统使用监控资源、应用模块及布控，系统可实现分级控制，可按不同级别，对某监控点、某一类监控点、某个应用模块或某类库实现用户的分级控制管理。用户登陆、使用、退出的全过程实现日志留存； （6）系统应具备必要的管理功能，以实现系统设备运行的实时监测和故障告警。至少应包含下列功能： （a）状态信息上报/查询； （b）性能数据采集、存储、统计、分析、设置和报告； （c）故障数据采集、存储、统计、分析、查询和报告； （d）配置信息数据采集、存储和查询； （e）配置信息和日志信息维护； （7）具备运维管理功能，提供完备、稳定、可靠的视频监控设备运行监测、视频质量检测、录像质量检测、图片识别情况检测、故障报警、上报、维修、确认、统计、分析的全过程智能化运维管理，并提供从前端设备到后端设备的完备的智能化资产管理。 （8）系统运行日志保存功能:系统对用户操作日志（包含操作用户、操作用户所在终端、操作对象、操作动作等所有相关信息）、系统错误日志进行保存、以备以后查询。系统运行日志并需提供完备、友善、设权限的查询、筛选、导出功能。各类日志保存时间不少于24个月； （9）多种客户端访问方式:系统应能支持通过IE浏览器和专用客户端使用监控系统。 （10）系统具备时钟同步功能，监控点时钟24小时呢误差不大于3秒； （11）系统稳定性：系统在高负荷下保证5000小时无故障；系统关键服务器、网络设备等硬件应考虑热备； （12）整个系统包括前端、编解码、存储、平台等软硬件设备必须具备完全的相互兼容性，而且必须具备完全相互兼容市场主流软硬件设备的能力和实际可互通互联的结果，且无条件免费实现兼容，不得有排他性； （13）平台接入和信息共享要求：接入应采用直接或代理的模式，通过平台的接入服务SDK包或直接调用Web Service服务，实现卡口视频、过车信息、设备状态等信息的实时传输；平台应能无条件接入其他部门或平台视频监控资源、录像、图片数据信息等或将本平台视频监控资源、录像、图片数据信息共享给其他部门或平台使用。 |
| 29 | 公安实战功能 | 中心平台软件除了提供常规系统应有的管理功能外，还应针对公安实战提供如下主要业务功能： 1、实时监控功能：为监控人员提供一个既操作简单又符合实战需要的软件环境： （1）提供在PC或电视墙实时监控功能，支持多画面浏览、画面轮巡或提供预案、分组等功能，可利用鼠标或控制键盘对前端摄像机进行云台、镜头的控制； （2）视频具有良好的流畅度，有良好的网络适应能力，无马赛克或跳帧现象； （3）系统支持一个用户同时流畅浏览多个监控点和多个客户同时流畅浏览一个监控点的模式； （4）要求提供软件，以利用实时监控功能实现对路面交通违法或其他违法嫌疑人员、车辆等信息的人工抓拍、记录、储存、多条件组合检索、统计、分析和预警等功能； 2、录像功能：系统需支持多种录像策略和录像检索功能： （1）定时录制：根据用户预置的时间表进行录像；用户可预置录像时间，录像时长。 （2）手动录制：按照用户的开始录像、录像时长、停止录像指令进行控制的录像。用户可手动选择开始录像及停止录像功能，并可设置录像时长； （3）触发录制：由系统中事件（报警、图像运动）触发的录像，录制时间也可灵活设置； （4）灵活的录像检索功能：可以按地点、按时间、关联事件、按报警等单独或组合条件来检索具体的监控录像和关联数据； （5）提供视频播放服务，并且支持用正常速度、快速、慢速、逐帧回放等多种回放方式，能够将选定的一幅图像按照JPEG或BMP的文件格式保存成照片； 3、车牌识别功能： 符合《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2009）标准。要求在系统的统一平台上实现车牌识别功能，实现自动车牌抓拍、车牌信息检索、车牌布控、违法记录查询等等相关功能。车牌识别率要求在白天90%以上，夜晚70%以上； 4、认证和用户管理功能： （1）系统要求实现认证功能和用户管理 系统采用按客户分区管理的方式进行组织。用户管理应包括用户注册管理、用户查询、用户增加和删除、用户访问权限管理、用户锁定解锁功能、用户分组管理、永久访问记录查看； （2）内部权限管理 系统用户需要被授权方可进行操作，权限可以被赋予，也可以被收回。系统要求采用分级用户管理机制，根据用户的不同身份，给予不同的操作权限。上级平台的管理员可对所管辖所有平台进行业务管理、业务汇总统计，但不可进行下级平台的配置、赋权、设备管理等的操作。域的管理员可对本域系统进行一切操作，每一平台的管理员可以分配操作员，操作员可以为客户开户，生成用户管理员和用户，用户管理员可对用户的权限进行设置； 5、审计和日志功能 提供完善的审计和日志管理，如系统可以进行用户登录、监控区域设置、前端设备控制、录像文件查询下载等审计管理功能，对用户账号、录像资料、系统结构等保密性措施和日志记录功能等等； 6、具备无线热点探测、手机MAC地址采集，球机方位、角度叠加，GPS地址上报等功能； 7、具备视频、录像数据的云结构化分析、检索。图片数据的云结构化分析、识别、检索等智能应用； 8、其它可支持的扩展功能： （1）电子地图（GIS）； （2）应急预案功能； （3）系统提供二次开发接口，可以与第三方系统对接，如110、120、区域联网报警系统、电子地图、公安数字证书等系统对接； 9、投标方需承诺完成本招标文件中明确的技术要求，若在具体实施时无法全部满足的，采购人将根据无法满足的程度每月按正在支付的月租费总额的1%-10%扣除费用，直到完成为止； 10、投标方需承诺在合同生效后的五年内根据客户具体需求进行免费开发，如已实现按关联事件、按报警等等方式来检索具体的监控录像和关联数据等等其他实用功能，开发周期一般不超过六个月（最长不超过十个月），若到期仍无法满足采购人需求的，采购人有权根据无法满足的程度每月按正在支付的月租费总额的1%-10%扣除费用，直到开发完成为止； |
| 30 | 车牌抓拍功能 | 必须符合《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2009）和《浙江省公安机关车辆大数据系统建设技术规范》标准。根据要求应具备以下基本功能与性能： （1）车辆捕获功能：系统应对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在机动车、非机动车道上正常行驶的车辆外，还应该具备捕获跨线行驶车辆的功能，在正常车速(5km/h～180km/h)范围内的监控区域内规范行驶的车辆图像捕获准确率应达99%以上； （2）车辆测速功能：系统应能准确测定车辆的行驶速度，具备分地点、分车型限速值设置的功能。记录的违法超速车辆要求采集不少于2幅不同位置的机动车全景照片,相隔至少1米,并注明第几车道、间隔距离、速度等要素的两张照片； （3）车辆识别功能：对于每辆拍摄的车辆照片，系统应进行自动的识别，车辆识别包括车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别。全天全车牌识别率不低于93%；具备区分白、灰、黄、红、蓝、棕、黑等7种以上车身颜色；具备识别120种以上车标、1500种以上车辆型号，识别准确率白天至少85%，夜间75%；至少具备区分大货车、小货车、大客车、中巴车、面包车、越野车（SUV）、小轿车等常用车辆类型的能力，识别准确率至少80%；具备区别无牌车辆（包括号牌遮挡）的能力。 （4）抓拍取证功能：对经过卡点的所有车辆进行实时高清晰图像抓拍，图像要求准确反映车辆特征（车型、颜色、车牌等）和前排司乘人员图像能清晰反映整个头部特征，逆向行驶车辆要求完整反映车尾特征。其中车牌应截图牌照大小图片，供查询车辆信息时一起调用，便于及时辨别信息准确性。同时，对于过往的摩托车、拖拉机等机动车信息，应准确抓拍并作保存； （5）自动比对报警功能：系统对识别出的车辆号牌要实时与卡点本地布控库进行数据比对，根据比对结果对报警系统发送至指定的电脑终端、布控人手机、LED屏等终端，便于及时采取拦截、处理等措施； （6）以图搜图功能 应能根据输入的车辆照片，在海量卡口图片中根据外形特征检索出与其最相似的车辆。 （7）结构化搜索功能 应能通过对过车图片进行模型分析，获得分析结果，然后根据分析结果进行结构化搜索，从而快速准确的获得类似过车信息。 （8）特征搜图功能 通过对过车图片中车辆的某一明显特征（如：车灯坏了，凹痕，车内饰物等）进行打标记，自动检索出与该部分特征最相似的车辆。 （6）必须配备长明补光灯、闪光灯等必要光源，采取合理的夜间补光措施，同时实现抓拍车头照片和实时监控录像两个功能； |
| 31 | 人脸识别功能 | 必须符合《浙江省公安机关人像比对应用系统建设技术规范》标准。根据要求应具备以下基本功能与性能： 1、人脸捕获 最大同画面捕获人脸数：采集视频流中人脸拍摄区域如同时出现多个人脸，至少可同时检测抓拍20个人脸；人像抓拍机至少同时检测抓拍16个人脸； 在满足规范的设备架设条件及图像质量要求的情况下，人脸捕获率应不低于97%，即每100个过人，系统漏捕获的人脸数不超过3个； 系统支持联网同时处理不少于1000路摄像头图片流或视频流的能力。 2、布控 （1）在10万布控库下，当目标人出现于摄像机画面时，系统应实时报警，报警延迟不超过3秒； （2）在非布控名单误报率不大于0.1%的情况下，系统应满足以下识别指标： 布控名单长度; 布控名单命中率. ［1，10000］; ≥90%. ［10001，100000］; ≥85%. （3）系统应自动向各级报警中心提供报警信息并发出声音提示，同时显示抓拍人员的人脸照片、场景图片及人脸布控库比对命中照片。 （4）布控库可根据警种、管控需求不同设置多个布控子库，根据设定选择可向不同类别用户推送各自需求的报警信息。 3、路人轨迹检索 （1）支持根据路人库照片及其相关数据进行检索； （2）应可根据时间段、摄像头点位查询路人轨迹，并支持在PGIS上展现轨迹； （3）路人库不大于1000万张照片时，检索返回结果时间应小于1秒；路人库不大于1亿张照片时，检索返回结果时间应小于3秒。 4、建库 （1）建库指对人像基础库进行特征抽取，建成基础人像特征库； （2）入库成功率应达到99%以上。 5、人脸以图搜图（1：N） （1）支持上传一张照片，在静态人像库中检索（人像检索）或在过人库中检索（过人检索），找出相似度最高的图片的功能； （2）1000万证件照人像库检索首位命中率应达到92%以上，检索时间应小于1秒。 6、人脸交叉比对（n：N） （1）支持指定2个人像库进行n:N比对，输出两个库中相似度超过系统默认阈值的人像对； （2）100万比1000万的比对情况下，性能指标应达到误报率10-9的情况下，命中率不小于85%。 6、接口 人像比对应用系统接口标准必须符合《浙江省公安机关人像比对应用系统建设技术规范》标准，接口包括采集接口、数据服务接口和级联接口等 |
| 32 | 视频专网网络资产与边界感知系统 | 1.硬件配置 （1）1U 机架式设备。 （2）QPS（TPS）：≥2000（IP数量） （3）并发处理数≥100万（数据包） （4）最大镜像流量≥4Gbps （5）网络接口：≥6个千兆电口，≥4个千兆光口 （6）USB接口：≥2 USB2.0 （7）功率:300W （8）专用安全加固Linux操作系统。 2.主要功能 （1）整体要求：通过实时全量采集网络设备镜像口流量，以设备基准模型分析、主动扫描和安全监管等技术为核心，实现对资产管理、违规行为监测、网络边界的自动发现、地址定位和备案管理。 （2）资产管理：IP设备：自动发现管理域内的IP设备，采集设备信息、识别设备类型，能通过设备查看开放的端口、发起的网络访问。 FTP 服务 ：要求能自动发现管理域内的FTP，识别FTP 的匿名状态，上报FTP 地址、端口、是否为匿名。 （3）主流服务：要求能自动发现管理域内的网络服务，采集服务名称、端口号、协议类型。 （4）网络连接审计：要求能自动审计设备的访问记录，审计内容包括协议类型、源地址、目标地址、目标端口、上行流量、下行流量、总流量、审计时间 （5）违规行为监测：a.非授权外联行为发现：无需安装客户端，自动发现管理域内非授权外联的行为，上报设备内网IP、外联时间，并能对曾经非授权外联行为发现。(验收时需提供投标产品的公安部信息安全产品检测中心出具的检测报告扫描件作为证明并加盖红章，报告中应有关于该功能的检测结果描述；否则视为不满足。) b.内外网互联行为发现：无需安装客户端，自动发现管理域内同时连接内网和互联网的设备，上报设备内网IP 地址、互联网出口IP 地址、外联时间等，并能在外联服务器上取证。(验收时，需提供投标产品的公安部信息安全产品检测中心出具的检测报告扫描件作为证明并加盖红章，报告中应有关于该功能的检测结果描述；否则视为不满足。) c.移动设备接入行为发现：无需安装客户端，自动发现管理域内的移动设备接入行为，上报设备的IP 地址、操作系统、厂商类型。 （6)NAT边界发现:自动发现管理域内的子网，包括带NAT功能的路由器、代理、虚拟机等各种子网，上报其边界点IP。 （7)网闸发现:自动发现管理域内部署的网闸，同时上报网闸管理端的IP地址、生产厂商等信息。 （8)linux、unix服务器 能对所有linux、unix操作系统版本的服务器进行内外网互联、非授权外联等违规行为发现 （9)级联要求:要求实现与嘉兴市公安局互联网直连监测系统无缝对接、数据上报、策略同步、协调工作，需提供相关证明材料或书面承诺。 （10)边界备案:对自动发现上报的边界点进行人工备案管理，包括完善其边界基础信息，明确其责任人、责任部门，用途、类型；通过人工报备方式对已知边界进行人工备案管理。 3.服务 （1)提供原厂安装服务； （2)验收时提供生产厂商三年免费技术支持与售后服务质保函； （3)原厂商在国内设有400技术服务热线。 |
| 33 | 视频专网安全管理平台 | 1.硬件配置 （1)2U 机架式设备。含500点监管点位数 （2)QPS（TPS）：≥2000（IP数量） 并发处理数≥100万（数据包） 最大镜像流量≥4Gbps 网络接口：≥12个千兆电口，≥2个万兆光口 USB接口：≥4 USB2.0 功率:300W 冗余电源 （3)专用安全加固Linux操作系统。 2.主要功能 （1)资产总览:要求能展示当前系统资产统计数据的总览，根据用户需求进行各种维度的统计分析，并提供用户快速通过IP地址对设备资产进行查询的功能。 （2)终端历史查询:针对未注册设备，提供基于MAC地址的历史信息查询，可查询该IP地址在各个时间段使用的设备。 （3)IP重复设备 :提供对重复IP地址（该IP地址被多次分配给不同设备情况）设备信息的查询。 （4)MAC重复设备:提供对重复MAC地址（该设备被多次分配不同IP地址）设备信息查询。 （5)设备注册:要求对专网内所有终端计算机、服务器、视频图像监控设备、网络设备等的统一注册管理，注册内容包括设备类型、IP地址、MAC地址、责任单位、责任人、联系电话等。(验收时，需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告扫描件作为证明并加盖原厂红章，报告中必须有关于该功能的检测结果描述。) 要求支持PKI数字证书功能，可在设备注册、注销过程中绑定数字证书或者校验码的方式进行身份认证，用户信息自动从PKI数字证书中读取，其他信息支持下拉列表框选择、手工输入（支持按设定规则校验），IP地址、MAC地址信息支持自动填报。 设备注册信息集中管理，支持分类查询和统计、排序，各级管理员可查询、统计本单位的设备信息。 脱缰设备：要求提供对脱缰设备（该设备有历史注册信息，当前处于未注册状态）信息查询。 应注册未注册：要求提供对应注册未注册设备信息查询功能。 代理程序卸载日志：要求提供对监测代理程序状态信息查询，包括：设备基本属性信息以及代理程序的当前状态和卸载时间。 （6)设备管理:要求能自动发现和识别接入视频专网的终端设备的类型，包括PC设备、网络摄像机、DVR、 NVR等(验收时，投标产品需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告扫描件作为证明并加盖原厂红章，报告中必须有关于该功能的检测结果描述。) 要求采用多种技术手段实现设备种类的探测。识别的内容包括终端计算机及服务器的操作系统类型、版本；视频图像监控设备的厂商、类型、型号；网络设备类型等。 要求第一时间发现网络内设备的在线情况，并将获取的IP及MAC地址信息上报服务器。 对已注册的视频图像监控设备被非法替换后，可立即进行告警。 对终端计算机软件的安装、变更数据，终端硬件的信息以及硬件变更信息及时记录并上报服务器。 对公安视频专网中的设备全生命周期的管理，包括维修、使用人变动、IP变动、出入网审计等内容。 （7)信息查询:要求提供查询所有注册、未注册、受保护设备信息，包括：设备标识、设备版本、设备类型、设备名称、IP地址、MAC地址、责任人姓名、联系电话、所属部门、设备所在地、设备用途、出口IP、在线/离线状态、注册状态、注册时间、卸载时间、保护状态、阻断状态、首次发现时间、最后发现时间、接入时间，以及上述信息的历史变更记录。 （8)终端控制与管理: 要求支持消息推送、文件分发、IP冲突提醒、痕迹清理、IP/MAC绑定、空闲关机、时间同步等。 （9)终端安全检查:要求支持未打全补丁检查、帐户弱口令检查、帐户空口令检查、帐户过期检查、无用帐户检查、共享目录检查、软件安装检查、进程运行检查、无线网卡检查、USB使用痕迹检查、浏览器访问痕迹检查、最近打开的文档痕迹检查等。 （10)终端运行监测 :要求支持CPU使用异常、内存使用异常、流量使用异常、应用点击异常、瞬间连接异常监测。(验收时，投标产品需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告扫描件作为证明并加盖原厂红章，报告中应有关于该功能的检测结果描述。) （11)IP资源:支持对终端计算机与服务器的IP-MAC绑定策略，并支持对所有设备的IP、MAC探测与检查，一旦发现非法IP-MAC组合时进行报警，从而发现IPC设备非法替换情况。 对全网IP使用情况进行统计，以图表方式进行展现，并支持IP资源分配、回收登记管理，IP资源分配时可登记使用单位、责任人、联系方式等信息。 （12)违规外联:支持互联网连通性检查，一旦发现与互联网连接，可立刻进行报警并阻断连接。（验收时，投标产品需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告扫描件作为证明并加盖原厂红章，报告中应有关于该功能的检测结果描述。） 要求同时监测视频专网计算机联网状态，计算机一旦脱离视频专网，则禁止其网卡所有网络数据通信，使视频专网计算机形成离网单机，阻断连接任何视频专网以外的网络。 （13)外设管理:支持对公安视频专网终端计算机（服务器）上的无线网卡、光驱、红外、蓝牙、串并接口、USB等外设接口进行管控，防止视频专网信息泄漏与病毒木马传播。 （14)端口及服务管理:要求能够启用终端防火墙功能，关闭与业务无关的操作系统服务与端口。 （15)账户安全:要求对终端计算机与服务器的账户安全策略配置进行检查，并对账户弱口令、无效账户、过期账户、来宾用户等安全风险自动检测与报警。 （16)系统安全漏洞 :要求对系统安全漏洞进行检测，网络接入控制模块在设备启动时或初次注册时也可调用系统安全漏洞检测功能进行安全体检。 （17)病毒防护:支持自动检测计算机杀毒软件的安装、运行情况，并对未安装、运行杀毒软件的安全风险进行报警，要求支持检查终端是否安装杀毒软件，确保接入终端的防病毒能力。支持现有公安部云杀毒平台中4款杀毒软件的检测，只要安装其中一款就可许可入网。 （18)应用行为:要求对公安视频专网内终端计算机（服务器）上玩游戏、聊天等违规应用行为自动检测发现，及时处置并报警。 （19)网络接入控制 a.电脑设备准入控制 设备准入控制是根据用户的网络环境将准入控制设备镜像在用户主干网络上，当用户的电脑终端通过主干交换机访问网络时，首先准入控制设备会判断对方是否是合法用户。如果确认为合法用户则允许访问网络，不符合将拒绝对方的访问，并给出相关终端提示。 终端相互之间进行访问时，安装在终端上的软件也会确认该终端是否合规并检查对方的安全状态。 b.IPC等设备准入控制 对IPC设备的接入，对接入设备进行身份验证，如果是IPC设备则自动注册审核并记录该设备信息，同时允许该设备接入公安视频专网；如果该设备不是IPC设备则对该设备进行系统告警。 （20)设备替换告警 要求提供设备替换告警和IP变化异常告警，告警均以IP地址为基准，当同一个IP的设备类型发现变化时在设备替换告警中会出现告警日志。 （21)接入控制日志:开启任意接入控制策略后，可在接入控制日志中查询被控制的设备日志。 （22)卸载密码审核:用于申请和审批客户端卸载密码。 （23)设备批量审核:设备批量审核与卸载密码审核功能类似，申请者通过引导页发起申请，管理员在后台审核，审核后可在引导界面查询状态。 （24)入网申请审核:设备入网申请与卸载密码审核功能类似，申请者通过引导页发起申请，管理员在后台审核，审核后可在引导界面查询状态。 （25)接入控制方式:要求系统支持旁路镜像、ARP干扰、双向认证配置等接入控制方式 （26)网关状态监测:用于集中监测网关的镜像流量大小、延迟，时钟，软件版本。 （27)保护管理:保护状态影响准入状态，保护管理提供自动保护、自动取消保护、手动保护的规则配置。 （28)安检管理:要求提供入网安全体检配置功能，当前支持配置项包括：杀毒软件配置、补丁检查配置、不可信进程配置、不可信软件配置、账户弱口令、来宾账户、必要服务、必要软件。 要求提供入网安检设备的安检日志查询功能。 （29)级联要求:要求实现与嘉兴市公安局视频专网安全管理平台无缝对接、数据上报、策略同步、协调工作，需提供相关证明材料或书面承诺。 （30)服务 a.提供原厂安装服务； b.验收时提供生产厂商三年免费技术支持与售后服务质保函； c.原厂商在国内设有400技术服务热线。 |
| 34 | 全触控网络键盘 | (1)10.2 英寸电容触摸屏; (2)屏幕区和摇杆区采用分体设计, 四维摇杆; (3)支持有线和无线Wifi网络连接 (4)支持POE受电 (5)支持H.265/H.264/MPEG4解码，最大16画面分割 (6)支持回放DVR或NVR上的录像文件 (7)支持在触屏观看图像或通过HDMI/DVI将图像投到显示屏上 (8)支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 (9)支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或高性能NVR解码上墙 (10)支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 (11)支持以ONVIF协议接入设备 (12)支持最多8000台设备控制，支持通过U盘批量导入（excel格式） (13)两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 (14)支持U盘升级及导入/导出配置文件 (15)支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 (16) 电源:DC12V/POE受电;功耗:≤15W (17) 工作温度:-10℃--＋55℃;工作湿度:10％--90％ (18) 网络接口1个以上100M/1000M自适应以太网口;USB接口2个以上;视频接口1个HDMI接口，1个DVI接口 |
| 35 | 视频监控电脑 | （1）显示器选用24寸或以上宽屏显示器 （2）6G或以上显存独立显卡 （3）i7-6700或以上CPU （4）16G或以上内存 （5）128G以上固态硬盘 （6）视频输出：DVI+DP全高清接口 服务：三年原厂质保，含键盘、鼠标、显示器等，原厂800售后服务电话可查。 |
| 36 | 前端立杆、标志标识等基础设施 | 1、立杆、基础 分为T型杆、L型杆，立杆需满足DB33/T 502-2004标准。 本项目立杆为美观采用八角圆锥或圆形形状（由采购人根据实际情况具体确定），材料选用6mm以上优质冷钢板。立杆高度6m，挑臂3m，立杆下端管径应在220mm±10mm，上端管径应在120mm±5mm，管壁厚度应≥5mm，挑臂长度≥3000mm，立杆应在灌筑基础，基础深度应不小于1500mm，底部直径应不小于1000mm。立杆与挑臂要求热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理，采用活碳酸漆，再静电喷塑对其表面处理，颜色为深褐色（与市区现有监控杆颜色一致），焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um,塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年。紧固件螺钉及螺母为不锈钢。杆体要求整体美观保证摄像机的稳定性，不能产生严重的晃动。立杆式样根据现场环境决定，同时与我市现有监控杆件相一致。 （1）立柱底座与基础预埋件、立柱与悬臂之间必须通过法兰盘连接。 （2）悬臂杆与竖灯杆的夹角必须保证在91.5±0.1。 （3）挑臂球机安装接口必须可调整方向，以保证球机安装的水平性。 （4）应采用普通碳素结构钢（A3）所有钢材构件进行热浸镀锌处理（含底座法兰盘），镀锌量不少于550 g/㎡。 （5）主杆钢管杆立柱及横臂均采用八角锥形，断面为正八边形，角度误差控制在0.5。范围内。 （6）主杆钢管杆立柱及横臂为整根不分段式。 （7）杆体设计要求美观大方：所有负载安装就位，杆体投入使用后，整体外形应与厂家提供图纸效果一致。 （8）杆体可抗最大风速45m/S，疲劳寿命大于30年。 （9）所有焊接件均要求双面全满焊，务必焊牢。焊接应保持平整、光滑，符合相应的规范标准。 （10）所有杆件钢材构件热浸镀锌处理安装后，所有外露钢材构件表面进行烘漆处理，表面均匀，外表美观。 （11）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用40B式45号钢，并符合现行的GB1231的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢结构钢（A3）。 （12）钢筋采用热扎结构等级圆钢筋并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定。 2、电源 （1）电源应有过流过压保护装置，应具备接地防雷装置，防雷接地地电阻≤10Ω。 （2）采取最合理取电的方式为前端设备来进行供电。各摄像机终端在就近的公共供电网络(如路灯供电网)取一路220V 市电，市电经加装自动重合闸开关（含SPD），引到设备箱使用，保证了引入部分电源线路的漏电及防雷防护。 （3）项目的设计与施工中所有设备必需充分考虑防止出现漏电隐患，杜绝触电等安全事故的发生。 （4）本项目中，严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω。接地网布置依据地形进行设计，当土壤电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极＋减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。 3、机箱 200mm*400mm*500mm，材料采用1mm以上不锈钢板，抱杆装设备箱采取背部进线设计，其余借杆装以及墙装设备箱都需采取底部进线设计，箱体防护等级应能达到IP54防护等级。在监控机箱内设计电源保护装置，即过流过压保护装置和电源防雷保护装置；里面设计光纤固定架、熔纤盘和插座。机箱锁要求满足防拨、防钻、防撬、防锯、防卸等安全要求。机箱架空安装位置在离地面2.2米以上的高度进行安装。 4、防雷 本项目前端立杆和基础必须具备规范接地，配备防雷设施。 5、标志标识 前端立杆必须清晰、醒目、具有反光性能的标志、标识，标志、标识应能反映该视频监控点位基础信息，标志、标识的样稿由采购人确定，标志、标识的制作、悬挂由投标方无偿解决，并始终保证其完好，当遇采购人具有对标志、标识有规范性要求的文件规定时，投标方应按采购人要求无条件执行。 |

注：1、本采购项目拒绝进口产品。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：平湖市公安局社会治安动态视频监控系统建设租赁服务采购项目 |
| 2 | 采购内容：平湖市公安局社会治安动态视频监控系统 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 4 | 现场勘探：无。 |
| 5 | 答疑与澄清：招标采购单位在投标截止3个工作日前无论是出于任何原因，均可以以补充通知公告形式对招标文件进行澄清、答复或修改，并在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）、平湖市公共资源交易中心网（http://ztb.pinghu.gov.cn）发布，投标人应于投标截止日期前及时查看网站内容，如有遗漏，风险自负。 |
| 6 | 投标保证金：0元。 |
| 7 | 投标文件组成：资信商务及技术文件、投标报价文件正本各 1 份、副本各 6 份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点： 2018年 5 月 3 日 9:00 时平湖市公共资源交易中心311室 。 投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供。投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）采购人或集中采购机构，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 9 | 开标时间及地点：2018年 5 月 3 日9:00时平湖市公共资源交易中心311室 。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 11 | 中标结果公告：自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和平湖市公共资源交易中心网（http://ztb.pinghu.gov.cn）等网站或媒体。中标公告期限为1个工作日。 |
| 12 | 中标通知书：在公告中标结果的同时，集中采购机构向中标人发出中标通知书。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还: 不收履约保证金。 |
| 14 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 15 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单(最新一期）。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 17 | 供货时间：合同签订后30天内供货。 |
| 18 | 付款方式：验收合格之日的下月起，按实际验收通过的点位数量和摄像机类型等计算服务费金额，按月支付。 |
| 19 | 投标文件有效期： 90 天。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 21 | 开标当天带上法定代表人授权委托书、法定代表人及被授权人的身份证（复印件）。（法定代表人授权书格式见附件） |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构（“招标人”）平湖市公共资源交易中心 和采购人 平湖市公安局 。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的设备、备品备件、工具及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装调试、验收、售后服务以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

（三）招标方式

1.本次招标采用公开招标方式进行。

2.本次招标设定上限价为预算价。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允采购进口产品。

（九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.招标文件需求清单表中所提到的品牌，均为参考品牌，欢迎能满足本项目技术需求且性能与明确品牌相当的产品参与竞争。

（九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

（1）供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑（采购文件获取截止时间之后获取的，应于自采购文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出）。

（2）供应商如认为采购过程中和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日或者于中标（成果）公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

（3）供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话以及被质疑人名称及联系方式；②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；③具体的质疑事项及事实依据；④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证明材料；⑤提出质疑的日期。

（4）招标采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商投诉

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

5.质疑受理地点：平湖市公共资源交易中心；联系人： 陈女士 ；联系电话： 0573-85631832 。

6.投诉受理地点：平湖市财政局；联系人：  阮先生 ；联系电话： 0573-85013033 。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

招标文件由招标文件目录所列的全部内容及在招标过程中发出的修正和补充文件组成。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制（若供应商投标文件未按照第六章“投标文件格式”要求由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章的，做无效标处理。）

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件组成。

1.资信商务及技术文件:

(1)资信及商务文件：

1）投标声明书（格式见附件）；

2）法定代表人授权委托书、法定代表人及被授权人的身份证复印件；

3）投标人基本情况介绍（格式见附件）；

4）企业（法人）营业执照复印件；

5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）；

6）所有资质、荣誉等证明文件复印件（如果有）；

7）同类政府采购项目业绩；

8）廉政承诺书（格式见附件）；

9）中小微企业声明函（格式见附件）；

10）关于对资信及商务文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

11）投标人认为需要的其他资信及商务文件或说明。

（2）技术文件：

1）服务需求响应偏离表；

2）对本项目要求的总体理解；

3）投标人提供的培训方案；

4）投标人提供的培训制度；

5）投标人提供的培训组织计划；

6）项目总负责人简历表；

7）项目实施人员一览表；

8）项目的硬件设备、人员投入情况介绍；

9）投标人项目组素质能力水平情况介绍；

10）优惠条件；

11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

12）关于对技术文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

13）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

2.投标报价文件（包括以下内容，装订成一本）：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标(开标)一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括本项目涉及到的一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为 90 天，有效期不足的投标文件无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件（采用A4幅面，提倡双面打印）并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信商务及技术文件的顺序装订成册（资信商务及技术文件装订在一起），投标报价文件单独装订成册，正本各1份、副本各6份，投标文件的封面应注明“正本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件作无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为投标文件正本的复印件，有出入时以正本为准。

4.投标文件“正本”须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。投标文件副本除盖章外必须同正本保持一致。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信商务及技术文件、投标报价文件二部分分别密封封装投标文件，并在封口上加盖投标单位的公章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信商务及技术文件，投标报价文件）、投标项目名称、项目编号，以及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”的字样。信袋封口均须加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货（付）时间、质保（服务）期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- （八）废标的情形

采购中出现下列情形之一的，应予废标（废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人）：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍参加开标会议的人员；

2.主持人宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

3.请供应商签署《投标声明书》（格式见附件），对有无影响公平竞争的情况予以确认；

4.投标人代表检查投标文件密封的情况；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序（先到后开）打开资信商务及技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信商务及技术评标期间，投标人可以退场离开，采购代理机构应当安排继续留在现场的投标人休息等候；

7. 资信商务及技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

8.资信商务及技术分宣布后，主持人宣布开投标报价文件，唱标人当众拆封、宣读有效投标文件的《投标(开标)一览表》中的投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

9.记录人做开标记录, 开标记录应由投标人代表、唱标人、记录人和监督人签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

10.主持人公布评审结果并宣布开标会议结束。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 5 人和采购人代表 2人,共 7人组成。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

- 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）平湖市公共资源交易中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是  综合评分法  ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，且有（ 平湖市公共资源交易管理办公室监督员/平湖市政府采购监督员）进行监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，将按有关法律法规处理。

- 六、定标

- 确定中标人。

1.评标委员会根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。评标委员会按照各投标单位的综合得分情况，确定1名中标候选人，2名候补中标候选人。评标委员会根据评标结果向采购人提交评标报告。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内，将评标报告交采购人确认。投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，对评标结果进行确认；在采购人对结果确认后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布中标结果公告。

3. 在公告中标结果的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

- 七、合同授予

- 签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。中标供应商在接到《中标通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行投标承诺，在规定时间内拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，则取消该投标人的中标资格，中标供应商改为综合得分第二名的投标人，或重新组织采购。

## 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于（平政采公2018-04） 采购项目的评标。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、资信商务及技术分90分等二部分。合格投标人的评标得分为各部分汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二候补中标候选人，排名第三的投标人为第三候补中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2.投标人的投标报价不得超过采购人设定的上限价。价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。若经评标专家一致认为某一投标人的报价为恶意报价的，其价格分按零分处理。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分。

二、评标内容及标准

| 评分内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 | 0-10分 |
| 满足招标货物的所有功能、性能及技术招标要求（0-15分） | 功能项目齐全，明显优于招标需求的，由专家比较后打分（10-15分）；缺少或不符合需提供检测报告证明的功能，每项扣1分，扣完为止。 | 0-15分 |
| 投标单位综合实力 （0-18分） | 根据投标人提供的相关企业规模、信誉、荣誉、知名度、市场形象、财务状况、社会治安动态视频监控系统的点位建设规模和承载网络覆盖等情况，比较后打分（0-8分）。 | 0-18分 |
|  | 开展本项目所必须的机房、施工机械、工程车辆（登高车等）等硬件条件情况 （要求提供相应材料）（0-6分）。 |  |
|  | 根据投入本项目建设及服务期内常驻平湖的人员数量、资格等级、职称、参与同类项目的维护经验等情况，由专家比较后打分。（0-4分） |  |
| 系统方案设计（0-15分） | 系统方案设计完整合理、功能完备，系统拓扑结构描述清晰等情况，由专家比较后打分（0－12分）。 | 0-15分 |
|  | 联网系统网络带宽设计满足前端、后端设备及终端用户接入带宽需求，网络结构合理，具有高安全性、高可靠性及高稳定性等，系统整体设计完整合理，功能完备，提供的视频专网网络架构为点对点裸光纤方式的或提供其他方式构建的物理隔离视频专网的，由专家对比后打分（0-3分）。 |  |
| 无缝对接 （0-6分） | 考虑到项目建设进度能按时完成，本次项目建设前端及后台存储、服务器需完成与现有平湖市社会治安动态视频监控平台无缝对接和嘉兴市公安局视频专网共享平台的级联推送，需经无缝对接测试，以保证项目建设时能直接接入，对比各投标单位的对接测试方案情况酌情打分（3-6分），未经无缝对接测试的、但有承诺的得2分，均无的，不得分。 | 0-6分 |
| 实施方案 （0-4分） | 根据项目实施方案中供货组织措施、质量保证措施、安全管理措施、投入本项目技术团队资质、施工方案、工期等，评委根据投标人提供的方案判断经比较后打分（0-4分）。 | 0-4分 |
| 其他优惠 （0-2分） | 根据投标人提出的实质性优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等酌情打分。 | 0-2分 |
| 运维服务 （0-15分） | 投标人在平湖市8个镇街道均自有售后服务机构或网点的得3分，有5个以上的得2分，有3个以上的得1分，其余不得分。需提供自有售后服务机构或网点营业执照复印件，并加盖公章，否则不得分。 | 0-15分 |
|  | 根据项目维护特点，日常维护维修方案办法全面、合理；维护制度完善；售后服务计划详细；维护设施、设备配备齐全、数量充沛，由专家对比各投标人情况后打分（0-6分）。 |  |
|  | 维护响应、完毕时间承诺，对比后打分（0-6分）。 |  |
| 成功案例及业绩 （0-12分） | 投标人提供2015年3月以来，签订的公安政法视频监控类合同，合同总金额500-1000万元的合同复印件,每一个得1分，累计得分不超过5分；每个合同总金额大于1000万得2分。本项最高得12分，不重复计分。需提供合同复印件，原件备查。 | 0-12分 |
| 政策分 （0-2分） | 投标产品属节能产品得1分；投标人属于中小企业或政府采购扶持企业的得1分。 | 0-2分 |
| 投标文件制作 （0-1分） | 投标文件编制完整、格式规范、装订整齐、绿色环保（双面打印），投标产品品牌、规格、型号、配件清单清楚并符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-1分 |

## 合同主要条款

合同编号：平政采公2018-04

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

丙方（鉴证方）：平湖市公共资源交易中心

平湖市公安局社会治安动态视频监控系统建设租赁服务采购项目（项目编号： 平政采公2018-04）已按照委托（确认书号：临[2018]349号）需求，以公开招标采购方式实施了采购活动。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方同意签署本合同，并共同遵守。该项目相应的公开招标文件、投标文件和中标通知书为本合同组成部分。

一、项目相关属性

| 采购资金来源 | 预算内 元；预算外 元；单位自筹 元 |
| --- | --- |
| 采购资金支付方式 | □财政直接支付 □其他 |
| 产品产地 | □浙江省内 □浙江省外 □进口 |
| 产品性质（如有） | □节能 □环保 |

二、服务内容

2.1甲方通过支付服务费方式来达到使用社会治安动态视频监控系统的目的，不承担系统建设、运行、维护等费用。仅不包含下列费用：监控前端的电费、供电部门或者其他单位提供电力供应且是电表前端的费用，这两项费用由甲方负责解决。除此之外的其他一切费用，均有乙方自行承担。涉及设备类型更新或者因市政建设、道路改造、交通事故等原因产生的迁移、修缮和维护所产生的费用按2015年《平湖市人民政府关于社会治安视频监控系统租赁合同到期监控点和借杆安装监控有关事项的协调会议备忘录》有关内容执行。但在服务期内，甲方根据视频监控原址环境、使用需求变化等实际需求提出对监控点位进行移位的，移位数量在历年总建设数量5%以内的，乙方需免费进行移位。

2.2在合同期内，甲方享有对租赁设备、音视频信号和数据信息的独占使用权，同时，甲方享有由于使用租赁物及其信息而获取的收益的支配权。

2.3乙方必须提供符合甲方招标文件中所有要求的一切必要的软硬件设备、其他相关设施以及日常管理维护等服务，并承担相应的安全保密责任。

2.4建设点位模式：

2.4.1 200万或以上像素红外一体化超低照度探针球：

2.4.2 200万或以上像素网络激光球：

2.4.3 200万或以上像素网络探针枪机：

……

三、合同金额：

本合同金额为（大写）：                      元（￥           元）人民币。

监控点月服务费单价明细如下：

3.1 200万或以上像素红外一体化超低照度探针球：

3.2 200万或以上像素网络激光球：

3.3 200万或以上像素网络探针枪机：

……

3.4各类型的监控点实际建设数量允许甲方根据实际需要变动，服务金额按实际建设数量与对应的月服务费单价进行结算,其中属借杆安装的，相应月服务费单价降低100元。

3.5本合同的服务费单价在本合同有效期内，如遇嘉兴市其他县市区同类型的服务价格进行下降调整的，则本合同约定的该类型的服务价格立即按该下降后的价格来签订补充协议，但已验收合格交付使用的不受此影响。

3.6若服务期未满，甲方因工作需要变更原有监控前端设备的，服务费从改造完毕的次月起执行新设备的服务费，但服务期限不变。

四、技术资料

4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

4.2 没有事先征得甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物或者服务，应由乙方直接，不得转让他人供应和提供。

6.2 除非得到甲方书面同意，乙方不得将本项目全部或者部分分包给他人；甲方有绝对权力阻止分包。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、服务质量保证期

7.1 服务质量保证期伍年。（同步收费期限）

八、合同履行地点

8.1 履行地点：浙江省平湖市。

九、验收及款项支付

9.1验收

9.1.1当已建成并可正常使用的监控点数量达到或超过应建总数的30%或者甲乙双方认为有必要时，由乙方提出申请、甲方组织验收。验收合格的最低要求为：视频图像显示正常、操控灵活有效、拍摄位置符合设计要求、图像对焦清晰、录像可正常查询下载回放、视频无失真掉帧现象、视频结构化分析实时准确有效、车辆卡口图片清晰识别率符合技术要求、车辆卡口图片结构化分析处理实时准确有效、人脸卡口图片清晰识别率符合技术要求、设备校时24小时内误差不大于3秒、设备安装应水平无倾斜、视频及图片叠加信息标注符合甲方要求、各项智能化应用功能运行正常，视频专网安全监测反馈机制按甲方要求落实等，以及甲方根据招标需求或者上级规定以及实际需要等的其他要求。

9.1.2验收时乙方应向甲方提交至少包含下列内容的书面清单：监控点编号及名称、安装位置地理坐标、监控设备类型、立杆规格等。

9.2付款方式：验收合格之日的下月起，按实际验收通过的点位数量和摄像机类型等计算服务费金额，按月支付。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及服务

11.1 乙方应按招标文件、投标文件以及在招标过程中形成的书面文件等向甲方提供服务。

11.2乙方应建立网上故障报修平台，确定至少3名固定的专职人员负责协助甲方处理监控系统的各类维护、管理等工作，落实一名以上系统平台工程技术人员常驻甲方处，提供系统日常维护管理，随时解决视频监控系统出现的问题，并根据招标方需求提供升级服务、定制服务和其他服务。

11.3建立监控维护半月报、月报制度，对监控系统故障处理形成书面报告，乙方应于每月的1号、16号（遇节假日顺延）将故障报修数、修复数、未按时修复数（需注明原因）等维修清单书面报甲方；建立一机一档制度月报制度，对监控点位信息按甲方要求建立档案并随时更新，一机一档清单资料每月报甲方审核。

11.4定期开展系统保养工作。中心机房设备每日进行巡检；前端设备每季度进行一次巡检、清洁、保养等工作；遇有重大节日、活动、恶劣天气等因素或者因甲方要求时，随时提供相应服务。

11.5故障处理

11.5.1乙方在发现故障或者接到故障报修后，对于一般故障须在4小时内修复，重大故障在24小时内修复。存储故障自故障发生到修复不超过4小时。

11.5.2乙方应每天通过人工及技术手段主动发现监控系统出现的故障，并按上述规定时间内修复。

11.5.3乙方发现故障不属于本职范围内的，应及时向甲方书面报告，甲方经确认后认为故障不属于乙方职责的，不受上述故障处理时间约束。

11.6在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、安全保密

12.1因参与甲方关于平湖市社会治安动态监控项目的有关工作，已经（或将要）知悉甲方关于该项目的秘密，乙方应当严格遵守《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法规以及甲方相关规定和要求。

12.2乙方应承担安全保密义务的甲方关于该项目的秘密范围

12.2.1技术信息

包括技术方案、设计要求、服务内容、实现方法、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、测试结果、图纸、样本、模型、使用手册、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等等。

12.2.2视频及图片信息

包括系统录像视频数据以及人工抓拍、录像获取的系统相关视频及图片信息等一切由2016年平湖市社会治安动态监控项目使用中生成的所有视频及图片信息。

12.2.3其它软硬件设备和设施

与平湖市社会治安动态监控项目有关的其它一切软硬件设备和设施，除甲方内部的监控设备和设施外。

12.2.4其他事项

甲方依照法律规定（如通过与项目对方当事人缔约）和有关协议（如技术合同等）的约定要求乙方承担安全保密义务的其他事项。

12.3乙方的安全保密义务

12.3.1主动采取加密措施对上述所列及之秘密进行保护，防止不承担同等安全保密义务的任何第三者知悉及使用。

12.3.2不得刺探或者以其他不正当手段（包括利用计算机进行检索、浏览、复制等）获取与本职工作或本身业务无关的甲方关于该项目的秘密。

12.3.3不得向不承担同等安全保密义务的任何第三人披露甲方关于该项目的秘密。

12.3.4不得允许（包括出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等安全保密义务的任何第三人使用甲方关于该项目的秘密。

12.3.5不论因何种原因终止参与甲方关于该项目的工作后，都不得利用该项目之秘密为其他与甲方有关系的单位服务。

12.3.6该项目的秘密所有权始终全部归属甲方，乙方不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的秘密所有权，在本协议签订前乙方已依法具有某些所有权的除外。

12.3.7如发现甲方关于该项目的秘密被泄露或者乙方过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

12.4乙方应采取的安全保密措施

12.4.1与参与此项目建设管理的所有工作人员签订与本协议配套的安全保密责任书。

12.4.2制定涉及本项目的安全保密方面的规章制度。

12.4.3采取其他一切必要的、切实可行的安全保密措施，并加以落实。

12.5保密期约定：甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订时开始，到甲方关于该项目的秘密公开时止。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付期内所有服务费用。

13.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方应努力保证监控系统正常运行率，甲方将对乙方提交的监控维护半月报、月报等数据，按故障修复时间、修复情况等进行对照检查，在此基础上计算监控系统正常使用率。乙方应保证视频监控系统的正常运行和98%以上的完好率，完好率每下降0.1个百分点，扣除当月全部月服务费的1%；低于95%的，扣除当月全部服务费的50%；低于90%的，扣除当月全部服务费，采购人约谈中标方主要负责人，中标方必须作出书面限期整改的有效承诺；一年内出现三次或以上完好率低于95%的情形的，采购人有权随时解除合同。完好率是指图像清晰、控制灵活、录像回放下载流畅不卡顿，人脸、车脸、车牌抓拍图片清晰并识别率达到要求的监控点数量除以监控点总数的百分比。完好率可以依据甲方上级开展的完好率检测结果，也可以依据甲方每月随机抽查不少于三次的结果平均值。

13.5服务期内，出现因前后端设备、平台批次性故障或不稳定、网络缺陷或服务能力不足、服务器及存储服务缺陷或服务能力不足等情况，造成视频监控控制卡顿不灵活、定位不准，视频或图片质量不高，视频预览、回放、录像有卡顿或跳跃等不连续不流畅情况，录像有间歇性中断情况，录像下载速度低于9.5MB/S情况，各智能化应用服务卡顿、不连续、检索慢或差错率高等情况，乙方应主动与甲方协商解决方案，约定解决时限。协商不成或逾期未解决的，甲方有权要求乙方免费采取更换设备或平台等措施予以解决，逾期未解决的，自逾期之日起采购人将所有涉及的视频监控点位视作超时维修故障点位的情况予以处理。一次性出现10路以上视频录像或图片丢失超过1小时以上，涉及点位扣除当月月租费30%，超过8小时仍没有解决的扣除涉及点位当月月租费60%，超过24小时仍没有解决的扣除涉及点位当月全部月租费。由于存储设备原因、系统平台原因、前端设备原因、网络原因造成一次性20个视频监控点位以上录像丢失1小时以上，扣除涉及点位当月服务费总额的50%；由于存储设备原因、系统平台原因、前端设备原因、网络原因或其他不明原因造成视频预览、回放有卡顿或跳跃等不连续不流畅情况、录像有间歇性中断情况、录像下载速度低于9.5MB/S情况超过72小时未能解决的，涉及点位按未能按时修复点位计算到当月正常使用率中；为设备、平台批次性故障或不稳定情况造成上述问题的，乙方应主动与甲方协商解决方案，约定解决时限。协商不成或逾期未解决的，自逾期之日起甲方将所有涉及监控点按故障点位计算到当月的完好率。

13.6 乙方承诺本项目自合同签订之日起的六个月内，完成系统建设、开通使用甲方要求完成的监控点，由于乙方原因造成延期的，延期时间在30日内的，验收合格后扣除一个月的应付服务费，31日至60日的，扣除两个月的应付服务费，以此类推；但超过61日后，甲方有权随时无条件解除合同。

13.7如果乙方未履行本合同所规定的安全保密义务，给甲方造成损失或后果的，应当承担违约责任，赔偿甲方相应损失。

13.8由于因乙方未能完全履行本合同所规定的安全保密义务和安全保密措施而侵犯了任何第三方权益的，则由乙方完全承担由此造成一切责任，甲方不承担责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方有权向合同签订地仲裁机关申请仲裁。

十六、合同生效及其它

16.1合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3在签订本项目合同之前，必须先签署与本项目配套的安全保密协议。乙方拒签安全保密协议的，视作自动放弃合同签署权。

16.4 本项目招标过程中形成的招标文件、投标文件及其他书面文档等为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

16.5本项目所签订合同的有效期为伍年。合同期满后，甲方将视情决定是否续签合同。若续签合同的，乙方同意月服务费单价在本合同服务单价基础上下降40%，且服务承诺不得低于本合同约定。若不续签的，则乙方在投标文件中提供的软硬件设备清单内的所有资产无偿归甲方所有（本项目建设所需全部软硬件设备清单详见本项目招标、投标文件）。

16.6本合同约定的内容优于甲乙双方以往签订的同类项目合同的约定的，以本合同约定为准，有关服务费的约定除外。

16.7 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.8本合同一式五份，甲、乙、丙三方、财政局核算中心各执一份，一份交财政局备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

丙方:平湖市公共资源交易中心

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:      年  月  日

签约地点：浙江平湖

平湖市政府采购项目验收结算单

采购单位(盖章)：

| 供应商 |  |  | 发票号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理机构 |  | 平湖市公共资源交易中心 | 合同编号 | 平政采公2018-04 |
| 发票复印件粘贴处，附详细的货物清单(包括名称、规格型号、配置、数量、单价、总价)： |  |  |  |  |
| 接收 情况 | 货物(或服务、工程)已全部采购到位，并已办理接收手续。 供应商代表(签名)： 采购单位接收人(签名)： 年 月 日 |  |  |  |
| 验收 意见 | 验收人(签名)： 年 月 日 |  |  |  |
| 结算 意见 | 该项目采购预算总额 万元，实际采购合同金额 元，分 次拨付。经审查，同意按合同约定支付。 财务负责人(签名)： 年 月 日 |  |  |  |

第一联:财政资金科留存。第二联:采购办留存。第三联:采购代理机构留存。第四联:采购单位留存。

第六章　投标文件格式

政府采购活动现场确认声明书

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

平湖市公共资源交易中心 ：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位       □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

投标文件接收回执

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

_			（投标人全称）			_

贵单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2018年   月   日   时 分由我中心工作人员接受。

| 项目编号 |  | 标 项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至采购中心现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

平湖市公共资源交易中心

- 接收人签名或签章：

- 一、资信商务及技术文件格式

1. 资信商务及技术文件的外包装封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：                    采购项目

项目编号及标段号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信商务及技术文件封面格式

正本/或副本

资信商务及技术文件

项目名称：                    采购项目

项目编号及标段号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

3、资信商务及技术文件

目 录

- （1）投标声明书…………………………………………………………………（页码）

- （2）法定代表人授权委托书、法定代表人及被授权人的身份证（复印件）（页码）

- （3）投标人基本情况介绍………………………………………………………（页码）

- （4）企业（法人）营业执照（复印件）………………………………………（页码）

- （5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（复印件，原件备查）…（页码）

- （6）所有资质文件（复印件）…………………………………………………（页码）

- （7）同类政府采购项目业绩……………………………………………………（页码）

- （8）廉政承诺书  ………………………………………………………………（页码）

- （9）中小微企业声明函  ………………………………………………………（页码）

- （10）商务响应表………………………………………………………………（页码）

- （11）关于对资信及商务文件中有关条款的拒绝声明（如果有）…………（页码）

- （12）投标人认为需要的其他资信及商务文件或说明………………………（页码）

- （13）技术响应表………………………………………………………………（页码）

- （14）对本项目要求的总体理解………………………………………………（页码）

- （15）产品出厂标准、质量检测报告…………………………………………（页码）

- （16）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案…………………………（页码）

- （17）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施………………………（页码）

- （18）项目实施人员一览表……………………………………………………（页码）

- （19）投入设备一览表…………………………………………………………（页码）

- （20）设备配置清单……………………………………………………………（页码）

- （21）优惠条件…………………………………………………………………（页码）

- （22）投标人对本项目的合理化建议和改进措施……………………………（页码）

- （23）关于对技术文件中有关条款的拒绝声明（如果有）…………………（页码）

- （24）投标人认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标资信商务及技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

3.1 投标声明书格式：

## 投标声明书

致：            、           （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我           （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2.我方向贵方提交的所有投标文件及相关资料都是真实的、合法的。

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

5.我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

6.本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.2 法定代表人授权委托书格式：

## 法定代表人授权委托书

致：               （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加               政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：                                     年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处：                被授权人身份证复印件粘贴处：

3.3 投标人基本情况介绍格式：

投标人经营情况介绍

| 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 概 况 | 成立和注册时间 |  |  | 注册资金 |  |  |
|  | 法人代表 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 职工总数 |  |  | 技术人员数 |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产： |  | 固定资产原值： |  |  |
|  |  | 负 债： |  | 固定资产净值： |  |  |
|  | 年 度 | 主营收入(万元) | 收入总额(万元) | 利润收入(万元) | 净利润收入(万元) | 资产负债率 |
| 售后服务网点 | 服务机构 名称 |  |  |  | 负 责 人 |  |
|  | 机构地点 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 投标人简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人优势及特长 |  |  |  |  |  |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.4 营业执照复印件（副本）

3.5最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）

3.6 所有资质文件（复印件，根据投标文件组成要求编制）

3.7 同类政府采购项目业绩格式：

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同 金额(万元) | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

说明：须提供投标人近三年以来同类政府采购项目（必须提供合同复印件、采购人验收报告、用户评价等实例证明，以签订时间为准，原件备查)。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.8廉政承诺书格式：

## 廉政承诺书

致：            、           （招标采购单位名称）

我单位响应                项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规的要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报政府采购监督管理部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.9中小微企业声明函格式：

## 中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                       日期：

3.10 商务响应表格式：

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.11 关于对资信及商务文件中有关条款的拒绝声明（如果有）(格式自拟)

3.12 投标人认为需要的其他商务文件或说明(格式自拟)

3.13 技术响应表

技术响应表

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.14对本项目要求建设的总体理解（包括功能说明、性能指标及设备选型说明，设备配置清单等内容，格式自拟)

3.15产品出厂标准、质量检测报告(格式自拟)

3.16投标人建议的安装、调试、验收方法或方案(格式自拟)

3.17技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施(格式自拟)

3.18项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“项目实施人员”指投标人针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.19投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：自有设备需提供购销发票复印件，租赁设备需提供租赁协议复印件，表格行数不够可自行添加。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.20软硬件设备配置清单

软硬件设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 参考数量 | 品牌 | 规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万或以上像素红外一体化超低照度探针球 | 350 |  |  |  |
| 2 | 200万或以上像素网络激光球 | 100 |  |  |  |
| 3 | 200万或以上像素网络探针枪机 | 1200 |  |  |  |
| 4 | 700万或以上高清视频卡口探针单元 （含闪光灯、照明灯等附件） | 20 |  |  |  |
| 5 | 300万或以上像素高清视频卡口探针单元 （含闪光灯、照明灯等附件） | 100 |  |  |  |
| 6 | 高清中载云台枪机 | 15 |  |  |  |
| 7 | 高清重载云台枪机 | 25 |  |  |  |
| 8 | 180°球型AR鹰眼 | 20 |  |  |  |
| 9 | 2400万或以上像素高空瞭望环形摄像机 | 20 |  |  |  |
| 10 | 人脸枪球联动摄像机 | 150 |  |  |  |
| 11 | 人脸筒形摄像机 | 400 |  |  |  |
| 12 | 人脸室内摄像机 | 600 |  |  |  |
| 13 | LED补光灯 | 260 |  |  |  |
| 14 | 爆闪灯 | 260 |  |  |  |
| 15 | 人脸识别结构化分析处理单元 | 4 |  |  |  |
| 16 | 视频云结构化分析处理单元 | 12 |  |  |  |
| 17 | 图片云结构化分析处理单元 | 7 |  |  |  |
| 18 | 图片云存储单元（48盘位） | 3 |  |  |  |
| 19 | 视频云存储存储单元（48盘位） | 34 |  |  |  |
| 20 | 云存储管理软件 | 1 |  |  |  |
| 21 | 云存储运维软件 | 1 |  |  |  |
| 22 | 数据视图库(用于MAC数据存储及车辆图片信息结构化存储） | 43 |  |  |  |
| 23 | 接入服务器（人脸、卡口、mac采集设备接入） | 22 |  |  |  |
| 24 | 流媒体服务器 | 4 |  |  |  |
| 25 | 视频质量诊断服务器 | 1 |  |  |  |
| 26 | 防火墙 | 1 |  |  |  |
| 27 | 校时服务器 | 1 |  |  |  |
| 28 | 校时天线 | 1 |  |  |  |
| 29 | 视频专网网络资产与边界感知系统（包含服务器） | 1 |  |  |  |
| 30 | 视频专网安全管理平台 （包含视频专网安全监管系统，含2U网关设备）；移动存储注册管理系统；计算机敏感信息检测系统） | 1 |  |  |  |
| 31 | 平台软件 | 1 |  |  |  |
| 32 | 集中管理式网络版杀毒软件 | 1 |  |  |  |
| 33 | 全触控网络键盘 | 10 |  |  |  |
| 34 | 视频监控电脑 | 40 |  |  |  |
| 35 | 前端立杆、标志标识等基础设施 | 3000 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.21 优惠条件

优惠条件

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

注：包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

3.22 投标人对本项目的合理化建议和改进措施(格式自拟)

3.23 关于对技术文件中有关条款的拒绝声明（如果有）(格式自拟)

3.24 投标人认为需要的其他技术文件或说明(格式自拟)

4.投标报价文件的外包装封面格式：

投标报价文件

项目名称：                       采购项目

项目编号及标段号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

5.投标报价文件封面格式

正本/或副本

投标报价文件

项目名称：                          采购项目

项目编号及标段号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

6.投标报价文件

目 录

- （1）投标函………………………………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表………………………………………………………（页码）

- （3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

- （4）投标人认为需要的其他报价文件或说明…………………………………（页码）

6.1投标函格式：

## 投标函

致：            、           （招标采购单位名称）：

根据贵方为             采购项目的公开招标公告（项目编号及标段号：__    __），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称）提交资信/商务及技术文件、投标报价文件正本各 一 份、副本各  四  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于“招标文件”、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受“招标文件”的各项规定和要求，对“招标文件”的合理性、合法性不再有异议。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5.本投标有效期自开标日起 _90_个日历天。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，本投标人将保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第三十八条、第三十九条、第四十条规定。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                          邮编：             电话：

传真：                投标人代表姓名：             职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                                 银行帐号：

授权代表签字:________                 日期:        年    月     日

6.2投标（开标）一览表格式：

## 投标(开标)一览表

项目编号及标段号： 平政采公2018-04                            单位：元

| 采购内容 | 数量 | 投标单价 | 交货期 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ￥ | 须提供各分项设备报价清单 |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、现场保管以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

6.3报价明细清单格式：

## 报价明细清单

| 序号 | 摄像机类型 | 存储码流、时间等要求 | 数量 | 月服务费 单价 | 年服务费总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万或以上像素红外一体化超低照度探针球 | 4兆码流 录像保存30天， Mac数据保存2年 | 350 | 530 |  |
| 2 | 200万或以上像素网络激光球 | 4兆码流 录像保存30天， Mac数据保存2年 | 100 | 660 |  |
| 3 | 200万或以上像素网络探针枪机 | 2兆码流 录像保存30天，Mac数据保存2年 | 1200 | 385 |  |
| 4 | 700万或以上像素高清视频卡口探针单元 （含闪光灯、照明灯等附件） | 6兆码流，录像保存30天，图片保存1年，过车记录保存2年，Mac数据保存2年 | 20 | 810 |  |
| 5 | 300万或以上像素高清视频卡口探针单元 （含闪光灯、照明灯等附件） | 6兆码流，录像保存30天，图片保存1年，过车记录保存2年，Mac数据保存2年 | 100 | 628 |  |
| 6 | 高清中载云台枪机 | 4兆码流 录像保存30天 | 15 | 870 |  |
| 7 | 高清重载云台枪机 | 4兆码流 录像保存30天 | 25 | 840 |  |
| 8 | 180°球型AR鹰眼 | 4兆码流 录像保存30天 | 20 | 940 |  |
| 9 | 2400万或以上像素高空瞭望环形摄像机 | 4兆码流 录像保存30天 | 20 | 660 |  |
| 10 | 人脸枪球联动摄像机 | 4兆码流 枪和球录像均保存30天，场景图片的存储时间3个月，人脸图片、特征码、结构化数据的存储时间24个月。 | 150 | 739 |  |
| 11 | 人脸筒形摄像机 | 4兆码流 录像保存30天，场景图片的存储时间3个月，人脸图片、特征码、结构化数据的存储时间24个月。 | 400 | 474 |  |
| 12 | 人脸室内摄像机 | 4兆码流 录像保存30天，场景图片的存储时间3个月，人脸图片、特征码、结构化数据的存储时间24个月。 | 600 | 450 |  |

注： 1、投标人需按采购清单顺序分标段分类填写，行数不够请自行增加。

2、本明细清单合计总价应与投标（开标）一览表报价保持一致。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

6.4投标人认为需要的其他报价文件或说明(格式自拟)