安吉县机关事务管理局反恐基础

设施政府采购项目

公

开

招

标

文

件

| 采购代理机构签字盖章 | 采购单位签字盖章 | 备案登记签字盖章 |
| --- | --- | --- |
| 拟稿人： 审核人： | 经办人： 日 期： | 审核人： 日 期： |

项目编号：AJGK2018-001

项目名称：反恐基础设施政府采购项目

采购单位：安吉县机关事务管理局

集中采购代理机构：安吉县公共资源交易中心政府采购分中心

二0一八年一月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  招标需求	14

第四章  评分办法及评分标准	46

第五章  合同主要条款（仅供参考）	48

第六章  投标文件格式附件	51

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经安吉县政府采购管理办公室批准，现就反恐基础设施政府采购项目政府采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标供应商前来参加投标。

一、项目编号：AJGK2018-001

二、采购组织类型：集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 序号 | 名称 | 技术要求或规格要求 | 单位 | 数量 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反恐基础设施政府采购项目 | 详见第三章招标需求 | 套 | 1 | 200 |

五、合格投标供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本项目不允许有任何形式的分包和转包；

3、具有涉密信息系统集成乙级(含以上)资质。

六、报名事宜：

1、报名时间：2018年1月 17日至2018年1月25日，每天上午8∶30至12∶00，下午13：30至17∶00。（双休日及法定节假日除外）

2、报名地点：安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦A座8楼（天荒坪南路与穆王东路交叉口）。

3、报名成功后招标文件网络免费下载。(凡政府采购注册供应商，均可通过浙江政府采购网，凭注册用户名和密码免费浏览或者下载本项目电子采购文件。

4、报名时请携带以下证件资料并加盖公章（或扫描件发送至ajzfcg@163.com）：

（1）营业执照（副本）原件，税务登记证（副本）原件；或“三证合一”营业执照（副本）原件；或“五证合一”的营业执照（副本）原件；

（2）法定代表人(或负责人)身份证件复印件；

（3）法定代表人(或负责人)授权书（原件）及办理报名人的有效身份证件；

(4) 涉密信息系统集成乙级(含以上)资质证书复印件；

（5）投标商报名表一份，下载网址：http：//www.ajztb.com，位置：下载中心。

- 投标答疑时间及方式：报名成功的投标供应商对招标文件有异议的，质疑期限为招标公告期限届满之日起七个工作日，以书面形式向采购人、集中采购代理机构提出质疑，疑问以书面（含传真、邮件。电话号码0572-5129121，邮箱：ajzfcg@163.com）形式向采购人、集中采购代理机构一次性提出（同时请将该书面文件的电子文档发送至邮箱）。                                             采购单位或采购代理机构在质疑期满后对投标人提出的质疑进行统一答复，书面通知各投标人。

八、投标截止时间和地点：

投标截止时间；2018年2月 7日上午9∶30时整，将投标文件密封并加盖公章和法人代表章（或法定授权委托人签字），送至安吉县公共资源交易中心开标室：安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦A座7楼（天荒坪南路与穆王东路交叉口）)，逾期送达或未密封将予以拒收。

九、开标时间及地点：

开标时间：2018年2月 7日上午9∶30时整在安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦A座7楼（天荒坪南路与穆王东路交叉口）安吉县公共资源交易中心开标室。

投标人应派法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）或其授权代表出席开标会议。法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）应携带法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）证明和身份证，授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）授权委托书、身份证、社保缴费证明等有效证明出席开标会议。投标人代表未携带规定证件或迟到的按其自动放弃投标处理。

十、本次招标有关信息刊登在：

“浙江政府采购网”(http：//www.zjzfcg.gov.cn／)

“安吉县公共资源交易网”( http：//www.ajztb.com／)

十一、经安吉县公共资源交易中心政府采购窗口报名成功且登记的投标供应商，不得无故放弃投标。确有特殊情况不能参加投标的，须以书面形式向采购人和招标单位陈述原因，并报安吉县公共资源交易管理办公室备案。无合理原因或理由放弃投标的，安吉县公共资源交易管理办公室将以不良行为予以记录。

十二、投标保证金(本项目无须缴纳保证金，以下涉及保证金条款可忽略)：

十三、业务咨询：

采购单位: 安吉县机关事务管理局

联系人：夏先生         联系电话：0572-5123402

集中采购代理机构：安吉县公共资源交易中心政府采购分中心

联系人：黄女士         联系电话：0572-5515630	 传真：0572-5129121

政府采购行政监管及投诉受理部门：安吉县公共资源交易管理办公室

联系人：姚主任         联系电话：0572-5318213

安吉县公共资源交易中心政府采购分中心

2018年1月17 日

第二章  投标人须知

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安吉县机关事务管理局反恐基础设施政府采购项目 |
| 2 | 预算总额 | 人民币200万 |
| 3 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 4 | 采购数量及单位 | 详见第三章招标文件 |
| 5 | 投标文件组成 | 投标文件由投标报价文件正本1份，副本1份；资信及商务文件、技术文件正本各1份，副本各4份。 |
| 6 | 资格审查 | 采购单位或采购代理机构对各投标单位进行资格审查；凡不符合资格审查要求的，作无效标处理。 |
| 7 | 资格审查资料 | 1、以下资料开标时单独提供 如法定代表人参加需提供法定代表人身份证明书原件及身份证原件，其他人员参加则提供法定代表人授权书及授权代表身份证原件 2、资格审查资料体现在资信文件中（提供清晰复印件，原件备查,届时需提供原件审查时而未提供则视作资格审查不通过） 详见投标文件的编制→资信文件→（2）资格审查文件 备注:投标供应商为浙江政府采购网注册供应商的资格审查时可不携带营业执照副本原件。届时资格审查主体将通过浙江政府采购网进行现场核对。 |
| 8 | 答疑与澄清 | 报名成功的投标供应商对招标文件有异议的，质疑期限为招标公告期限届满之日起七个工作日，以书面形式向采购人、集中采购代理机构提出质疑，疑问以书面（含传真、邮件。电话号码0572-5129121，邮箱：ajzfcg@163.com）形式向采购人、集中采购代理机构一次性提出（同时请将该书面文件的电子文档发送至邮箱）。 采购单位或采购代理机构在质疑期满后对投标人提出的质疑进行统一答复，书面通知各投标人。 |
| 9 | 投标截止时间及地点 | 2018年2月7 日上午9:30时，逾期作自动放弃。 安吉县公共资源交易中心开标室(安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦A座7楼) |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2018年2月7 日上午9:30时 开标地点：安吉县公共资源交易中心开标室（安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦A座7楼）。 |
| 11 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法（详见第四章） |
| 12 | 评标结果公示 | 确定中标人2个工作日内，在浙江省政府采购网及安吉县公共资源交易网公示； |
| 13 | 中标公告及 中标通知书 | 以书面形式通知中标供应商 |
| 14 | 政府采购政策功能 | 本项目对于中小企业、节能产品、环保产品实行优惠政策；详见第四章评分标准。 |
| 15 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金和质保金的收取及退还 | 签订合同时应向安吉县公共资源交易中心政府采购分中心交纳合同总金额的5％作为履约保证金，履约保证金在项目验收合格后5个工作日内无息退还。 |
| 17 | 采购资金来源 | 预算内资金 |
| 18 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见资信及商务要求表。 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于安吉县政府采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购代理机构和采购人

2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.“采购人”系指委托招标方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

8.“▲”系指实质性要求条款

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件1-3）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

（八）特别说明：

▲ 1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式员工。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购代理机构提出质疑。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为招标公告期限届满之日起七个工作日。对采购结果提出质疑的，质疑期限为采购结果公告期限届满之日起七个工作日。在上述质疑期满后进行质疑的，将不予受理。采购单位或采购代理机构在质疑期满后对投标人提出的质疑进行统一答复，并书面通知各投标人；投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。否则，集中采购代理机构将不予受理

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，在招标公告期限届满之日起七个工作日，以书面形式向采购人、集中采购代理机构提出质疑，疑问以书面（含传真、邮件。电话号码0572-5129121，邮箱：ajzfcg@163.com）形式向采购人、集中采购代理机构一次性提出（同时请将该书面文件的电子文档发送至邮箱）。                                             采购单位或采购代理机构在质疑期满后对投标人提出的质疑进行统一答复，并书面通知各投标人。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

- 资信及商务文件：

A、资信文件：

- 投标声明书(格式见附件)；

（2）资格审查文件1、营业执照（副本）复印件，税务登记证（副本）复印件；或“三证合一”营业执照（副本）复印件；或“五证合一”的营业执照（副本）复印件；2、最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明文书(证明企业正常纳税) （复印件加盖公章）； 3、法定代表人授权书复印件、授权代表身份证复印件；4、授权代表社保缴费凭证或花名册；5、如法定代表人参加需提交法定代表人身份证明书复印件；6、提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人审查）。(如有格式，见附件)

（3）检察机关出具的“无行贿犯罪档案记录”查询结果证明（原件、复印件，原件装入正本内）；

（4）企业荣誉（如有，提供复印件）

（5）投标人认证证书（如有，提供复印件）

（6）企业信用等级证书复印件（如有，开标时请携带原件，以备核实）

（7）小微企业声明函（如有，提供复印件）格式见附件1-6

（8）投标企业资质等证明资料（如有，提供复印件）

(9) 采购公告中所要求的投标人的特定条件及需要说明的其他文件和说明

B、商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩、财务状况等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、中标通知书）（格式见附件1-4）；

（4）资信及商务响应表（格式见附件1-5）；

（5）自主创新、节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（6）投标方认为需要的其他文件资料；

2.技术文件：

（1）对本项目总体要求的理解包括：功能说明、性能指标说明；

（2）投标产品的技术规格书；

（3）项目实施的详细组织工作方案（工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法等）；

（4）项目产品配置清单(格式见附件2-1)；（均不含报价）

（5）技术响应表(格式见附件2-2)；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表(格式见附件2-3)；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠.（若有，格式见附件2-4)；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（若有）；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件附件3-1）；

（2）投标报价明细表（格式见附件附件3-2）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价汇总表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

- 投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标报价单位金额到元为止。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）履约保证金

投标人有下列情形之一的，履约保证金将不予退还：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件正本一份、副本四份；技术文件正本一份、副本四份；投标报价文件正本一份、副本一份规定的份数分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。投标文件须胶状装订，活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装

投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分分别各单独密封封装(资信及商务文件、技术文件可以由投标人根据实际情况决定是否合并装订)，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在开标时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、投标文件逾期送达或未按规定的地点送达的

2、未按照招标文件规定的要求装订、密封、签署、盖章的；

3、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

4、仅以非纸制文本形式的投标文件；

5、投标人未能提供合格的资格文件；

6、不具备招标文件中规定的资格条件的；

7、投标人的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明的；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

2、投标报价超出预算；

3、投标文件载明的投标有效期、交货时间、质量保证期等商务条款不能满足招标文件规定要求的；

4、投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

5、投标文件字迹模糊辨认不清的（评标委员会一致认为难以确认）；

6、提供不真实资料的；

7、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求（评标委员会一致认定）的；

8、投标货物的技术指标、参数等与招标文件中标“▲”的技术指标、参数等发生实质性偏离（评标委员会一致认定）的；

9、二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

10、法律、法规、规章及省级以上国家机关等规定的其他情形。

11、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

12、未按招标文件规定交纳投标保证金的；

13、被拒绝的投标文件；

14、与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。（符合本条款的投标供应商不得再次参加本项目的投标）

15、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的。

（九）出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

5、因重大变故，采购任务取消的。

（十）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正，由投标人以书面形式进行修正，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

四、开标

（一）开标准备

安吉县公共资源交易中心政府采购分中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、开标会由安吉县政府集中采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的工作人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表（若有公证人员公证的则由委托的公证机构）检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5、采购人或采购代理机构进行资格审查；资格审查未通过的供应商其投标无效，不得进入评审环节；

6、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由全权代表签字确认；

7、资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；

8、集中采购代理机构工作人员拆开并宣读《投标报价一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定；

9、集中采购代理机构做开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

10、评标委员会对各投标商的投标报价文件进行审核并打分；

11、评标结束，主持人公布有效投标商的评分结果。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家4人组成，专家由安吉县公共资源交易管理办公室抽取。

（二）评标程序

1、评标委员会对投标人投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3、评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4、评标委员会完成评标后,评标委员会按评标方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

5、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（三）评标原则

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条第二第三款规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按三十一条第二款规定处理。

3、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、定标

1、确定中标人。本项目由评标委员推荐候选中标人。

2、集中采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应在收到评标报告后5个工作日对评标结果进行确认。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购人依法确定中标人后2个工作日内，集中采购代理机构将在浙江省政府采购网上发布中标公告，同时向中标人签发书面《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，集中采购代理机构作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以提出废标，并进行重新采购。

（二）履约保证金

1、签订合同时，中标人应向集中采购代理机构交纳合同总金额的5％作为履约保证金，凭交纳凭证到集中采购代理机构领取中标通知书后与采购单位签订采购合同。履约保证金在合同履行完毕验收合格后，如没有质量问题索赔，在5个工作日内无息退还。

2、办理履约保证金退还手续时，中标人凭以下材料到集中采购代理机构办理退还手续。

（1）由采购单位签名盖章的“退还履约保证金（质保金）联系单”

（2）合同原件或复印件一份；

（3）项目验收、结算等备案资料一份；

（4）如有投标保证金转入履约保证金的，需携带本集中采购代理机构开具的“收据”复印件或原件。

（5）履约保证金缴入方式（请将电汇底单、网银电脑打印凭证写上中标项目编号）：（可用网银、电汇、银行转账等非现金方式缴入。投标单位凭汇款底单到中心财务室换取收据。财务室地址：安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦F座4楼）：

帐户名称：安吉县公共资源交易中心

开户银行：浙江安吉农村商业银行股份有限公司营业部

帐    号：402336300010

七、货款的结算

付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同总价的20%，项目验收合格后7个工作日内支付合同总价的70%,余款到质保期满一年后支付。（不计息）（采购单位须收到中标人的备案资料1、资金结算单2、诚信评价表3、项目验收单4、发票 才可进行付款）

# 第三章 招标需求

本招标文件中带▲号的条款内容，为本次招标的主要条款和实质性内容，投标人必须全部响应，否则将作无效标处理。

- 根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 300万星光级超低照度摄像机 | 台 | 180 |  |
| 2 | 鹰眼全景高清摄像机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 深度学习人脸比对摄像机 | 台 | 2 |  |
| 4 | 电视监控摄像设备 | 台 | 6 |  |
| 5 | 管理电脑 | 台 | 6 |  |
| 6 | 磁盘阵列 | 台 | 6 |  |
| 7 | 企业级存储硬盘 | 台 | 274 | 核心设备 |
| 8 | 视频综合平台 | 台 | 1 |  |
| 9 | 反恐辅件 | 批 | 1 |  |
| 10 | 编解码设备 | 台 | 1 |  |
| 11 | 高性能正版服务器 | 台 | 1 |  |
| 12 | 集中管理平台 | 台 | 1 |  |
| 13 | 摄像机电源AC24V | 台 | 4 |  |
| 14 | 摄像机电源DC12V | 台 | 180 |  |
| 15 | 枪机支架 | 个 | 144 |  |
| 16 | 鹰眼支架 | 个 | 2 |  |
| 17 | 人脸识别摄像机支架 | 个 | 2 |  |
| 18 | 摄录设备 | 台 | 2 |  |
| 19 | 光缆终端盒 | 台 | 12 |  |
| 20 | 光纤尾纤 | 根 | 288 |  |
| 21 | 光纤适配器 | 个 | 288 |  |
| 22 | 光纤跳线 | 根 | 96 |  |
| 23 | 总配线架 | 个 | 2 |  |
| 24 | 落地式机柜、机架600MM*600MM*2000MM | 台 | 12 |  |
| 25 | 落地式机柜、机架600MM*1000MM*2000MM | 台 | 1 |  |
| 26 | 避雷器 | 组 | 12 |  |
| 27 | 小电器 | 个 | 12 |  |
| 28 | 附属设备 | 台 | 12 |  |
| 29 | 避雷器 | 组 | 12 |  |
| 30 | 电气配线 | m | 17100 |  |
| 31 | 4对对绞电缆 | m | 17100 |  |
| 32 | 光缆 | m | 7605 |  |
| 33 | 电气配管 | m | 12100 |  |
| 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主控引擎 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源模块 | 块 | 2 |  |
| 4 | 业务板 | 块 | 2 |  |
| 5 | 接入层交换机 | 台 | 24 |  |
| 6 | 光模块 | 块 | 48 |  |
| 7 | 接入层交换机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 光模块 | 块 | 4 |  |
| 出入口设备 |  |  |  |  |
| 1 | 快速道闸 | 台 | 3 |  |
| 2 | 车检器 | 台 | 3 |  |
| 3 | 车辆识别摄像机 | 台 | 3 |  |
| 4 | 配套立柱 | 台 | 3 |  |
| 5 | 信息显示屏 | 台 | 1 |  |
| 6 | 控制终端 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电感线圈 | 套 | 3 |  |
| 8 | 底座浇筑 | 只 | 3 |  |
| 9 | 控制线 | m | 300 |  |
| 10 | 控制线 | m | 300 |  |
| 11 | 电源线 | m | 300 |  |
| 12 | 电源线 | m | 260 |  |
| 13 | 光缆 | m | 300 |  |
| 14 | 管理电脑 | 台 | 1 |  |
| 电子围栏设备 |  |  |  |  |
| 1 | 单防区脉冲探测器 | 台 | 12 |  |
| 2 | 主机防水箱 | 只 | 12 |  |
| 3 | 高压避雷器 | 只 | 4 |  |
| 4 | 双绝缘高压线 | 米 | 300 |  |
| 5 | 旋转警灯 | 只 | 2 |  |
| 6 | 蓄电池 | 只 | 4 |  |
| 7 | 铝合金终端杆 | 根 | 30 |  |
| 8 | 终端杆防水帽 | 个 | 30 |  |
| 9 | 终端圆环 | 个 | 120 |  |
| 10 | 张力弹簧 | 个 | 240 |  |
| 11 | 不锈钢固定螺丝 | 只 | 60 |  |
| 12 | 铝合金承力杆 | 根 | 258 |  |
| 13 | 承立杆防水帽 | 个 | 258 |  |
| 14 | 承力杆绝缘子 | 个 | 1032 |  |
| 15 | 承力杆固定螺丝 | 个 | 516 |  |
| 16 | 专用合金导线 | 米 | 6450 |  |
| 17 | 铝合金底座 | 个 | 318 |  |
| 18 | 紧线器 | 个 | 120 |  |
| 19 | 线－线连接器 | 个 | 240 |  |
| 20 | 反光警示牌 | 块 | 96 |  |
| 21 | 总线制报警主机 | 台 | 1 |  |
| 22 | 液晶键盘 | 台 | 1 |  |
| 23 | 总线扩展模块 | 块 | 1 |  |
| 24 | 主机电源 | 块 | 1 |  |
| 25 | 蓄电池 | 只 | 1 |  |
| 26 | 防区扩展模块 | 只 | 12 |  |
| 27 | 模块电源 | 块 | 12 |  |
| 28 | 信号线 | 米 | 900 |  |
| 29 | 电源线 | 米 | 900 |  |
| 30 | PVC管及辅助材料 | 米 | 900 |  |
| 31 | 接地桩 | 根 | 9 |  |
| 32 | 接地线 | 米 | 90 |  |
| 33 | 尼龙扎带、金属缠绕管 | 套 | 1 |  |
| 34 | 膨胀镙丝 | 只 | 576 |  |

（一）参数要求·

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万星光级超低照度摄像机 | 具有300万像素CMOS传感器。 可控制镜头聚焦、变焦、调节光圈。（公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.002lx，黑白:0.0002lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于210米。（公安部型式检验报告证明） 在2048x1536@25fps下，清晰度不小于1500TVL。（公安部型式检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（公安部型式检验报告证明） 需具有黑白名单功能，其中黑名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明） 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。（公安部型式检验报告证明） ▲需要有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。（公安部检测报告证明） 需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。（公安部型式检验报告证明） 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）。 ▲支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部型式检验报告证明） 同一场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） 提供含浪涌抗扰度检测布置现场测试照片和连接图 | 台 |  | 180 |
| 2 | 鹰眼全景高清摄像机 | 具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签（以公安部型式检验报告为准） ▲自带镜头，另配4个图像采集模块。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（以公安部型式检验报告为准） 同时具有1个RJ45网络接口和1光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。（以公安部型式检验报告为准） 主视频图像：1920×1080@50fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。（以公安部型式检验报告为准） 主视频支持37倍光学变焦。 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux（以公安部型式检验报告为准） 网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包（以公安部型式检验报告为准） ▲具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准） 支持水平手控速度不小于800°/S，云台定位精度为小于等于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S（以公安部型式检验报告为准） 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。（以公安部型式检验报告为准） 在IE浏览器下，具有H265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile（以公安部型式检验报告为准） ▲产品支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（以公安部检验报告为准） 产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设（以公安部检验报告为准） ▲在辅助视频图像中点击或框选移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于1秒辅助视频图像检测到且框出移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于1秒（以公安部检验报告为准） 可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示（以公安部型式检验报告为准） 具备画中画预览功能，可通过IE浏览器在主视频图像中叠加辅视频图像进行预览（以公安部型式检验报告为准） 具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌。 ▲红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离设备450m外人体轮廓（以公安部检验报告为准） ▲当设备检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。（以公安部检验报告为准） 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部型式检验报告为准） | 台 |  | 2 |
| 3 | 深度学习人脸比对摄像机 | ▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告证明） ▲内置GPU芯片。（公安部型式检验报告证明） 信噪比不小于60dB。（公安部型式检验报告证明） 需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。（公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） ▲自带点阵白光灯，补光距离不小于50米，并可分别调节远光灯、近光灯的亮度。（公安部型式检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（公安部型式检验报告证明） 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。（公安部型式检验报告证明） 需支持本地SD卡存储，最大支持256G。（公安部型式检验报告证明） ▲支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） ▲支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（公安部型式检验报告证明） 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（公安部型式检验报告证明） ▲人脸检出率不小于99%。（公安部型式检验报告证明） ▲人脸比对准确率不小于99%。（公安部型式检验报告证明） 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（公安部型式检验报告证明） 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。（公安部型式检验报告证明） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） 需具有1个RJ45接口、1路RS485、2路RS232、1个CVBS接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、4路报警输出、1个SD卡卡槽、1个复位按键。（公安部型式检验报告证明） | 台 |  | 2 |
| 4 | 电视监控摄像设备 | 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 在2048x1536 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部型式检验报告证明）； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）； 具有黑白名单功能，其中黑名单可添加不小于36个Mac地址。（公安部型式检验报告证明）； ▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明）； 需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明）； 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； ▲提供含浪涌抗扰度检测布置现场测试照片和连接图 | 台 |  | 6 |
| 5 | 管理电脑 | I5/4G/1T/1G独显、19寸显示器 | 台 |  | 6 |
| 6 | 磁盘阵列 | 完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品； ▲单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，需配置冗余金牌电源（以公安部检测报告为准，其中电源仅以照片证明即可） ▲单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口；（以公安部检测报告为准） ▲应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（以公安部检测报告为准） 可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展 标配2个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口 应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持热备选择，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准） 应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； ▲支持纠删码技术,允许每组RAID任意4块硬盘损坏,数据不丢失,服务不中断（以公安部检测报告为准） ▲可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以公安部检测报告为准） 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以公安部检测报告为准） 可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示。（以公安部检测报告为准） 要求提供5个（含）以上2PB（2000TB）容量或50台以上网络存储设备 ▲为保证视频存储扩容后的兼容性，要求存储设备和采购方现有的摄像机必须为同一品牌，并出具现有摄像机原厂商提供的证明函 原厂商授权及质保：中标后提供原厂质保服务函。 | 台 |  | 6 |
| 7 | 企业级存储硬盘 | 6TB/128MB（6GB/秒 NCQ）/7200RPM/SATA 3.5HDD 中标后提供四年原厂质保服务函。 | 台 |  | 274 |
| 8 | 视频综合平台 | 投标产品需提供权威机构所出具的CCC认证。 ▲投标产品主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 ▲投标产品支持双主控切换过程，编码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） ▲投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 投标产品支持视音频同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） ▲投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 投标产品支持走廊模式显示功能。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 投标产品具有双高速总线，背板交换容量≥960GPBS。应提供具有CANS资质的第三方权威机构的检测报告。 投标产品对录像文件解码延时≤110ms。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差≤1ms。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。（提供公安部出具的型式检验报告） | 台 |  | 1 |
| 9 | 反恐辅件 | 钢盔、水马、警戒带等 | 批 |  | 1 |
| 10 | 编解码设备 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 ▲要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持10路模拟音频输出，支持5路模拟视频输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 ▲设备支持外接电脑桌面解码输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 ▲设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示。 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 要求设备支持场景保存功能，可以保存多个场景。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 ▲设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电阻测试；泄露电流测试等)。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出80路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或50路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或30路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或20路分辨率为3840×2160(H.265），或20路分辨率为4096×2160(H.264）,或10路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 | 台 |  | 1 |
| 11 | 高性能正版服务器 | E5-2609 V3(6核1.9GHz)×1/16GB DDR4 /1TB SATA×2/2308/DVD/1GbE×4/冗电/2U（含WIN 2008 R2 简体中文标准版） 为保证系统兼容性，要求集中管理平台和服务器为同一品牌 | 台 |  | 1 |
| 12 | 集中管理平台 | 支持指定IP地址段、MAC地址的用户登录管理； 支持互联网安全域名登录（需提供检测报告证明） 支持对用户的禁用/解禁管理 支持强制登录在线用户下线 支持HTTPS安全模式登录（需提供检测报告证明） 支持自定义平台名称、安全图标等（需提供检测报告证明） ▲支持告警器迁移资源（需提供检测报告证明） 支持动态添加新的平台应用功能 支持重点嫌疑人员检索布控，可查看最近模拟轨迹 支持疑似目标库，可生成时间轴或基于地理位置的地图轨迹，实现了快速布控 支持人员追踪，支持对重要目标进行持续的视频追踪 支持目标分类布控 文件播放器可进行本地文件播放，并支持各类播放操作 支持园区全景地图，支持高德、谷歌，支持GIS、静态地图、2.5维、3维地图，最大全图资源数量不少于10万，2.5D地图建筑物支持作为单独模型被选中 ▲支持模型实况展示摄像机等资源，点击该模型可对视频进行预览，支持查看地图元素信息，支持查看报警信息，支持定位报警点（需提供检测报告证明） 支持停放车管理，支持卡点布控（需提供检测报告证明） 支持人脸与证件识别（需提供检测报告证明） 支持接收一键紧急告警设备的报警信息、支持远程控制广播等功能（需提供检测报告证明） 支持后勤宿管考勤功能，可通过信息发布的方式显示人员图片、身份信息等（需提供检测报告证明） 支持交接班管理（需提供检测报告证明） 支持厨房画面，支持健康证上传及体温信息记录（需提供检测报告证明） 支持执法对讲（需提供检测报告证明） 支持现场温度、湿度、风速、流量、气压等变量数据实时显示，支持图形化展示（需提供检测报告证明） 支持公众开放功能（需提供检测报告证明） 支持直接注册管理10W设备资源容量（需提供检测报告证明） 支持部署在Linux系统上（需提供检测报告证明） 支持双机容灾备份功能（需提供检测报告证明） | 台 |  | 1 |
| 13 | 摄像机电源 | 电源供应器24V：AC220V转AC24V | 台 |  | 4 |
| 14 | 摄像机电源 | 电源供应器12V:DC12V3A | 台 |  | 180 |
| 15 | 枪机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 |  | 144 |
| 16 | 鹰眼支架 | 长壁装/铂金灰/铝合金/ | 个 |  | 2 |
| 17 | 人脸识别摄像机支架 | 壁装支架/铂金灰/铝合金/88×116.6×297.3mm | 个 |  | 2 |
| 18 | 摄录设备 | 微单 像素2000万以上，64G高速sd卡 | 台 |  | 2 |
| 19 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒12路 | 台 |  | 12 |
| 20 | 光纤尾纤 | 规格：单/多模光尾纤； 材料：插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 尾纤结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠； | 根 |  | 288 |
| 21 | 光纤适配器 | 规格：光纤适配器； 材料：采用各种优质的氧化锆陶瓷套管和青铜套管，以满足不同条件下的应用； 结构：精准的机械尺寸，高可靠性和稳定性。 | 个 |  | 288 |
| 22 | 光纤跳线 | 规格：单/多模光纤跳线； 材料：插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 跳线结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 | 根 |  | 96 |
| 23 | 总配线架 | 光纤配线架：规格：机架式光纤配线架； 材料：采用防静电的镀锌壳体； 结构：完善的光纤收容盒及绕线架，模块化构造，可灵活配置ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器； 应用：有效地保护所连接的光纤，可容纳多根单模或多模光纤进行水平与主干光缆的互连接或交叉连接，用于通信、LAN、CATV及光纤到户等的光纤管理。 | 个 |  | 2 |
| 24 | 落地式机柜、机架 | 机柜600MM*600MM*2000MM | 台 |  | 12 |
| 25 | 落地式机柜 | 机柜600MM*1000MM*2000MM | 台 |  | 2 |
| 26 | 避雷器 | 电源防雷器 | 组 |  | 12 |
| 27 | 小电器 | PDU-16S 8位万用插 | 个 |  | 12 |
| 28 | 附属设备 | 工业连接器 | 台 |  | 12 |
| 29 | 避雷器 | 二级电源防雷器APD-40/4P | 组 |  | 12 |
| 30 | 电气配线 | 电气配线RVV-2*1.5 | m |  | 17100 |
| 31 | 4对对绞电缆 | 六类非屏蔽网线:规格：六类4对非屏蔽双绞线，带宽达到125MHz；导体：24AWG；芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50288超五类规范；护套：紧护套结构，全面提升线缆性能，具有PVC、LSOH材质； | m |  | 17100 |
| 32 | 光缆 | 室内单模12芯光纤 | m |  | 7605 |
| 33 | 电气配管 | 配电线管KBG25，含接线盒暗装 | m |  | 12100 |
| 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ▲整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个，风扇≥2个，电源槽位≥4个。单板最多52个可用端口。交换容量≥40T，包转发性能≥14000Mpps；提供加盖厂家公章的官方网站截图和链接证明。整机ARP表项≥20K，整机MAC表项≥64K。支持“多虚一”与“一虚多”（可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备）同时使用，彻底实现资源池化。支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准。(中标后提供原厂质保证明加盖红章) | 台 | 1 |  |
| 2 | 主控引擎 | 高性能一代主控引擎 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源模块 | 电源模块（可以冗余，交流，600W） | 块 | 2 |  |
| 4 | 业务板 | 24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+12端口千兆以太网电口复用(RJ45)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC) | 块 | 2 |  |
| 5 | 接入层交换机 | ▲交换容量≥336Gbps, 包转发率≥126Mpps。主机提供≥24个千兆电口，千兆非复用光口≥4个,最大可用接口≥28个。支持IPv4/v6静态路由协议；支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取；支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性。支持防雷等级≥8KV，提供加盖厂家公章的权威第三方测试报告和官网截图链接。 | 台 | 24 |  |
| 6 | 光模块 | 模块：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 块 | 48 |  |
| 7 | 接入层交换机 | ▲千兆电口≥10个，SFP口≥2个，最大可用千兆端口≥12个。交换容量≥256Gbps，包转发率≥18Mpps。支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥8个，同时可POE+供电端口≥4个。MAC地址表大小≥16K，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow协议标准，支持SDN和SDN Ready功能。以上参数需要提供官网截图作为证明，并加盖厂家公章。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 光模块 | 模块：1000BASE-LX mini GBIC转换模 块（1310nm） | 块 | 4 |  |
| 出入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 快速道闸 | 道闸类型：快速道闸； 起落速度：1.6~4秒； 杆件：3米直杆； 颜色：橙色； 闸机朝向：左向； 输入电源：220V50Hz； 工作电压：90W220VAC； 工作环境温度：-10℃～+55℃； ▲支持遇阻反弹；（以公安部委托检验报告为准） ▲支持自锁手动解除功能；（以公安部委托检验报告为准） 支持自动限位功能；（以公安部委托检验报告为准） ▲支持热过载保护功能。（以公安部委托检验报告为准） ▲要求国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 车检器 | 车检器：2路地感线圈接入,2路继电器输出，用于车辆检测 | 台 | 3 |  |
| 3 | 车辆识别摄像机 | 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGCON)，黑白0.0002Lux@(F1.2,AGCON)；（以公安部委托检验报告为准） 快门：1/30秒至1/100,000秒； 图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；（以公安部委托检验报告为准） 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB 帧率：25fps(1920*1080) 接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口，1个RS-232接口,3路IO输入接口,2路继电器输出，1路音频输入，1路音频输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯；（以公安部委托检验报告为准） ▲三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像；（以公安部委托检验报告为准） ▲断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片相机内置存储卡内，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能；（以公安部委托检验报告为准） ▲车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） ▲车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） ▲倾斜车牌识别：可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码；（以公安部委托检验报告为准） ▲支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无震荡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；（以公安部委托检验报告为准） 支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别； 支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传；（以公安部委托检验报告为准） 外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换；（以公安部委托检验报告为准） 防护等级：IP67；（以公安部委托检验报告为准） 要求国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 配套立柱 | 1.3m立柱，60mm直径，一体机配套立柱，支持同时安装“四行LED显示屏” | 台 | 3 |  |
| 5 | 信息显示屏 | ▲四行，四字，双色，带音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装，用于车牌、收费金额显示 提供检测报告和3C证书 | 台 | 1 |  |
| 6 | 控制终端 | 嵌入式外观 采用无风扇设计 内存：4GB 存储：支持监控级2.5寸硬盘 操作系统：Win7/Win10 显示分辨率：1920×1080◆外形尺寸：525mm(W)×170mm(H)×135mm(D) 工作环境温度：-30℃～+70℃；（以公安部委托检验报告为准） 工作环境湿度：10%~90%@40℃，无凝结 通信接口：具有4个10/100M自适应网口，支持两个独立IP设置；（以公安部委托检验报告为准） 接口功能：VGA输出功能，HDMI输出功能，具备USB3.0接口；（以公安部委托检验报告为准） ▲支持多种设备接入：支持近距离发卡器，支持远距离发卡器，支持接入2.4G读头、蓝牙读头及发卡器，支持接入LED，支持报警输入、继电器输出，支持语音对讲、打印机和扫描枪，支持双网段；（以公安部委托检验报告为准） 要求国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电感线圈 | 电感线圈车辆探测器安装、调试 | 套 | 3 |  |
| 8 | 底座浇筑 | 挡车器、摄像机底座浇筑 | 只 | 3 |  |
| 9 | 控制线 | RVV4*1.0 | m | 300 |  |
| 10 | 控制线 | RVVP2*1.0 | m | 300 |  |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | m | 300 |  |
| 12 | 电源线 | YJY_1kV_3x4 | m | 260 |  |
| 13 | 光缆 | 室外单模12芯光纤 | m | 300 |  |
| 14 | 管理电脑 | I5/4G/1T/1G独显、19寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 电子围栏设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单防区脉冲探测器 | 中文液晶显示输出高压脉冲峰值实际电压，脉冲能量≤5焦耳，RS485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理方案，供电方式AC220/DC12V，短路和断线、防拆、失电多种报警方式。多级联网，通过控制键盘或控制软件，可实现多级联网 | 台 | 12 |  |
| 2 | 主机防水箱 | 不锈钢材料，防护等级：IP65，500*400*180 | 只 | 12 |  |
| 3 | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料 | 只 | 4 |  |
| 4 | 双绝缘高压线 | 外层绝缘层超规格设计，耐受20KV电压，内芯采用脉冲电子围栏专用合金线，以防止两种金属导线接触，不同的金属发生电化学反应。 | 米 | 300 |  |
| 5 | 旋转警灯 | 旋转声光警示灯，含支架 | 只 | 2 |  |
| 6 | 蓄电池 | 断电时，给探测器和报警主机临时供电，可持续供电8小时以上。 | 只 | 4 |  |
| 7 | 铝合金终端杆 | 铝合金材质，Φ32异形圆管，壁厚2.5mm，长840mm，灰白色沙纹喷涂工艺。主要用于承受合金线上的拉力 | 根 | 30 |  |
| 8 | 终端杆防水帽 | ABS工程复合材料（新料），防止下雨时雨水进到终端杆内部。 | 个 | 30 |  |
| 9 | 终端圆环 | ABS工程复合材料（新料），抗高压、抗氧化，设计理念先进，预留高压线穿线孔，高压线无需捆绑，美观大方 | 个 | 120 |  |
| 10 | 张力弹簧 | 304不锈钢材质，用于控制合金线的张力，防止合金线松动下垂， | 个 | 240 |  |
| 11 | 不锈钢固定螺丝 | 304不锈钢材质，用于固定终端杆和万向底座， | 只 | 60 |  |
| 12 | 铝合金承力杆 | 铝合金材质，Φ18异形圆管，壁厚1.5mm，长840mm，灰白色沙纹喷涂工艺。主要起到支撑合金线，横向受力的作用。 | 根 | 258 |  |
| 13 | 承立杆防水帽 | ABS工程复合材料（新料），防止下雨时雨水进到承立杆内部。 | 个 | 258 |  |
| 14 | 承力杆绝缘子 | ABS工程复合材料（新料），防拆设计，抗高压、抗氧化，设计理念先进，能防止冬天冰凌、下雨短路情况的发生，全面受力结构， | 个 | 1032 |  |
| 15 | 承力杆固定螺丝 | 304不锈钢材质，用于固定终端杆和万向底座 | 个 | 516 |  |
| 16 | 专用合金导线 | 多股铝镁合金线，直径2mm(400米/盘)，含十几种金属，抗氧化，耐腐蚀，耐高压，每百米电阻小于2.5欧姆，阻值为同类产品的十七分之一，高弹性，抗氧化，耐腐蚀，张力为35KG ,40KG左右 | 米 | 6450 |  |
| 17 | 铝合金底座 | 铝合金材质，厚度3mm，灰白色沙纹喷涂工艺,用于固定终端杆、承立杆、挂线杆，可任意调节角度安装。 | 个 | 318 |  |
| 18 | 紧线器 | ABS工程复合材料，具有抗高压、抗氧化、耐腐蚀性，用于合金线的收紧，安装时合金线从收紧器旋转柱中间的孔内穿过，合金线安装之后，旋动收紧器手柄即可收紧。 | 个 | 120 |  |
| 19 | 线－线连接器 | 铝制精密件，防锈，双螺纹结构把两种金属紧紧结合在一起，不会发生脱落情况，用于高压线和合金线的连接 | 个 | 240 |  |
| 20 | 反光警示牌 | 材质：绝缘板，工艺：双面反光材质，尺寸：100mm*200mm， | 块 | 96 |  |
| 21 | 总线制报警主机 | 16个防区：自带 8个有线防区 可接4个LCD控制键盘 所有防区以分区的形式管理，最多有 4个分区，通过编程任意控制一个或所有防区 主机可以对单个分区、防区独立进行布防、撤防操作 可通过电脑任意更改设备、防区的汉字名称 通讯总线上可带2个联动设备，最多32路联动输出 支持电话报警，1组中心号码（CID协议）,8组用户号码 多达28个密码。密码的权限可以任意编程，包括：安装密码、键盘密码、分区密码、防区密码 通过键盘密码、遥控器、中心电脑对主机进行布撤防 可以分别存储各30条的报警和操作纪录，掉电保存 总线报警主机可接入集中管理平台 | 台 | 1 |  |
| 22 | 液晶键盘 | 中文液晶显示报警防区及报警记录 | 台 | 1 |  |
| 23 | 总线扩展模块 | 总线扩展模块是主机的双总线隔离扩展设备，可通过RS485总线扩展防区报警设备 | 块 | 1 |  |
| 24 | 主机电源 | 直流12V2A | 块 | 1 |  |
| 25 | 蓄电池 | 断电时，给探测器和报警主机临时供电，可持续供电8小时以上。 | 只 | 1 |  |
| 26 | 防区扩展模块 | 可接入2个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏 采用总线通讯方式，可与RD系列报警主机配套使用 当所连接的探测设备被非法断开时，会发出报警信息 ※体积小，5.8 x 2.0 x1.0cm(长，宽，高)，可嵌入各种类型的探测器中 带有地址编码设置开关 带有总线通讯保护电路 | 只 | 12 |  |
| 27 | 模块电源 | 直流12V1A | 块 | 12 |  |
| 28 | 信号线 | 用于报警主机和脉冲探测器之间信号传输，根据报警主机类型和控制室位置确定长度，多为总线方式。 | 米 | 900 |  |
| 29 | 电源线 | 用于脉冲探测器供电，可总线供电或围墙边上就近取电。 | 米 | 900 |  |
| 30 | PVC管及辅助材料 | 信号线和电源线穿管敷设。 | 米 | 900 |  |
| 31 | 接地桩 | 前端围栏和探测器接地，每台探测器配一根 | 根 | 9 |  |
| 32 | 接地线 | 每个接地桩配10米 | 米 | 90 |  |
| 33 | 尼龙扎带、金属缠绕管 | 固定警示牌和高压线，穿高压线用。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 膨胀镙丝 | 固定万向底座，万向底座数量*2 | 只 | 576 |  |

（二）总体要求

1、本项目采购内容包括采购清单中货物供货、配套系统、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括采购清单中的货物、配套系统费用、安装调试、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

▲2、本标段视频监控系统存储天数保证在90天（含90天）以上。高清网络摄像机具备将录像数据实时直接写入存储磁盘阵列的功能。用户读取录像时通过存储管理服务器访问磁盘阵列内的录像数据。

3、本次工程的规划设计按照相关行业标准、国家标准、本地区的有关标准和规范，并参照以下的设计规范和要求进行：

- 《安全防范工程技术规范》               （GB50348-2004）

- 《社会治安动态视频监控系统技术规范》   （DB33/T629）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2009）

- 《安全防范工程程序与要求》             （GA/T75-94）

- 《安全防范系统验收规则》               （GA308-2001）

- 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》    (GB50198-94)

- 《防盗报警中心控制台》              （GB/TI6572-1996）

- 《视频安防系统技术要求》               （GB/T367-2001）

- 《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》

- 《报警图像信号有线传输装置》           （GB/T6677-1996）

- 《社会治安动态视频监控系统技术规范》    DB33/T502-2004

- 《跨区域视频监控联网共享技术规范》      DB33/T629-2011

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

4、本项目应与原有监控系统兼容，并考虑与公安平台对接。

5、本次工程所需设备可能因实际施工需要作微量调整。

二、商务要求

| 质保期和售后服务保障要求 | 质保期：除上述设备所要求质保期外，其余设备提供原厂三年质保。 ▲1.投标人应保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 2.用户故障的响应、处理等情况：接到用户报修电话，3小时内到达现场并排除故障。 3.投标人在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。 4.中标人应保证在质保期内对货物进行免费维修，维护；质保期外发生的损坏，负责货物的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。 ▲5.报价应包含设备（软硬件）价款（必备的附件，如配件、杆件、辅材、备品备件、专用工具和预埋件等）、运输安装调试费、安装人员住宿、安装所需工具、验收检测费（含质保期内）、质保期内的维护保养费、技术支持与培训费、税费和保证本项目建设的设备正常运行的平台、链路、维护、存储、配套施工等全部费用。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。 6. 安装材料请附清单列明品牌、产地、单价 |
| --- | --- |
| 安装地点、供货时间要求 | 1.设备配送和安装地点：采购单位指定地点。 2.项目完工时间要求：▲45天内必须完成所有点位建设。 |
| 其他要求 | 1．中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。 2．中标人应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。 |

第四章   评分办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人顺序按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中计分方式采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务)

（一）投标报价（30分）

有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；

按照［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100］的计算公式计算；

- 技术、商务、资信及其他分（70分）

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品性能、技术指标及系统集成能力（36） |  | 15 | 满足招标货物的所有性能及技术指标要求得15分，允许偏离的指标低于招标需求（非实质性偏离，第三章“招标需求”中未标注“▲”的条款）的，经由专家组评议后认定为有效负偏离的，每一项减1-1.5分，扣完为止。 |
|  |  | 6 | 所投货物性能及技术参数高于最低配置要求的，经由专家组评议（审核认定为有效正偏离）后，每一项加0.5-1分，加分最高不超过6分。 |
|  |  | 5 | 各投标人所投不同品牌、型号产品的整体性能及稳定性、先进性、兼容性等（5分)。（可参考拟投标产品的市场占有率和市场反馈情况等；权威部门出具的认证证书、检测报告、荣誉等）。优秀得3-5分，良好得2-3分，一般得0-2分。 |
|  |  | 4 | 确保供应货物质量的设施及措施（4分）。有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得3-4分，无质量控制措施的扣1-2 分，无质量检测设施的扣 1-2分。 |
|  |  | 3 | 安装、调试、验收的方案和措施（3分）。方案和措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳的，每项扣 0-1 分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣 1-2 分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 |
|  |  | 3 | 项目实施小组技术力量(3分)。公司技术力量和人力资源安排充足得2-3分，技术力量和人力资源安排一般得0-2分，技术力量欠缺、人力资源安排不得分。（主要参考技术人员组成、社保名单、相关经验履历情况、工程师证书情况等） |
| 资信及商务 (34） | 售后服务、培训及响应时间 | 3 | 1、售后服务网点设在除湖州、杭州地区的浙江省内其他各县（市）的或者售后服务网点设立时间、售后服务协议订立时间不足2年（即协议订立时间为2016年8月31日之后）的，本项不得分。 1.1 原厂商或售后服务网点在安吉县范围内且投标人与其存在投资（控股）关系的得3分； 1.2 原厂商或售后服务网点在除安吉县外的湖州其他地区或者杭州地区范围内且投标人与其存在投资（控股）关系的，得2分； 1.3售后服务网点在湖州地区或者杭州地区，但投标人与售后服务网点无投资（控股）关系的，得 1分。 提供营业执照复印件、联系人、联系电话等。 |
|  |  | 3 | 投标人提供的培训计划及方案等其它实质性服务内容和优惠措施。（经由专家组评议认定为实质性优惠横向比较后酌情给分）（3分） |
|  |  | 4 | 项目维护计划4分。（对用户故障的响应、处理等情况）的科学有效性和售后服务的响应情况横向比较后酌情给分，最高得2分；其它优惠措施，根据投标人方案由评委酌情打分，最高得2分。 |
|  |  | 2 | 是否按规定时间响应供货。优秀得1-2分，良好得0.5-1分，一般得0-0.5分。 |
|  | 质保期 | 2 | 质保期2（分）。质保期符合招标文件要求的不得分，超过招标文件规定的，每增加半年得1分，最多得2分； |
|  | 企业资质证书 | 5 | 1、投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证每项得1分； 2、具有建筑智能化工程设计与施工贰级（含）以上或具有电子与智能化工程专业承包贰级(含)以上资质得2分。 提供相关证书清晰复印件，原件备查。 |
|  | 政策分 | 3 | 投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家节能产品、环保产品目录的，得 0.5分；投标产品本身属于回收利用资源加工制作的，得0.5分；投标产品出自不发达地区或少数民族地区的，得 0.5分；投标产品属于中小企业生产的，得 0.5分；所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项给予加分 0.5 分，本项最高得3分 |
|  |  | 2 | 投标人为小微企业的，得2分；必须提供小微企业声明函详见详见资信及商务文件附件1-6。 |
|  | 案例及业绩 | 9 | 成功案例及业绩（9分），投标人提供自2013年1月1日以来成功实施的同类项目的业绩或案例证明（提供清晰合同及竣工验收报告复印件并加盖投标人公章。合同与竣工验收报告缺一无效，原件备查）投标人提供同类项目单个合同金额大于等于200万的，得3分，同类项目单个合同金额大于等于100万且小于200万的，得2分，100万以内得1分，最多提供5个合同，本项最高得9分。 |
|  | 投标文件编制质量 | 1 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得0.8-1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |

备注：开标时合同、证书须携带原件，以备核实。

第五章  合同主要条款（仅供参考）

安吉县政府采购合同（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据甲中心关于**********政府采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币  △元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期   年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金   元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报安吉县公共资源交易中心政府采购分中心及政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执一份，乙方执一份；安吉县采购中心、县监管部门各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

联系方式：                                     联系方式：

开户行：                                       开户行：

账号：                                         账号：

签字日期：      年   月   日                   签字日期：      年   月   日

签约地点：

第六章  投标文件格式附件

附件1：                                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：AJGK2018-001

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

1.资信及商务文件目录

A、资信文件：

- 投标声明书(格式见附件)；

（2）资格审查文件1、营业执照（副本）复印件，税务登记证（副本）复印件；或“三证合一”营业执照（副本）复印件；或“五证合一”的营业执照（副本）复印件；2、最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明文书(证明企业正常纳税) （复印件加盖公章）； 3、法定代表人授权书复印件、授权代表身份证复印件；4、授权代表社保缴费凭证或花名册；5、如法定代表人参加需提交法定代表人身份证明书复印件；6、提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人审查）。(如有格式，见附件)

（3）检察机关出具的“无行贿犯罪档案记录”查询结果证明（原件、复印件，原件装入正本内）；

（4）企业荣誉（如有，提供复印件）

（5）投标人认证证书（如有，提供复印件）

（6）企业信用等级证书复印件（如有，开标时请携带原件，以备核实）

（7）小微企业声明函（如有，提供复印件）格式见附件1-6

（8）投标企业资质等证明资料（如有，提供复印件）

(9) 采购公告中所要求的投标人的特定条件及需要说明的其他文件和说明

B、商务文件：

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩、财务状况等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、中标通知书）（格式见附件1-4）；

（4）资信及商务响应表（格式见附件1-5）；

（5）自主创新、节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（6）投标方认为需要的其他文件资料；

附件1-1：

声 明 书

致：（安吉县公共资源交易中心政府采购分中心）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的      项目（编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：

供应商全称（公章）：

日 期：

附件1-2：

法定代表人身份证明书

致  安吉县公共资源交易中心政府采购分中心 ：

（法定代表人姓名） 系  （供应商名称）    的法定代表人，性别       ，职务      ，

联系电话              ，传真               ，联系地址：              ，邮编

特此证明

供应商名称（公章）

日期：

附法定代表人身份证复印件

附件1-3：

法定代表人授权委托书

安吉县公共资源交易中心政府采购分中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）为全权代表，以我方的名义参加            项目（编号：   ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：

供应商全称（公章）：

日  期：

附授权代表身份证复

附件1-4：

投标人同类项目实施情况一览表

单位全称（公章）：                                   项目名称：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收报告 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、中标通知书。 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：

日期：

附件1-5：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：                         项目名称：

| 项项目 | 招标文件要求 | 是是否响应 响 | 投投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质质保期 |  |  |  |
| 交交货时间及地点 |  |  |  |
| 付付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政政策性加分条件 |  |  |  |
| 质质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能能力或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：

日期：

附件1-6

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章

说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。

附件2：                                   正本或副本

***项目名称

项目编号：AJGK2018-001

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

2、 技术文件

（1）对本项目总体要求的理解包括：功能说明、性能指标说明；

（2）投标产品的技术规格书；

（3）项目实施的详细组织工作方案（工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法等）；

（4）项目产品配置清单(格式见附件2-1)；（均不含报价）

（5）技术响应表(格式见附件2-2)；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表(格式见附件2-3)；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠.（若有，格式见附件2-4)；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（若有）；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

附件2-1：

项目产品配置清单

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 | 政策编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供所有设备清单，但价格不能出现在清单上。

政策编码为节能产品或者环保标识产品的认证证书号。

全权代表签名：

日期：

附件2-2：

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：                              标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离

情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：

日 期：

附件2-3：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：                               标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：

日  期：

附件2-4：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价 优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

全权代表签名：

日 期：

附件3：                                         正本

***项目名称

项目编号：AJGK2018-001

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1）开标一览表（格式见附件3-1）；

（2）投标报价明细表（格式见附件3-2）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件3-1：

开 标 一 览 表

供应商全称（公章）：                     招标编号及标项：AJGK2018-001

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反恐基础设施政府采购项目 | 1套 |  | 200万元 |
| 合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费、实施培训费用、与现有系统的接口及其他一切费用。

全权代表（签名）：                                日期：

附件3-2：

投 标 报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                          招标编号及标项：  AJGK2018-001

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

注: 1、此表报价单可按项目的明细情况列项填报。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费、实施培训费用、与现有系统的接口费用及其他一切费用。

4、同品牌型号设备应执行同一报价。

全权代表（签名）：

日期：